- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：肖特玻璃科技（苏州）有限公司新增年产2.3亿支西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料项目

建设单位（盖章）：肖特玻璃科技（苏州）有限公司

编制日期：        2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 肖特玻璃科技（苏州）有限公司新增年产2.3亿支西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-3200505-27-03-563787 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金浩波 | 联系方式 | 13776002890 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 苏州 市 高新区 县（区） 狮山街道 乡（街道）火炬路79号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 经度：120 度 33 分 55.296 秒， 纬度：31 度 15 分57.420 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2780药用辅料及包装材料 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 27，49卫生材料及医药用品制造277；药用辅助及包装材料制造278 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 苏州高新区（虎丘区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏高新项备[2020]479号 |
| 总投资（万元） | 8200 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.61 | 施工工期 | 2021.6-2021.7 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划》（2009-2030） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》 召集审査机关：中华人民共和国环境保护部 审査文件名称及文号：关于《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》的审査意见（环审[2016]158号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 经查《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本企业用地不属于国家和江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。根据苏新国用（2008）第003064号（详见附件4）可知，本项目所在地块用地性质为工业用地，因此本项目用地与相关用地政策相符，根据《苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划》（2009-2030），本项目占地为工业用地用地，与规划相符。 2、规划环评符合性分析 表1-1 规划环评符合性分析 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1; 制定相应的项目审批、审核制度，在引进项目时，严格遵循“技术含量高”和“环境友好”的原则，注意产品和生产工艺的科技含量和其对环境的影响。对不符合国家产业政策和区域产业发展方向的项目一律不引进。严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，实行项目的环保“一票否决”制，通过严格控制污染源，以达到从源头控制的目的。; 本项目符合国家产业政策和区域产业发展方向；定位在特种玻璃的生产，可进一步完善苏州市在绿色能源、绿色产业的供应链; 相符. 2; 高新区内环境监察大队应在现有环保执法监管能力的基础上，推进重点企业的“无缝隙”监管工作，通过强化项目引进管理、严格项目过程监管、确保环境执法高压态势，构建起较为完善的环境监管体系。加大对各类环境违法行为的综合惩处力度，强化区域联防联控机制的建设，通过环保、公安、法院等多种形式联动执法，不断强化执法体系建设。; 本项目受高新区环境监察大队监督; 相符. 3; 强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。; 本项目污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐; 相符. 4; 信息公开与公众参与是在企业、政府、公众之间就环境问题建立友好伙伴关系的重要环境管理手段。苏州高新技术产业开发区环保局定时（如年度）编制本区的环境状况报告书，通过各种媒体和多种形式及时将区内环境信息向社会公布，充分尊重公众的环境知情权，鼓励公众参与、监督本区的环境管理。在实施信息公开的基础上，提高公众环境意识，收集公众对本区环境、企业环境行为等各方面的反馈意见，在环境管理、政策制定时重视公众的意见和要求，保证本区走可持续发展的道路。在加强环保队伍建设的同时，应加强对本区公众的环境教育，开展专家讲座、环境专题报告和外出参观等多种形式的环境教育方式，普及环保知识、提高新区域全体公众的环境保护意识。; 本项目环评项目信息公开，定期开展厂内环境意识; 相符. 5; 依托环境突发事件应急分析综合管理系统，建立数字化预案系统，利用计算机技术和网络技术，根据突发事件的处置流程，在事态发展实时信息的基础上，帮助指挥人员形成全面、具体、针对性强、直观高效的行动方案，使方案的制定和执行达到规范化、可视化的水平，实现应急管理工作的流程化、自动化。; 本项目制定应急预案，定期开展应急演练; 相符. 6; 建设灰霾实时监测预警预报系统，根据敏感区精确的大气气溶胶数据及环境监测数据，发布灰霾预警，并形成气象、环保、交通、交警等部门联动响应机制。制定重污染天气应急预案并向社会公布，成立大气防治及重污染应急工作协调小组，每年至少定期开展一次应急演练，并依据重污染天气的预警等级，迅速启动应急预案，采取工业污染源限排限产、建筑工地停止施工、机动车限行等应急控制措施，引导公众做好健康防护。; 本项目制定应急预案，定期开展应急演练; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 肖特玻璃科技（苏州）有限公司属于外资企业，主要从事西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料的生产，行业类别属于C2780 药用辅料及包装材料，对照《鼓励外商投资产业指导目录（2020年）》，本项目属于“三、制造业—（十一）医药制造业—90.新型药用包装材料与技术的开发、生产（中性硼硅药用玻璃，化学稳定性好、可降解，具有避光、高阻隔性的功能性材料，气雾剂、粉雾剂、自我给药、预灌封、自动混药等新型包装给药系统及给药装置）”，为鼓励类项目；对照《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》，本项目未被列入负面清单，本项目未被列入《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类，未被列入《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018)中限制、淘汰和禁止类，也未被列入《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不在文中所列限制类和淘汰类，项目生产产品未在文中所列有能耗限额产品中，符合要求。因此，本项目符合国家和地方的相关产业政策。 2、与“江苏省太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”政策相符性 本项目厂区距离太湖直线距离约9.5km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号文），本项目厂区属于太湖三级保护区应当严格贯彻落实《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中的相关条例。 表1-2 政策相符性分析 序号; 相关文件; 要求; 相符性分析. 1; 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）; 二十八条规定：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目西侧最近距太湖9.5km，本项目不产生生产废水，不属于《太湖流域管理条例》禁止设置项目，也不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中太湖流域一、二、三级保护区禁止行为。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省人大常委会公告第71号）的相关规定。. 2; 《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省人大常委会公告第71号）; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、技改化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动。. 3、与“两减六治三提升”政策相符性 对照《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府 关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案的通知》》（苏发[2016]47号）、《市政府办公室关于印发苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案的通知》（苏府办[2017]108号），本项目为西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料的生产制造，不属于《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的重点减排行业，因此本项目不违背《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的要求。 4、“三线一单”符合性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），建设项目附近主要江苏省生态红线区域见表1-3： 表1-3 项目与附近江苏省生态空间管控区域相对位置及距离 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 方位/距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏大阳山国家森林公园; 自然与人文景观保护; 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育去和核心景观区等）; —; 10.3; ——; 10.3; 西北 10.9km. 枫桥风景名胜区; 自然与人文景观保护; —; 东面：至“寒舍”居住小区西围墙及枫桥路西端；南面：至金门路，何山大桥北侧；西面：至大运河东岸；北面：至上塘河南岸; ——; 0.14; 0.14; 北 4.7km. 距离本项目位于苏州市高新区火炬路79号，离本项目最近的国家级生态保护红线区域为项目西北侧10.9km的江苏大阳山国家森林公园，本项目不在其生态保护红线区域范围内，离本项目最近的生态空间管控区域为项目北侧4.7km的枫桥风景名胜区，本项目不在其生态空间管控区域内，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）要求。 ②环境质量底线 a、根据《2019年度苏州市高新区环境质量公报公报》，2019年，苏州高新区环境空气质量持续完善，全年空气质量（AQI）优良率为78.0%。优的比率为22.0%，良的比率为56.0%，轻度污染的比率为19.5%，中度污染的比率为2.5%。 可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）达标；细颗粒物、臭氧（O3）超标。 为改善大气环境质量，苏州市制定了《苏州市空气质量改善达标规划》（2019-2024年），到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（SO2）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 根据《2019年度苏州市生态环境状况公报》，本项目纳污河流京杭运河属于江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，无劣Ⅴ类断面，故京杭运河各监测项均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类和4a类标准。 b、根据预测情况，评价区域各大气污染物对保护目标影响较小，均不会出现超标现象；项目对厂界噪声的影响很小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4a类标准。 综上，本项目的建设未超出环境质量底线。 ③资源利用上线 区域环保基础设施较为完善，用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的用水要求；用电由市供电公司电网接入。项目优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，未超过上线。 ④环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》等进行说明，具体见表1-4。 表1-4 本项目与国家及地方产业政策和负面清单相符性分析 序号; 相关文件; 相符性分析. 1; 《鼓励外商投资产业指导目录（2020年）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》; 本项目属于“三、制造业—（十一）医药制造业—90、新型药用包装材料与技术的开发、生产（中性硼硅药用玻璃，化学稳定性好、可降解，具有避光、高阻隔性的功能性材料，气雾剂、粉雾剂、自我给药、预灌封、自动混药等新型包装给药系统及给药装置）”，为鼓励类项目；本项目未被列入负面清单，符合产业政策要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018); 经查《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018)，本项目不属于其中的限制、淘汰和禁止类，符合该文件要求。. 4; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中。. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 6; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 7; 《苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划》（2009-2030）; 不属于高污染、高耗能、高风险产业，本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国际先进水平。不属于苏州工业园区入区项目负面清单。. 8; 长江经济带发展负面清单指南; 根据表2-5分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》要求. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 5、与“江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案”相符性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（国发[2018]22号）》、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发[2018]122号）》。 “（二）目标指标。经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 （六）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。 推进重点行业污染治理升级改造。全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。推进非电行业氮氧化物深度减排，钢铁等行业实施超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。2020年6月底前实现生活垃圾焚烧行业达标排放，鼓励燃气机组实施深度脱氮，燃煤机组实施烟羽水汽回收脱白工程。强化工业企业无组织排放管控，2018年底前，全省火电、水泥、砖瓦建材、钢铁炼焦、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业以及其他行业中无组织排放较为严重的重点企业，完成颗粒物无组织排放深度整治任务。” 本项目为西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材生产项目，原料少，工艺简单，天然气燃烧废气收集后排放，项目符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知（国发[2018]22号）》、《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知（苏政发[2018]122号）》中相关要求。 6、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办【2019】36号）相符性分析 表1-5 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办【2019】36号）相符性分析 ### 序号; ### 建设项目环评审批要点内容; ### 相符性分析. ### 1; 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目从事西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料的制造，选址、布局、规模均符合环保法律法规和相关法定规划；项目拟采取的污染防治措施可确保污染物达标排放，满足环境质量改善目标管理要求. ### 2; 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目从事西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料的制造，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业，不涉及优先保护类耕地集中区域。. ### 3; 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 项目在审批前会进行污染物的总量申请. ### 4; 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目符合：《苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划》（2009-2030）；项目从事西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料的制造，污染较小，项目所在区域同类型项目未出现破坏生态严重、环境违法违规现象多发等环境问题；项目拟采取的污染防治措施可确保污染物达标排放，满足环境质量改善目标管理要求；项目用地不在生态保护红线范围之内. ### 5; 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 项目不涉及. ### 6; 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 项目不涉及新建燃煤自备电厂. ### 7; 七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等. ### 8; 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 项目不属于化工行业，且不涉及新建危化品码头. ### 9; 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目用地不在生态保护红线内. ### 10; 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目无危废产生. ### 11; 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 不涉及码头项目和过长江通道项目；不在禁止区域范围内；项目从事西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料的制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目. 7、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》相符性分析 表1-6 项目与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》相符性分析 序号; 负面清单要求; 项目情况; 相符性. （一）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 相符. （二）; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 相符. （二）; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于饮用水水源保护区范围内; 相符. （三）; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 相符. （四）; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 相符. （六）; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及生态保护红线和基本农田; 相符. （七）; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于长江干支流1公里内，不属于高污染项目; 相符. （八）; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及; 相符. （九）; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备[2020]479），符合国家和地方产业政策; 相符. （十）; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备[2020]479），符合国家和地方产业政策; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景：本项目年产2.3亿支西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料，根据《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第 16 号），本项目属于二十四“医药制造业”中“49药用辅助及包装材料制造”中“卫生材料及医药用品制造（仅组装、分类的除外）”，因此编制报告表。肖特玻璃科技（苏州）有限公司委托江苏国升明华生态技术有限公司完成项目的环境影响评价工作。评价单位接到委托后，根据项目建设单位提供的相关资料和国家有关的环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目的所在地特点，编制了该环境影响报告表。 1、产品方案 表2-1 企业产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数 （h/a）. 扩建前; 扩建后; 变化量; 单位. 1; 家用特种玻璃生产线; 家用特种玻璃; 60; 60; 0; 万片/年; 6000. 2; 中性硼硅玻璃安瓿瓶生产线; 中性硼硅玻璃安瓿瓶; 1.9; 1.9; 0; 亿支/年. 3; 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶生产线; 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶; 8; 8; 0; 千万支/年. 4; 笔式注射器用硼硅玻璃套管生产线; 笔式注射器用硼硅玻璃套管; 9; 9; 0; 千万支/年. 5; 微晶化玻璃生产线; *微晶化玻璃; 200; 200; 0; 万件/年; 7200. 6; 中性硼硅药用玻璃西林瓶生产线; 西林瓶; 0; 0.7; +0.7; 亿支/年; 8160. 7; 中性硼硅药用玻璃卡式瓶生产线; 卡式瓶; 0; 1.3; +1.3; 亿支/年. 8; 中性硼硅药用玻璃预灌封注射器生产线; 预灌封注射器; 0; 0.3; +0.3; 亿支/年. 2、原辅材料 表2-2 主要原辅材料表 类别; 名称; 重要组分、规格; 年耗量; 最大存储量; 包装/存储方式; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 变化情况; 单位. 原辅材料; 原片玻璃; 二氧化硅60%-75%，Al2O318%-25%，Li2O3%-6%，Ti1%-6%，P2O50-5%; 9251; 9251; 0; 吨/年; 500吨; 箱装; 德国、海运. *无铅陶瓷色浆; 2-丁氧基乙醇3%，萘1%，三甲苯0.5%，二烯香芹烯0.5%，溶剂油10%，松树皮提取物5%，四氢化萘10%，玻璃料40%，陶瓷颜料30%; 3.7; 3.7; 0; 吨/年; 2吨; 桶装. 玻璃胶; 聚二甲基硅氧烷75%、二叔丁氧基二乙酰氧基硅烷0.5%、甲基三乙酰氧基硅烷4.5%、碳酸钙及二氧化硅17.5%、催化剂2.5%; 0.42; 0.42; 0; 吨/年; 0.04吨; 箱装. 膜; 聚酯12%，双酚A型聚碳酸酯20%，溴化双酚A聚碳酸酯4%，有机染料和颜料1%，丙烯酸酯聚合物63%; 15000; 15000; 0; 张/年; 1500张; 箱装. 玻管; 硅酸盐; 3300; 3300; 0; 吨/年; 300吨; 箱装. 润滑油; 烷烃; 3; 3.01; +0.01; 吨/年; 0.5吨; 桶装. 切割油; 基础油75%，硫化脂肪酸酯25%; 0.9; 1.9; 0; 吨/年; 0.5吨; 桶装. 冷却剂; 2-羟基异丁酸乙酯10%，三甲基戊二醇5%，水85%; 7.6; 7.6; 0; 吨/年; 1吨; 桶装. 洗网水; 丁氧基乙氧基乙醇60%，碳酸丙烯酯30%，表面活性剂10%; 2.8; 2.8; 0; 吨/年; 0.5吨; 桶装. 玻璃管; 中性硼硅; 0; 2000; +2000; 吨/年; 300吨; 托盘装. 液氧; O2; 0; 500; +500; 吨/年; 15.9m3/a; 罐装. 表2-3 主要原辅材料理化性质表 序号; 原料名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 润滑油; 透明淡黄色液体，闪点：190℃，不溶与水，室温下为液体; 不可燃; 慢性毒性. 2; 液氧; 气态氧由液态氧经汽化而成,液态氧化学符号为O2，呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化; 不可燃，可助燃; 无毒. 3、水及能源消耗量 表2-4 水及能源消耗情况表 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 16992; 燃油（吨/年）; 无. 电（万千瓦时/年）; 300; 燃气（标立方米/年）; 6800. 燃煤; 无; 蒸汽; 无. 4、主要设备 表2-5 项目生产设备一览表 序号; 类型; 名称; 规模型号; 数量（台/套）. 扩建前; 扩建后; 变化情况. 1; 生产设备; 印刷机; 1020GS; 7; 7; 0. 2; 切割机; 340BCS; 4; 4; 0. 3; 研磨机; /; 7; 7; 0. 4; 洗片机; /; 3; 3; 0. 5; 叠片机; /; 3; 3; 0. 6; 烘干机; 170-4004TGB; 3; 3; 0. 7; 晶化炉; /; 1; 1; 0. 8; 斜边机; /; 4; 4; 0. 9; 钻孔机; /; 3; 3; 0. 12; 安瓿瓶生产线; /; 5; 5; 0. 13; 中性硼硅药用玻璃西林瓶生产线（1条）; 全自动上管机; ATS; 0; 7; +7. 14; 全自动成型机; AK2000; 0; 8; +8. 15; 全自动传送线; BT2000; 0; 9; +9. 16; 全自动退火炉; Euromatic; 7; 15; +8. 17; 全自动检测线; AIS; 0; 7; +7. 18; 全自动包装线; MPL; 0; 7; +7. 19; 中性硼硅药用玻璃卡式瓶生产线; 全自动上管机; ATS; 0; 9; +9. 20; 全自动成型机; KGS; 4; 10; +6. 21; 全自动传送线; Euromatic; 4; 10. 22; 全自动退火炉; Euromatic; 4; 10. 23; 全自动包装台; KPA; 4; 10. 24; 全自动检测线; AIS; 4; 10. 25; 中性硼硅药用玻璃预灌封注射器自动组装线; SYR; 0; 1; +1. 26; 公辅设备; 空压机; Ga37VSD+FF; 5; 6; +1. 27; 纯水设备; 4t/h; 2; 2; 0. 28; 空调; 380V，5P; 3; 3; 0. 29; 行车; 5吨; 1; 1; 0. 5、公用及辅助工程 表2-6 本项目公用及辅助工程设施 内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化. 贮运工程; 原料仓库; 3000m2; 3000m2; 0m2; 依托现有，存放3天原辅料量. 成品仓库; 600m2; 600m2; 0m2; 依托现有，存放3天产品量. 一般固废暂存仓库; 50m2; 50m2; 0m2; 存放一般固废. 危废仓库; 20m2; 20m2; 0m2; 存放危废（本项目不在危废仓库中存放危废）. 公用工程; 给水; 管网; 13450t; 30442t; +16992t; 市政供水. 排水; 管网; 10800t; 13193.6t; +2393.6t; 市政管网. 供电; ——; 300万度（本项目）; 新区统一供电. 绿化; 厂区绿化面积; 100m2; 100m2; 0; 依托租赁方. 环保工程; 废气 处理; 印刷、烘干废气; 家用特种玻璃生产车间废气收集后通过3根排气筒排放（P1~P3）; 家用特种玻璃生产车间废气收集后通过3根排气筒排放（P1~P3）。; 不变; 不新增. 印刷+网版清洗+烘干废气; 微品玻璃生产车间废气收集后通过UV光催化+活性炭处理，处理后通过P8排气筒排放; 微品玻璃生产车间废气收集后通过UV光催化+活性炭处理，处理后通过P8排气筒排放; 不变; P8排气筒建设中. 天然气燃烧废气; 各车间废气收集后通过3根排气筒排放（P4~P6（安瓿瓶、卡式瓶、西林瓶生产车间））; 各车间废气收集后通过3根排气筒排放（P4~P6（安瓿瓶、卡式瓶、西林瓶生产车间））; 不新增; 本项目使用天然气，天然气废气依托排气筒P6排放. 食堂废气; 油烟废气通过排气筒P7排放; 油烟废气通过排气筒P7排放; 不变; 不新增. 废水 处理; 生活污水; 接市政管网; 接市政管网; 无; 新增员工，新增生活污水，依托现有厂区内管网. 生产废水; 无生产废水; 无生产废水; 无; /. 噪声处理; 合理布局、距离衰减、隔声、绿化吸声; 厂界达标. 固废 处理; 一般固废; 收集外卖; 零排放. 危废仓库; 暂存危废仓库，委托资质单位处置. 6、工作制度 本次项目新增职工人数40人，年工作340天，实行3班制，每班8小时，年运行8160小时。厂内设有食堂，就餐在食堂内解决。 7、平面布置 企业租赁苏州新区科技工业园有限公司位于火炬路78号的厂房，该厂区为整体租赁，厂区内无其他企业。本项目利用二厂厂房空置区域进行生产，区域面积为360m2，建成后，年增产2.3亿支西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料。本项目具体位置见附图1，项目周边情况图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-1 西林瓶生产工艺流程图 图例：S-固废 N-噪声 W-废水 工艺流程说明： 加管：使用全自动上管机将玻璃管放置到全自动成型机上； 预加热：全自动成型机转动，转动同时使用天然气对全自动成型机上的玻璃管进行预加热，天然气直接燃烧加热，加热温度为1000-1200℃，加热时间为2-3秒，加热过程中有天然气燃烧废气G1和噪声N1产生； 颈部成型：预加热后，在全自动成型机上对材料外形进行加工，材料的加工时间为1-2秒，加工过程中有噪声N2产生； 在线相机尺寸检测：颈部加工完成后使用相机对材料的外形进行检测，看是否符合尺寸标准，检测过程中有不合格品S1产生； 切割底部成型：在全自动成型机上使用，使用压缩空气对材料底部进行切割，切割过程中有边角料S2和噪声N3产生； 冷却：切割完成后使用风扇对材料进行冷却； 机器在线检测：冷却完以后使用机器对材料进行品质、尺寸进行检测，检测过程中有不合格品S3产生； 退火：检测完成后，将材料放到全自动退火炉上，使用电加热对材料进行加热，加热温度为600℃左右，保持时间为20-30分钟，然后降低温度直至常温，缓慢冷却； 100%外观在线检测：退火完成后，将产品在检测线上进行外观检测，检测过程中有不合格品S4产生； 目测/包装：将产品和检测后的产品目测，合格的进行包装，该过程产生不合格品S4； 入库：对包装后的产品放入仓库。 图2-2 卡式瓶、预灌装注射器生产工艺流程图 工艺流程说明： 加管：使用全自动上管机将玻璃管放置到全自动成型机上； 预加热：全自动成型机转动，转动同时使用天然气对全自动成型机上的玻璃管进行预加热，天然气直接燃烧加热，加热温度为1000-1200℃，加热时间为2-3秒，加热过程中有天然气燃烧废气G2和噪声N5产生； 成型：预加热后，在全自动成型机上对材料外形根据客户要求进行加工，材料的加工时间为2-3秒，加工过程中有噪声N6产生； 在线相机尺寸检测：加工完成后使用相机对材料的外形进行检测，看是否符合尺寸标准，检测过程中有不合格品S5产生； 切割底部成型：在全自动成型机上使用，使用少量气态水（肉眼不可见）对材料底部进行切割，切割时高温会使水挥发，不产生废水，切割过程中有边角料S6和噪声N7产生； 冷却：切割完成后使用风扇对材料进行冷却； 机器在线检测：冷却完以后使用机器对材料进行品质、尺寸进行检测，检测过程中有不合格品S7产生； 退火：检测完成后，将材料放到全自动退火炉上，使用电加热对材料进行加热，加热温度为600℃左右，保持时间为20-30分钟，然后降低温度直至常温，缓慢冷却； 100%外观在线检测：退火完成后，将产品在检测线上进行外观检测，检测过程中有不合格品S8产生； 目测/包装：将检测后的产品目测，合格的进行包装，该过程产生不合格品S8； 入库：对包装后的产品放入仓库。 表2-7 项目产污情况一览表 项目; 产污工序; 名称; 污染物. 废气; 1、预加热; G1; 废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 2、预加热; G2; 废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 食堂做饭; G3; 废气; 油烟. 废水; 职工生活; W1; 生活污水; PH、COD、SS、NH3-N、TP. W2; 食堂用水; PH、COD、SS、NH3-N、TP、动植物油. 固废; 1、在线相机尺寸检测; S1; 不合格品; 玻璃. 1、切割底部成型; S2; 边角料; 玻璃. 1、机械在线检测; S3; 不合格品; 玻璃. 1、目检/包装、100%外观检测; S4; 不合格品; 玻璃. 2、在线相机尺寸检测; S5; 不合格品; 玻璃. 2、切割底部成型; S6; 边角料; 玻璃. 2、机械在线检测; S7; 不合格品; 玻璃. 2、100%外观检测、目检/包装; S8; 不合格品; 玻璃. 员工生活; S9; 生活垃圾; 纸、塑料. 食堂厨房; S11; 厨余垃圾和废油; 有机物. 擦拭机器; S12; 含油抹布; 有机物. 拆包; S13; 废包装桶; 有机物. 噪声; 生产设备和辅助设备的运行. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、公司现有项目环保手续情况 肖特玻璃科技（苏州）有限公司现有项目位苏州市高新区火炬路79号，公司环保手续执行情况如表2-8所示。 - 表2-8 劳士领工程塑料（苏州）有限公司环保手续执行情况 序号; 审批项目名称; 产品方案; 环评审批部门; 验收情况; 备注. 1; 《肖特家用特种玻璃（苏州）有限公司建设项目》*; 家用特种玻璃60万件/年; 2002.3.27，苏州市人民政府苏州新区环境保护管理局，建设项目审批意见单（2002）75号; 2006.11.24，通过验收，苏新环验[2006]210号; 正常生产. 2; 肖特玻璃科技（苏州）有限公司建设项目; 二极管玻璃50亿件/年; 2004.7.7，苏州高新区环保局，苏新环项[2004]566号; 2006.11.24，通过验收，苏新环验[2006]209号; 因市场原因取消生产. 3; 肖特玻璃科技（苏州）有限公司扩建项目; 曲颈安瓿瓶3500万只/年、西林瓶3800万只/年; 2006.5.5，苏州高新区环保局，苏新环项[2006]268号; /; 因商业原因未投产，项目取消. 4; 肖特玻璃科技（苏州）有限公司年产中性硼硅玻璃安瓿瓶1亿9千万支等项目; 中性硼硅玻璃安瓿瓶1亿9千万支、中性硼硅玻璃管制注射剂瓶8千万支/年、笔式注射器用硼硅玻璃套管9千万支/年; 2012.11.30，苏州高新区环保局，苏新环项[2012]803号; 2013.1.21，通过验收，苏新环验[2013]7号; 正常生产. 5; 肖特玻璃科技（苏州）有限公司年产医药玻璃瓶5.3亿支扩建项目; 医药玻璃瓶5.3亿支/年; 2015.1.26，苏州高新区环保局，苏新环项[2015]45号; /; 因商业原因未投产，项目取消. 6; 肖特玻璃科技（苏州）有限公司家用特种玻璃生产扩建项目; 家用特种玻璃134万片/年; 2016.6.2，苏州高新区环保局，苏新环项[2016]190号; /; 因商业原因未投产，项目取消. 7; 肖特玻璃科技（苏州）有限公司新增年产200万件微晶化玻璃产品技术改造项目; 微晶化玻璃200万件/年; 2019.9.12，苏州高新区生态环境局，苏新环项[2019]240号; /; 正在建设中. 2、现有项目生产工艺 （1）家用特种玻璃： 图2-3 家用特种玻璃工艺流程图 工艺流程简述： 备料：根据客户要求采购指定的尺寸的原片玻璃； 印刷：利用印刷机对原片玻璃进行单面印刷，印刷内容主要为标签、简单文字等； 烘干烧色：将印刷好的玻璃放置烘干烧色炉进行烘干烧色，采用电加热，密闭烘烤烧色30-50min,温度控制在300-900℃; 自然冷却：烘干后进行自然冷却； 检验、包装入库：冷却后即为产品进行人工检验后利用尼龙、纸箱等包装入库； 注：（1）产品合格率在98%以上，不合格品降级外售或返工；（2）印刷机用抹布擦拭清洁，基本为每天擦拭一次；如工艺调整需要用擦拭布擦拭清洁，大约每20min擦拭一次。 （2）中性硼硅玻璃安瓿瓶、中性硼硅玻璃管制注射剂瓶及笔式注射器用硼硅玻璃套管生产工艺流程图： 图2-4 中性硼硅玻璃安瓿瓶、中性硼硅玻璃管制注射剂瓶及笔式注射器用硼硅玻璃套管生产工艺流程图 工艺流程描述： 将采购原料玻管进行加工前准备；加工过程主要为：首先将玻管进行烧制，温度控制在1600-2000℃，燃料为天然气，烧制成一定形状后，利用天然气余热进行烘干，烘干温度约60℃，主要是去除制品内的残余应力，烘干后通过自然冷却即为成品，进行检验、包装入库。 产品合格率在98%以上。 （3）微晶化玻璃生产工艺流程图： 图2-5 微晶化玻璃生产工艺流程图 工艺流程描述： 切割：将采购的原片玻璃置于切割机上，根据客户需要的尺寸进行自动切割，切割刀使用金刚石切割轮，切割过程中添加切割油，此过程仅产生少量的玻璃边角料S1、废切割油S2。 磨边：将切割好的玻璃通过传送带和机械手，自动抓取并定位到研磨机上。常温下通过金刚石磨轮+冷却液进行磨削加工，玻璃屑和冷却液的混合物流入研磨机下方的水槽，水槽尺寸为1.9m*1.5m*0.25m，经过滤后循环使用，不排放。此过程会产生玻璃屑S3、废冷却液S4。冷却液常温下难挥发，本次环评不予量化。 洗片：将磨边完成的玻璃自动抓取到传送带上，进入洗片机使用去离子水清洗，洗片机采用多对上下毛刷滚清洗玻璃表面，多组水箱采用过滤循环模式。此过程会产生少量的玻璃屑S5。 印刷：根据客户的需要，在玻璃的表面印刷LOGO或者图案。原理是通过一定的压力，使无铅陶瓷色浆经网版的孔眼转移到玻璃表面上，形成所需的图像、文字。网版清洗采用抹布蘸洗网水进行清洗，每批订单清洗一次。在印刷过程中浆料挥发会产生少量的有机废气G1、洗网水挥发产生少量的有机废气G2、废抹布S6、废浆料S17以及废浆料空桶S7。 烘干：印刷后的产品经自动传输线进入烘干机。烘干采用电加热，加热时长约10min~20min，温度范围为180℃~200℃。此过程会产生烘干废气G3。 烧色晶化：将印刷后的产品放入微晶化炉中进行烧色、微晶化，使原片玻璃色调均匀一致，纹理清晰。晶化炉采用电加热。烧色工作温度在300℃-900℃，将无铅陶瓷色浆融入玻璃板上，烧色的工作时间在50分钟左右；晶化工艺是通过热处理，将原片玻璃转化为陶瓷结构，晶化过程在700-750℃实现，晶体生长在800-950℃实现，然后冷却到室温，整个工艺过程需要1.5到3个小时。 斜边：将烧色晶化后的半成品定位到斜边机上，通过金刚轮和树脂轮+冷却液对玻璃的斜边进行加工，玻璃屑和冷却液的混合物流入斜边机下方的水槽，水槽尺寸为1.9m*1.5m*0.25m，经过滤后循环使用，不排放。此过程会产生玻璃屑S8、废冷却液S9。 钻孔：将烧色晶化后的半成品定位到钻孔机上，通过金刚石钻头+冷却液进行钻削加工，玻璃屑和冷却液的混合物流入钻孔机下方的水槽，水槽尺寸为1.5m*1.5m*0.18m，经过滤后循环使用，不排放。此过程会产生玻璃屑S10、废冷却液S11。 印胶：根据客户的需求，部分玻璃产品的表面用玻璃胶枪涂上玻璃胶，印胶过程在常温下进行，玻璃胶大约10min后会自行固化成胶体附着在玻璃上，改变玻璃的透光率。由于此工序在常温下进行，且玻璃胶用量小，挥发性低，本次环评不予定量分析。此过程会产生废玻璃胶瓶S12。 贴膜：根据客户的需求，部分玻璃产品的表面会进行人工贴膜（可以改变玻璃的透光率），此过程会产生废膜S13。 检验：对加工好的玻璃成品进行检验，发现不符合指标的进行返修，不能返修的产品则进行报废，形成不合格品S14。 成品入库：经检验合格的产品入库。 3、现有项目污染物产生、排放情况 （1）废水 现有项目废水包括生活污水、食堂废水和冷却塔排水。 食堂废水经隔油池处理后与生活污水、冷却塔强排水一起接管市政污水管网，排入狮山水质净化厂（原苏新厂）处理达标后排入京杭运河。 现有项目水平衡如图2-6所示。 根据企业2020年10月例行监测报告（报告编号：（2020）苏国环检（委）字第（2679）号），在企业总排口进行监测的水样，废水监测结果如表2-9所示。 图2-6 现有项目水平衡图（t/a） 表2-9 现有项目废水排放情况表 监测 位置; 采样 日期; PH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 总排口; 2020.10.21; 7.98; 246; 94; 0.384; 0.48; 9.50; 0.59. 执行标准; 6-9; 500; 400; 45; 8; 70; 100. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本次监测结果表明：项目污水总排口的的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996)表4三级标准；氨氮、总磷和总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准。 （2）废气 现有项目废气主要为家用特种玻璃印刷和烘干过程中产生的有机废气以及烧制成型过程中使用天然气燃烧废气。 根据产品的不同用途，分在三个不同的车间进行生产（网板车间、HCC印刷车间和FOC印刷车间），三个车间产品的分配比例为2:3:5，印刷和烘干废气经收集（有机废气总收集效率为90%）后，分别通过P1~P3排气筒排放。 中性硼硅玻璃安瓿瓶、中性硼硅玻璃管制注射剂瓶（西林瓶）及笔式注射器用硼硅玻璃套管（卡式瓶）在烧结过程中产生的天然气废气分别经各自车间的排气筒排放（天然气燃烧废气的收集效率为100%），其中安瓿瓶和西林瓶车间分别设置1根15米高排气筒（P4~P5），卡式瓶车间设置了一根6米高排气筒（P6）。 油烟废气经收集处理后通过1根15米长排气筒排放（P7）。 新增年产200万件微晶化玻璃产品技术改造项目项目印刷、烘干和网版清洁过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过UV光催化+活性炭装置处理，尾气通过8#15米高排气筒排放。 ②无组织废气： 未被收集的废气在车间内无组织排放。 根据企业2020年11月例行监测报告（报告编号：（2020）苏国环检（委）字第（2924）号），现有项目废气实际排放情况见表2-10、2-11。 表2-10 现有项目实际运行废气排放情况 排气筒编号; 排气筒高度m; 检测日期; 实测风量m3/h; 项目; 单位; 监测数据; 执行标准*. 标准限值; 达标情况. P1（网版车间）; 9; 2018.12.28; 1109; 苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 12; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.045; 达标. 甲苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 40; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.28; 达标. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 70; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.090; 达标. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 0.61~0.77; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 7.54*10-4; 0.9; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度; mg/m3; 0.020~0.096; /; /. 排放速率; kg/h; 6.32*10-6; /; /. P2（HCC印刷车间）; 15; 7262; 苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 12; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.25; 达标. 甲苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 40; 达标. 排放速率; kg/h; --; 1.6; 达标. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 70; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.50; 达标. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 0.43~0.61; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 3.78*10-3; 5.0; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度; mg/m3; 0.065~0.079; /; /. 排放速率; kg/h; 5.23*10-4; /; /. P3（FOC印刷车间）; 9; 1861; 苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 12; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.25; 达标. 甲苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 40; 达标. 排放速率; kg/h; --; 1.6; 达标. 二甲苯; 排放浓度; mg/m3; ND; 70; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.5; 达标. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 0.44~0.79; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 1.06*10-3; 5.0; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度; mg/m3; 0.030~0.062; /; /. 排放速率; kg/h; 7.63*10-5; /; /. P4（安瓿瓶车间）; 15; 43698; 二氧化硫; 排放浓度; mg/m3; ND; 550; 达标. 排放速率; kg/h; --; 1.3; 达标. 氮氧化物; 排放浓度; mg/m3; 8~9; 240; 达标. 排放速率; kg/h; 0.350; 0.38; 达标. P5（西林瓶车间）; 15; 33534; 二氧化硫; 排放浓度; mg/m3; ND; 550; 达标. 排放速率; kg/h; --; 1.3; 达标. 氮氧化物; 排放浓度; mg/m3; 12; 240; 达标. 排放速率; kg/h; 0.402; 0.38; 达标. 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m3; 0.83~1.05; 120; 达标. 排放速率; kg/h; 0.032; 5.0; 达标. P6（卡式瓶车间）; 6; 11814; 二氧化硫; 排放浓度; mg/m3; ND; 550; 达标. 排放速率; kg/h; --; 0.10; 达标. 氮氧化物; 排放浓度; mg/m3; 6~7; 240; 达标. 排放速率; kg/h; 0.071; 0.031; 达标. P7（食堂）; 15; 14331; 油烟; 排放浓度; mg/m3; 0.1~0.3; 2.0; 达标. 排放速率; kg/h; 2.87*10-3; /; /. 注：表中“ND”表示未检出，二氧化硫的检出限为3mg/m3；“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，排放速率不予计算；原环评非甲烷总烃废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），现行管理要求执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及苏高新管[2018]74号文要求。 无组织废气 表2-11 无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 均值(mg/m3); 最大值(mg/m3); 执行标准 (mg/m3); 评价 结果. 1; 2; 3. 厂界上风向G1; 2020. 11.05; 非甲烷总烃; 0.10; 0.13; 0.08; 0.10; 0.31; 4.0; 达标. 厂界下风向G2; 0.40; 0.30; 0.23; 0.31. 厂界下风向G3; 0.24; 0.16; 0.24; 0.21. 厂界下风向G4; 0.16; 0.22; 0.20; 0.19. 气象参数; 气温; 18.5℃. 气压; 102.2kPa. 风向; 东南风. 风速; 3.0m/s. 天气状况; 晴. 湿度; 64%. 注：由上表可见，非甲烷总烃的无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 现有项目以厂房外100米为防护距离，卫生防护距离内无环境保护敏感目标，符合要求。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为空压机及生产加工设备等，主要通过隔声减震措施来降低噪声。 根据2020年11月的例行检测报告（报告编号：（2020）苏国环检（委）字第（2924）号），在厂界四周进行的噪声监测结果均能够达到相应标准，具体监测点位如图1-2所示，现有项目噪声实际排放情况见表2-12。 表2-12 现有项目厂界噪声监测结果（单位：dB(A)） 监测日期; 测点号; 测点位置; 昼间; 夜间; 标准. 测量值; 达标情况; 测量值; 达标情况. 2020.11.05; Z1; 北厂界外1米; 58.3; 达标; 50.8; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. Z2; 北厂界外1米; 57.4; 达标; 51.7; 达标. Z3; 东厂界外1米; 56.8; 达标; 49.8; 达标. Z4; 南厂界外1米; 56.8; 达标; 47.8; 达标. Z5; 南厂界外1米; 58.7; 达标; 51.6; 达标. Z6; 西厂界外1米; 57.5; 达标; 51.6; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类. 监测结果表明：厂房东侧、南侧、北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，西侧厂界噪声可以达到执行4类标准。 （4）固废 企业已设置了一个20m2的危险废物仓库，危废仓库设在一厂与二厂中间，各类危险废物分类存放，并且张贴了标签；危废仓库外张贴了危废标志，张贴了管理制度、管理人员等；危废仓库内外设置监控，实行双锁制度。危险废物仓库的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）有关要求。 企业已设置了1个一般固体废物贮存场所，面积为50m2，设在一厂与二厂中间，一般工业固体废物贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 现有项目以生产车间为边界，向外设置100米的卫生防护距离，卫生防护距离范围内无敏感目标。 现有项目的固废主要有危险废物、一般工业固废和生活垃圾，具体如表2-13。 表2-13 现有项目固体废物源强情况 序号; 固废种类; 名称; 废物类别及代码; 数量t/a; 处置方式. 1; 一般固废; 废玻璃（粉）、不合格品; 78; 655; 收集外售. 2; 玻璃边角料; 78; 5. 3; 玻璃屑; 78; 1. 4; 废膜; 99; 0.1. 5; 不合格品; 78; 1. 6; 危险废物; 废油墨; HW12 900-253-12; 3.2; 委托有资质单位苏州市吴中区固体废气物处理有限公司处置. 7; 废空桶; HW49 900-041-49; 2.8. 8; 废抹布; HW49 900-041-49; 5.3. 9; 废油; HW08 900-249-08; 3.1. 10; 废切割油; HW49 900-041-49; 1. 11; 废冷却液; HW09 900-007-09; 4. 12; 废浆料空桶; HW49 900-041-49; 0.6. 13; 废玻璃胶瓶; HW49 900-041-49; 0.2. 14; 废活性炭; HW49 900-041-49; 8.1. 15; 废浆料; HW12 900-299-12; 0.65. 16; 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 120; 环卫部门处置. 现有项目产生的固废均进行分类处置，固废处置方案可行，最终零排放。 4、现有项目污染物排放量 根据前文描述，现有项目主要污染物排放量见表2-14。 表2-14 现有项目污染物情况汇总表 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量/排放量. 废气; SO2; 2.55; 0; 2.55. 氮氧化物; 6.75; 0; 6.75. 非甲烷总烃; 1.2; 0.972; 0.228. 废水; 生活污水（含食堂废水）; 水量; 10600; 0; 10600. COD; 4.24; 0; 4.24. SS; 3.18; 0; 3.18. NH3-N; 0.424; 0; 0.424. TP; 0.053; 0; 0.053. 动植物油; 0.15; 0.05; 0.1. 冷却塔排水; 水量; 200; 0; 200. COD; 0.04; 0; 0.04. SS; 0.04; 0; 0.04. 固废; 一般工业固废; 662.1; 655; 0. 危险固废; 28.95; 13.4; 0. 生活垃圾; 120; 120; 0. 5、现有项目存在的问题及本次项目“以新带老”措施 肖特玻璃科技（苏州）有限公司现有项目企业环保手续齐全，建设及运营过程按照环评批复所提要求进行污染防治措施的建设，污染物均能达标排放。自企业建设至今为止，企业与周边居民及周边企业无环保纠纷，也未收到有关环保投诉。 现有项目无环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 大气环境质量（区域）现状评价 本报告采用《2019年度苏州高新区环境质量公报》数据。 2019年，苏州高新区环境空气质量持续完善，全年空气质量（AQI）优良率为78.0%。优的比率为22.0%，良的比率为56.0%，轻度污染的比率为19.5%，中度污染的比率为2.5%。 细颗粒物（PM2.5）年均浓度为40微克/立方米，超过国家二级标准（35微克/立方米）0.14倍。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为58微克/立方米，达到国家二级标准（70微克/立方米）。二氧化氮（NO2）年均浓度为35微克/立方米，达到国家二级标准（40微克/立方米）。二氧化硫（SO2）年均浓度为6微克/立方米，由于国家一级标准（20微克/立方米）。臭氧（O3）日最大8小时互动平均值的第90百分位数为164微克/立方米，超过国家二级标准（160微克/立方米）0.02倍。一氧化碳（CO）24小时平均第95百分数为1.2毫克/立方米，由于国家一级标准（4毫克/立方米）。 苏州市高新区2019年的大气环境质量现状中常规污染物的现状数据如下表所示： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 平均时间; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 单位; 达标情况. SO2; 年均浓度; 6; 60; 0.1; ug/m3; 达标. NO2; 年均浓度; 35; 40; 0.875; 达标. PM10; 年均浓度; 58; 70; 0.83; 达标. PM2.5; 年均浓度; 40; 35; 1.14; 超标. CO; 日平均第95百分位数浓度; 1.2; 4; 0.3; mg/m3; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数浓度; 164; 160; 1.02; ug/m3; 超标. 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，苏州各地环境空气质量均未达标，超标污染物为PM2.5、O3，因此，判定苏州市为环境空气质量不达标区。 苏州市2019年制定了《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》（征求意见稿），到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%，苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标。 2、水环境质量现状 本项目仅生活污水（含食堂含油废水）产生和排放。 按照《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省人民政府苏政复[2003]29号文）的规定，京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。 本次评价地表水环境现状资料引用《2019年度苏州高新区环境质量公报》中的相关资料：2019年，苏州市水环境质量总体保持稳定。纳入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的16个断面中，年均水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为87.5%，无劣Ⅴ类断面。与2018年相比，优Ⅲ类断面比例上升18.7个百分点，劣Ⅴ类断面同比持平。纳入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类的占86.0%，无劣Ⅴ类断面。对照2019年省考核目标，优Ⅲ类比例达标。与2018年相比，优Ⅲ类断面比例上升10.0 个百分点，劣Ⅴ类断面同比持平。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，委托江苏润吴检测服务有限公司对项目边界处进行昼、夜间声环境监测，共布设4个监测点。监测时间：2020年3月15日-2020年3月16日。监测时环境状况为：昼间，晴，风速2.4m/S；夜间，晴，风速2.6m/S，监测期间周边企业正常运行。项目地为声环境功能3类区，故本项目东、南、北侧厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类，西侧厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a标准。监测点位如图3-1所示，监测结果见表3-2。 N1 N2 N4 N3 图3-1噪声环境质量现状监测位置图 表3-2 项目地声环境质量现状数据 等效声级：Leq dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. N1东厂界外1m处; 57.4; 65; 达标; 51.7; 55; 达标. N2南厂界外1m处; 58.0; 65; 达标; 50.8; 55; 达标. N3西厂界外1m处; 55.2; 70; 达标; 52.0; 55; 达标. N4北厂界外1m处; 59.6; 65; 达标; 52.4; 55; 达标. 从上表可以看出，项目所在地噪声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类和4a类标准，说明项目地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3 大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 新旅城花园; -135; 0; 居民; 3844户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西; 135. 新旅城幼儿园; -155; 67; 学校; 800人; 西北; 169. 倪家上; 238; 0; 居民; 100户; 东; 238. 苏州科技大学天平学院; -300; 0; 学校; 2000人; 西; 300. 山水华庭; -305; 243; 居民; 2025户; 西北; 390. 苏州大学附属第二医院; 324; -311; 医院; 10000人; 东南; 447. 狮山敬老院; 360; -330; 居民; 2000人; 东南; 470. 香格里花苑; -377; -309; 居民; 1290户; 西南; 487. 苏州高等职业技术学校; 0; 630; 学校; 7500人; 北; 630. 注：坐标原点经纬度（生产车间中心）：E：120°33′55.296″，N：31°15′57.42″。 表3-4 声、地下水、生态环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 规模; 方位; 距离（m）; 环境保护目标（功能要求）. 声环境; 厂界外50m内无声环境敏感目标; 西侧《声环境质量标准》 （GB3096－2008）4a类标准、东、南、北侧《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准. 地下水; 厂界外500m内无地下水环境敏感目标; /. 生态环境; 江苏大阳山国家级森林公园; 10.3km2（国家级生态保护红线）; 西北; 10900; 《江苏省生态空间管控区域规划》; 自然与人文景观保护. 枫桥风景名胜区; 0.14km2（生态空间管控区域）; 北; 4700; 自然与人文景观保护. 水环境; 区间河; 小河; 东; 97; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准. 京杭运河; 中河; 东; 2900. 胥江; 中河; 南; 859; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目生活污水（含食堂废水）接管市政污水管网，排入狮山水质净化厂（原新区厂）处理，处理后尾水排入京杭运河。 项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准；废水经污水厂处理后，尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》苏州特别排放限值标准和《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）一级A标准后外排。水污染物排放标准见表3-5。 表3-5污水排放标准限值表 种类; 执行标准; 标准级别; 指标; 浓度（mg/L）. 总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）; 表4 三级标准; pH; 6-9. COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015); 表1 B等级; NH3-N; 45. TP; 8. 污水厂排放口; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》; 苏州特别排放限值标准; COD; 30. NH3-N; 1.5（3）*. TP; 0.3. 《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）; 一级A标准; SS; 10. pH; 6~9(无量纲). 动植物油; 1. 备注：1、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目生产过程中天然气燃烧有二氧化硫、氮氧化物和烟尘产生，食堂做饭有油烟产生。 本项目二氧化硫、氮氧化物和烟尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准，具体见表3-6。 表3-6 废气排放标准限值 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/ m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 无组织排放监测浓度限值（mg/ m3）; 标准来源. 监控点; 浓度. 二氧化硫; 550; 2.6; 15; 周界外浓度最高点; 0.4; 《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准. 氮氧化物; 240; 0.77; 0.12. 颗粒物 （烟尘）; 120; 3.5; 1.0. 油烟; 2; /; 9; /; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2. 3、噪声排放标准 - 表3-7 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目东、南、北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; dB(A); 65; 55. 项目西厂界; 4; dB(A); 70; 55. 4、固体废弃物 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（2013年）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据国务院关于印发的《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、本项目的排污特点，确定本项目污染物总量控制因子为： 水污染物接管总量控制因子：COD、NH3-N、TP 水污染物接管总量考核因子：SS、动植物油 大气污染物总量控制因子：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 大气污染物总量考核因子：油烟 2、总量控制指标 本项目污染物排放总量指标见表3-8。 表3-8 本项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 原有项目排放量; 扩建项目; 以新带老削减量; 扩建后全厂排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活 污水（含食堂废水）; 水量; 10600; 2376; 0; 2376; 0; 12976; +2376. COD; 4.24; 1.188; 0; 1.188; 0; 5.428; +1.188. SS; 3.18; 0.95; 0; 0.95; 0; 4.13; +0.95. 氨氮; 0.424; 0.1069; 0; 0.1069; 0; 0.5309; +0.1069. 总磷; 0.053; 0.0191; 0; 0.0191; 0; 0.0721; +0.0191. 动植物油; 0.15; 0.004; 0.002; 0.002; 0; 0.152; +0.002. 冷却塔排水; 水量; 200; 0; 0; 0; 0; 200; 0. COD; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.04; 0. SS; 0.04; 0; 0; 0; 0; 0.04; 0. 废气; 有组织; VOCs; 0.108; 0; 0; 0; 0; 0.108; 0. 二氧化硫; 2.55; 0.00476; 0.001428; 0.003332; 0; 2.553332; +0.003332. 氮氧化物; 6.75; 0.01272; 0.003816; 0.008904; 0; 6.758904; +0.008904. 颗粒物; 0; 0.00071; 0.000213; 0.000497; 0; 0.000497; +0.000497. 油烟; 0; 0.08736; 0.07164; 0.01572; 0; 0.01572; +0.01572. 无组织; VOCs; 0.12; 0; 0; 0; 0; 0.12; 0. 二氧化硫; 0; 0.001428; 0; 0.001428; 0; 0.001428; +0.001428. 氮氧化物; 0; 0.003816; 0; 0.003816; 0; 0.003816; +0.003816. 颗粒物; 0; 0.000213; 0; 0.000213; 0; 0.000213; +0.000213. 固废; 生活垃圾; 0; 13.6; 13.6; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 510; 510; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0.05; 0.05; 0; 0; 0; 0. 3、平衡方案 本项目生活污水经厂区内污水管网接入市政污水管网，接管至狮山水质净化厂（原新区厂）进行处理，水污染物总量在狮山水质净化厂（原新区厂）削减总量内平衡；大气污染物总量在苏州高新区内平衡，实施后固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零。因此，本项目不需要申请固体废物排放总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房，无土建工程，主要为设备安装、调试。施工期环境影响主要为设备更新过程产生的一些机械噪声。预测源强峰值可达85dB（A）左右，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强分析 ①天然气燃烧废气：项目在预加热工序中会使用天然气，使用过程中会有废气二氧化硫、氮氧化物和颗粒物（烟尘）产生，经集气罩收集后通过1根15米高排气筒排放，管道收集率70%。 本项目使用的天然气为6800m3/a，参考《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告2017年第81号）表A.1和表B.3，燃烧1立方米天然气产生103.9mg颗粒物（烟尘），燃烧1万立方米天然气产生0.02S（S是指燃料硫分含量，单位为mg/m3）kg SO2、18.71kg.NOX。本项目燃料硫分含量S=350，因此项目天然气燃烧产生的大气污染物为SO2 4.76kg/a、NOx 12.72kg/a、颗粒物 0.71kg/a，故有组织产生量为SO2 3.332kg/a、NOx 8.904kg/a、颗粒物 0.497kg/a，无组织产生量为SO2 1.428kg/a、NOx 3.816kg/a、颗粒物 0.213kg/a。 ②油烟废气：食堂做饭过程中有油烟产生，现有项目人数为480人，建设后新增员工40人，建设后全厂人数为520人（工作时间为240人/250天/年、240人/300天/年、40人/340天/年），根据类比调查，人均食用油消耗量以0.015kg/人.d计，则食用油使用量为2.184t/a，油烟挥发一般在2-5%之间，按4%计算，经估算，油烟产生量为0.08736t/a，油烟净化器收集效率按90%计，故油烟有组织废气量为0.0786，处理效率按80%计，采取油烟净化器处理后，通过15米高排气筒（P7）至楼顶排放。 本项目废气收集、处理、排放流程见图4-1，项目有组织废气源强见表4-1，无组织废气源强见表4-2。 图4-1 本项目废气收集、处理、排放流程图 表4-1 废气产生情况表 产生环节; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 捕集效率; 排放形式; 捕集量; 污染治理设施; 排放源名称. 污染防治设施名称; 工艺; 是否为可行性技术. 预加热; 二氧化硫; 0.00476; 70%; 有组织; 0.003332; 集气罩收集; 预加热; 本项目产生废气经集气罩收集后也通过P6排气筒排放，增加风量15000 m3/h，P6排气筒内径为0.5m，增加风量后排气筒风量为26814 m3/h，排气筒能够满足要求。; P6排气筒. 氮氧化物; 0.01272; 0.008904. 颗粒物（烟尘）; 0.00071; 0.000497. 二氧化硫; 0.001428; /; 无组织; 0.001428; /; /; 生产车间. 氮氧化物; 0.003816; 0.003816. 颗粒物（烟尘）; 0.000213; 0.000213. 食堂做饭; 油烟; 0.08736; 90%; 有组织; 0.0786; 油烟净化器; /; 食堂油烟经集气罩收集后，采取油烟净化器处理，集气罩收集效率为90%，处理效率为80%，根据检测数据可知风量为14331 m3/h，设备和排气筒能够满足要求。; P7排气筒. 表4-2 有组织废气产排情况 排放源名称; 污染物名称; 风量m3/h; 产生情况; 污染防治设施工艺; 去除效率; 排放情况; 执行标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. P6; 二氧化硫; 26814; 3.900; 0.105; 0.853332; 直排; 0%; 3.900; 0.105; 0.853332; 550; 2.6. 氮氧化物; 10.324; 0.277; 2.258904; 10.324; 0.277; 2.258904; 240; 0.77. 颗粒物（烟尘）; 0.00227; 6.091×10-5; 0.000497; 0.00227; 6.091×10-5; 0.000497; 120; 3.5. P7; 油烟; 14331; 2.689; 0.0385; 0.0786; 油烟净化器; 80%; 0.538; 0.00771; 0.01572; 2; /. 注：①现有项目P4、P5、P6均有二氧化硫、氮氧化物产生，这3根排气筒二氧化硫、氮氧化物产生量相差不多，故P6排气筒二氧化硫、氮氧化物的排放量按现有项目总排放量的1/3计； ②现有项目P6、P7排气筒的排放风量按例行监测报告（报告编号：（2020）苏国环检（委）字第（2924）号）实测风量计； 表4-3 有组织废气排放口情况 排放源 名称; 排气筒底部地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 排放时间 （h）; 排放类型. X; Y. P6; 120.568957; 31.272004; 15; 0.5; 2.5; 25; 8160; 一般排放口. P7; 120.568795; 31.271865; 15; 0.5; 2.5; 25; 2040; 一般排放口. 表4-4 无组织废气排放情况 编号; 名称; 面源中心地理坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物（烟尘）. 1; 生产车间; /; /; 30; 19.5; 90; 2; 8160; 正常; 1.75×10-7; 4.68×10-7; 2.61×10-8. 注：食堂油烟无组织废气产生量较少，且对周围环境影响较小，故油烟无组织废气忽略不计。 表4-5 自行监测情况 有组织排放. 监测点位; 监测指标; 监测频次. P6排气筒; 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 颗粒物（烟尘）; 1次/年. P7排气筒; 油烟; 1次/年. 无组织排放. 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 颗粒物（烟尘）; 1次/年. （2）废气可行性分析 ①天然气燃烧废气 天然气燃烧废气经管道收集后依托现有15m高的P6排气筒排放，集气罩收集率70%。 可依托性分析：现有项目卡式瓶生产工序产生的废气上方设置集气罩，收集后通过15m高P6排气筒排放，无废气处理装置、设施，本项目产生废气经集气罩收集后也通过P6排气筒排放，本项目增加风量15000 m3/h，P6排气筒内径为0.5m，增加风量后排气筒风量为26814 m3/h，排气筒能够满足要求。 ②油烟废气 油烟废气采取油烟净化器处理后，通过15米高排气筒（P7）至楼顶排放，集气罩收集率90%、去除率80%，经计算，废气排放标准可达到要求，去除的油渍混入厨余垃圾和废油中。 （3）环境影响分析 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，对无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决，卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积 S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，t/a。 根据上述计算公式，无组织废气的卫生防护距离计算结果见下表。 表4-6 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; A; B; C; D; Cr (mg/Nm3); Qc (kg/h); 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 二氧化硫; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.5; 1.81×10-4; 0.012; 50. 氮氧化物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.2; 4.676×10-4; 0.114; 50. 颗粒物（烟尘）; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 2.61×10-5; 0.001; 50. 根据GB/T13201-91的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别，该工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，现有项目以二厂厂房边界为起点设置100米卫生防护距离，根据表4-6确定，结合现有项目设置情况，现有项目与本项目不在一个车间，有实体墙隔开，本项目建设后以车间厂界为起点设置100m的卫生防护距离， 目前该卫生防护距离内（见附图2）无敏感点，将来也不能建设敏感点。 由此可见，正常情况下，项目实施后排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变大气环境功能现状。 2、废水 （1）废水源强分析 生活污水： 本项目建成后共计员工40人，生活用水量按照200L/（d·人）计算，年工作日为340天，则生活用水总量为8t/d（2720t/a），排污系数为0.8，年排放量为6.4t/d（2176t/a）。 废水主要污染物为：COD、SS、NH3-N、TP，生活污水进入污水管网，收集后排入狮山水质净化厂处理，处理达标后排入京杭大运河。 食堂含油废水： 公司内部设有食堂，公司食堂做饭比较简单，用水比餐饮企业少，食堂用水按20 L/（d·人）次计算，则新增食堂用水0.8t/d（272t/a），新增食堂废水约0.588t/d（200t/a），主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。 图4-2 本项目水平衡图（t/a） 图4-3 全厂水平衡图（t/a） 表4-7 废水产排情况 工序; 废水类型; 水量t/a; 污染物; 产生情况; 处理 措施; 去除率 %; 排放情况; 排放 去向; 接管/排放标准. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 员工生活; 生活污水; 2176; COD; 500; 1.088; /; /; 500; 1.088; 狮山水质净化厂; 500. SS; 400; 0.870; 400; 0.870; 400. NH3-N; 45; 0.0979; 45; 0.0979; 45. TP; 8; 0.0175; 8; 0.0175; 8. 食堂做饭; 食堂含油废水; 200; COD; 500; 0.1; 隔油池; /; 500; 0.1; 500. SS; 400; 0.08; 400; 0.08; 400. NH3-N; 45; 0.009; 45; 0.009; 45. TP; 8; 0.0016; 8; 0.0016; 8. 动植物油; 200; 0.004; 50; 100; 0.002; 100. 注：企业在厂区内设置隔油池，对食堂含油废水中动植物油进行简单处理，本项目食堂含油废水水质简单，隔油池能起到隔油效果。 表4-8 废水污染治理设施情况 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施能力; 污染治理设施工艺; 是否为可行性技术; 编号. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 直接排放; 狮山水质净化厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; /; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 2; 食堂含油废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 间接排放; /; 隔油池; 50%; 隔油; 可行. 表4-9 项目废水排放口情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 国家或地方污染物 排放标准名称b; 污染物 种类; 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.56536; 31.26595; 2.376; 狮山水质净化厂; 连续排放 流量不稳定; 全天; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准; pH（无量纲）; 6~9. SS; 10. 动植物油; 1. 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》苏州特别排放限值标准; COD; 30. NH3-N; 1.5（3）. TP; 0.5. 表4-10 废水监测要求 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; DW001; 废水排放口; pH、COD、NH3-N、SS、TP、动植物油; 1次/年. 3、噪声 （1）项目噪声源强及降噪措施 新增噪声源主要是全自动上管机、全自动成型机、空压机等，噪声源强在为70～85dB之间。按照设备安装要求正确安装后，经减振、隔声处理后，项目东、南、北侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西侧厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表4-11 项目噪声污染源情况 序号; 噪声源; 数量 （台）; 声级值 dB（A）; 所在车间; 降噪措施; 排放强度 dB（A）; 距厂界位置m; 持续时间. 1; 全自动上管机; 7; 78.5; 生产车间; 隔声、减震 （隔声量≥25dB(A)）; 73.5; 北，30; 昼间、夜间. 2; 全自动成型机; 8; 79; 74; 北，30. 3; 全自动传送线; 9; 79.5; 74.5; 北，30. 4; 全自动退火炉; 8; 79; 74; 北，30. 5; 全自动检测线; 7; 78.5; 73.5; 北，30. 6; 全自动包装线; 7; 78.5; 73.5; 北，35. 7; 全自动上管机（卡式瓶）; 9; 79.5; 74.5; 北，40. 8; 中性硼硅药用玻璃卡式瓶生产线; 6; 77.8; 75.8; 北，40. 9; 中性硼硅药用玻璃预灌封注射器自动组装线; 1; 70; 65; 北，35. 10; 空压机; 1; 70; 65; 北，20. （3）项目噪声排放达标分析 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目运营期噪声监测计划见表4-16。 表4-12 噪声监测要求 监测位置; 监测项目; 监测频次. 厂界外1米; 厂界噪声Leq(A); 1次/年. 4、固体废物 （1）固体废物产生、贮存、处置情况 表4-13 运营期一般工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物 类别; 产生量 t/a; 利用处理 方式. 1; 不合格品; 一般废物; 检测; 固态; 玻璃; 78; 200; 收集外售. 2; 玻璃边角料; 加工; 固态; 玻璃; 78; 300. 3; 废纸板; 拆包; 固态; 纸; 99; 1. 4; 厨余垃圾和废油; 食堂厨房; 固态; 有机物; 99; 10. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸、塑料等; /; 13.6; 环卫部门处置. 注：厨余垃圾和废油包含食堂垃圾、油烟机废油和隔油池废油 表4-14 本项目营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 含油抹布; 900-041-49; 900-041-49; 0.05; 废气处理; 固态; 有机物; 有机物; 一个月; /; 混入生活垃圾处置. 表4-15 建成后全厂固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 利用处理方式. 1; 废玻璃（粉）、不合格品; 切割; 固态; 玻璃; 655; 回收外卖. 2; 玻璃边角料; 磨边、洗片、斜边钻孔; 固态; 玻璃; 305. 3; 玻璃屑; 贴膜; 固态; 玻璃; 1. 4; 废膜; 检验; 固态; 膜; 0.1. 5; 不合格品; 检验; 固态; 玻璃; 201. 6; 废纸板; 拆包; 固态; 纸; 1. 7; 厨余垃圾和废油; 食堂厨房; 固态; 有机物; 10. 8; 废油墨; 原材料使用; 液态; 有机溶剂等; 3.2; 交由有资质单位处置. 9; 废空桶; 拆包; 液态; 油墨; 2.8. 10; 废抹布; 产品及设备擦拭; 固态; 洗网水; 5.3. 11; 废油; 设备维护; 液态; 有机溶剂; 3.1. 12; 废切割油; 切割; 固态; 有机物; 1. 13; 废冷却液; 磨边、斜边、钻孔; 液态; 冷却液; 4. 14; 废浆料空桶; 印刷; 固态; 残留浆料、桶; 0.6. 13; 废玻璃胶瓶; 印胶; 固态; 残留玻璃胶、瓶; 0.2. 14; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物; 8.1. 15; 废浆料; 印刷; 液态; 无铅陶瓷色浆; 0.65. 16; 含油抹布; 擦拭; 固态; 有机物; 0.05; 环卫部门清运. 17; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸、塑料等; 133.6. 企业已设置了一个20m2的危险废物仓库，危废仓库设在一厂和二厂之间，各类危险废物分类存放，并且张贴了标签；危废仓库外张贴了危废标志，张贴了管理制度、管理人员等；危废仓库内外设置监控，实行双锁制度。危险废物仓库的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）有关要求。 本项目产生危险废物为含油抹布0.05t/a，混入生活垃圾处置处置，无其他危险废物。 5、地下水、土壤 地下水、土壤污染途径主要为地面渗漏与大气沉降，本项目污染物质为预料仓库与生产车间的润滑油。项目仓库、生产车间、存放地面出现裂缝，存放溶液的包装物发生破损，相关溶液泄露，通过裂缝进入土壤，扩散进入地下水，污染土壤和地下水。 为避免突然、地下水污染，项目原辅料仓库、生产车间、隔油池应做好防渗防漏措施，同时根据现有项目的生产运行经验，企业进行每周一次和每月一次的例行检查。 6、环境风险 （1）环境风险潜势分析 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn （C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-16 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; /; *0.05; 2500; 0.00002. 项目Q值∑; 0.00002. 注：油类物质厂内最大存在总量为0.00002t/a。 由上表可知，Q值为0.00002，Q＜1，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价开展简单分析。 （2）环境风险识别 ①物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目使用的润滑油遇明火、高温可燃。 ②生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目危险生产系统主要包括：储运设施。 储运设施风险识别：本项目存放的各类废弃物中，危险废物中的废润滑油具有较大的环境风险性。其可能发生的风险为：废润滑油的包装容器破损，导致泄漏，污染周围的土壤、地下水。 （3）风险防范措施 润滑油风险 项目针对润滑油引起风险采取的措施为：润滑油放置在防泄漏托盘上，发生泄漏事故时可防止外泄。 （4）风险分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价需开展简单分析。据分析，项目使用的润滑油存在一定火灾风险。通过加强防范等措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 主要危险物质及分布; 润滑油 原料仓库. 环境影响途径及危害后果; 可能造成地表水、地下水和土壤污染： 公司发生火灾事故时，会产生大量的消防废水，此时，有可能导致事故废水未经处理排放至外环境，对水体造成一定的影响。可能造成大气污染： 公司发生火灾事故发生后，燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，受大气水平运动、湍流扩散运动以及大气的各种不同尺度的扰动的影响，而被输送、混合和稀释，在此过程中会对下风向环境保护目标产生一定的影响。. 环境风险防范措施要求; 主要包括：完善各级安全生产责任制；对职工要加强职业培训和安全教育；生产车间和储存间严禁烟火，并配备消防灭火设施；润滑油放置在防泄漏托盘上，发生泄漏事故时可防止外泄；在生产车间配置灭火器材和火灾报警系统等。. 本项目在实施以上的风险减缓措施后，其风险是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P6排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 管道收集，风量15000m3/h | 收集效率70%。达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | P7排气筒 | 非甲烷总烃 | 油烟机收集处理，风量10000m3/h | 收集效率90%，处理效率80%。达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准 |
|  | 生产车间 | 颗粒物、SO2、NOX | / | 颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水（含食堂废水） | COD、SS、NH3-N、 TP、动植物油 | 接入市政污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4 三级和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015) 表1B等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A 声级 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类和4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 不合格品、边角料、废纸板、厨余垃圾和废油 | 外售 | 不产生二次污染 |
|  | 危险固废 | 含油抹布 | 环卫部门处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废仓库按要求做到防渗、防漏、防雨淋、防晒，放置危废仓库中贮存的危险废物渗透污染土壤、地下水，同时应做好厂区的绿化工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 主要包括：完善各级安全生产责任制；对职工要加强职业培训和安全教育；生产车间和储存间严禁烟火，并配备消防灭火设施；润滑油放置在防泄漏托盘上，发生泄漏事故时可防止外泄；在生产车间配置灭火器材和火灾报警系统等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设立环境管理的机构，设置专业环境管理人员。 雨污分流，按照《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定，污水收集点附近醒目处应树立环保图形标志牌。大气排气口附近醒目处也应树立环保图形标志牌。固废暂存处也应该醒目处应树立环保图形标志牌。 扩建后本项目需以生产车间边界为起点设置100m的卫生防护距离， 目前该卫生防护距离内无敏感点，将来也不能建设敏感点。 |  |  |  |

- 六、结论

肖特玻璃科技（苏州）有限公司新增年产2.3亿支西林瓶、卡式瓶、预灌封注射器等中性硼硅药用玻璃制新型药用包装材料项目符合国家、地方产业政策；其厂址符合当地总体规划和环保规划要求；污染物达标排放；固体废物全部得到有效利用或妥善处置；项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目所需大气污染物总量向当地环保部门申请，在苏州高新区范围内平衡。因此，在建设单位履行其承诺，认真落实全部环保措施，并确保环保设施正常运行的情况下，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表       单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | +1.2 |
|  | 二氧化硫 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0.00476 | 0 | 2.55476 | +0.00476 |
|  | 氮氧化物 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0.01272 | 0 | 6.76272 | +0.01272 |
|  | 颗粒物（烟尘） | 0 | 0 | 0 | 0.00071 | 0 | 0.00071 | +0.00071 |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.01572 | 0 | 0.01572 | +0.01572 |
| 废水 | 生活污水量（包含食堂含油废水） | 10600 | 10600 | 0 | 2376 | 0 | 12976 | +2376 |
|  | COD | 4.24 | 4.24 | 0 | 1.188 | 0 | 5.428 | +1.188 |
|  | SS | 3.18 | 3.18 | 0 | 0.95 | 0 | 4.13 | +0.95 |
|  | NH3-N | 0.424 | 0.424 | 0 | 0.1069 | 0 | 0.5309 | +0.1069 |
|  | TP | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.0191 | 0 | 0.0721 | +0.0191 |
|  | 动植物油 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.002 | 0 | 0.152 | +0.002 |
|  | 冷却塔排水量 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|  | COD | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
|  | SS | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃（粉）、不合格品 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 |
|  | 玻璃边角料 | 0 | 0 | 5 | 300 | 0 | 305 | +305 |
|  | 玻璃屑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 废膜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0.1 | 200 | 0 | 200.1 | +200.1 |
|  | 废纸板 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 厨余垃圾和废油 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
| 危险废物 | 废油墨 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 |
|  | 废空桶 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
|  | 废油 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3.3 | +0.7 |
|  | 废切割油 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废冷却液 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | +4 |
|  | 废浆料空桶 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | 废玻璃胶瓶 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | +8.1 |
|  | 废浆料 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | +0.65 |
|  | 废抹布（包括含油抹布） | 4.8 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0 | 5.35 | +0.55 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 133.6 | +13.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①