建设项目环境影响报告表

项目名称：   年产机械零部件产品100万件项目

建设单位（盖章）：苏州汇铭源工业零部件有限公司

编制日期：2019年5月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

项目名称 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 年产机械零部件产品100万件项目. 建设单位; 苏州汇铭源工业零部件有限公司. 法人代表; 熊八一; 联系人; 熊八一. 通讯地址; 苏州高新区西金芝路2号. 联系电话; 13913184641; 传真; 0512-65338186; 邮政编码; 215000. 建设地点; 苏州高新区西金芝路2号. 立项审批部门; 苏州高新区经济发展和改革局; 批准 文号; 苏高新发改备[2018]144号. 建设性质; √新建 扩建 搬迁; 行业类别 及代码; C3484 机械零部件加工. 占地面积（平方米）; 2457; 绿化面积(平方米); 依托租赁方. 总投资 (万元); 200; 其中：环保投资（万元）; 20; 环保投资占总投资比例; 10%. 评价经费 （万元）; —; 预期投产日期; 2019年8月. 项目所用主要原辅材料见表1-1。 表1-1 项目主要原辅材料用量 原料名称; 形态; 主要规格、成分; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 贮存方式/包装; 来源及运输. 钢材; 固态; 碳钢; 50; 20; 裸装; 国内车运. 切削液; 液态; 15号基础油、硼酸; 1; 0.5; 桶装; 国内车运. 项目主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2 主要原辅材料理化性质 物质名称; 主要物质; 主要理化性质; 燃烧性; 毒理毒性. 切削液; 硫化脂肪酯、表面活性剂、水、其他添加剂; 浅黄色油液，具有无毒、无味、使用周期长的特点，并溶于水、溶于乙醇等有机溶剂。 闪点≥130℃，稳定，不易挥发，起润滑、冷却、防锈等作用。; 不易燃; LD50>5g/kg. 项目主要设施及设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备情况 产品名称; 名称; 规格(型号）; 数量（台）; 产地. 生产设备; 数控车床; CK360L; 20; 国产. CNC加工中心; C500; 5; 国产. 自动车床; A-1525; 22; 国产. 自动车床; C-2025A; 10; 国产. CNC走心机; B0206; 10; 日本. 公辅设备; 空压机; /; 1; 国产. 检测设备; 2.5D影像仪; /; 1; 国产. 表1-4 水及能源消耗量 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 909; 燃油; /. 电（千瓦时/年）; 12万; 燃气（标立方米/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 其他; /. 废水（生产废水、生活污水√）排水量及排放去向 生活污水：本项目员工人数为30人，则项目生活污水量为720 t/a。生活污水经市政污水管网排入白荡污水处理厂，处理达标后尾水排入京杭运河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目无放射性同位素和电磁辐射的设施。如企业运营过程需要相应设施，应另行环境影响评价，报送有关部门审批。 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目由来 苏州汇铭源工业零部件有限公司成立于2011年09月08日，经营范围为：生产、加工、销售：机械零部件；销售：不锈钢紧固件、金属紧固件、不锈钢线材、五金、机电产品及相关零部件、日用杂货、橡塑制品。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司拟投资200万元，于苏州高新区西金芝路2号，建设年产机械零部件产品100万件项目。该项目已取得苏州高新区发展和改革局备案（苏高新发改备[2018]144号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令），以及国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）的有关规定，本项目属于二十二、金属制品业中67、金属制品加工制造，其生产工艺中无电镀或喷漆工艺，应编制环境影响报告表。苏州汇铭源工业零部件有限公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批 2、工程内容及规模 2.1建设项目基本情况 项目名称：年产机械零部件产品100万件项目； 建设单位：苏州汇铭源工业零部件有限公司； 建设地点：苏州高新区西金芝路2号； 建设性质：新建； 建筑面积：租赁苏州俊峰电讯电器有限公司厂房，租赁面积2457m2，其中生产车间1800m2，原料仓库160m2，成品仓库120m2。 总投资：200万元，环保投资20万元，占总投资的10%。 工时及定员：本次项目人数为30人，实行一班制，每班8小时，年工作300天，即年运行2400h，公司无食堂，午餐外购，不提供住宿和洗浴。 2.2建设项目内容 项目主体工程及产品方案见表1-1。 表1-5 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 机械零部件产品; 100万件/a; 2400. 表1-6 项目主要建设内容 类别; 工程名称; 建设内容及设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1800m2; 用于产品加工. 辅助工程; 办公区; 500m2; 用于办公接待. 贮运工程; 原料仓库; 160m2; 用于存放钢材等. 成品仓库; 120m2; 用于存放加工好的产品. 运输; 原料、成品均委托社会车辆运输; —. 公用工程; 给水系统; 自来水：909t/a; 由市政给水管网供给. 排水系统; 生活污水：720t/a; 经市政污水管网接入至白荡污水处理厂. 供电; 20万度; 当地供电所提供. 绿化; /; 依托租赁方. 环保工程; 废水处理; 本项目废水为员工生活污水720t/a，接入市政污水管网进入白荡污水处理厂处理，达标后尾水排入京杭运河. 废气处理; 机加工产生的油雾废气由机床自带的油雾分离器收集处理后（收集效率90%，处理效率90%）在车间内无组织排放，同时加强车间通风. 噪声治理; 采取防震、减震措施并进行隔声处理. 一般固废仓库; 20m2; 一般固废统一收集后外卖. 危废仓库; 20m2; 存放的危废委托有资质单位处理. 4、项目地理位置及周边情况 本项目位于苏州高新区西金芝路2号，租赁苏州俊峰电讯电器有限公司厂房，本项目东边为一厂房、西边靠近西金芝路、北边为银燕路。本项目具体地理位置见附图1，周围用地概况见附图2。 5、项目平面布置 本项目生产车间包括办公区域、检验室、生产区域、原材料存放区、危废区域、产品暂放区等。厂区平面布置图见附图3。 6、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位于苏州高新区西金芝路2号，根据《江苏省生态红线区域保护规划》苏政发[2013]113号，项目地附近的红线区域范围如下表所示。 表1-7 本项目距江苏省生态红线区域保护规划表 名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目相对位置及距离（m）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区面积; 二级管控区面积. 苏州白马涧风景名胜区; 自然与人文景观保护; /; 花山自然村以东，陆家湾以南，天平山以北，西至与吴中区交界。涉及建林村、新村村2个行政村; 1.03; /; 1.03; 南，6900. 虎丘山风景名胜区; 自然与人文景观保护; /; 北至312国道，南至虎阜路，东至新塘路和虎阜路，西至郁家浜、山塘河、苏虞张连接线、西山苗桥、虎丘西路以西50米; 0.72; /; 0.72; 东南，9200. 枫桥风景名胜区; 自然与人文景观保护; /; 东连枫桥路，南至金门路，西临大运河，北至上塘河; 0.14; /; 0.14; 东南，9000. 江苏大阳山国家森林公园; 自然与人文景观保护; /; 阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东，区域内包括浒关分区、东渚镇、通安镇、阳山林场，涉及新民村、石林村、观山村、香桥村、树山村、青峰村、宝山村、阳山村; 10.30; /; 10.30; 西，185. 太湖（高新区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1公里生态林带范围; 126.62; /; 126.62; 西，8700. 根据《江苏省国家级生态红线规划》苏政发[2018]74号，距离本项目较近的生态红线区域为江苏大阳山国家森林公园。具体如下表所示。

表1-8 本项目距江苏省国家级生态红线区域保护规划表 生态红线名称; 地理位置; 区域面积 （平方公里）; 方位; 距离m. 江苏大阳山国家 级森林公园; 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中的生态保育区和核心景观区范围; 10.30; 西北; 185. 本项目所在地不涉及苏州市范围内的生态红线区域，不在一、二级管控区范围内，不违背《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态红线规划》的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气指数为90，空气质量状况为良，环境空气质量优良率为67.1%。PM10、SO2指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，NO2和PM2.5二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准。为进一步改善环境质量，根据《市政府办公室关于印发苏州市“十三五”生态环境保护规划的通知》（苏府办[2016]210号），苏州市以2020年为规划年，以空气质量达到优良天数的比例为大于73.9%约束性指标，PM2.5年均浓度总体下降比例≥20%约束性指标，氮氧化物排放量削减比例完成省下达任务约束性指标等，通过加快产业转型升级、严格环境准入、强化排污许可证制度、促进节能减排低碳、推进污染减排精细化管理、强化煤炭消费总量控制、加强工业废气污染协同治理、深化交通污染防治、严格控制扬尘污染、强化油烟污染防治、推进区域联防联控等措施，提升大气污染精细化防控能力。届时，苏州高新区的环境空气质量将得到极大的改善；地表水（纳污河流京杭运河）符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；所在区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目生活废水达到接管标准后接入白荡污水处理厂进行处理，废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量。因此本项目的建设不会突破环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目所在地的供电、供水等配套设施完善，工农业及生活用电供应充足，水电供应可以满足生产要求。本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境负面准入清单。本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018年版）》进行说明，具体见表1-8。 表1-9 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018年版）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类和淘汰类中，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），项目不在《省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中淘汰类和限制类，符合该文件的要求. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》. 6; 《市场准入负面清单（2018版本）》; 经查《市场准入负面清单》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 7; 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）; 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：“（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外……”本项目位于太湖流域三级保护区，项目属于其他未列明通用设备制造业，不在上述禁止和限制行业范围内，并且无生产废水排放，因此符合该条例规定. 8; 《苏州市主体功能区实施意见》; 经查《苏州市主体功能区实施意见》，本项目不在其限制开发区域和禁止开发区域内. 9; 《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》; 本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制、禁止类、淘汰类，属于允许类。. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 7、与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年5月1日）相符性 太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。项目所在地与太湖距离8.7km，属于三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》，根据《江苏省太湖水污染防治条例》，2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修正，第四十三条规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： 表1-10 《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》有关条例及相符性一览表 条例名称; 管理要求; 本项目管理要求; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年5月1日）; 第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：; /; /. （一）新建、改建、扩建化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目建设内容为机械零部件加工，无生产废水产生。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 本项目不销售、使用含磷洗涤用品。; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 本项目不向水体排放污染物。; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 本项目不向水体排放污染物。; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 本项目不使用农药。; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 本项目不向水体排放污染物。生活污水接管至苏州新区白荡污水处理厂; 符合. （七）围湖造地；; 本项目不围湖造地。; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 本项目不会进行开山采石、破坏林木、植被、水生生物的活动。; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目不进行法律、法规禁止的其他行为。; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目建成后设置便于检查、采样的规范化排污口。; 符合. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目建设内容为机械零部件加工，无生产废水产生。产生的生活污水接管至苏州新区白荡污水处理厂。不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 符合. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目建设符合国家规定的清洁生产要求。; 符合. 本项目地距离太湖最近距离8.7km，根据《江苏省生态红线区域保护规划》，所在地位于太湖重要保护区三级管控区范围内，生产过程中无含氮、磷的工业废水排放，废水经市政污水管网进入苏州新区白荡污水处理厂处理后排放，与太湖流域保护条例相符合。 8、与“两减六治三提升”专项行动方案的相符性分析 根据《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）、《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）、《市政府办公室关于印发苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案的通知》（苏府办[2017]108号）及《关于印发《苏州高新区“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知》（苏高新委[2017]33号）： “两减”，即以减少煤炭消费总量和减少落后化工产能为重点，调整江苏省长期以来形成的煤炭型能源结构、重化型产业结构，从源头上为生态环境减负。 “六治”，即针对当前生态文明建设问题最突出、与群众生活联系最紧密、百姓反映最强烈的六方面问题，重点治理太湖水环境、生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖污染、挥发性有机物污染和环境隐患。 “三提升”，则是提升生态保护水平、提升环境经济政策调控水平、提升环境监管执法水平，为生态文明建设提供坚实保障。 相关要求对照分析如下： 表1-11 “两减六治三提升”专项行动方案对照表 序号; 相关要求; 项目情况; 是否满足要求. 1; 减少煤炭消费总量; 本项目采用电能为能源，不使用煤炭能源; 是. 2; 减少落后化工产能; 本项目为机械零部件加工，不涉及电镀及化工工艺; 是. 3; 治理太湖水环境; 本项目生活污水经市政污水管网进入苏州新区白荡污水处理厂处理达标后排入京杭运河。无含氮、磷生产废水排放。; 是. 4; 治理挥发性有机物污染，强制使用水性涂料; 本项目生产过程中不使用挥发性有机物污染。; 是. 5; 提升生态保护水平; 本项目选址不在生态红线管控区内，各项目污染物均得到有效控制。; 是. 综上所述，本项目与“两减六治三提升”专项行动方案相符。 9、与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》相符性 根据GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》，本项目属于C3484 机械零部件加工。对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》，本项目并不涉及表面涂装工序。因此，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》的相符性仅进行简要分析。 表1-12 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相符性 分类; 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性分析. 总体要求; 1; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相·应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 按要求实施; 符合. 2; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目属于机械零部件加工，不属于文件中的重点行业，项目产生的有机废气合计约0.019t/a，产生量较小，根据企业实际操作情况，拟在车间内无组织排放; 符合. 3; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩一高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。; 本项目产生的有机废气合计约0.019t/a，产生量较小，浓度低，根据企业实际操作情况，拟在车间内无组织排放; 符合. 4; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 本项目不涉及; 符合. 5; 企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据; 本项目不涉及; 符合. 6; 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存3年。; 本项目不涉及; 符合. 综上所述，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》相符。 10、与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》的相符性 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会于2018年4月通过了《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》。本项目与该文件的相符性分析见下表： 表1-13 与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》的相符性 分类; 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性分析. 提升现有企业治理水平，减少VOCs排放存量; 项目为新建项目，不予分析. 严格新建项目准入门槛，控制VOCs排放增量; 1; 喷涂、电泳等表面涂装和涉有机溶剂的印刷、涂布、清洗、浸渍等排放VOCs的处理工艺，除为主体项目配套外，原则一律不予准入。; 本项目属于机械零部件加工，不涉及喷涂、电泳等表面涂装和涉有机溶剂的印刷、涂布、清洗、浸渍等排放VOCs的处理工艺; 符合. 2; VOCs排放总量≥3t/a的建设项目，投资额不得低于5000万人民币，VOCs排放总量≥5t/a的建设项目，投资额不得低于1个亿人民币。; 本项目VOCs排放总量约0.019t/a，投资额200万元; 符合. 3; 严格限制VOCs新增排放量≥10t/a以上项目的准入。; 本项目VOCs排放总量约0.019t/a; 符合. 4; 包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂。; 本项目属于机械零部件加工，不属于包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，也未使用带有VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂; 符合. 5; 严格控制敏感目标周边300米范围内建设挥发性有机物排放量大（≥3t/a）的工业项目，切实减少对敏感目标的影响。; 本项目西185米处为大阳山国家森林公园，但VOCs排放量小于3t/a; 符合. 6; 化工集中区、高架沿线、中心城区等信访投诉较多的环境敏感区域内新增VOCs项目排放总量在项目所在地人民政府（街道办、管委会）范围内平衡；其他项目按照倍量削减政策在全区范围内平衡。; 本项目所在地不属于化工集中区、高架沿线、中心城区等信访投诉较多的环境敏感区域，VOCs在高新区内平衡; 符合. 7; 按照前文所述废气收集、处理等要求严格新项目的准入。; 本项目不涉及; 符合. 提高执法监管和服务水平，保证VOCs治理效果; 1; 严格执行排放标准。污染物排放标准是执法监管的依据之一，根据最新颁布实施的行业标准，石油化工、石油炼制和合成树脂行业企业严格执行国家行业标准，化学工业和表面涂装（家具制造业）严格执行江苏省地标，其他涉VOCs行业工业企业有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3。其他有组织废气和无组织废气有机污染物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度的80%。所有行业工业企业臭气浓度执行2000标准（行业标准有规定的执行行业标准）。; 本项目无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度的80%; 符合. 2; 采用信息化监管手段。一是充分利用信息化手段，弥补人员不足的短板。要求非甲烷总烃排放量≥2t/a的企业安装VOCs在线监测和工况监控设备并与环保局联网；采用催化氧化、RTO等燃烧方式处理废气的企业，需建设中控中心，对温度、流量、停留时间、污染物排放等信息进行实时监控。所有监控数据实时传递至大数字环保平台，实现实时监控、预测预警和大数据分析等功能; 本项目非甲烷总烃排放量小于2t/a，也未采用燃烧方式处理废气; 符合. 综上，本项目与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》相符。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，位于苏州高新区西金芝路2号，租用苏州俊峰电讯电器有限公司厂房，本项目在租赁前厂房处于空置状态，没有存在遗留的环境问题。

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1地理位置 本项目位于苏州高新区西金芝路2号，租赁苏州俊峰电讯电器有限公司厂房，本项目东边为一厂房、西边靠近西金芝路、南边为意迪特压铸科技公司，北边为银燕路。本项目具体地理位置见附图1，周围用地概况见附图2。 2.1自然环境状况 地理位置 项目厂址位于苏州高新区。苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。交通十分便利，距上海虹桥国际机场90km,浦东国际机场130km,距上海港100km、张家港港口90km、太仓港70km、常熟港60km。沪宁高速公路、312国道、京沪铁路、京杭大运河和绕城高速公路从境内穿过。 地形地貌及地质 苏州市位于长江冲积平原，地势平坦，地面标高在4.2-4.5米左右（吴淞标高），该区域位于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东面向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。该地属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年（全新统）以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10％的烈度值为VI度。 苏州高新区（虎丘区）基岩基本为山区工程地质区，区内地势高而平坦，大致呈西高东低，地面标高4.48～5.20米（吴淞标高）。西侧为山丘地，主要有狮子山、天平山、灵岩山等；南面有横山、七子山；远郊有洞庭东山、西山。 气候气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度40.4℃，历史最低温度－8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 水文 苏州境内有水域面积约1950km2（内有太湖水面约1600 km2）。其中湖泊1825.83 km2，占93.61％；骨干河道22条，长212km，面积34.38 km2，占1.76％；河沟水面44.32 km2，占2.27％；池塘水面46.00 km2，占2.36％。苏州高新区（虎丘区）内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有浒光运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，浒光运河为四级航道，其它为不通航河道。 区域内主要河流（浒光运河，长浒大桥断面）水文特征为：水深3米～4米，河宽87米，流量（枯水期）21.8 m3/s,丰水期为60m3/s～100 m3/s，水的流向为由南向北。 植被、生物多样性 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。在浒通片区，现有植物主要为居民屋前宅后、道路、河道两旁以绿化为目的的人工种植的乔木、灌木和花卉。树木草丛之间已无大型野生哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹、河等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。 2.3社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。总人口47.2万，其中常住人口28.5万人，暂住人口18.2万人，外籍人口0.5万人。下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇，下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区。高新区管委会、虎丘区人民政府驻地在运河路。 苏州高新区是市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快新区建设”的批复精神于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年3月被国务院批准成立出口加工区，2003年12月被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。虎丘区始建于1951年，当时称郊区，由吴县划出城东、城西两区组成，2000年9月8日被批准改名为虎丘区，下辖横塘、虎丘、浒墅关3个镇和白洋湾街道、浒墅关经济开发区。2002年9月，苏州市委、市政府对新区、虎丘区、相城区、吴中区等进行了区划调整，将虎丘区虎丘镇和白洋湾街道以及横塘镇的部分村划出，由相城区和吴中区划入通安镇和东渚镇、镇湖街道，建立苏州高新区、虎丘区。 开发建设以来，苏州高新区坚持聚集新产业、建设新城区和建立新体制的发展思路，大力建设高标准的基础设施和公共服务设施，同时构建精简、高效、规范的管理和服务体制，区域经济社会取得了健康、快速发展。现区内已引进外资项目700多个，其中500强项目30多个，合同利用外资50多个亿美元；已形成电子信息、精密机械、生物医药和新材料等主导产业；逐步建设和完善了以留学人员归国创业为特色的科技创新体系。高新区西、北部工业区将紧紧抓住“二次创业”的有利时机，开拓创新，力争在最短时间内，将其建设成为具有带动效应的国内一流区工业。 2.4 高新区总体规划以及基础设施建设 苏州高新区西北部地区将以沪宁铁路、沪宁高速公路、312国道、京杭大运河、绕城高速公路、世纪大道及沿太湖公路等为交通骨架，实施出口加工区、浒墅关经济开发区、东渚开发分区、通安开发分区及旅游度假区组团开发、平行推进，努力建设一个高新技术企业集聚、湖光山色秀美，适合创业和居住的湖滨城市。 供电：苏州高新区电力主要由中国最大的供电系统华东电网提供。电力总容量为75万KVA，拥有3个220KVA、7个110KVA和2个35KVA的变电站，使用电压等级分别有1万、3.5万、11万、22万伏。供电质量：供电可靠率高于99.9%；电压稳定，波幅控制在±5%以内，频率为50赫兹。 供水：高新区供水取水口位于太湖之上，供水能力75万吨/日，给水管径包括Φ200mm、Φ1200mm、Φ1400mm、Φ1800mm、Φ2200mm，管道通至地块边缘。供水压力不低于2KG。 供气： LPG：供气能力为4万立方米/日，热值为1.32万大卡/立方米，供气压力为0.09Mpa。天然气：从2004年第二季度开始供应，热值为8500大卡/立方米，供气压力为0.1Mpa-0.2Mpa。工业用特种气体：可提供氧气、氮气等特种气体。 通讯：高新区可提供宽带多媒体、虚拟小交换机、ISDN、DDN、T1和T3、ADSL、高速接入因特网等服务，并可申请安装卫星接收装置。 雨水、污水和固废处理：高新区实现雨、污水分流。截至2004年底污水处理厂日处理能力18万吨。2006年年内，位于高新区西、北部的白荡、浒东和镇湖三座污水厂将正式投运。高新区污水处理能力达到24万立方米/日，污水收集范围覆盖了高新区全部258平方公里，污水集中处理率达到100%。固体废物可委托专业固废处理公司进行处理。 苏州高新区规划的五座污水处理厂分别是： 苏州高新区污水处理厂：位于运河南路、索山桥下，服务区域为华山路以南的苏州高新区，包括横塘、狮山街道和枫桥镇大部，于1993年开工，1996年3月起一、二、三期工程陆续投产，总规模8万吨/日，采用三槽交替式氧化沟工艺。 苏州新区第二污水处理厂：位于鹿山路东端、马运河以北，服务区域为华山路以北、白荡河以南、阳山以东，总规模8万吨/日，采用AC氧化沟工艺。一期工程4万吨/日于2002年10月开工，2004年11月已经进水运行。 白荡污水处理厂：位于出口加工区南白荡河边，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。一期工程4万吨/日，投资概算6076.6万元，污水处理工艺采用循环式活性污泥法，2004年4月进场、6月正式开工，2006年下半年进水调试，现在已经正式运行；远期总规模12万吨/日。 浒东污水处理厂：位于大通路龙华塘边，服务于浒关工业园等浒通片区运河以东地区。一期工程4万吨/日，投资概算6457.01万元，采用循环式活性污泥法污水处理工艺，2004年6月正式开工，2006年年底进水调试；现在已经正式运行；远期总规模8万吨/日。 镇湖污水处理厂：位于通安和东渚镇交界处恩古山以东、浒光运河西岸，服务于镇湖、东渚以及通安大部。一期工程4万吨/日，采用循环式活性污泥法处理工艺，投资概算6541.27万元，目前主体工程已经建成，2007年年底进水调试；现在已经正式运行；远期总规模30万吨/日。 苏州高新区污水管网由新区市政服务公司养护管理，目前原苏州高新区52平方公里内污水接管率达80％，本项目所在地在高新区管网辐射范围之内，目前已经具备完善的污水管网。 本项目废水经市政污水管网排入白荡污水处理厂处理，处理达标后尾水排入京杭运河。 区域规划环评相符性 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》（以下以《规划》简称）于2016年11月30日取得中华人民共和国环境保护部环评批文，文号为环审[2016]158号。 表2-1 本项目建设与区域规划环评、跟踪环评以及区域环境管理要求相符性 要点; 序号; 要求; 本项目; 相符性. 区域规划环评; 1; 制定相应的项目审批、审核制度，在引进项目时，严格遵循“技术含量高”和“环境友好”的原则，注意产品和生产工艺的科技含量和其对环境的影响。对不符合国家产业政策和区域产业发展方向的项目一律不引进。严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，实行项目的环保“一票否决”制，通过严格控制污染源，以达到从源头控制的目的。; 本项目符合国家产业政策和区域产业发展方向; 相符. 2; 高新区内环境监察大队应在现有环保执法监管能力的基础上，推进重点企业的“无缝隙” 监管工作，通过强化项目引进管理、严格项目过程监管、确保环境执法高压态势，构建 起较为完善的环境监管体系。加大对各类环境违法行为的综合惩处力度，强化区域联防联控机制的建设，通过环保、公安、法院等多种形式联动执法，不断强化执法体系建设。; 本项目受高新区环境监察大队监督; 相符. 3; 强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。; 本项目污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐; 相符. 4; 信息公开与公众参与是在企业、政府、公众之间就环境问题建立友好伙伴关系的重要环境管理手段。苏州高新技术产业开发区环保局定时（如年度）编制本区的环境状况报告书，通过各种媒体和多种形式及时将区内环境信息向社会公布，充分尊重公众的环境知情权，鼓励公众参与、监督本区的环境管理。在实施信息公开的基础上，提高公众环境意识，收集公众对本区环境、企业环境行为等各方面的反馈意见，在环境管理、政策制定时重视公众的意见和要求，保证本区走可持续发展的道路。在加强环保队伍建设的同时，应加强对本区公众的环境教育，开展专家讲座、环境专题报告和外出参观等多种形式的环境教育方式，普及环保知识、提高新区域全体公众的环境保护意识。; 本项目环评项目信息公开，定期开展厂内环境意识; 相符. 5; 依托环境突发事件应急分析综合管理系统，建立数字化预案系统，利用计算机技术和网络技术，根据突发事件的处置流程，在事态发展实时信息的基础上，帮助指挥人员形成全面、具体、针对性强、直观高效的行动方案，使方案的制定和执行达到规范化、可视化的水平，实现应急管理工作的流程化、自动化。; 本项目制定应急预案，定期开展应急演练; 相符. 6; 建设灰霾实时监测预警预报系统，根据敏感区精确的大气气溶胶数据及环境监测数据，发布灰霾预警，并形成气象、环保、交通、交警等部门联动响应机制。制定重污染天气应急预案并向社会公布，成立大气防治及重污染应急工作协调小组，每年至少定期开展一次应急演练，并依据重污染天气的预警等级，迅速启动应急预案， 采取工业污染源限排限产、建筑工地停止施工、机动车限行等应急控制措施，引导公众 做好健康防护。; 本项目制定应急预案，定期开展应急演练; 相符. 跟踪环评; 7; 对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将环评结果报告审批机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施; 本项目使用的原辅料、生产工艺和装备，能源清洁，处理措施合理，对环境无重大环境影响; 相符. 区域环境管理要求; 8; 高新区环保局应进一步加强区内日常环境管理，提升自身监管能力，严格落实高新区日常环境监测监控计划和环境管理措施，并按报告书提出的建议做好高新区各项污染物的总量控制及削减工作。; 本项目制定常规环境监测内容; 相符. 9; 加工区要建立完善的环境管理机构，建立环保工作责任制，严格审批进区项目，依法严格管理进区企业的环境保护工作。建立环境监测监控制度，除对区内的企业进行监督性监测外，还要就开发区对区外环境的影响进行跟踪监控，并向环保等有关部门及时反馈信息，以便调整相关的环保对策措施，对加工区实行动态管理。; 本项目制定应急预案，具有完善的环境管理机构; 相符. 综上所述，本项目建设符合区域规划环评、跟踪环评以及区域环境管理要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状 根据2017年度苏州高新区环境质量公报，2017年度高新区环境空气质量指数为90，空气质量状况为良，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）的年均值分别为0.069、0.014、0.043、0.044、0.793和0.115毫克/立方米，可吸入颗粒物、二氧化硫指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，二氧化氮和细颗粒物二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准。2017年新区环境空气质量优良率为67.1%，其中空气质量指数为0-100（空气质量状况为优良）的天数为245天，占全年的67.1%；大于100（空气质量状况为轻度污染以上）的天数为120天，占32.9%。区域空气质量现状评价表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.7; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.6; 达标. CO; 年平均质量浓度; 793; /; /; /. O3; 年平均质量浓度; 115; /; /; /. 由上表可知，苏州高新区可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，二氧化氮（NO2） 和细颗粒物（PM2.5）二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准。因此，苏州高新区环境空气质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 根据《市政府办公室关于印发苏州市“十三五”生态环境保护规划的通知》（苏府办[2016]210号），苏州市以2020年为规划年，以空气质量达到优良天数的比例为大于73.9%约束性指标，PM2.5年均浓度总体下降比例≥20%约束性指标，氮氧化物排放量削减比例完成省下达任务约束性指标等，通过加快产业转型升级、严格环境准入、强化排污许可证制度、促进节能减排低碳、推进污染减排精细化管理、强化煤炭消费总量控制、加强工业废气污染协同治理、深化交通污染防治、严格控制扬尘污染、强化油烟污染防治、推进区域联防联控等措施，提升大气污染精细化防控能力。届时，苏州高新区的环境空气质量将得到极大的改善。 2、水环境质量现状 为了解目前项目周围地表水环境质量现状，本项目引用苏州宏宇环境检测有限公司于2017年10月14-16日对《苏州新区江菱电器年产汽车配件、医疗器件260万套新建项目》在京杭运河-白荡污水处理厂排污口上游500m、京杭运河-白荡污水处理厂排污口下游1000m的地表水监测数据。 监测结果如下表3-2所示。 表3-2 京杭运河断面水质监测结果 断面名称; 监测时间; 监测项目（pH无量纲,其余单位mg/L）. pH; COD; 氨氮; TP. 京杭运河-白荡污水处理厂排污口上游500m; 2017.10.14; 7.19; 23; 0.808; 0.18. 7.18; 24; 0.779; 0.16. 2017.10.15; 6.98; 27; 1.19; 0.20. 6.92; 30; 1.20; 0.21. 2017.10.16; 7.28; 26; 0.611; 0.16. 7.25; 28; 0.604; 0.16. 京杭运河-白荡污水处理厂排污口下游1000m; 2017.10.14; 7.03; 26; 0.364; 0.11. 7.03; 23; 0.404; 0.12. 2017.10.15; 7.14; 25; 0.494; 0.15. 7.12; 26; 0.520; 0.16. 2017.10.16; 7.26; 25; 0.756; 0.12. 7.24; 22; 0.798; 0.12. 标准限值; 6～9; 30; 1.5; 0.3. 由监测结果可以看出，项目区域纳污河流京杭运河水质COD、pH、氨氮、总磷基本能够满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求，项目周围地表水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目位于苏州高新区西金芝路2号，委托苏州宏宇环境检测有限公司于2018年5月31日对项目地厂界四周1m处共布设4个监测点，进行声环境质量现状监测。由表3-3可以看出，项目各厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表3-3 噪声现状监测结果及评价（单位：dB(A)） 昼间噪声测试日期及气象条件; 2018年5月31日 多云 最大风速：2.2m/s. 夜间噪声测试日期及气象条件; 2018年5月31日 多云 最大风速：2.3m/s. 测点编号; 监测位置; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 监测结果; 标准限值; 监测结果; 标准限值. N1; 东厂界外1m; 62.8; 65; 47.8; 55. N2; 南厂界外1m; 61.2; 65; 46.8; 55. N3; 西厂界外1m; 60.6; 65; 48.3; 55. N4; 北厂界外1m; 61.6; 65; 48.2; 55. 根据实测结果，项目四周厂界昼间和夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境敏感保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 1; 华通花园; -817; 2200; 居住区; 人群; 二类区; 西北; 2300. 2; 阳山公寓; -373; -818; 居住区; 人群; 二类区; 西南; 895. 3; 长成锦溪禾府; -489; -2100; 居住区; 人群; 二类区; 西南; 2100. 4; 秦馀山庄; -832; -2100; 居住区; 人群; 二类区; 西南; 2200. 5; 闽信名筑; 2200; -593; 居住区; 人群; 二类区; 东南; 2300. 6; 新港名墅; 2100; 0; 居住区; 人群; 二类区; 东; 2100. 7; 名墅花园; 1900; 319; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 2000. 8; 美林青年公寓; 1900; 531; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 2000. 9; 鸿福花苑; 2100; 600; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 2200. 10; 苏州市阳山实验初级中学; 691; 810; 学校; 人群; 二类区; 东北; 1100. 11; 名佳花园; 854; 1200; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 1500. 12; 苏州市阳山实验小学; 545; 1300; 学校; 人群; 二类区; 东北; 1500. 13; 高新区幼儿园; 605; 1600; 学校; 人群; 二类区; 东北; 1700. 14; 阳山花苑; 1100; 1500; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 1800. 15; 旭辉悦庭; 1500; 1600; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 2200. 16; 旭辉玺悦; 1500; 1500; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 2200. 17; 文昌花园; 1700; 1400; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 2200. 18; 鸿运家园; 1900; 1200; 居住区; 人群; 二类区; 东北; 2300. 表3-5 本项目其他环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离 （m）; 规模; 环境功能. 水环境; 京杭运河; 东; 3100; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 白荡河; 东; 2500; 小河. 声环境; 厂界四周; /; 1; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 江苏大阳山国家森林公园; 西; 185; 二级管控区10.3km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》自然与人文景观保护. 太湖（高新区）重要保护区; 西南; 8700; 二级管控区126.62km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》湿地生态系统保护. 苏州白马涧风景名胜区; 西南; 6900; 二级管控区1.03m2; 《江苏省生态红线区域保护规划》湿地生态系统保护. 虎丘山风景名胜区; 东北; 9200; 二级管控区0.72km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》湿地生态系统保护. 枫桥风景名胜区; 东南; 9000; 二级管控区0.14km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》湿地生态系统保护. 本项目距离太湖8.7km，属于太湖流域三级保护区。

- 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目纳污河流白荡河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准标准限值 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 标准限值（mg/L）. 白荡河; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）; 表1 Ⅳ类水质标准; pH; 6～9（无量纲）. COD; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）; 四级; SS; 60. 2、环境空气质量标准 评价区周围空气中PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的表1二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。具体见表4-2。 表4-2环境空气质量标准 标准; 取值表号; 标准级别; 指标; 限值; 单位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单; 表1; 二级; PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4; mg/m3. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. 日最大8小时平均; 160; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3. 3、声环境质量标准 项目所在地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表4-3 声环境质量标准限值单位：dB(A) 区域名称; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目所在区域; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）; 3类标准; dB（A）; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废弃物贮存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 污染物排放标准： 1、污水排放标准 项目生活污水经市政污水管网收集后排入苏州新区白荡污水处理厂，项目废水接管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准；污水处理厂尾水排放NH3-N、TP执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中标准（若污水处理厂提标改造或从2020年1月1日后执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/1072-2018），其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。执行下表标准： 表4-4 污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂排口; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 表4三级标准; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 表1B级标准; 氨氮; 45. 总磷; 8. 污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 表1一级A标准; pH; 无量纲; 6～9. SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018); 表2; COD; 50. 氨氮; 5（8）*. 总磷; 0.5. 2、废气 建设项目废气排放主要是机加工过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。非甲烷总烃则按照《苏州高新区工业挥发有机废气整治提升三年行动方案》规定，执行相应标准限值，建设项目非甲烷总烃排放执行具体标准限值详见下表4-5： 表4-5 废气排放标准限值表 执行标准; 污染物指标; 最高允许排放浓度mg/Nm3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准、《苏州高新区工业挥发有机废气整治提升三年行动方案》; 非甲烷总烃; 70; 厂界外浓度最高点; 3.2. 注：根据《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管〔2018〕74号）四（三）内容，本行业有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3。其他有组织废气和无组织废气有机污染物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度的80%。 - 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 噪声排放标准限值表 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 3类; dB(A); 65; 55. 总量控制因子和排放指标： （1）总量控制因子 本项目固体废弃物得到妥善处置，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物排放考核因子为：总磷、SS。大气总量控制因子为：VOCs（非甲烷总烃）。 （2）项目总量控制建议指标 表4-7 建设项目污染物排放总量申请指标 污染物名称; 产生量(t/a）; 自身削减量(t/a）; 排放量(t/a）; 建议申请量(t/a）. 废水; 废水量; 720; 0; 720; 720. COD; 0.252; 0; 0.252; 0.252. SS; 0.144; 0; 0.144; 0.144. NH3-N; 0.02; 0; 0.02; 0.02. TP; 0.003; 0; 0.003; 0.003. 无组织废气; VOCs（非甲）; 0.1; 0.081; 0.019; 0.019. 固体废物; 废边角料; 5; 5; 0; 0. 废包装材料; 1; 1; 0; 0. 废切削液; 9; 9; 0; 0. 废容器桶; 0.5; 0.5; 0; 0. 生活垃圾; 9; 9; 0; 0. - 总量平衡途径 本项目废水为员工生活污水，经市政污水管网接入白荡污水处理厂处理，处理达标后最终排放至京杭运河；废水污染物在白荡污水处理厂总量削减方案内平衡。废气在高新区范围内平衡。固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，固体废弃物实行零排放。

- 五、建设项目工程分析

营运期工程分析 机械零部件产品生产工艺流程简述： 图5-1 生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 将原材料采购回厂后根据客户要求的产品尺寸大小等进行设计。机械加工过程（下料、滚牙、去毛刺）车、铣、钻等设备会使用切削液对工件进行冷却及润滑，加工过程产生颗粒物，但是因为颗粒物较重，沉降于地面。切削液与水的配比为1:10，切削液循环使用，由于长期使用过程中其作用效果变差，需定期更换和补充。机加工过程中，在经过一系列高速切削碰撞摩擦后，温度升高，切削液、润滑油会受热挥发产生油雾废气，机床自带油雾分离器进行处理。 ①下料：利用锯床对采购的钢材按设计要求进行切割下料，产生的少量金属颗粒物自然沉降。 ②加工中心：将切割好的工件利用锯床、车床、铣床、钻床进行简单的加工；利用CNC等车床对工件进行精加工，严格控制尺寸精度和行位公差。 ③滚牙：使用两个带有螺纹的棍子来挤压被加工的工件，使零件表面被压出螺纹。 ④去毛刺：去除在零件面与面相交处所形成的刺状物或飞边。 ⑤检验包装：将加工好的产品进行检验，经检验合格后包装入库，不合格的产品重新进行加工； 生产工艺产污环节说明： ◆废水：本项目无生产废水，废水主要为员工生活污水。 ◆废气：切削液受热挥发产生油雾废气，主要污染物为非甲烷总烃； ◆噪声：生产过程中，车、铣、钻等设备会产生一定的设备噪声。 ◆固体废物：① 下料、机加工工序产生的废边角料S1；②废切削液L1、废油桶等；③废包装材料S2。 5.2营运期主要污染工序及污染源分析： - 废气 本项目产生的废气主要为机械加工过程产生的油雾废气G1（以非甲烷总烃计），源强分析如下。 本项目机加工过程中使用的切削液受热会产生油雾废气G1（以非甲烷总烃计）。根据类比调查，切削液挥发产生的废气，挥发量按照使用量的10%计算，本项目切削液使用量为1t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。产生的油雾废气经车床自带的油雾分离器处理后无组织排放（收集效率90%，处理效率90%），则非甲烷总烃的无组织排放量为0.019t/a，排放速率约为0.002169kg/h 无组织废气产生情况见表5-1： 表5-1 项目无组织排放废气产生及排放源强 序号; 产污工序; 污染物; 产生量（t/a）; 排放量(t/a); 面源面积(m2); 面源高度(m). 1; 机加工; 非甲烷总烃; 0.1; 0.019; 2430; 10. - 废水 ①用水情况 建设项目自来水用量为909t/a，来自当地市政自来水供水管网，目前的市政供水系统可以满足该项目的需要。 - 生产用水：建设项目无生产用水。 - 切削液配置用水：本项目切削液用量约1t/a，水油调配比为9:1，则切削液调配用水量约为9t/a。 - 生活用水：项目建成后，在职员工30名，采用一班制生产，年工作300天。按照100L/(人·d)计，则生活用水量为900t/a。 ②水排放情况 建设项目排放污水主要是生活污水，生活用水量为900t/a，产污系数以0.8计，生活污水产生量为720t/a，主要污染物及浓度分别是：COD为350mg/L、SS为200mg/L、氨氮为30mg/L、总磷为4mg/L。 项目水平衡图见图5-2。 损耗8t 切削液1t 9t 切削液循环使用 10t 进入危废委托有资质单位进行处理 2t 新鲜水 909t 切削液稀释 损耗180t 职工生活 900t 苏州高新区白荡污水处理厂 720t 图5-2 项目水平衡图（t/a） 表5-2 项目污水产生以及排放一览表 水污染源; 废水量 （m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓度 限值(mg/L); 排放式 与去向. 浓度 (mg/L）; 产生量 (t/a); 浓度 (mg/l); 排放量 (t/a). 生活污水; 720; COD; 350; 0.252; 接入市政污水管网; 350; 0.252; 500; 进入白荡污水处理厂处理达标后外排京杭运河. SS; 200; 0.144; 200; 0.144; 400. NH3-N; 30; 0.02; 30; 0.02; 45. TP; 4; 0.003; 4; 0.003; 8. 3、噪声 本项目噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声。噪声源强一般在80~85dB（A）范围内。通过安装基础减震等降噪措施，并利用墙壁、绿化等隔声作用，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。设备主要噪声源见下表5-3。 表5-3 噪声污染源强分析 序号; 设备名称; 数量 (台或条); 等效声级(dB(A)); 所在车间(工段)名称; 排放方式; 标准限值dB(A). 1; 数控车床; 20; 80; 生产车间; 室内连续; 厂界噪声 昼间≤65 夜间≤55. 2; CNC加工中心; 5; 85; 生产车间; 室外间歇. 3; CNC走心机; 10; 80; 生产车间; 室内连续. 4; 空压机; 1; 80; 生产车间; 室内连续. 5; 自动车床; 32; 85; 生产车间; 室内连续. 4、固体废弃物 4.1 项目产生的固体废弃物主要包括： （1）废边角料（S1）：机加工过程中会产生废边角料，约占原料使用量的10%，本项目钢材使用量为50t/a，则废边角料产生量为5t/a，统一收集后外售。 （2）废包装材料（S2）：包装过程中会产生一定量的废包装材料，约为1t/a，统一收集后外售。 （3）废切削液（L1）：机加工过程中切削液使用时需要加水稀释，与水的配比为1:9，切削液使用量为1t/a，切削液循环使用挥发80%，则产生的废切削液总量约为2t/a，委托给有资质单位处理。 （4）废容器桶：产生的废容器桶约为0.5t/a。 （5）生活垃圾：员工办公生活产生的生活垃圾按每人1kg/人·d计，共有员工30人，年工作日300天，则产生量为9t/a。 4.2 固体废物属性判断 （1）根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中固体废物的范围判定固废具体产生情况见下表5-4： 表5-4 建设项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成份; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 钢; 5; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装材料; 包装; 固态; 包装纸盒; 1; √; /. 3; 废切削液; 机加工; 液态; 有机酸等; 2; √; /. 4; 废容器桶; /; 固态; 油、烃类; 0.5; √; /. 5; 生活垃圾; /; 固态; 废纸等; 9; √; /. （2）项目产生固体废物情况详见下表5-5。 表5-5 项目运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性 鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）. 1; 废边角料; 一般固废; 机加工; 固态; 钢; /; /; 86; /; 5. 2; 废包装材料; 一般固废; 包装; 固态; 包装纸盒; /; /; 86; /; 1. 3; 废切削液; 危险固废; 机加工; 液态; 有机酸等; 国家危 险废物 名录; T; HW09; 900-006-09; 2. 4; 废容器桶; 危险固废; /; 固态; 油、烃类; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. 5; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; 废纸等; /; /; 99; /; 9. 表5-6 项目危险废物污染防治措施 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 9; 机加工; 液态; 有机酸等; 有机酸等; 三个月; T/I; 委托有资质单位处理. 2; 废容器桶; HW49; 900-041-49; 0.5; /; 固态; 油、烃类; 油、烃类; 三个月; T/In.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | — | 0.1 | — | 0.002169 | 0.019 | 周边大气 |
| 种类 | 类别 | 废水量t/a | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 水污染物 | 生活 污水 | 720 | PH | 6-9 |  | 6-9 |  | 排入白荡污水处理厂 |
|  |  |  | COD | 350 | 0.252 | 350 | 0.252 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.144 | 200 | 0.144 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 | 0.02 | 30 | 0.02 |  |
|  |  |  | TP | 4 | 0.003 | 4 | 0.003 |  |
| 固体废物 | 类别 | 名称 |  | 产生量t/a | 处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 | 废边角料 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 统一收集外售 |
|  |  | 废包装材料 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废容器桶 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 环卫部门处理 |
| 噪声污染 | 设备名称 |  |  | 所在车间 |  | 源强dB（A） | 排放dB（A） |  |
|  | 数控车床 |  |  | 生产车间 |  | 90 | 昼间≤65 夜间≤55 |  |
|  | CNC加工中心 |  |  | 生产车间 |  | 90 |  |  |
|  | CNC走心机 |  |  | 生产车间 |  | 90 |  |  |
|  | 空压机 |  |  | 生产车间 |  | 80 |  |  |
|  | 自动车床 |  |  | 生产车间 |  | 85 |  |  |
| 其它 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 本项目租用苏州俊峰电讯电器有限公司的现有厂房，因此不用进行土建，只要进行简单的厂房装修和设备安装，施工时间短，对外环境影响小，装修以及设备安装阶段主要在室内进行，因此对周围声环境影响较小。

营运期环境影响分析 1、地表水影响分析 本项目人数为30人，因此排放的生活废水为720t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，生活污水通过市政污水管网进入白荡污水处理厂处理。经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2的相应标准后排入京杭运河，预计对京杭运河水质影响较小。 （2）地表水环境评价等级确定 本项目生活污水排放量720t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、总磷，通过市政污水管网接管至白荡污水处理厂。本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级判定结果如下。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; 一级. 二级; 直接排放; 二级. 三级A; 直接排放; 三级A. 三级B; 间接排放; 三级B. 根据表7-1可知，本项目地表水环境评价等级为三级B。 （3）依托污水处理设施环境可行性分析 白荡污水处理厂位于联港路与塘西路交叉口东南角，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。一期工程4万吨/日，投资概算6076.6万元，污水处理工艺采用循环式活性污泥法，2004年4月进场、6月正式开工，2006年下半年进水调试，现在已经正式运行；远期总规模12万吨/日。白荡污水处理厂自2006年投产至今，运行正常，各项检测指标均达到设计要求，实现达标排放，对排污口下游水质的影响较小，不会改变京杭运河水环境功能级别。 白荡污水处理厂处理工艺流程见图7-1。 图7-1 白荡污水处理厂处理工艺流程图 ①从时间上看，白荡污水处理厂提标改造工程已经投入使用，而本项目工程预计于2019年8月投入使用，从时间上而言是可行的。 ②从水量上看，本项目废水排放量720t/a，约为1.973t/d，现白荡污水厂处理负荷量约为总处理量的70%，处理余量为3.6万吨/日，占白荡污水处理厂余量处理能力的0.005479%，完全有能力接纳本项目废水进行集中处理。 ③从水质上看，本项目废水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP。本项目废水主要为生活污水。生活污水接入市政管网排入白荡污水处理厂，水质简单、可生化性强，能够满足白荡污水处理厂的接管要求，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。 ④从空间上看，本项目位于苏州高新区西金芝路2号，白荡污水处理厂服务范围包括浒通片区的运河以西地区，约40平方公里，主要包括高新区出口加工区、浒关开发区、阳山工业园等工业区以及阳山花苑、华通花苑等居民小区。本项目地在白荡污水处理厂的污水接管范围之内。 综上所述，本项目接管至白荡污水处理厂是可行的。 （4）污染物排放标准 项目污水为生活污水，排放量为720t/a，废水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，可满足污水厂的接管要求。污水经过处理后排放浓度及排放量见表7-2。 表7-2 污水处理厂处理后排放浓度及排放量 废水量（t/a）; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准. 720; COD; 350; 0.252; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2 太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值. NH3-N; 30; 0.0216. TP; 4; 0.00288. SS; 200; 0.144; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1一级A标准. 项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入京杭运河，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小。 （5）污染源排放量核算结果 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污水厂排口标准（mg/L）. 1; DW001; 120.481296; 31.357012; 0.072; 市政污水管网; 间歇式; 排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 白荡污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4(6). TP; 0.5. 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 350; 0.00069; 0.252. 2; SS; 200; 0.000395; 0.144. 3; NH3-N; 30; 0.000059; 0.0216. 4; TP; 4; 0.00000789; 0.00288. 全厂排放口合计; COD; 0.252. SS; 0.144. NH3-N; 0.0216. TP; 0.00288. - 地表水环境监测计划 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; COD; 手工; /; /; /; /; 瞬时采样至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 化学需氧的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 2; SS; 手工; /; /; /; /; 瞬时采样至少3个瞬时样; 1次/年; 重量法 GB11901-89. 3; NH3-N; 手工; /; /; /; /; 瞬时采样至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 4; TP; 手工; /; /; /; /; 瞬时采样至少3个瞬时样; 1次/年; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 2、环境空气影响分析 由工程分析可知，本项目废气主要为切削液挥发产生的废气（以非甲烷总烃计），废气产生量较小，在车间内以无组织形式排放。通过加强车间通风，保持车间空气流通，对废气进行稀释以达到降低废气排放浓度的目的。经预测各废气的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》文件规定，预计对周围大气环境影响较小。 （1）大气预测 本项目的大气环境影响评价因子为非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用环保部发布的估算模式——AERSCREEN进行估算（矩形面源）进行大气影响估算，计算本项目无组织排放污染物最大落地浓度及占标率。项目估算模式参数表见下表7-6，无组织排放废气排放源强及预测参数见下表7-7，具体计算结果见下表7-8、7-9： 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 770000. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -9.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是√ 否£. 地形数据分辨率 / m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□ 否√. 岸线距离/ km; /. 表7-7 无组织排放废气产生源强（矩形面源） 面源 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标; NMHC. 符号; Name; /; H0; L1; Lw; H; Hr; Cond; QNMHC. 单位; m; m; m; m; m; m; h; kg/h. 数据; 生产 车间; 120.481296; 31.357012; 9.0; 32.16; 75.54; 10; 2400; 间歇; 0.002169. 表7-8 项目无组织排放污染物最大落地浓度及占标率情况 排放源位置; 污染物; 最大落地浓度Cmax（μg/m3）; 最大落地浓度距离(m); 质量标准(mg/m3); 最大占标率Pmax（%）. 生产车间; 非甲烷总烃; 1.5611; /; 2.0; 0.0781. 表7-9 非甲烷总烃无组织计算结果表 （2）评价等级确定 距源中心下风向距离D（m）; 无组织-非甲烷总烃（厂房）. 下风向预测浓度（μg/m3）; 浓度占标率（%）. 1.0; 1.0081; 0.0504. 25.0; 1.4082; 0.0704. 39.0; 1.5611; 0.0781. 50.0; 1.4156; 0.0708. 75.0; 0.8832; 0.0442. 100.0; 0.6014; 0.0301. 200.0; 0.233; 0.0116. 300.0; 0.1336; 0.0067. 400.0; 0.0901; 0.0045. 500.0; 0.0664; 0.0033. 600.0; 0.0518; 0.0026. 700.0; 0.0419; 0.0021. 800.0; 0.035; 0.0017. 900.0; 0.0298; 0.0015. 1000.0; 0.0258; 0.0013. 1200.0; 0.0201; 0.001. 1400.0; 0.0163; 8.0E-4. 1600.0; 0.0136; 7.0E-4. 1800.0; 0.0116; 6.0E-4. 2000.0; 0.01; 5.0E-4. 2200.0; 0.0089; 4.0E-4. 2400.0; 0.0079; 4.0E-4. 2500.0; 0.0075; 4.0E-4. 下风向最大浓度; 1.5611; 0.0781. 下风向最大浓度出现距离; 39.0; 39.0. D10%（m）; /; /. 经计算，本项目非甲烷总烃Pmax为0.0781%，Pmax＜1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表，本项目的大气环境影响评价等级为三级，不需设置评价范围，不开展进一步预测和评价。 （2）评价等级确定 经计算，本项目非甲烷总烃Pmax为0.0781%，Pmax＜1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表，本项目的大气环境影响评价等级为三级，不需设置评价范围，不开展进一步预测和评价。 卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算公式为： QcQn=1A(BLc+025γ2)0.5LD 式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cn——《室内环境空气标准》浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； γ——无组织排放源的等效半径，γ=Sπ，m； L——安全卫生防护距离，m； 本项目无组织排放废气为非甲烷总烃。根据GB/T13201－91中的有关规定，确定大气污染源构成类别为Ⅲ类，当地的年平均风速为3.1m/s，可确定公式中A、B、C、D各参数。计算参数和计算结果见表7-10。 表7-10 卫生防护距离计算参数 根据表7-10计算结果，项目无组织排放车间计算得出的卫生防护距离为0.02m，按照卫生防护距离选取的相关规定，当两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。故本项目拟以生产车间边界为起点设置卫生防护距离50m。目前本项目生产车间周围50m范围内基本为已建工业厂房，没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。卫生防护距离内不得新建居民点、学校等环境敏感点。 污染源位置; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm（mg/Nm3）; Qc（kg/h）; L（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 3.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2; 0.002169; 0.02. 3、噪声 本项目主要噪声源是CNC加工设备、车床、CNC走心机和空压机产生的噪声。噪声源强为75dB(A)。 （1）预测内容 各噪声源在预测点位的声压级叠加值，预测点位同监测点位。 （2）预测因子 平均连续等效A声级。 （3）预测模式 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 在进行噪声预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A 声功率级或靠近源某一位置的倍频带声压级、A 声级来预测计算不同距离的声级。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减。 b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③声级叠加 噪声预测结果 对各工序的机械满负荷噪声进行叠加，计算出噪声传播至厂界外1m处预测点的噪声级，并叠加监测的本底噪声值，计算结果的见表7-11。 表7-11 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 57.2; 47.8; 25.38; 61.3; 52.61; 65; 55. 南厂界; 56.0; 46.8; 50.13; 59.44; 52.57; 65; 55. 西厂界; 58.6; 48.3; 50.13; 58.32; 51.72; 65; 55. 北厂界; 58.8; 48.2; 50.13; 58.32; 51.88; 65; 55. 由表7-11预测结果可知，本项目厂界四周，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）的3类标准，即昼间噪声值≤65dB（A），夜间噪声值≤55dB（A）。项目噪声对周围环境影响不大，为尽量减少本项目噪声对周围声环境的影响，根据本项目噪声源的特点，结合实际情况制定以下降噪措施： ①生产设备安装时，底部支撑部位采用螺丝固定，并安装橡胶缓冲垫片，减少生产过程中噪声产生。 ②设备安装在厂房内，合理规划设备位置；充分利用建筑和设备互相隔声等措施降低噪声的产生和传播。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 经过上述措施后，项目边界噪声排放低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），对项目周围声环境不会产生明显影响。 4固体废弃物对环境的影响分析 本项目产生的固废主要有废边角料S1、废包装材料S2，统一收集外卖；废切削液、废包装桶委托有资质单位处理；员工产生的生活垃圾，由环卫部门定期清运处理。 综上，本项目的固废均能得到合理有效的处置，对周围环境没有影响，不会造成二次污染。本项目固废分类收集，分类处置，处置情况见表7-12。 表7-12 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; —; —; 9; 环卫处理; 环卫部门. 2; 废边角料; 机加工; 一般固废; —; —; 5; 收集外卖; 回收单位. 3; 废包装材料; 机加工; —; —; 1; 收集外卖; 回收单位. 4; 废切削液; 机加工; 危险固废; HW09; 900-006-09; 2; 委托有资质的单位进行处置; 有资质的单位. 5; 废包装桶; /; HW49; 900-041-49; 0.5. 总之，本项目各类废物分类收集、分别存放，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 根据固废的种类、产生量及管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性的分析如下： - 固体废物的分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会对环境产生一定的影响。本项目严格固体废物分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾不得混放，因此对环境影响较小。 - 严格落实危险废物环境管理与监测制度，对危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节全过程环境监管。 - 危废储存场所的建议及防范措施 本项目危险废物为废切削液、废包装桶。厂内设置独立的20m2危废暂存区，满足项目的贮存需要，该危废暂存场所需按规定设计做好防范措施。 ①地址结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 ②场所的底部必须高于地下水最高水位。 ③应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求的警告标志。 ④地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑤危险废物暂存点内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑥危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。 ⑦危废堆放场所要防风、防雨、防晒、防渗漏。 本项目危废暂存时间为三个月。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定。 危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-13。 表7-13 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区内; 20m2; 储存在专用的收集桶内; 10t; 三个月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 20m2; 储存在专用的收集桶内; 10t; 三个月. 运输过程的环境影响分析 ①本项目产生的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危险废物暂存点的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。 ②本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ③负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ④危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。 综合利用、处理、处置的环境影响分析 ①一般工业固废综合利用、处理、处置的环境影响分析 本项目外售综合利用，符合固体废物资源化原则，其利用处置方式可行。 ②危险废物处理、处置的环境影响分析 根据工程分析可知，本项目产生废切削液（HW09）9t/a，危险特性：T，废切削液桶（HW49）0.5t/a，危险特性：T/In。危险废物运输单位必须具有危险废物的运输能力。运输单位采取有效措施，杜绝运输途中事故的发生；固体废物全部处置、处理或者综合利用，并按固废管理要求办理相应的转运手续。由以上分析，严格采取以上危险废物处理处置措施后，危险废物得到有效的处置，对环境影响较小，其处理可行。 ③生活垃圾处理、处置的环境影响分析 本项目产生的生活垃圾由环卫部分统一收集处理，对周围环境影响较小，生活垃圾处理处置方式可行。 经过上述处理后，本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。 5、环境管理及监测 （1）环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （2）环境监测 ①废气监测项目及频率 按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定的监测分析方法对废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表： 表7-14 废气监测内容 监测点位; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 排放标准. 厂界无组织监控; 非甲烷总烃; 上风方向1个，下风向2个; 1个生产周期/年; 由建设单位自行委托专业监测单位进行监测，并做好记录; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号]文件要求. ②水污染物监测 根据排污口规范化设置要求，对厂内污水接管口和雨水排放口水污染物进行监测，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 有关废水监测项目及监测频次见下表： 表7-15 废水监测内容 类别; 监测点位; 监测频次; 监测项目; 委托单位. 废水; 厂排放口; 1次/年; pH、COD、SS、NH3-N、TP; 监测机构. 注：常规监测采样分析方法全部按照国家环境保护总局制定的相关规范执行。 ③噪声污染源监测 定期监测厂界四周（厂界外1m）噪声，监测频率为每季度一次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 ④固体废物 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

- 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、SS、 NH3-N、TP | 白荡污水处理厂处理达标后外排 | 能够达到污水处理厂的接纳标准 |
| 电和离电 辐磁射辐 射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 废边角料 | 统一收集外卖 | 不产生二次污染 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 危险废弃物炭 | 废切削液 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪声 | 各种生产设备 | 利用墙壁、绿化等隔声作用，经衰减后厂外环境昼间 <65dB（A）；夜间<55dB（A） |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 通过运营期严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响教小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、项目概况 本项目属于新建项目，建设地点位于苏州高新区西金芝路2号，租赁苏州俊峰电讯电器有限公司厂房进行机加工零件产品生产，租赁面积为2457平方米。本项目总投资200万元，建设规模为年产机械零部件100万件项目。项目员工人数为15人，年工作300天，实行一班制，每班8小时，年工作总时间为2400小时。 2、项目建设与地方规划相容性 本项目位于苏州高新区西金芝路2号，符合高新区土地利用规划，项目用地符合规划的用地要求。项目采取有效的废水、噪声、固废防治措施后，项目的生产对周围环境的影响很小，项目选址可行。 3、项目周围环境质量现状 项目所在区域环境空气指数为90，空气质量状况为良，环境空气质量优良率为67.1%。PM10、SO2指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，NO2和PM2.5二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准；白荡河水质达到《江苏省地面水环境功能类别划分》2020年Ⅳ类水质目标要求；项目地噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、项目产品、生产工艺与产业政策相容性 （1）与国家、地方产业政策相符性 本项目属于机械零部件加工，不属于《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”及“淘汰类”项目，符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》相关规定。因此，项目产品、生产工艺符合国家及地方的产业政策规定，不在国家、省、苏州市当前限制和禁止发展产业导向及当前限制和禁止供地项目的目录之内。因此本项目符合国家、地方产业政策。 （2）与“三线一单”的相符性 ①生态保护红线：本项目位于苏州高新区西金芝路2号，本项目所在地不涉及苏州市范围内的生态红线区域，不在一、二级管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态红线规划》的相关要求； ②资源利用上线：本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线； ③环境质量底线：项目所在区域环境空气指数为90，空气质量状况为良，环境空气质量优良率为67.1%。PM10、SO2指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，NO2和PM2.5二项指标的年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准。为进一步改善环境质量，根据《市政府办公室关于印发苏州市“十三五”生态环境保护规划的通知》（苏府办[2016]210号），苏州市以2020年为规划年，以空气质量达到优良天数的比例为大于73.9%约束性指标，PM2.5年均浓度总体下降比例≥20%约束性指标，氮氧化物排放量削减比例完成省下达任务约束性指标等，通过加快产业转型升级、严格环境准入、强化排污许可证制度、促进节能减排低碳、推进污染减排精细化管理、强化煤炭消费总量控制、加强工业废气污染协同治理、深化交通污染防治、严格控制扬尘污染、强化油烟污染防治、推进区域联防联控等措施，提升大气污染精细化防控能力。届时，苏州高新区的环境空气质量将得到极大的改善；地表水（纳污河流京杭运河）符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；所在区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目生活废水达到接管标准后接入白荡污水处理厂进行处理，废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量。因此本项目的建设不会突破环境质量底线。 ④环境准入负面清单：本项目所在地没有环境负面准入清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018年版）》进行说明，根据前文分析，本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018年版）》相符。 综上，本项目符合“三线一单”的要求。 （3）与“263”专项行动方案的相符性 根据《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的相关规定，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业实现低VOCs含量的水性涂料、胶黏剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、胶黏剂等。 本项目不属于“263”中规定的行业，因此本项目建设符合“263”行动计划。 （4）与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目位于苏州高新区西金芝路2号，属于太湖流域三级保护区范围，本项目不排放含磷、氮等污染物的生产废水，生活污水经市政污水管网进入白荡污水处理厂处理后排放，因此，本项目符合太湖流域管理条例相关规定。 （5）《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态红线规划》相符性分析 经核实，距离本项目地最近的生态红线为项目地西方向约185米的江苏大阳山国家森林公园，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 根据《江苏省国家级生态红线规划》表3江苏省陆域生态保护红线区域名录，本项目不在苏州市区江苏大阳山国家森林公园生态红线范围内，因此，本项目符合《江苏省国家级生态红线规划》规定要求。 5、项目各种污染物达标排放情况 （1）废气 本项目产生的无组织废气为非甲烷总烃，本环评建议加强车间通风，保证空气流通。本项目拟以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，本项目周边50米范围内均为已建工业厂房或空地，无环境敏感目标。 （2）废水 本项目营运期产生的废水主要为职工的生活废水，排放量为720t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP等。污水由白荡污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2的相应标准后排入京杭运河。预计对项目周边水体水质影响较小，可维持水环境现状。 （3）噪声 本项目主要噪声来源于车床、CNC加工中心、CNC走心机和空压机等设备运行，按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局；通过利用墙壁、绿化等隔声作用。通过以上措施，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中的3类标准排放，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固废主要包括废边角料、废包装材料、废切削液、废容器桶；员工的生活垃圾由环卫部门定期清运处理，废切削液、废容器桶委托有资质的单位处理。经过上述处理后，本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。 6、建设项目污染物三本帐 表9-1 项目污染物产生、削减、排放“三本账” 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 自身削减量; 排放量. 生活废水; 废水量; 720; 0; 720. COD; 0.252; 0; 0.252. SS; 0.144; 0; 0.144. NH3-N; 0.02; 0; 0.02. TP; 0.003; 0; 0.003. 废气（无组织）; VOCs（非甲烷总烃）; 0.1; 0.081; 0.019. 固体废物; 废边角料; 5; 5; 0. 废包装材料; 1; 1; 0. 废切削液; 9; 9; 0. 废包装桶; 0.5; 0.5; 0. 生活垃圾; 9; 9; 0. 7、项目污染物排放符合区域污染物总量控制要求 （1）总量控制因子 根据本项目排污特点和江苏省污染物排放总量控制要求，确定水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，水污染物总量考核因子为SS、总磷。大气污染物总量考核因子为VOCs（非甲烷总烃）。 （2）项目总量控制建议指标 本项目只产生生活污水，项目建成后申请废水总量为720t/a，水污染物总量控制指标COD≤0.252t/a、SS ≤0.144t/a、氨氮≤0.02t/a、TP≤0.003t/a；本项目大气污染物为颗粒物，项目建成后申请大气总量考核因子为：非甲烷总烃≤0.019t/a；固体废弃物不申请总量。 （3）总量平衡途径 本项目废气因子VOCs新增总量在高新区平衡；项目废水量及水污染物在白荡污水处理厂内平衡；固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，固体废弃物实行零排放。 8、建设项目环保设施“三同时”验收一览表 表9-2 建设项目环保设施“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州汇铭源工业零部件有限公司年产机械零部件产品100万件项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 车间（无组织）; 非甲烷总烃; 经自带的油雾分离器处理后车间内无组织排放，加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及（苏高新管[2018]74号）要求; /; 与本项目同时设计、同时施工，项目建成时同时投入运行. 废水; 生活污水; COD; 白荡污水处理厂; 《污水综合排放标准》表4三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》; 10. SS. 氨氮. TP. 噪声; 生产设备; 噪声; 墙壁、绿化隔声; 达标排放; /. 固废; 一般固废; 废边角料; 统一收集外售; 零排放; /. 废包装材料; 统一收集外售; /. 危险固废; 废切削液; 委托有资质单位处理; 3.5. 废容器桶; 委托有资质单位处理; 1.5. 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一收集处理; /. 事故应急措施; 配备灭火器等; —; 3.5. 环境管理（机构、监测能力等）; 厂区内设立环境管理的机构; 加强环境管理，防止环境污染事故; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 厂区应做到清污分流，污水汇入总管前安装流量计; 达到《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定; 1.5. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 废水纳入白荡污水处理厂总量额度内；废气在高新区范围内平衡；固体废物零排放; —. 区域解决问题; —; —. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 设置50米的卫生防护距离（以生产车间为边界），在此范围内无敏感保护目标。; —. 合计; —; 20; /. 9、总结论： 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目在投入使用后，切实加强安全和环境管理，落实本报告表提出的各项对策和要求，有效控制污染物排放，将对周围环境影响控制在较小的范围内；因此评价认为，项目具有环境可行性。 对策建议和要求： 针对本项目所在地情况及工艺，提出以下对策、建议和要求： 1、本次环评表的评价结论是苏州汇铭源工业零部件有限公司所申报的上述产品的原辅材料种类、用量、生产工艺及污染物防治对策为基础的，如果该公司扩大生产规模，或者原材料种类用量、生产工艺及污染物防治对策等有所变化时，应由建设单位按环境保护法规的要求另行申报。 2、切实加强厂区绿化在厂区四周种植绿化林带。 3、项目投产后产生的固废应有专人负责，及时的收集，妥善保存于固定的暂存处及时清运。 4、严格执行“三同时”制度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）建设项目地理位置图 （2）项目周围环境概况图 （3）厂区平面布置图 （4）苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划图 （5）苏州生态红线区域保护规划图 附件 （1）环评技术咨询合同书 （2）发改备案文件 （3）营业执照 （4）土地证、租赁合同 （5）环评建设单位确认书 （11）检测报告 （12）基础信息表