建设项目环境影响报告表

项目名称：苏州航天印刷广告有限公司年印刷说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个项目

建设单位(盖章)：苏州航天印刷广告有限公司

编制日期:2019年9月

江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州航天印刷广告有限公司年印刷说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州航天印刷广告有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 舒婕 |  |  |  | 联系人 |  | 缪舒福 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市高新区珠江路525号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13962168882 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 215129 |
| 建设地点 | 苏州市高新区珠江路525号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州高新区（虎丘区） 行政审批局 |  |  |  | 项目代码 | 2019-320505-23-03- 550919 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 550平方米 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 依托租赁厂区现有绿化 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 15 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 15% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料： 表1-1 主要原辅料用量表 名称; 主要成分; 包装规格; 形态; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 来源及运输. 白纸; /; 50kg/箱; 固态; 180; 10; 国内汽运. 植物油墨; 酚醛树脂35%、植物油30%、颜料25-30%、石油溶剂1-5%; 25kg/桶; 液态; 15; 2; 国内汽运. 清洗剂; 非离子聚丙烯酰胺40%、甘油60%; 0.54kg/桶; 液态; 0.108; 0.009; 国内汽运. 擦拭布; /; 5kg/捆; 固态; 0.5; 0.25; 国内汽运. 贴纸; /; 50kg/箱; 固态; 50; 5; 国内汽运. 表1-2 主要原辅料理化性质、毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 酚醛树脂; 琥珀色液体。沸点150℃，饱和蒸汽压（kPa）:2.116; 闪点：71.1℃，爆炸范围%(V/V)：0~8.6。; 无资料. 植物油; 分子量：约1000，浅黄色透明油状液体。相对密度0.899。闪点265℃。折射率1.4537。不溶于水，溶于有机溶剂，无毒。; 可燃; 无毒. 石油溶剂; 分子式：C9H20，水状液体，无色，有汽油或煤油味，闪点：40-60℃，引燃温度：244℃，在水中漂浮，不溶于水; 爆炸上限%(V/V)：5%，爆炸下限%(V/V)：0.8%（100℃）; LD50：IDLH：5150ppm（以干洗溶剂汽油计）. 非离子聚丙烯酰胺; 分子式：（CH2CHCONH2）r，白色或微黄色粉末，溶于水、不溶于乙醇、丙酮，相对密度（水=1）：1.3。; 无意义; 大鼠经口：LD50：＞1g/kg 小鼠经口：LD50：12950mg/kg. 甘油; 分子式：C3H8O3，无色、透明、无臭、粘稠液体，味甜，具有吸湿性。熔点：18.17℃。沸点：290℃（分解）。密度1.261g/cm3。相对密度（水=1）：1.3，气体相对密度（空气=1）：3.2，蒸气压（100℃）：26Pa。与水混溶，水溶液为中性。; 可燃。闪点（开杯）177℃。自燃点392.8℃。; 无毒. 主要设备： 表1-3 建设项目主要设备一览表 设备名称; 型号、规格; 数量(台或套). 混合式折页机; MODEL ZYHD49OB; 1. 混合式折页机; MB0660; 1. 多头骑马订书机; DT404; 1. 骑马门联动机; ST300; 1. 字显示切纸机; QZX104Y; 1. 字显示切纸机; GW130F; 1. 四开单色胶印机; PZ1740; 1. 八开单色胶印机; PZ1800; 1. 椭圆胶钉包本机; JBB50/3; 1. 八开四色胶印机; GH564; 1. 0 |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  | 名 称 |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（立方米/年） |  | 420 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | — |  |
| 电（万度/年） |  | 8 |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | — |  |
| 燃煤(吨/年) |  | — |  | 其它 |  |  |  | — |  |
| 废水（工业废水□、生活废水√）排水量及排放去向 项目建成后主要为员工生活污水，生活污水排放量为336m3/a，生活污水接入市政污水管网，进入新区第二污水处理厂处理达标后最终排入京杭运河。 表1-4 本项目废水排放情况汇总表 单位：（t/a） 产生源; 废水名称; 排放量; 治理措施及排放去向. 员工生活; 生活污水; 336m3/a; 接入市政污水管网，进入新区第二污水处理厂处理达标后最终排入京杭运河. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 1、项目由来 苏州航天印刷广告有限公司位于苏州高新区珠江路525号，经营范围包括名片制作、电脑刻字；设计、制作、发布国内印刷品、馈赠礼品广告业务、代理自制广告业务；承接园林绿化、室内装饰工程，销售百货、服装、工艺品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据市场需要，苏州航天印刷广告有限公司决定投资100万元，新建说明书、样本、标贴、表单、纸盒的加工项目，建成后可年产说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个。 根据《中国人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第七十七条）、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 部令 第1号），本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业”中“30印刷厂；磁材料制品”，应编制环境影响报告表，以论证项目在环境保护方面的可行性。受苏州航天印刷广告有限公司委托，苏州市宏宇环境科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 项目名称：苏州航天印刷广告有限公司年印刷说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个项目； 建设单位：苏州航天印刷广告有限公司； 建设地点：苏州市高新区珠江路525号； 项目性质：新建； 建设规模及内容：本项目租赁厂房，建筑面积550平方米，年印刷说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个； 投资总额：100万元，其中环保投资15万元，占总投资15%； 职工情况：本项目拟定员工人数14人，不设置食堂，仅提供就餐场所，不提供员工宿舍。 工作制度：全年工作300天，每天一班，每班工作8小时，年生产时数2400小时。 表1-5 建设项目产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（h/a）. 1; 生产车间; 说明书; 180万本; 2400. 2; 样本; 150万本. 3; 标贴; 100万张. 4; 表单; 50万本. 5; 纸盒; 70万个. 表1-6本项目组成情况表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 340m2; 用于印刷、裁切. 贮运工程; 原料/成品仓库; 50m2; 用于存放原料、成品. 运输; 统一由汽车进行运输. 公用辅助 工程; 供水; 420t/a; 由新区自来水管网供应. 供电; 8万度/a; 由新区供电局供应. 排水; 336t/a; 接入市政污水管网排入新区第二污水处理厂处理. 环保工程; 废水; 生活污水接入市政污水管网排入新区第二污水处理厂处理达标后尾水排入京杭运河. 废气; 印刷废气; 经过1套活性炭+UV光催化氧化装置处理后通过1根15高排气筒排放; 达标排放. 噪声; 选用低噪声设备，通过减震、厂房隔声、距离衰减，可达标排放. 固废; 一般固废暂存处; 一般固废存放区15m2; 安全暂存. 危废暂存处; 危废临时存放区15m2. 本项目位于苏州市高新区珠江路525号。具体地理位置见附图1。 本项目东侧为珠江路，隔珠江路为工业空地；南侧为顺和工业园其他工业厂房；西侧为顺和工业园其他工业厂房；北侧为泰山路，隔泰山路为佛山市南海大正物流有限公司（苏州）库区。项目周边环境概况见附图2。 本项目租赁厂房，共1层，主要包含生产车间、原料仓库、成品仓库、一般固废暂存处、危废暂存处、办公室等。厂区平面布置图见附图3。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，位于苏州市高新区珠江路525号，租赁顺和工业园厂房进行生产，厂房内内无其他企业存在，租赁时厂房为空置状态，且已完成厂房验收，厂房排水采用“雨污分流”制，目前工业园雨、污水管网均已接通，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目选址 本项目建设地点位于苏州市高新区珠江路525号，项目租赁顺和工业园厂房进行生产。本项目东侧为珠江路，隔珠江路为工业空地；南侧为顺和工业园其他工业厂房；西侧为顺和工业园其他工业厂房；北侧为泰山路，隔泰山路为佛山市南海大正物流有限公司（苏州）库区。 2、地形地貌及地质 苏州高新区地势西高东低，吴淞标高4.88m-5.38m，土质粘性，地耐力强，地质稳定。属亚热带季风海洋性气候，春秋短，冬夏长，四季分明，全年气候温和湿润，年平均温度17.7℃。 3、气候气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度40℃，历史最低温度－8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 4、水文 苏州境内有水域面积约1950km2（内有太湖水面约1600km2）。其中湖泊1825.83 km2，占93.61%；骨干河道22条，长212km，面积34.38 km2，占1.76%；河沟水面44.32km2，占2.27％；池塘水面46.00km2，占2.36%。 苏州高新区（虎丘区）内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有京杭运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，京杭运河为四级航道，其它为不通航河道。 5、植被、生物多样性 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。在浒通片区，现有植物主要为居民屋前宅后、道路、河道两旁以绿化为目的的人工种植的乔木、灌木和花卉。树木草丛之间已无大型野生哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹、河等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。根据实地勘察，项目所在地周围没有文物保护单位和珍稀濒危物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、高新区概况 苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。总人口47.2万，其中常住人口28.5万人，暂住人口18.2万人，外籍人口0.5万人。下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇，下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区。 苏州高新区是市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快新区建设”的批复精神于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年3月被国务院批准成立出口加工区，2003年12月被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。 开发建设以来，苏州高新区坚持聚集新产业、建设新城区和建立新体制的发展思路，大力建设高标准的基础设施和公共服务设施，同时构建精简、高效、规范的管理和服务体制，区域经济社会取得了健康、快速发展。现区内已引进外资项目700多个，其中500强项目30多个，合同利用外资50多个亿美元；已形成电子信息、精密机械、生物医药和新材料等主导产业；逐步建设和完善了以留学人员归国创业为特色的科技创新体系。 《苏州高新技术产业开发区开发建设规划》（2015-2030） 苏州国家高新技术产业开发区是苏州市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快高新区建设”的批复精神于1990年开发建设的，1992年由国务院正式批准了国家级苏州高新技术产业开发区，规划面积6.8km2。1994年规划面积扩大到52.06km2，成为全国重点开发区之一。2002年9月，苏州市委、市政府对苏州高新区、虎丘区进行了区划调整，行政区域面积由原来的52.06平方公里扩大到223km2。苏州高新区下辖浒墅关、通安、东渚3个镇和狮山、枫桥、横塘、镇湖4个街道，下设苏州浒墅关经济开发区、苏州科技城、苏州高新区综合保税区和苏州西部生态城。 苏州高新区于1995年编制了《苏州高新区总体规划》，规划面积为52.06km2，规划范围为当时的整个辖区范围。2002年区划调整后，苏州高新区于2003年适时编制了《苏州高新区协调发展规划》，规划面积为223km2，规划范围为整个辖区。为进一步促进苏州高新区城乡协调发展，推进国家创新型园区建设，保障高新区山水生态格局，指导苏州高新区二次创业的城乡建设与发展，2015年苏州高新区对2003年的规划做了修订和完善，编制了《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》。《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》于2016年11月29日取得了环境保护部的审查意见，批文号：环审[2016]158号。 自1997年3月批复区域环评后，高新区管委会进一步加强环境管理，认真执行高新区产业定位，加快环保基础设施建设，建立了较为完善的环保基础设施，入区企业较好的执行了“环评”及“三同时”制度，制定了较完善的环境管理制度，积极倡导企业实行清洁生产审核，按计划实施了区内居民拆迁，加快了高新区的绿化建设，加强了环境风险防范，制定了一系列的风险管理措施。自省厅批复高新区区域环评以来，高新区环境质量总体保持稳定。 苏州高新技术产业开发区规划如下： （1）规划目标 将苏州高新区建设成为先进产业的聚集区、体制创新和科技创新的先导区、生态环保的示范区、现代化的新城区。 （2）功能定位 真山真水新苏州：以城乡一体化为先导，以山水人文为特色，以科技、人文、生态、高效为主题，集创新科技生产、高端现代服务、人文生态居住、旅游休闲度假四大功能于一体的现代化城区。 （3）规划范围 苏州高新区规划范围为：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 （4）产业定位及产业选择 目前高新区转型主要为五个方面，一是加快从注重发展工业向先进制造业、高新技术产业和现代服务业协同发展转型；二是从偏重引进资金向重视引进先进技术、科学管理和高素质人才转型；三是从注重规模扩张向注重质量效益提升转型；四是从依靠政策优惠向提升综合服务功能转型；五是由消耗环境资源向环境友好型转型。 全国各地高新区围绕科技创新、生态循环、新兴产业等方面实施发展转型策略，打造各类示范园区。苏州高新区正在经历“二次创业”浪潮，并已成为全国首批国家生态工业园示范园区，同时，在历版苏州市总体规划中，太湖周边地区的发展策略已经开始由原来的“西控”走向“西育”。这也进一步指引了苏州高新区产业发展的动向。在产业政策方面，国家层面上有国家十大产业振兴计划，省域层面亦有相应产业调整规划，自身层面也制订了“4+2“产业规划（新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械四大优先发展产业和电子信息、装备制造两大提升发展产业）。新兴产业的培育、现代产业体系构建以及自身产业品牌的塑造必然是苏州高新区实现发展突破的关键。对于区内的化工集中区，主要发展专用化学品产业、日用化学品产业、新材料产业、生物技术及医药。 综合考虑以上因素，并结合苏州高新区目前自身的产业发展基础，将其未来的产业定位内容确定如下： 国家高新区产业持续创新和生态经济培育的示范区； 长三角和苏州城市现代服务业集聚区和重要的研发创新基地； 环太湖地区功能完备的国际高端商务休闲型旅游度假目的地。 （5）产业空间布局与引导 ①分组团产业发展引导 对高新区各重点组团进行产业引导是进行产业选择的前提，战略引导涉及发展方向和发展引导两个方面，如下表所示： 表2-1 高新区各重点组团一览表 组团; 产业片区; 产业现状; 未来引导产业; 主要产业类型细分; 功能定位. 狮山组团 （约40.2km2）; 狮山片区; 电子、机械; 现代商贸、房地产、商务服务、金融保险; 房地产、零售、会展、企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、职业中介服务、市场管理、电信、互联网信息服务、广播电视传输服务、金融保险; “退二进三”，体系完备的城市功能服务核心. 枫桥片区; 电子和机械设备制造; 电子信息、精密机械、商务服务、金融保险; 计算机系统服务、数据处理、计算机维修及设计、软件服务、光缆及电工器具制造及设计、文化、办公用机械、仪器仪表制造及设计; 高新技术产业和服务外包中心. 浒通组团（约56.95km2）; 出口加工区; 计算机制造、汽车制造; 电子信息; 计算机及外部设备产业、电子器件和元件装配等; 电子产品及元件的制造和装配产业链发展区. 保税区; 现代物流; 公路旅客运输、道路货物运输、道路运输辅助活动、运输代理服务、其他仓储; 现代物流园区，产品集散中心. 浒墅关经济技术开发区; 电子信息、装备制造、商务服务、金融保险; 计算机及外部设备产业、基础元器件。汽车零部件、高端阀泵制造。企业管理服务、咨询与调查、信息服务、市场管理、机械设备租赁、金融保险; 以城际站为依托，以生产性服务主打的现代城市功能区. 浒关工业园（含化工集中区）; 机械、化工、轻工; 装备制造、化工; 汽车零部件产业、专用化学品产业、日用化学品、新材料产业、生物技术及医药等; 区域化工产业集中区、生物医药基地. 苏钢片区; 钢铁加工（炼铁产能60万t，炼钢120万t）; 维持现有产能。科技研发（金属器械及零配件）; 金属器械及零配件生产设计; 金属制品设计和研发中心. 通安片区; 电子、建材; 电子; 计算机制造、电子器件和元件制造及研发、计算机系统服务、数据处理; 电子科技园. 阳山组团（约37.33km2）; 阳山片区; 旅游、商务; 商务服务、文化休闲、生态旅游; 室内娱乐、文化艺术、休闲健身、居民服务、旅行社; 生态旅游，银发产业集聚区. 科技城组团（约31.84km2）; 科技城; 装备制造、电子信息、科技研发、新能源; 轨道交通、新一代信息技术、科技研发（电子、精密机械）、新能源、医疗器械研发制造、科技服务、商务服务、金融保险; 新一代移动通信、下一代互联网产业集群、电子信息核心基础产业集群、高端软件和新兴信心服务产业（云计算、大数据、地理信息、电子商务等）、轨道交通设备制造、关键部件、信号控制及客运服务系统等。太阳能（光伏）、风能、智能电网等。医疗器械研发与生产。咨询与调查、企业管理服务、金融保险; 信息传输服务和商务服务中心、新能源开发和装备制造创新高地. 生态城组团（约43.16km2）; 生态城; 轻工、旅游; 生态旅游、现代商贸、商务服务; 生态旅游业、零售业、广告业、会展; 环太湖风景旅游示范区，会展休闲基地. 农作物种植; 生态旅游，生态农业; 生态旅游，生态农业（苗木果树、水产养殖、蔬菜、水稻）; 新型农业示范区、生态旅游区. 横塘组团（约13.55km2）; 横塘片区; 商贸、科技教育服务; 科技服务、现代商贸; 科技研发技术培训、装饰市场; 科技服务和商贸区. ②分组团产业选择 各重点组团中原有主导产业均以工业为主，未来随着高新区城市功能的增加，产业的选择在立足于原有的工业基础的同时要逐步增添各类现代服务业和生产性服务业。 狮山组团中原狮山街道地区是承担着建设城市中心的重任，未来对原有传统类服务产业进行经营模式的更新，并加大对现代服务业和生产性服务业的培育力度；原枫桥街道地区要在承担对高新区工业发展的支撑功能的同时加强与浒通组团的生产协调，与狮山组团的服务协调以及与阳山组团的生态环境协调，实现同而不重，功能互补。 浒通组团要对原有的工业进行升级改造，并增添生产性服务业，在带动地区经济发展的同时实现生产性服务体系的完善。 科技城组团借助周边地区的环境和景观资源，以生态、科技为发展理念大力发展清洁型和科技型产业，并引入现代商务产业。 生态城组团拥有滨临太湖的天然优势，是苏州高新区宜居地区建设的典范，大力发展现代旅游业和休闲服务业。同时，把发展现代农业与发展生态休闲农业相结合，注重经济作物和农作物的规模经营，整治低效的家畜和渔业养殖。 阳山组团作为体现高新区魅力的生态之核，要尽快将原有的工业产业进行替换，建成以生态旅游和科技研发功能为主、彰显城市活力的绿色环保区。 横塘组团以特色市场服务（装饰市场）和科技服务为主打，注重经营模式的创新以及规模效益的发挥。 根据以上论述和分析，确定苏州高新区各组团选择的引导产业情况如下表： 表2-2 苏州高新区各组团选择的引导产业情况 组团名称; 未来主要引导产业. 狮山组团; 电子信息、精密机械、商务服务、金融保险、现代商贸、房地产、. 浒通组团; 电子信息、装备制造、精密机械、新材料、化工、现代物流、商务服务、金融保险. 科技城组团; 轨道交通、新一代信息技术、新能源、医疗器械研发制造、科技研发、商务服务、金融保险. 生态城组团; 生态旅游、现代商贸、商务服务、金融保险、生态农业、生态旅游. 阳山组团; 商务服务、文化休闲、生态旅游. 横塘组团; 科技服务、现代商贸. 本项目建设地点位于苏州市高新区珠江路525号，根据苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划图（详见附图4），苏州航天印刷广告有限公司所在地为规划工业用地，符合苏州高新区的用地规划。 与苏州国家高新技术产业开发区环评审查意见及相符性： 2016年9月21日环境保护部在苏州主持召开了《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》（以下简称《规划环评报告书》）审查会。有关部门代表和专家等16人组成审查小组对《规划环评报告书》进行了审查，提出来审查意见（环审[2016]158号）。与本项目相关的主要条款及本项目与审查意见相符性分析见表2-3。 表2-3 本项目与《规划环评报告书》审查意见相符性分析 要点; 序号; 要求; 本项目; 相符性. 区域规划环评; 1; 制定相应的项目审批、审核制度，在引进项目时，严格遵循“技术含量高”和“环境友好”的原则，注意产品和生产工艺的科技含量和其对环境的影响。对不符合国家产业政策和区域产业发展方向的项目一律不引进。严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，实行项目的环保“一票否决”制，通过严格控制污染源，以达到从源头控制的目的。; 本项目符合国家产业政策和区域产业发展方向; 相符. 2; 高新区内环境监察大队应在现有环保执法监管能力的基础上，推进重点企业的“无缝隙” 监管工作，通过强化项目引进管理、严格项目过程监管、确保环境执法高压态势，构建 起较为完善的环境监管体系。加大对各类环境违法行为的综合惩处力度，强化区域联防联控机制的建设，通过环保、公安、法院等多种形式联动执法，不断强化执法体系建设。; 本项目受高新区环境监察大队监督; 相符. 3; 强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。; 本项目污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐; 相符. 4; 信息公开与公众参与是在企业、政府、公众之间就环境问题建立友好伙伴关系的重要环境管理手段。苏州高新技术产业开发区环保局定时（如年度）编制本区的环境状况报告书，通过各种媒体和多种形式及时将区内环境信息向社会公布，充分尊重公众的环境知情权，鼓励公众参与、监督本区的环境管理。在实施信息公开的基础上，提高公众环境意识，收集公众对本区环境、企业环境行为等各方面的反馈意见，在环境管理、政策制定时重视公众的意见和要求，保证本区走可持续发展的道路。在加强环保队伍建设的同时，应加强对本区公众的环境教育，开展专家讲座、环境专题报告和外出参观等多种形式的环境教育方式，普及环保知识、提高新区域全体公众的环境保护意识。; 本项目环评项目信息公开，定期开展厂内环境意识; 相符. 5; 依托环境突发事件应急分析综合管理系统，建立数字化预案系统，利用计算机技术和网络技术，根据突发事件的处置流程，在事态发展实时信息的基础上，帮助指挥人员形成全面、具体、针对性强、直观高效的行动方案，使方案的制定和执行达到规范化、可视化的水平，实现应急管理工作的流程化、自动化。; 本项目制定应急预案，定期开展应急演练; 相符. 6; 建设灰霾实时监测预警预报系统，根据敏感区精确的大气气溶胶数据及环境监测数据，发布灰霾预警，并形成气象、环保、交通、交警等部门联动响应机制。制定重污染天气应急预案并向社会公布，成立大气防治及重污染应急工作协调小组，每年至少定期开展一次应急演练，并依据重污染天气的预警等级，迅速启动应急预案， 采取工业污染源限排限产、建筑工地停止施工、机动车限行等应急控制措施，引导公众 做好健康防护。; 本项目制定应急预案，定期开展应急演练; 相符. 跟踪环评; 7; 对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将环评结果报告审批机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施; 本项目使用的原辅料、生产工艺和装备，能源清洁，处理措施合理，对环境无重大环境影响; 相符. 区域环境管理要求; 8; 高新区环保局应进一步加强区内日常环境管理，提升自身监管能力，严格落实高新区日常环境监测监控计划和环境管理措施，并按报告书提出的建议做好高新区各项污染物的总量控制及削减工作。; 本项目制定常规环境监测内容; 相符. 9; 加工区要建立完善的环境管理机构，建立环保工作责任制，严格审批进区项目，依法严格管理进区企业的环境保护工作。建立环境监测监控制度，除对区内的企业进行监督性监测外，还要就开发区对区外环境的影响进行跟踪监控，并向环保等有关部门及时反馈信息，以便调整相关的环保对策措施，对加工区实行动态管理。; 本项目制定应急预案，具有完善的环境管理机构; 相符. 3、基础设施建设规划 供电：苏州高新区电力主要由中国最大的供电系统华东电网提供。电力总容量为75万KVA，拥有3个220KVA、7个110KVA和2个35KVA的变电站，使用电压等级分别有1万、3.5万、11万、22万伏。供电质量：供电可靠率高于99.9%；电压稳定，波幅控制在±5%以内，频率为50赫兹。 供水：高新区供水取水口位于太湖之上，供水能力75万吨/日，给水管径包括Φ200mm、Φ1200mm、Φ1400mm、Φ1800mm、Φ2200mm，管道通至地块边缘。供水压力不低于2KG。 供气：LPG：供气能力为4万立方米/日，热值为1.32万大卡/立方米，供气压力为0.09Mpa。天然气：从2004年第二季度开始供应，热值为8500大卡/立方米，供气压力为0.1Mpa-0.2Mpa。工业用特种气体：可提供氧气、氮气等特种气体。 通讯：高新区可提供宽带多媒体、虚拟小交换机、ISDN、DDN、T1和T3、ADSL、高速接入因特网等服务，并可申请安装卫星接收装置。 雨水、污水和固废处理：高新区实现雨、污水分流。截至2004年底污水处理厂日处理能力18万吨。2006年年内，位于高新区西、北部的白荡、浒东和镇湖三座污水厂将正式投运。高新区污水处理能力达到24万立方米/日，污水收集范围覆盖了高新区全部258平方公里，污水集中处理率达到100%。固体废物可委托专业固废处理公司进行处理。 苏州高新区规划的五座污水处理厂分别是：高新区污水格局分为5片，各片污水分别由第一污水厂、第二污水厂、白荡污水厂、浒东污水厂、镇湖污水厂集中处理。 第一污水厂位于竹园路与运河路交叉口东北角，处理东南片综合污水，设计规模10万立方米/日，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入京杭运河。目前实际处理规模为5.66万立方米/日。 第二污水厂位于鹿山路与浩福路交叉口东南角，处理东片综合污水，设计规模10万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入京杭运河。目前实际处理规模为5.66万立方米/日。目前实际处理规模为4.12万立方米/日。 白荡污水厂位于联港路与塘西路交叉口东南角，处理东北片（浒通片区）京杭运河西部综合污水，设计规模8万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入大白荡。目前实际处理规模为2.88万立方米/日。 浒东污水厂位于道安路与大通路交叉口西南角，处理东北片（浒通片区）京杭运河东部综合污水，设计规模8.0万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入浒东运河。目前实际处理规模为1.19万立方米/日。 镇湖污水厂位于城山路与富春江路交叉口东北角，处理西北片（湖滨片区）综合污水，设计规模16.0万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入浒光运河。目前实际处理规模为1.36万立方米/日。 苏州高新区污水管网由新区市政服务公司养护管理，目前原苏州高新区52平方公里内污水接管率达80%，本项目所在地在高新区管网辐射范围之内，目前已经具备完善的污水管网。 4、与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，项目所在地附近重要生态功能区划详见下表。 表2-4 本项目与附近江苏省生态红线区域相对位置及距离 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 与本项目距离（m）; 管控要求. 一级 管控区; 二级管控区. 江苏大阳山国家森林公园; 自然与人文景观保护; /; 阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东，区域内包括浒关分区、东渚镇、通安镇、阳山林场，涉及新民村、石林村、观山村、香桥村、树山村、青峰村、宝山村、阳山村; 5600， （西）; 非管控范围内. 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离本项目较近的生态红线区域为江苏大阳山国家森林公园。具体如下表所示。 表2-5 本项目与附近江苏省国家级生态红线区域相对位置及距离 生态红线名称; 地理位置; 区域面积 （平方公里）; 相对位置及 距离（m）. 江苏大阳山国家级森林公园; 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中的生态保育区和核心景观区范围; 10.30; 西，5600. 本项目不涉及苏州市范围内的生态红线区域，不在一、二级管控区范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态红线规划》的相关要求。 5、与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 本项目地距离太湖最近距离13.8km，根据江苏省人民政府办公厅文件《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目位于太湖重要保护区三级保护区范围内。 对照《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修正），本项目相符性分析如下表。 表2-6 与太湖流域有关条例及相符性分析一览表 条例名称; 管理要求; 本项目管理要求; 相符性. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年5月1日）; 第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：; /; /. （一）新建、改建、扩建化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目为印刷项目，无生产废水产生。; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 本项目不销售、使用含磷洗涤用品。; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 本项目不向水体排放污染物。; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；; 本项目不向水体排放污染物。; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 本项目不使用农药。; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 本项目不向水体排放污染物。生活污水接管至苏州新区第二污水处理厂。; 符合. （七）围湖造地；; 本项目不围湖造地。; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；; 本项目不会进行开山采石、破坏林木、植被、水生生物的活动。; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目不进行法律、法规禁止的其他行为。; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 本项目建成后设置便于检查、采样的规范化排污口。; 符合. 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目为印刷项目，无生产废水产生。不属于禁止项目。; 符合. 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目建设符合国家规定的清洁生产要求。; 符合. 综上所述，本项目生产过程中无含氮、磷的工业废水排放，生活污水经市政污水管网进入苏州新区第二污水处理厂处理后排放，符合《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求。 6、与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）：（3）江苏省太湖水环境治理专项行动实施方案：强化绿色发展，以水质改善为核心，以控磷降氮为主攻方向，大力推进工业企业绿色转型发展，大幅削减宜兴、武进两地化工、印染、电镀三个行业的产能、企业数量和污染物排放总量，打造具有地方特色的绿色产业体系；（7）江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案：强制重点行业清洁原料替代：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。以及《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）、《市政府办公室关于印发苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案的通知》（苏府办[2017]108号）和《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的内容。本项目不属于上述重点行业；项目无生产废水排放，生活废水经市政管网排入新区第二污水处理厂，处理达标后最后排入京杭运河。因此，本项目建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》。 7、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位于苏州市高新区珠江路525号，距离江苏大阳山国家森林公园约5600m。根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目不在苏州市生态红线保护区范围内，符合生态红线要求。 ②环境质量底线 根据2018年度苏州市环境状况公报，2018年苏州市环境空气质量达标率为77.5%；项目所在区域大气评价因子非甲烷总烃的浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准详解）》中的标准限值要求，故项目所在区域环境空气质量较好；地表水（纳污河流京杭运河）符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；所在区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量。因此本项目的建设不会突破环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境负面准入清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2018年版）》进行说明，具体见表2-7。 表2-7 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）; 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类和淘汰类中，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），项目不在《省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）中淘汰类和限制类，符合该文件的要求. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中. 6; 《市场准入负面清单（2018版本）》; 经查《市场准入负面清单（2018版本）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 7; 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）; 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：“（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外……”本项目位于太湖流域三级保护区，项目属于环境保护专用设备制造，不在上述禁止和限制行业范围内，并且无生产废水排放，因此符合该条例规定. 8; 《苏州市主体功能区实施意见》; 经查《苏州市主体功能区实施意见》，本项目不在其限制开发区域和禁止开发区域内. 9; 《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》; 本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中限制、禁止类、淘汰类，属于允许类。. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 8、与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》相符性 根据GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》，本项目属于C2319包装装潢及其他印刷。对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》的相符性分析见下表。 表2-8 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的相符性 分类; 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性分析. 总体要求; 1; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 按要求实施; 符合. 2; 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目属于C2319包装装潢及其他印刷，有机废气经收集处理后排放，收集效率90%，处理效率90%。; 符合. 3; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩一高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。; 项目产生的有机废气收集后经活性炭吸附装置+UV光解装置处理后通过15米高排气筒达标排放。; 符合. 4; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 本项目不涉及; 符合. 5; 企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据; 本项目按要求实施; 符合. 6; 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存3 年。; 本项目按要求实施; 符合. 综上所述，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》相符。 9、与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》的相符性 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会于2018年4月通过了《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》，本项目为新建项目，故本项目参照新建项目进行准入性分析。本项目与该文件的相符性分析见下表： 表2-9 与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》的相符性 分类; 序号; 判断依据; 本项目内容; 相符性分析. 严格新建项目准入门槛，控制VOCs排放增量; 1; 喷涂、电泳等表面涂装和涉有机溶剂的印刷、涂布、清洗、浸渍等排放VOCs的处理工艺，除为主体项目配套外，原则一律不予准入。; 本项目为印刷项目，有机废气经收集处理后排放，且属于主体项目配套。; 符合. 2; VOCs排放总量≥3t/a的建设项目，投资额不得低于5000万人民币，VOCs排放总量≥5t/a的建设项目，投资额不得低于1个亿人民币。; 本项目VOCs排放总量＜3t/a; 符合. 3; 严格限制VOCs新增排放量≥10t/a以上项目的准入。; 本项目VOCs排放总量＜3t/a; 符合. 4; 包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨等有机溶剂。; 本项目属于C2319包装装潢及其他印刷，不属于包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业。; 符合. 5; 严格控制敏感目标周边300米范围内建设挥发性有机物排放量大（≥3t/a）的工业项目，切实减少对敏感目标的影响。; 本项目挥发性有机物排放量＜3t/a。; 符合. 6; 化工集中区、高架沿线、中心城区等信访投诉较多的环境敏感区域内新增VOCs项目排放总量在项目所在地人民政府（街道办、管委会）范围内平衡；其他项目按照倍量削减政策在全区范围内平衡。; 本项目所在地不属于化工集中区、高架沿线、中心城区等信访投诉较多的环境敏感区域，VOCs在高新区内平衡。; 符合. 7; 按照前文所述废气收集、处理等要求严格新项目的准入。; 本项目不涉及。; 符合. 提高执法监管和服务水平，保证VOCs治理效果; 1; 严格执行排放标准。污染物排放标准是执法监管的依据之一，根据最新颁布实施的行业标准，石油化工、石油炼制和合成树脂行业企业严格执行国家行业标准，化学工业和表面涂装（家具制造业）严格执行江苏省地标，其他涉VOCs行业工业企业有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3。其他有组织废气和无组织废气有机污染物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度的80%。所有行业工业企业臭气浓度执行2000标准（行业标准有规定的执行行业标准）。; 本项目有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3。; 符合. 2; 采用信息化监管手段。一是充分利用信息化手段，弥补人员不足的短板。要求非甲烷总烃排放量≥2t/a的企业安装VOCs在线监测和工况监控设备并与环保局联网；采用催化氧化、RTO等燃烧方式处理废气的企业，需建设中控中心，对温度、流量、停留时间、污染物排放等信息进行实时监控。所有监控数据实时传递至大数字环保平台，实现实时监控、预测预警和大数据分析等功能; 本项目非甲烷总烃排放量小于2t/a，未采用燃烧方式处理废气。; 符合. 综上，本项目与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》相符。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） - 大气环境质量现状 （1）区域环境质量现状 根据2018年度苏州市环境状况公报，2018年苏州市环境空气质量达标率为77.5%，影响环境空气质量的主要污染物为臭氧和细颗粒物。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）年均浓度值均达到二级标准，二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度值超过二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，各主要污染物浓度值详见表3-1。 表3-1 2018年空气中主要污染物浓度值 单位：CO为mg/m3，其余均为µg/m3 项目; PM2.5; SO2; NO2; PM10; CO; O3. 年平均; 48; 8; 48; 65; /; /. 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; /; /; /; /; /; 173. 24小时平均第95百分位数; /; /; /; /; 1.2; /. 年均值二级标准限值; 35; 60; 40; 70; /; /. 百分位数评价标准; 75; 150; 80; 150; 4; 160. 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.14; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 48; 40; 120.00; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.86; 达标. CO; 百分位数日平均; 1.2; 4; 30.00; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 173; 160; 108.13; 超标. 注：CO单位为mg/m3。 由表3-1和表3-2可以看出，根据《2018年苏州市环境状况公报》，苏州市区环境空气中二氧化硫、可吸入颗粒物年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。二氧化氮、细颗粒物年均浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准。 根据《市政府办公室关于印发苏州市“十三五”生态环境保护规划的通知》（苏府办[2016]210号），苏州市以2020年为规划年，以空气质量达到优良天数的比例为大于73.9%约束性指标，PM2.5年均浓度总体下降比例≥20%约束性指标，氮氧化物排放量削减比例完成省下达任务约束性指标等，通过加快产业转型升级、严格环境准入、强化排污许可证制度、促进节能减排低碳、推进污染减排精细化管理、强化煤炭消费总量控制、加强工业废气污染协同治理、深化交通污染防治、严格控制扬尘污染、强化油烟污染防治、推进区域联防联控等措施，提升大气污染精细化防控能力。届时，苏州高新区的环境空气质量将得到极大的改善。综合治理大气污染的7项具体措施如下： ①控制煤炭消费总量，除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，煤炭占能源消费总量比重降低到60%以下，全市煤炭消费总量与2012年持平。推进热电机组和自备电上大压小、兼并重组供热区，扩大燃煤小锅炉“禁燃区”范围。实现天然气在一次能源消费中的比例达到8%以上，非化石能源占总能源的比例达1%。 ②加强工业废气污染治理，35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实现清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放。10万千瓦及以上火电机组全部达到超低排放标准。全面完成挥发性有机物治理任务。 ③交通污染防治，清洁能源及新能源公交车达到55%，城市公共交通出行分担率达到30%，城市公共交通机动化出行分担率达到60%，清洁能源及新能源出租车占比达到20%。淘汰全部黄标车。 ④严格控制扬尘污染，建设工地扬尘污染防治措施覆盖率达到100%，施工现场主要道路硬化率达到100%。城市建成区主要车行道路机扫率达到85%以上，到2019年，建成区道路机扫面积达到应扫尽扫。 ⑤强化油烟污染防治，推广使用高效净化型家用吸油烟机，安装油烟在线监控设施。 ⑥抓好秸秆综合利用，到2020年，全市秸秆综合利用率达到99.5%。 ⑦推进区域联防联控，积极参与苏州周边城市区域大气污染防治协作机制，建设区域联动的重污染天气应急响应体系。到2020年二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量下降比例达到20%以上，全市空气质量达到优良天数的比例达到73.9%；PM2.5年均浓度下降到44微克/立方米。 （2）污染物环境质量现状 本项目位于苏州市高新区珠江路525号，属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。为调查项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用《高新区区域大气环境监测报告》于2019年1月24日~1月30日对G5林枫苑（位于本项目东南侧2.1km）的监测数据。报告编号：SZHY201901100013。详细监测结果如下： 表3-3 污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. G5林枫苑; 非甲烷总烃; 2019年1月24日 ~1月30日; 东南; 2100. 表3-4 污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标 情况. G5林枫苑; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000（小时）; 660-1180; 59; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃的小时浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》二级标准要求。 2、水环境质量现状 本项目最终纳污的河流为京杭运河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。本次评价引用苏州宏宇环境检测有限公司于2018年06月08日~06月10日对《苏州高新区第二污水处理厂环评检测项目》中京杭运河上3个断面（W1苏州新区第二污水处理厂排口上游500m处、W2苏州新区第二污水处理厂排口处附近断面、W3寒山桥（苏州新区第二污水处理厂排口下游700m处））的水质监测数据，监测结果如下： 表3-5 地表水环境现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 断面; 项目; pH; SS; COD; NH3-N; TP. W1; 范围; 7.24-7.42; 52-59; 27-28; 1.32-1.41; 0.28-0.29. 单因子指数; 0.12-0.21; 0.87-0.98; 0.9-0.93; 0.88-0.94; 0.93-0.97. W2; 范围; 7.24-7.49; 51-57; 25-29; 1.32-1.43; 0.29. 单因子指数; 0.12-0.245; 0.85-0.95; 0.83-0.97; 0.88-0.95; 0.97. W3; 范围; 7.28-7.34; 51-57; 26-28; 1.35-1.42; 0.28. 单因子指数; 0.14-0.17; 0.85-0.95; 0.87-0.93; 0.9-0.95; 0.93. 标准限值; 6-9; 60; 30; 1.5; 0.3. 由监测结果可以看出，项目区域纳污河流京杭运各断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准要求。 3、噪声环境质量现状 本次评价委托苏州宏宇环境检测有限公司于2019年9月18日至9月19日对项目所在地厂界昼间、夜间声环境本底进行监测，监测期间天气：晴，昼间最大风速：2.2m/s，夜间最大风速：2.3m/s。监测结果见下表。 表3-6 声环境质量现状监测结果表 测点编号; 监测位置; 监测时间; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 监测结果; 标准限值; 监测结果; 标准限值. N1; 东厂界外1m; 2019年9月18日至9月19日; 49; 65; 44; 55. N2; 南厂界外1m; 44; 65; 42; 55. N3; 西厂界外1m; 45; 70; 43; 55. N4; 北厂界外1m; 55; 65; 48; 55. 监测结果表明厂界昼间、夜间声环境质量达标，声环境状况较好，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 总体来说，项目地周围地表水、大气和声环境质量较好。 4、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 环境空气主要保护目标概况表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对 距离/m. X轴; Y轴. 长江花园; 0; 920; 居民区; 居民; 二类区; N; 920. 理想家园; 0; 1300; 居民区; 居民; N; 1300. 旭辉朗香郡; -800; 1600; 居民区; 居民; NW; 1602. 朗沁花园; -950; 1600; 居民区; 居民; NW; 1861. 云锦苑; -1200; 1800; 居民区; 居民; NW; 2163. 梧桐树花园; -1200; 2050; 居民区; 居民; NW; 2375. 康佳花园; 300; -1500; 居民区; 居民; SE; 1530. 枫秀苑; 1050; -1150; 居民区; 居民; SE; 1557. 旭辉御府; 1400; -1500; 居民区; 居民; SE; 2052. 林枫苑; 300; -2100; 居民区; 居民; SE; 2121. 新毛家花园; 800; -2000; 居民区; 居民; SE; 2154. 富康新村; 1000; -2000; 居民区; 居民; SE; 2236. 苏州高新区人民医院; 1200; -2000; 医院; 病人、医生; SE; 2332. 表3-8 其他环境保护目标 环境 要素; 主要保护目标; 方位; 最近距离（米）; 规模; 环境保护目标 （功能要求）. 水环境; 小河; 东; 100; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-02）Ⅳ类. 京杭运河; 东北; 1600; 中河. 声环境; 厂界外; ——; 1; —; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类区. 生态环境; 江苏大阳山国家森林公园; 西北; 2900; 10.3km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》自然与人文景观保护生态红线二级管控区. 《江苏省国家级生态保护红线规划》森林公园的生态保育区和核心景观区. 注：本项目距离太湖13.8km，属于太湖流域三级保护区。

# 四、评价适用标准

|  | 环境质量标准 1、地表水环境质量标准 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 京杭运河; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）; 表1 Ⅳ类标准; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. SS*; 60. 注：SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四类标准 2、环境空气质量标准 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 项目所在地区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单; 表1 二级标准; SO2; mg/m3; 0.50; 0.15; 0.06. PM10; —; 0.15; 0.07. PM2.5; —; 0.075; 0.035. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. CO; 10; 4; —. O3; 0.2; 0.16*; —. 《大气污染物综合排放标准详解）》244页**; 非甲烷 总烃; 1小时平均2.0. 注：（1）O3日均值为日最大8小时平均值。 （2）由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已经废除，所以我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0 mg/m3，因此在制定本标准时选用2 mg/m3作为计算依据。（引自中国环境科学出版社出版的国. 环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，具体见第244页。）3、声环境质量标准 根据苏州市人民政府颁布的《苏州市市区声环境功能区划分规定》苏府[2019]19号文的有关内容，项目所在地厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。标准值见表4-3。 表4-3 区域声环境标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）; 3类标准; dB（A）; 65; 55. 排放标准 1、废水排放标准： 本项目废水主要为生活污水，其排放标准见下表。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表及级别; 污染物指标; 单位; 标. 厂排口限值; 新区第二污水处理厂接管标准; pH; ——; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 氨氮; 45. TP; 8. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; ——; 6～9. SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》 (DB32/1072-2018)**; 表2太湖流域三级保护区内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值; COD; 50. 氨氮; 5（8）*. TP; 0.5. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 **：《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）自2018年6月1日起执行。根据4.2.2条，太湖地区其他区域内的城镇污水处理厂，执行表2规定的水污染物排放限值，其中，新建企业从2018年6月1日起执行，现有企业从2021年1月1日起执行，园区污水处理厂属于现有企业，因此，在2021年前仍执行DB32/1072-2007标准。 2、废气排放标准： 本项目产生的废气主要为印刷过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），非甲烷总烃的排放浓度根据《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中的要求执行70mg/m3，无组织废气有机污染物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度的80%，具体排放标准见下表。 表4-5 废气排放标准限值表 执行标准; 指标; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排 放速率kg/h; 无组织监控 浓度限制. 排气筒m; 二级; 监控点; mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准及《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》; 非甲烷总烃; 70*; 15; 10; 周界外浓度最高点; 3.2*. *注：根据《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》（苏高新管〔2018〕74 号）文件中规定其他涉VOCs 行业工业企业有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3，其他有组织废气和无组织废气有机污染物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度的80%。 3、噪声排放标准 项目营运期项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; dB(A); 65; 55. |
| --- | --- |
| 总量控制指标 |  | 总量控制因子和排放指标 （1）总量控制因子 本项目固体废弃物零排放，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物排放考核因子为TP、SS；大气污染物总量控制因子：VOCs（非甲烷总烃）。 （2）项目总量控制建议指标 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气（有组织）; VOCs （非甲烷总烃）; 0.75; 0.678; 0.072. 废气（无组织）; VOCs （非甲烷总烃）; 0.037; 0; 0.037. 生活污水; 废水量; 336; 0; 336. COD; 0.12; 0; 0.12. SS; 0.08; 0; 0.08. NH3-N; 0.01; 0; 0.01. TP; 0.001; 0; 0.001. 固废; 生活垃圾; 4.2; 4.2; 0. 废边角料; 10; 10; 0. 废包装桶; 1.3; 1.3; 0. 清洗废液; 0.608; 0.608; 0. 废擦拭布; 0.6; 0.6; 0. 废活性炭; 5.295; 5.295; 0. （3）总量平衡途径 本项目废水排入市政污水管网，排入新区第二污水处理厂处理达标后尾水排入京杭运河；废水污染物在新区第二污水处理厂总量削减方案内平衡。大气污染物在高新区范围内平衡。固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，固体废弃物实行零排放。 |  |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目生产工艺流程图如下： 图5-1 生产工艺流程图 工艺流程简述： 检查文件：在电脑上检查客户所需要的样式文件； 开版：在电脑上将客户所需要的内容进行排版； 拼版：在电脑上将所需印刷的内容进行拼接； 制版：将拼接好的内容发给合作公司，制作好印刷版面； 切白料：将白纸按客户需求裁切好，此过程会有废边角料S1产生； 印刷：将定制的印版放入印刷机中，再放入切好的白纸或者客户提供的贴纸，使用环保型植物油墨进行印刷，此过程油墨挥发会产生挥发性气体G1。印刷机更换油墨时需要使用清洗剂进行清洗与擦拭，因此此过程还会产生废包装桶S2、清洗废液S3、废擦拭布S4； 包装：将印刷完成的产品进行装订或包装，准备发货。 产污环节分析： 表5-1 污染物产生情况分析 废物类别; 编号; 产生环节; 污染物名称; 主要成分; 排放方式. 废气; G1; 印刷; 挥发性气体; 非甲烷总烃; 经活性炭吸附+UV光解装置处理后通过15米高排气筒排放. 废水; /; 员工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 接入污水管网. 固废; /; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫处置. S1; 切白料; 废边角料; 白纸; 外售处置. S2; 印刷; 废包装桶; 油墨、清洗剂、空桶; 委外处置. S3; 印刷; 清洗废液; 清洗剂、油墨; 委外处置. S4; 印刷; 废擦拭布; 擦拭布、油墨; 委外处置. /; 废气处理; 废活性炭; 活性炭; 委外处置. 主要污染工序： 一、施工期污染工序及污染物种类分析 本项目租用苏州市高新区珠江路525号的闲置厂房进行生产经营活动，因此施工期无需进行土建，只需要进行厂房装修和设备的进厂安装。施工期装卸材料和设备安装过程中易产生机械噪声，混合噪声级约为75dB（A）。施工期废水主要是施工现场工人的生活污水，生活污水主要含COD、SS。该阶段废水排放量较小，纳入区域污水收集系统。施工期固体废弃物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫部门统一清运处理。 二、营运期污染工序及污染物源强分析 1、废气： 本项目废气主要为印刷工段油墨挥发产生发的挥发性气体。本项目油墨使用量为15t/a，根据油墨的成分，油墨中5%为溶剂，属于易挥发部分，因此油墨挥发量以5%计，则本项目挥发性气体产生量为0.75t/a（以非甲烷总烃计）。 本项目印刷机通过管道直接与废气处理装置相连接，非甲烷总烃经收集后使用活性炭吸附+UV光解装置处理后通过1根15米高排气筒排放，收集效率95%，处理效率90%。因此本项目有组织非甲烷总烃产生量为0.713t/a，排放量为0.072t/a；无组织非甲烷总烃产生量为0.037t/a，排放量为0.037t/a。 本项目废气产生、排放情况见表5-2、5-3： 表5-2 项目有组织排放废气产生及排放源强 排放源; 废气; 产污 环节; 废气量 （m3/h）; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量 (t/a). G1; 非甲烷总烃; 印刷; 6000; 52.08; 0.32; 0.75; 经活性炭吸附+UV光解装置处理后通过15米高排气筒排放; 5.2; 0.03; 0.072. 表5-3 项目无组织排放废气产生及排放源强 污染源位置; 污染物名称; 产生量(t/a); 面源面积(m2); 面源有效高度(m). 生产车间; 非甲烷总烃; 0.037; 20*17; 4. 2、废水 本项目仅有员工生活污水产生。本项目拟定员工14人，生活污水主要是员工生活用水和厂区内卫生间用水，员工用水量按100L/d•人计算，年运行300天，则生活用水总量为420t/a，排污系数取0.8，则生活污水排放总量为336t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，污水接管至市政污水管网，进入新区第二污水处理厂处理达标后最终排入京杭运河。 表5-4 项目污水产生以及排放一览表 种类; 废水量 （m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式 与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活 污水; 336; COD; 350; 0.12; /; 350; 0.12; 接管排入新区第二污水处理厂. SS; 250; 0.08; 250; 0.08. NH3-N; 30; 0.01; 30; 0.01. TP; 4; 0.001; 4; 0.001. 图5-2 本项目水平衡图（t/a） 3、噪声 本项目噪声源主要为印刷机、切纸机、订书机、空压机等设备产生的噪声。噪声源强一般在70~85dB（A）范围内。通过安装基础减震、墙壁隔声、距离衰减等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。设备主要噪声源见下表5-5。 表5-5 噪声污染源强分析 序号; 设备名称; 数量（台）; 等效声级[dB(A)]; 所在车间; 治理措施; 降噪效果[dB(A)]; 距最近厂界 位置（m）. 1; 印刷机; 3; 75; 生产车间; 隔声、减振、距离衰减; 20; 北，5. 2; 切纸机; 2; 70; 生产车间; 20; 西，3. 3; 订书机; 1; 80; 生产车间; 20; 北，5. 4; 空压机; 1; 85; ——; 20; 东，5. 4、固体废物 本项目固体废物主要为员工生活垃圾、废边角料、废包装桶、清洗废液、废擦拭布以及废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目拟定员工14人，人均生活垃圾产生量以1kg/d计，年工作300天，则生活垃圾产生量约4.2t/a，由环卫部门清运处理。 （2）一般固废： 本项目一般固废主要为切白料过程中产生的废边角料，产生量为10t/a，此部分废物外售处置。 （3）危险废物： 本项目危险废物主要为油墨使用后产生的废油墨空桶，印刷机换油墨清洗擦拭时产生的清洗废液、废擦拭布以及废气处理过程产生的废活性炭。 废包装桶：本项目废油墨桶产生量约为600个/年，一个油墨桶重量约为2kg，因此废油墨桶产生量为1.2t/a；废清洗剂桶产生量约为200个/年，一个清洗剂桶重量约为0.5kg，因此废清洗剂桶产生量为0.1t/a。综上，废包装桶产生量为1.3t/a，委托有资质单位处置。 清洗废液：本项目清洗剂使用量为0.108t/a，印刷机中残余油墨量约为0.5t/a，因此清洗废液产生量为0.608t/a，委托有资质单位处置。 废擦拭布：本项目擦拭布使用量为0.5t/a，擦拭时会沾染部分油墨，约为0.1t/a，因此废擦拭布产生量为0.6t/a，委托有资质单位处置。 废活性炭：本项目活性炭吸附有机废气按1kg活性炭可以吸附0.3kg有机废气计算，则吸附处理废气1.215 t/a需要4.05t/a的活性炭。本项目活性炭一次装填量为1.02t，每季度更换一次活性炭，故废活性炭产生量共计为5.295t/a。 固体废物属性判断： 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中固体废物的范围判定，本项目产生的废包装材料、废抹布、研磨清洗废液以及生活垃圾等均属于固体废物，具体判定情况见下表。 表5-6 项目副产物产生情况汇总表 序号; 产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 4.2; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废边角料; 切白料; 固态; 白纸; 10; √; /. 3; 废包装桶; 印刷; 固态; 油墨、清洗剂、空桶; 1.3; √; /. 4; 清洗废液; 清洗; 液态; 清洗剂、油墨; 0.608; √; /. 5; 废擦拭布; 擦拭; 固态; 擦拭布、油墨; 0.6; √; /. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 5.295; √; /. 固体废物产生及处置情况： 表5-7 固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; 99; 4.2. 2; 废边角料; 一般固废; 切白料; 固态; 白纸; /; /; /; 10. 3; 废包装桶; 危险废物; 印刷; 固态; 油墨、清洗剂、空桶; T/In; HW49; 900-041-49; 1.3. 4; 清洗废液; 清洗; 液态; 清洗剂、油墨; T; HW12; 264-013-12; 0.608. 5; 废擦拭布; 擦拭; 固态; 擦拭布、油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 0.6. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 5.295. 危险废物污染防治措施： 表5-8 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.3; 印刷; 固态; 油墨、清洗剂、空桶; 一周; T/In; 委托有资质的单位处置. 2; 清洗废液; HW12; 264-013-12; 0.608; 清洗; 液态; 清洗剂、油墨; 一周; T. 3; 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 0.6; 擦拭; 固态; 擦拭布、油墨; 一周; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 5.295; 废气处理; 固态; 活性炭; 一季度; T/In.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h |  |  | 排放 量t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 52.08 |  | 0.75 |  | 5.2 |  |  | 0.03 |  |  | 0.072 |  | 大气 环境 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / |  | 0.037 |  | / |  |  | 0.015 |  |  | 0.037 |  |  |
| 水污 染物 | 类别 | 污染物名称 | 废水量 m3/a |  | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 336 |  | 350 |  | 0.12 |  |  | 350 |  |  | 0.12 |  | 排入新区第二污水处理厂 |
|  |  | SS |  |  | 250 |  | 0.08 |  |  | 250 |  |  | 0.08 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 30 |  | 0.01 |  |  | 30 |  |  | 0.01 |  |  |
|  |  | TP |  |  | 4 |  | 0.001 |  |  | 4 |  |  | 0.001 |  |  |
| 电和离电辐磁射辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 类别 | 名称 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  |  | 备注 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 环卫处理 |  |
|  | 一般固废 | 废边角料 |  | 10 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 收集外售 |  |
|  | 危险废物 | 废包装桶 |  | 1.3 |  | 1.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 清洗废液 |  | 0.608 |  | 0.608 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废擦拭布 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 5.295 |  | 5.295 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 设备名称 |  |  | 所在车间 |  |  |  | 源强dB(A) |  |  |  | 排放dB（A） |  |  |  |
|  | 印刷机 |  |  | 生产车间 |  |  |  | 70~85dB |  |  |  | 厂界四周达到3类排放标准 |  |  |  |
|  | 切纸机 |  |  | 生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 订书机 |  |  | 生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  | 生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

营运期环境影响简要分析： - 环境空气影响分析 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，经活性炭吸附+UV光解装置处理后通过15米高排气筒排放，未收集的废气在车间内以无组织形式排放。 本项目非甲烷总烃主要使用活性炭吸附+UV光解装置进行处置，项目非甲烷总烃进入箱式活性炭吸附设备中，利用活性炭的表面吸附力，去除非甲烷总烃。活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。 活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，当活性炭饱和度达到80%时净化效率基本失去，需对活性炭进行更替。本项目采用箱式活性颗粒吸附装置，其活性炭装置尺寸为长2.3m，宽1.75m，高2.37m，活性炭硬度>95%，水分<8%，总表面积>1400m2/g，吸附箱设计阻力100Pa，风压2500Pa。 UV光解装置工作原理为废气进入装置后，运用253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，为第一重处理；取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物CO2、H2O等，为第二重处理；再采用惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应，放大10-30倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，催化剂还具有类似于植物光合作用，对废气进行净化效果，为第三重处理，净化、脱臭效果大大超过国家标准。 图7-1 项目废气走向图 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算，污染物最大地面浓度占标率Pmax-非甲烷总烃为3.518%，1%≤Pmax＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表，本项目的大气环境影响评价等级为二级，评价范围边长取5km。 （1）污染源强及达标分析 本项目废气主要来源于印刷过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目有机废气经收集管收集后进入废气处理装置处理，处理后通过15m高排气筒达标排放。经预测非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准和《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》的要求排放，预计对周围大气环境影响较小。 （2）大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用环保部发布的估算模式——AERSCREEN进行估算进行大气影响估算，在不考虑地形、建筑物下洗、岸线熏烟情况下计算本项目无组织排放污染物最大落地浓度及占标率。项目估算模式参数表见下表7-1，废气排放源强及预测参数、具体计算结果见下表。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 80万. 最高环境温度/ ℃; 40.1. 最低环境温度/ ℃; -9.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 □否√. 地形数据分辨率 / m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 □否√. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 表7-2 有组织排放废气产生源强（点源） 点源 编号; 点源 名称; 排气底 部海拔高度; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口速度; 烟气出 口温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 非甲烷总烃. 符号; Code; Name; H0; H; Lw; H; T; Hr; Cond; Q. 单位; m; m; m; m/s; ℃; h; kg/h. 数据; 1; 1#; 5; 15; 0.3; 5; 25; 2400; 间歇; 0.03. 表7-3 有组织废气最大落地浓度及占标率情况 排气筒编号; 污染物; 最大落地浓度(μg/m3); 最大落地浓度距离(m); 质量标准 (μg/m3); 占标率（%）. 1#; 非甲烷总烃; 4.196; 15; 1200; 0.21. 表7-4 有组织主要污染源估算模型计算结果表 下方向距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 15; 4.196; 0.210. 25; 3.074; 0.154. 50; 1.609; 0.080. 75; 1.497; 0.075. 100; 1.612; 0.081. 200; 0.964; 0.048. 400; 0.486; 0.024. 600; 0.297; 0.015. 800; 0.205; 0.010. 1200; 0.120; 0.006. 1600; 0.082; 0.004. 2000; 0.061; 0.003. 2500; 0.045; 0.002. 下风向最大质量浓度及占标率%; 4.196; 0.210. D10%最远距离/m; /. 表7-5 无组织排放废气产生源强（面源） 面源名称; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 非甲烷总烃. 符号; Name; H0; L1; Lw; H; Hr; Cond; Q颗粒物. 单位; m; m; m; m; h; kg/h. 数据; 生产车间; 5; 20; 17; 4; 2400; 间歇; 0.015. 表7-6 无组织排放污染物最大落地浓度及占标率情况 排放源位置; 污染物; 最大落地浓度（μg/m3）; 最大落地浓度距离(m); 质量标准(mg/m3); 最大占标率 （%）. 生产车间; 非甲烷总烃; 70.368; 11; 2.0; 3.518. 表7-7 无组织主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 44.285; 2.214. 11; 70.368; 3.518. 25; 34.566; 1.728. 50; 14.320; 0.716. 75; 8.259; 0.413. 100; 5.558; 0.278. 200; 2.132; 0.107. 400; 0.821; 0.041. 600; 0.470; 0.023. 800; 0.316; 0.016. 1200; 0.181; 0.009. 1600; 0.122; 0.006. 2000; 0.090; 0.005. 2500; 0.068; 0.003. 下风向最大质量浓度及占标率%; 70.368; 3.518. D10%最远距离/m; /. 由上表可知，本项目污染物最大落地浓度及占标率均较小，排放废气对周围大气环境质量影响较小，不会改变周围大气环境功能。 表7-8 评价等级判别表 本项目最大占标率; 评价工作等级; 评价工作分级判据. P（max）=3.518%; 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax ＜10%. 三级评价; Pmax ＜1%. 综上，Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为3.518%，大气环境影响评价等级为二级，对照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目无需进行进一步的预测和评价，需要进行污染物排放量核算。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定建设项目建成后大气环境防护距离，本次预测将生产车间作为面源进行估算，根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算建设项目大气环境防护距离，全厂废气无组织排放无超标点，计算结果见表7-9。 表7-9 建设项目大气防护距离计算 污染源位置; 污染物 名称; Qc （kg/h）; Cm（mg/m3）; 面源有效高度m; 面源宽度m; 面源长度m; 大气环境防护距离L（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.015; 2.0; 4; 17; 20; 无超标点. 由计算结果可知，全厂无组织排放的非甲烷总烃到达厂界的无组织浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）标准中无组织排放浓度限值要求，采用推荐模式计算的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此，建设项目不设置大气环境防护区域。 （4）卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离。本次评价针对非甲烷总烃的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/h； Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3； L －卫生防护距离，m； r －生产单元的等效半径，m； 计算参数和计算结果见下表： 表7-10 卫生防护距离计算参数 污染源 位置; 污染物 名称; A; B; C; D; Cm （mg/Nm3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2; 10.4; 0.015; 2.5. 根据上表卫生防护距离计算结果，因非甲烷总烃成分比较复杂，因此本项目污染物的卫生防护距离范围为100m。根据调查，本项目设置的100米卫生防护距离范围内无敏感点，可满足卫生防护距离要求。 综上所述，本项目废气排放对周围环境影响较小。 （5）污染物排放量核算 本项目污染源为有组织和无组织污染源，具体污染物排放量核算见下表： 表7-11 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （μg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 5200; 0.03; 0.072. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.072. 表7-12 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; 印刷; 非甲烷 总烃; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》; 70000; 0.037. 无组织排放总计. 无组织排放总计（t/a）; 非甲烷总烃; 0.037. 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.109. 2、地表水影响分析 （1）废水排放情况 本项目无生产废水产生，生活污水排放量336m3/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、总磷，生活污水通过市政污水管网接管至苏州新区第二污水处理厂。经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值后排入京杭运河，预计对纳污水体影响较小。 （2）地表水环境评价等级确定 本项目生活污水排放量336t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、总磷，通过市政污水管网接管至苏州新区第二污水处理厂。本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级判定结果如下。 表7-14 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 根据表7-14可知，本项目地表水环境评价等级为三级B。 （3）依托污水处理设施环境可行性分析 苏州新区第二污水处理厂座落于鹿山路东端、马运河以北，一期规模4万吨/日，远期8万吨/日。一期项目已于2004年11月投入运行，目前已接近满负荷运行。一期项目将尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后进行再利用，其二期扩建及除磷脱氮提标改造工程已于2011年5月完工，新区第二污水处理厂的处理能力达到设计的8万吨/日。目前该厂污水主要通过培养活性污泥来处理，流程控制实现了自动化，每个生产工艺流程均安装了传感器，由中央控制室电脑自动检测各项参数，并对其进行实时控制调整。新区第二污水处理厂采用AC氧化沟工艺，具体流程图见图7-2。 污水进水 粗格珊及进水泵房 细格珊 沉砂池 砂水分离池 螺旋压榨机 栅渣、沉砂外运 Carrousel氧化沟 加氯接触池 出水 加氯机 厌氧池 回流污泥 二沉池 剩余污泥至污泥处理设备 图7-2 新区第二污水处理厂处理工艺流程图 ①从水量上看：新区第二污水处理厂已经于2004年投入运行，目前的处理能力为80000t/d，接管量约50000t/d，尚有30000t/d的处理余量，本项目建成后，废水主要为生活污水，废水总排放量336t/a（1.12t/d），占污水厂处理负荷较小，可满足污水厂余量要求。 ②从水质上看：本项目排放的废水水质简单，主要为COD、SS、氨氮、总磷；各污染物可达新区第二污水厂接管要求，因此该不会对污水处理厂造成冲击负荷。 ③从污水管网建设情况来看：目前项目地附近已经铺设了新区第二污水处理厂的配套污水主干管，现有项目废水已完成接管。 因此，不论从水质、数量以及管网铺设情况来看，本项目废水接管至新区第二污水处理厂处理都是可行的。 （4）污染物排放标准 项目污水为生活污水，排放量为336t/a，废水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP，可满足污水厂的接管要求。污水经过处理后排放浓度及排放量见表7-15。 表7-15 污水处理厂处理后排放浓度及排放量 废水量（t/a）; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准. 336; COD; 50; 0.0168; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表1一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018) 表2 太湖地区其他区域内城镇污水处理厂主要水污染物排放限值. NH3-N; 5; 0.00168. TP; 0.5; 0.00017. SS; 10; 0.00336. 项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入京杭运河，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小。 （5）建设项目废水污染物排放信息表 表7-16 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 120.537; 31.336; 0.0336; 市政污水管网; 间歇式; 排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 新区第二污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. 表7-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 350; 0.0004; 0.12. 2; SS; 250; 0.0003; 0.08. 3; NH3-N; 30; 0.00003; 0.01. 4; TP; 4; 0.000003; 0.001. 全厂排放口合计; COD; 0.12. SS; 0.08. NH3-N; 0.01. TP; 0.001. （6）评价与结论 综上所述，本项目地表水环境评价等级为三级B。新区第二污水处理厂有充足的容量容纳本项目排放的废水，不会导致污水厂超负荷运营，不会因为本项目的废水排放导致污水处理系统失效，本项目水质简单，可生化性强，不会对污水处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质达标。项目废水经新区第二污水处理厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入京杭运河，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小，地表水环境影响可以接受。 3、厂界声环境影响分析 本项目主要噪声来源于生产设备的运转，均集中位于车间内。噪声源强一般在70~85dB（A）范围内。 针对以上高噪设备本项目主要采取以下措施对其降噪： 1）加强治理 项目尽量选用低噪声动力设备与机械设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局；对噪声较高的机组，采取减震和消声措施进行减噪，以降低其噪声对周围环境的影响。 2）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 通过以上措施，可以大大减轻生产噪声对周围环境影响，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，对周围环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2009）的规定，采用A声级计算主要生产设备全部开动时噪声源强为： L=10lgi=1n10pi10 式中：L——噪声源叠加A声级，dB(A)； pi——每台设备最大A声级，dB(A)； n——设备总台数。 点声源由室内传至户外传播衰减计算： 式中：Lp2——室外的噪声级，dB(A)； Lp1——室内混响噪声级，dB(A)； TL——总隔声量，dB(A)，估算项目隔声房和生产厂房总隔声量为20dB(A)。 噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下： 式中：Lp——受声点的声级，dB(A)； Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)； r——受声点到点声源的距离（m）。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 噪声源控制措施的效果分析 本项目对噪声源各厂界噪声排放情况进行预测，计算结果见下表： 表7-18 噪声源各厂界噪声排放预测情况（dB(A)） 厂界; 厂界噪声贡献值; 实测值; 预测值; 标准. 昼间; 昼间; 昼间. 东厂界; 54; 49; 50.1; 65. 南厂界; 49; 44; 45.1; 65. 西厂界; 58; 45; 48.3; 65. 北厂界; 62; 55; 57.5; 65. 从叠加结果可以看出，项目尽量选用低噪声动力设备与机械设备，按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局；并通过采取基础减震、利用墙壁隔声、距离衰减等措施，以降低其噪声对周围环境的影响，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准排放，对周围环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为生活垃圾、废边角料、废包装桶、清洗废液、废擦拭布以及废活性炭。其中，生活垃圾交由环卫处置，废边角料外售处置，废包装桶、清洗废液、废擦拭布以及废活性炭委托有资质单位处置。经过上述处理后，本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境没有影响，也不会产生二次污染。 本项目固废分类收集，分类处置，处置情况见下表。 表7-19 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 4.2; 环卫处理; 环卫部门. 2; 废边角料; 切白料; 一般固废; /; 10; 外售; 外售单位. 3; 废包装桶; 印刷; 危险废物; 900-041-49; 1.3; 委托有资质单位处置; 有资质 单位. 4; 清洗废液; 清洗; 264-013-12; 0.608. 5; 废擦拭布; 擦拭; 900-041-49; 0.6. 6; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 5.295. 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1）及其他相关技术标准的有关规定，进一步规范建设项目产生危险废物的环境影响评价工作。本项目对危险废弃物采用重点评价，科学估算，降低风险，规范管理。 企业设置的危废贮存场所需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求处置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析：本项目的危险废物收集后，放置在厂内的危险废物仓库，同时做好危险废物的记录。危险废物仓库采用合理布局，仓库选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求；根据危废的产生量和贮存期限，区域环境可容纳本项目产生的危废量。本项目危险废物仓库能做到防雨、防风、防渗、防漏等措施，根据危险废物成分，用符合国家标准的专用贮存容器收集后，贮存于危险废物仓库，并且各危险废物分开存放、贴上警示标识，同时贮存过程中进行严格管控，故本项目产生的危废对周围环境空气、地表水、环境敏感目标等影响较小。 本项目危险废弃物贮存场所基本情况详见下表： 表7-20 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 储存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 厂房北部; 15m2; ——; 10t; 一年. 2; 清洗废液; HW12; 264-013-12; 桶装. 3; 废擦拭布; HW49; 900-041-49; 袋装. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. （2）运输过程的环境影响分析： ①本项目产生的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危险废物仓库的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。 ②本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ③负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ④危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响 综上，本项目产生的危险废物在运输过程对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 项目类别划分应根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类型分为生态影响型和污染影响型，建设项目类别分为四类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 本项目为C2319包装装潢及其他印刷，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目。根据导则附录A得出，本项目为“其他行业”，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险影响分析 1）评价依据 （1）风险调查 ①建设项目风险源调查 建设项目风险源调查主要包括调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1，确定本项目的危险物质为植物油墨、清洗剂，年使用量、储存量以及分布情况见下表。 表7-21 项目风险源调查情况汇总表 序号; 危险物质名称; 成分; 消耗量（t/a）; 生产工艺; 最大储存量（t）; 储存方式; 存放位置. 1; 植物油墨; 酚醛树脂35%、植物油30%、颜料25-30%、石油溶剂1-5%; 15; 印刷; 2; 常温常压; 原料 仓库. 2; 清洗剂; 非离子聚丙烯酰胺40%、甘油60%; 0.108; 清洗; 0.009; 常温常压; 原料 仓库. ②环境敏感目标调查 根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标，调查对象、属性、相对方位及距离等信息见表3-5。 （2）环境风险潜势初判 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下列公示计算物质总量与其临界量比（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1以及表B.2的危险物质临界量，本项目危险物质总量与其临界量比值Q计算结果见下表： 表7-22 建设项目 Q 值确定表 序号; 名称; CAS 号; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; 危险物质Q值. 1; 植物油墨; /; 2; 50; 0.04. 2; 清洗剂; /; 0.009; 50; 0.00018. 合计; 0.04018. 本项目Q值=0.04018，小于1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1确定评价工作等级。 表7-23 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由表7-23判定可知，本项目评价工作等级为简单分析。 2）环境敏感目标概况 根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标，见附图5。 3）环境风险识别 本项目危险物质用量较小，放置在原料仓库，远离火源，将火灾风险降至最低且符合物品存放规定，安全性较高。 在厂区发生火灾、爆炸、泄漏事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 4）环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B判断，本项目主要环境风险物质为植物油墨、清洗剂，原辅料存放于原料包材仓中。原辅料在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险；泄漏后的物料不及时收集，易挥发的物质有污染周边大气的环境风险。 ①本项目原辅料存储量较少，当发生泄漏或火灾事故时对土壤、水体和大气环境风险较小。 ②厂区废气处理社设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染。本项目产生的有机废气采取活性炭吸附+UV光解装置处理达标后通过15米高的排气筒排入大气，项目废气均实现了达标排放。对周围大气环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。若废气处理设施故障，则立即停止生产或开启备用的废气处理设施，或直至废气处理设施正常运行，方可正常进行生产。 5）环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①运输、储存及生产过程中风险防范对策与措施 加强原料仓库安全管理，原料入库前要进行严格检查，入库后要进行定期检查，保证其安全和质量，并有相应的标识。严禁火种带入原料仓库，禁止在仓库储存区域内堆积可燃性废弃物。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定，危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。 进货要严把质量关，并加强检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象的发生，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。 储存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的库房。远离火源和热源。 ②强化管理及安全生产措施 强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，以及国家、地方关于易燃、有害物料的储运安全规定。 强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。按照《建筑设计防火规范》等规范，落实消防相关配套设施。加强厂区的环境管理，积极做好环保、消防等的预防工作，以最大程度降低了可能产生的环境风险事故。 加强个人劳动防护，进入生产区必须穿戴防护服装及防护手套。 必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时能及时、高效率的发挥作用。 ③个人防护措施 须保持作业场所清洁与通风，须配备个人防护设施，如佩戴防毒面具或防毒口罩等。 定期对员工进行身体健康检查，同时公司应将检查结果告知员工，并将体检报告存档。 加强员工职业安全培训与教育。 ④环保设备防护措施 加强废气处理措施等日常运行管理，定期维护废气处理设施确保其正常运行；厂内设置独立的危废暂存场所，地面涂刷防腐、防渗涂料，防止废液泄露污染土壤及地下水。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定。 ⑤监控与报警系统配置 按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。并按规范在生产区和仓库区配备足够的消防器材。装卸、搬运时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞。 建立完善的消防设施，设置高压水消防系统、火灾报警系统、监控系统等。消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。 （2）应急要求 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：项目生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况；应急计划实施区域；应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；应急状态分类以及应急状态响应程序；应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；应急环境监测和事故环境影响评价；应急预防措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；应急人员接触计量控制、人员撤退、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；应急状态终止与事故影响的恢复措施；应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；事故的记录和报告程序。 本工程实施后，企业应按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业事业单位版）的要求编制事故应急救援预案内容，并进一步结合安全生产及危化品的管理要求，补充和完善公司的风险防范措施及应急预案。 分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，最大可信事故是泄露引起的伴生/次生污染。 项目周边没有居民区敏感点，因此，当发生事故时，会对周边环境产生大气、地表水、地下水影响。本项目一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料及消防水应保证消防尾水不会进入周围水体。 本项目有完善的风险防范措施，原料入库前要进行严格检查，入库后要进行定期检查，保证其安全和质量，并有相应的标识。严禁火种带入原料仓库，禁止在仓库储存区域内堆积可燃性废弃物；强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，以及国家、地方关于易燃、有害物料的储运安全规定；厂内设置独立的危废暂存场所，地面涂刷防腐、防渗涂料，防止废液泄露污染土壤及地下水；建立完善的消防设施，设置高压水消防系统、火灾报警系统、监控系统等。 因此，落实报告中提出的建立原料使用和储存防范制度，设备工艺等严格按安全规定要求进行，安装火灾报警及消防联动系统，健全安全生产责任制，设置切实可行的应急预案后，能降低事故发生概率和控制影响程度，项目风险水平。 表7-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州航天印刷广告有限公司年印刷说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个项目. 建设地点; 苏州市高新区珠江路525号. 地理坐标; 东经：120.537；北纬：31.336. 主要危险物质及分布; 植物油墨、清洗剂，存放于原料仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 主要影响途径为大气扩散对周围环境空气的影响，若发生泄露事故，会造成短期空气质量超标。. 风险防范措施要求; 加强贮存、运输过程中的风险防范措施. 填表说明; 项目主要风险物质为植物油墨、清洗剂，存储量较小，风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析。. 环境风险事故应急预案 本工程实施后，企业应按照《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业事业单位版）的要求编制事故应急救援预案内容，并进一步结合安全生产及危化品的管理要求，补充和完善公司的风险防范措施及应急预案。具体内容包括： （1）结合公司机构设置、现有紧急应变处理组织编制表的实际情况，进一步完善应急组织机构，明确具体的总指挥、副总指挥、各组负责人员的具体人选及相关入员的联系方式，包括办公电话、住宅电话或移动电话等；补充完善应急领导指挥部岗位职责等；如负责环境风险应急预案的制定和修订：组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作：配合地方相关部门进行地企联动应急救援演练工作等具体分工。 （2）确定建设项目可能发生的环境风险事故类型、事故风险程度等级及分级相应程序，规定对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作等。 （3）事故防范与应急救援资源：明确安全生产控制系统采取的措施、个体防护所需的设备、消防系统的布设、防火设备、器材的配置以及其他事故防范的措施、应急救援的设施、设备等。 （4）确定报警与通讯联络方式，包括事故发生时的具体通报方式、警报种类、通讯方式以及通报内容等。 （5）进一步完善事故风险应急处理措施，包括危险化学品泄漏处理时应采取的个体防护、泄漏源控制、泄漏物处理方法和手段：补充危险化学品火灾/爆炸的处理措施，如对厂区内的初期火灾以自救为主，发生大火或无法控制的火灾时以专业消防部门的外援为主，对危险化学品的火灾，现场抢险救火人员应处于上风向或侧风向，并佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等个体防护措施。 （6）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单贮存本项目产生的危险废物，危废贮存场所设置正确标识，同时设置围墙或围堰，并禁止无关人员进入，场所设置防渗以及废水导排管道或渠道，危废包装容器张贴正确标识，分类存放，不同种类危废间设置明显间隔，装有液体的危废容器还需要设置泄露液体收集装置。企业还需建立危废责任制度，明确责任人，设立专人日常管理企业内部危废收集、运输和装卸工作，并建立台账制度，明确危废出入库名称、种类、数量、时间和接交人签字等内容，同时做好危废管理年度管理计划和月度申报工作，并对危废相关人员进行培训和演练工作，委托有资质的运输单位和处置单位进行运输和处置，保管好转移联单。 当危废发生少量泄露事故时，首先确保不再泄露，并及时使用堵漏材料进行围堵、吸附，处置完成后的废物作为危废处置；当危废发生大量泄露事故时，需要确保危废可顺利进入泄露液体收集装置，同时关闭厂区雨污水阀门，防止危废外泄进入周边环境。 当危废发生火灾/爆炸时，初期火灾以自救为主，使用相容的灭火器或者灭活材料进行灭火，发生大火或无法控制的火灾时以专业消防部门的外援为主，对危废的火灾，现场抢险救火人员应处于上风向或侧风向，并佩戴防护面具和空气呼吸器，穿戴专用防护服等个体防护措施。 （7）环境应急监测：公司发生重大环境风险事故时，应立即向地方政府报告，后续的救灾工作及应变组织运作，交由地方相应部门统一指挥。公司应急领导指挥部要全力配合、支持相应部门的抢险救灾工作，提供必要的应急工具、设备和物质供应。环境的应急监测由专业的环境监测人员进行，对事故现场污染物在下风向的扩散不断进行侦查监测，配合相关的专业人士对事故的性质、参数和后果作出正确的评估，为指挥部门提供决策的依据。 （8）应急状态的终止和善后计划措施 由公司应急救援领导指挥部根据有关意见要求和现场实际宣布应急救事故现场受其影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。 工厂善后计划措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作：对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再次发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等。 （9）应急培训和演练 针对应急救援的基本要求，系统培训各现场操作人员，在发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、边生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求，并定期安排演练。 （10）公众教育和信息 对公司邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息。 7、环境管理 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际情况制定各种类型的环保制度。 - 排污定期报告制度 定期向当地环保部门报告污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故，污染纠纷等情况。 - 污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台账。 - 奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按照环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （4）制定各类环保规章制度 制定全厂的环境方针、环境管理及一系列作业指导书，促进全厂的环境保护工作，做到环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别，提出持续改进措施。 制定各类环保规章制度包括：环境保护职责管理条例，建设项目“三同时”管理制度、污水排放管理制度、污水处理装置日常运营管理制度、排污情况报告制度、污染事故处理制度、排水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的存放于处置管理制度等。 8、环境监测计划 排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力， 利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。根据《排污单位自行监测技术指南》，本项目企业污染源监测计划如下： （1）废气 1）有组织： 监测点位：有组织排气筒排放口设置1个监控点位，进行定期监测。 监测因子：非甲烷总烃； 监测频率：每年1次，监测期间同步记录工况。 2）无组织： 监测点位：无组织排放源下风向厂界外设1个监控点位，上风向厂界外设一个参照点位，进行定期监测。 监测因子：非甲烷总烃； 监测频率：每年1次，监测期间同步记录工况。 （2）废水污染源 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》中的有关规定，在污水接管口处设置采样点和流量计； 监测点位：污水接管口； 监测频次：每年1次，监测期间同步记录工况； 监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷。 （3）厂界噪声 监测点位：厂界四周布设4个点； 监测频次：每年1次，监测期间同步记录工况； 监测因子为等效连续声级Leq（A）。 表7-25 运营期污染源监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 废气 （有组织）; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》. 废气 （无组织）; 厂界; 非甲烷总烃; 每年1次. 废水; 污水总排口; pH、COD、SS、总磷、氨氮; 每年1次; 新区第二污水处理厂接管标准. 噪声; 厂界; 等效连续声级Leq（A）; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准.

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染 气物 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+UV光解装置处理后通过15米高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中的要求 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、TP | 接入污水管网，进入新区 第二污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 固废零排放，不会造成 二次污染 |
|  | 一般废物 | 废边角料 | 收集外售 |  |
|  | 危险废物 | 废包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 清洗废液 |  |  |
|  |  | 废擦拭布 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源为印刷机、切纸机、订书机、空压机等运行时产生的噪声。项目尽量选用低噪声动力设备与机械设备，按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局；并通过采取基础减震、利用墙壁隔声、距离衰减等措施，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 无 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 结论 1、项目基本情况 本项目位于苏州高新区珠江路525号，项目占地面积550平方米，建筑面积550平方米。项目投资总额100万元，其中环保投资15万元，占总投15%。建成后可年产说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个。项目拟定员工14人，每天一班，每班工作8小时，全年工作300天，年生产时数2400小时。 2、项目建设与地方规划相容性： 本项目位于苏州高新区珠江路525号，租赁顺和工业园厂房进行生产。根据苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划图，项目用地为工业用地，符合苏州高新区区域规划。 3、项目产品、生产工艺与产业政策相容性： 本项目属于C2319包装装潢及其他印刷。经核实，本项目不属于《苏州产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）中所列的“禁止类”、“限制类”及“淘汰类”项目，符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）相关规定。因此，项目产品、生产工艺符合国家及地方的产业政策规定，不在国家、省、苏州当前限制和禁止发展产业导向及当前限制和禁止供地项目的目录之内。因此，本项目符合国家、地方产业政策。 4、与江苏省生态红线区域保护规划相符性分析 对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，距离本项目最近的生态红线区域为江苏大阳山国家森林公园，位于本项目西侧5600m。因此，本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》保护范围之内，故本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》相符。 5、与太湖流域相关管理条例的相符性 本项目与太湖的最近距离为13.8km，根据《公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中规定，项目位于太湖流域三级保护区内，结合本项目排污特征，并对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中相关内容，本项目不属于其中禁止行为，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）规定。 6、与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性 对照《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案的通知》（苏发[2016]47号）、《市政府办公室关于印发苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案的通知》（苏府办[2017]108号）和《关于印发《苏州高新区“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知》（苏高新委[2017]33号）中的内容，本项目属于包装装潢及其他印刷，项目排放的生活污水经市政管网排入新区第二污水处理厂，处理达标后最后排入京杭运河；本项目产生的废气经废气处理设施处理后达标排放。因此，本项目建设与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符。 7、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目选址不在《江苏省生态红线区域保护规划》中一级、二级管控区。不在生态红线禁止和限制范围内，满足《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》表3江苏省陆域生态保护红线区域名录，本项目不在苏州高新区生态保护红线范围内，选址符合《江苏省国家级生态保护红线规则》。 ②环境质量底线 本项目所在地的供电、供水等配套设施完善，工农业及生活用电供应充足，水电供应可以满足生产要求。项目所在区域各因子中SO2、NO2的小时浓度值、PM10的日均浓度值均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，非甲烷总烃小时浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值要求，故项目所在区域环境空气质量总体较好；地表水（纳污河流京杭运河）符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；所在区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，符合《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》对区域声功能的定位。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会降低项目所在地的环境功能质量。因此本项目的建设不会突破环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目用水取自当地自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境负面准入清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，根据前文分析，本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》（2018年）相符。 综上，本项目建设符合“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束的要求。 8、与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》相符性 根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类》，本项目属于C2319包装装潢及其他印刷。对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》进行的简要分析，本项目与《江苏省重点行业挥发性有机污染物控制指南》相符。 9、与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》的相符性 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会于2018年4月通过了《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》，根据前文分析，本项目与《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中的要求相符。 10、项目周围环境质量现状 根据2018年度苏州市环境状况公报，2018年苏州市环境空气质量达标率为77.5%，并且项目所在区域大气评价因子非甲烷总烃的浓度值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求，故项目所在区域环境空气质量较好，京杭运河的水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质目标要求，项目地噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 11、项目各种污染物达标排放及对周围的影响 （1）废气 本项目废气主要为印刷产生的非甲烷总烃。经设备上方管道收集后，接入一套废气处理装置（活性炭+UV光解装置）处理后经15m高1#排气筒排放。经预测废气排放速率和浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中的要求。无组织废气产生量较小，通过加强车间通风，保证车间空气流通。本项目需以生产车间边界为起点设置100m卫生防护距离，周边100米范围内无环境敏感目标，可满足卫生防护距离要求。 （2）废水 本项目营运期产生的废水主要为员工生活污水，排放量为336t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷；该废水接入市政污水管网，进入新区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2限值标准后排入京杭运河，对纳污水体影响较小。 （3）噪声 本项目噪声源为印刷机、切纸机、订书机、空压机等，噪声源强为75～85dB(A)。项目尽量选用低噪声动力设备与机械设备，按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局；并通过采取基础减震、利用墙壁隔声、距离衰减等措施，以降低其噪声对周围环境的影响。通过以上措施，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准排放，对周围环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物主要为生活垃圾、废边角料、废包装桶、清洗废液、废擦拭布、废活性炭。其中，生活垃圾交由环卫处置，废边角料外售处置，废包装桶、清洗废液、废擦拭布以及废活性炭委托有资质单位处置。经过上述处理后，本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境没有影响，也不会产生二次污染。 |  |
| --- | --- |
| 12、项目污染物总量控制方案： （1）总量控制因子 本项目固体废弃物零排放，按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的水污染物总量控制因子：COD、氨氮；水污染物排放考核因子为TP、SS；大气污染物总量控制因子：VOCs（非甲烷总烃）。 （2）项目总量控制建议指标 表9-1 项目污染物产生及排放量三本帐汇总表 （单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气（有组织）; VOCs （非甲烷总烃）; 0.75; 0.678; 0.072. 废气（无组织）; VOCs （非甲烷总烃）; 0.037; 0; 0.037. 生活污水; 废水量; 336; 0; 336. COD; 0.12; 0; 0.12. SS; 0.08; 0; 0.08. NH3-N; 0.01; 0; 0.01. TP; 0.001; 0; 0.001. 固废; 生活垃圾; 4.2; 4.2; 0. 废边角料; 10; 10; 0. 废包装桶; 1.3; 1.3; 0. 清洗废液; 0.608; 0.608; 0. 废擦拭布; 0.6; 0.6; 0. 废活性炭; 5.295; 5.295; 0. （3）总量平衡途径 本项目废水排入市政污水管网，排入新区第二污水处理厂处理达标后尾水排入京杭运河；废水污染物在新区第二污水处理厂总量削减方案内平衡。大气污染物在高新区范围内平衡。固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，固体废弃物实行零排放。 |
| 13、严格执行“三同时”制度 表9-2 “三同时”验收一览表 项目名称; 苏州航天印刷广告有限公司年印刷说明书180万本、样本150万本、标贴100万张、表单50万本、纸盒70万个项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 收集后经废气处理装置（活性炭+UV光解装置）处理后经15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准和《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》; 与主体工程同时设计同时施工，本项目建成时同时投入运行. 无组织; 非甲烷总烃; 加强车间通风. 废水; 生活 污水; COD、SS、氨氮、TP、; 接入市政污水管网排入新区第二污水处理厂; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 噪声; 生产 设备; 噪声; 减震、隔声、衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准排放. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾; 环卫部门收集处理; 零排放. 一般 固废; 废边角料; 收集外售; 零排放. 危险 废物; 废包装桶、清洗废液、废擦拭布、 废活性炭; 委托有资质单位处理; 零排放. 事故应急 措施; ——; ——. 环境管理（机构、监测能力）; ——; ——. 排污口设置; 雨污分流，污水收集点附近醒目处应树立环保图形标志牌。固废暂存处也应该醒目处应树立环保图形标志牌。; 达到《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定. “以新带老”措施; ——; ——. 总量平衡具体方案; 本项目的废水在新区第二污水处理厂平衡；废气在高新区范围内平衡；固体废物零排放; ——. 区域解决问题; ——; ——. 卫生环境防护距离设置; 设置100米卫生防护距离，在此范围内，无学校、居民等环境敏感点. 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，具有环境可行性。 建议及要求： 1、建议建设单位重视环境保护工作，应设置兼职的环保管理员，认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理，确保“三废”均能达标排放。 2、确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 2、落实好固体废弃物的出路，及时清运，禁止焚烧，防止二次污染。 3、合理布局，较高噪声设备应尽量远离厂界，做好必要的减震隔声措施，以确保厂界噪声达标。 4、制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育。 |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |