建设项目环境影响报告表

- （试  行）

| 项 目 名 称 ： | 苏州特立可精密机械有限公司新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 苏州特立可精密机械有限公司 |

编制日期:  2019 年 10月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州特立可精密机械有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州特立可精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 申* |  |  |  |  | 联系人 | 申* |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市高新区新亭路5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 158****1408 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市高新区新亭路5号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州高新区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 2018-320505-34-03-546826 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 机械零部件加工C3484 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1100 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |  |
| 评价经费（万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 主要原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 序号; 名称; 主要成分、规格; 年耗量（t/a）; 包装仓储方式; 最大储存量(t/a); 来源及运输. 1; 钢板; 不锈钢; 15; 货架堆放; 0.1; 国产、货运. 2; 铝板; 6061铝合金; 8; 货架堆放; 0.1; 国产、货运. 3; POM/尼龙棒; 塑料; 1; 货架堆放; 0.005; 国产、货运. 4; 铜板; 黄铜100%; 1; 货架堆放; 0.005; 国产、货运. 5; 切削液; 精制矿物油60~65%；脂肪酸胺 5~7%；醇醚类化合物 5~10%；磺酸钠 5~6%; 1.8; 180kg/桶装; 0.2; 国产、货运. 6; 矿物油; 精制矿物油 95~98%；硫化极压剂1.0~2.0%；二烷基二硫代硫酸锌 1~3 %; 1.8; 180/桶装; 0.3; 国产、货运. 7; 钼丝; 钼含量99.95%，其他元素总量不超过0.05%，每个元素含量不超过0.01%; 0.3; 20m/卷; 0.01; 国产、货运. |
| 8; 液压油; 精制矿物油 98~99%；硫化极压剂0.3~1.0%；二烷基二硫代硫酸锌 0.5~1.0%；聚醚胺，有机硅，微量; 0.2; 180kg/桶装; 0.2; 国产、货运. 9; 研磨液; 壬基酚聚氧乙烯 6 醚 10%；脂肪酸甘油酯 10%；月桂醇硫酸三乙醇胺 10%；柠檬酸钠 15%；亚硫酸钠 5%; 0.63; 105kg/桶装; 0.3; 国产、货运. 10; 磨削液; 脂肪酸 10~15%；聚氧乙烯丙烯醚 5~10%；醇胺; 1; 180kg/桶装; 0.2; 国产、货运. 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 序号; 名称及标识; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 矿物油 CAS:8020-83-5; 无色透明油状液体,室温下无嗅无味，加热后略有石油臭。 密度比重 0.86-0.905(25度) 不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于苯、乙醚、氯仿、二硫化碳、热乙醇; 闪点：220ºC 爆炸极限：未确定; 不属于急性毒性物质. 2; 聚醚胺 CAS：9046-10-0，39423-51-3 分子式：C3n+3H6n+10On; 无色至浅黄色液体，溶于乙醇、乙二醇醚、酮类、脂肪烃类、芳香烃类等有机溶剂。D-230溶于水，D-400部分溶于水，D-2000不溶于水，沸点小于200; 闪点： 121（D-230）、163（D-400）、185（D-2000）、196（T-403）、213（T-5000）; LD50：1660mg/kg（D-230）、500mg/kg（D-400）、450mg/kg（D-2000）、230mg/kg（T-403）。. 3; 壬基酚聚氧乙烯醚; 无色透明液体，主要成分为壬基酚与环氧乙烷加成物，PH值：5.5-7.0，熔点 44-46 °C沸点 250 °C，密度 1.06 g/ml; 闪点 535 °F; 不属于急性毒性物质. 4; 脂肪酸甘油酯 C3H5O3（COR）3; 在氯仿、乙醚或苯中易溶，在石油醚中溶解，在水或乙醇中几乎不溶。熔点：,34型33～35℃；36型35～37℃；38型37～39℃；40型39～41℃。pH小于1。; 不易燃; 不属于急性毒性物质. 5; 月桂醇硫酸三乙醇胺 CAS：139-96-8 分子式：C18H41NO7S；C12H26O4S.C6H15N1O3; 无色至浅黄色粘稠液体，微有特殊气味。 易溶于水; 闪点:<93; 对皮肤、眼睛有刺激性。. 6; 柠檬酸钠 化学式：Na3C6H5O7·2H2O CAS：6132−04−3; 白色到无色晶体，无臭, 有清凉咸辣味。常温及空气中稳定, 在湿空气中微有溶解性, 在热空气中产生风化现象。加热至150℃失去结晶水。易溶于水、可溶于甘油、难溶于醇类及其他有机溶剂，过热分解，在潮湿的环境中微有潮解，在热空气中微有风化，其溶液 pH 值约为8。; 不易燃; 无毒. 大鼠经腹腔注射 LD50=1,549mg/kg. 7; 亚硫酸钠 CAS:7757-83-7 分子式：Na2SO3（·7H2O）; 白色、单斜晶体或粉末，熔点：150℃（失水分解），相对密度（水=1）：2.63，溶解性：易溶于水（67.8 g/100 ml（七水，18 °C），不溶于乙醇等。; 不易燃; 对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用. 8; 脂肪酸 CAS： 67254-79-9; 脂肪酸是由碳、氢、氧三种元素组成的一类化合物，无色液体，有刺激性气味，高级的脂肪酸是蜡状固体，无可明显嗅到的气味。; 易燃，不易爆; 无毒. 9; 醇胺 又名甲基二乙醇胺 分子式：C5H13NO2 CAS：105-59-9; 色或微黄色粘稠液体，沸点不高，能与水、醇互溶，微溶于醚，相对密度（水=1）：1.042（25摄氏度），沸点：247摄氏度; 闪点：127℃ 不易燃，不易爆; 无毒. 表1-3 主要设备一览表 分类; 设备名称; 规格; 设计能力（台套）; 产地; 备注. 生产 设备; 立式磨床; SG-400SL; 5; 广东; /. 平面磨床; FSG-3A818; 6; 广东; /. 立式CNC; QP640; 11; 浙江; /. 数控车床; FCL200; 1; 浙江; /. 数控车铣复合机; FNL-200LSY; 1; 浙江; /. 卧式CNC; HUATE-HMCS50L; 1; 广东; /. 线割机; DK7735; 6; 江苏; /. 振动研磨机; LXW60; 3; 苏州; /. 公辅设备; 三坐标(CMM); Classic454; 1; 浙江; /. 2.5次元(投影仪); VMC322; 2; 浙江; /. 空压机; GA11VSD+FF; 2; 苏州; /. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（m3/年） |  | 1200 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 40 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  | 其它 |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、公辅设备废水R、生活污水R）排水量及排放去向 工艺废水：本项目无工业废水产生。 生活污水：本项目新增生活污水960m3/a，经化粪池处理后经新亭路市政污水管网接入白荡污水处理厂处理，尾水达标排入京杭运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 本项目建设单位为苏州特立可机密机械有限公司，租赁苏州高新区新亭路5号的厂房进行机械零部件和模具生产，租赁面积为1100平方米。建设投产后年产手指气爪组件 10万套、气缸腔体及组件5万个（包含气缸缸体40000个，组件10000个）、真空吸盘组件5万个、皮带轮15万个、模 具100套，项目总投资1000万元。现公司已于2018年8月8日取得苏州高新区经济发展和改革局的项目备案，备案项目代码为2018-320505-34-03-546826 。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部-部令第1号），本项目属于“二十二、金属制造业；67金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”类项目，应编制环境影响报告表。 受苏州特立可机密机械有限公司委托，我方承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、地理位置及周围环境简况 ①地理位置 项目建设地点位于苏州高新区新亭路5号，具体见附图1：项目位置图。 ②周围环境简况 项目位于苏州州全声电子有限公司厂房内，周围都是企业工厂；距最近的城市阳光员工之家约为333米。项目周围具体情况，详见附图4 ：项目周围状况图。 3、主体工程及产品方案 ①主体工程 本项目在苏州新亭路5号厂房，主要建设内容为：新建年产手指气爪组件 10万套、气缸腔体及组件5万个（包含气缸腔体40000个组件10000个）、真空吸盘组件5万个、皮带轮15万个、模具100套，本项目总用地面积1100平方米。 ②产品方案 购置生产及辅助设备，建成后可形项目产品方案见表1-4。 表1-4 产品方案 工程名称（车间、生产装置或生产线); 产品名称; 产品规格; 设计能力; 年运行时数（h）. 零部件加工; 手指气爪组件; /; 100000套; 2400. 气缸腔体; /; 40000个. 组件; /; 10000个. 真空吸盘组件; /; 50000个. 皮带轮; /; 150000个. 模具加工; 模具; /; 100套. 4、公用及辅助工程 表1-5 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备 注. 贮运工程; 原料仓库; 150m2; 堆放原料铁板，铜板，铝板，POM/尼龙板,钼丝. 成品仓库; 50m2; 存放手指气爪组件，气缸腔体及组件,真空吸盘组件,皮带轮和模具. 公用工程; 给水系统; 1200m3/a; 自来水管网. 排水系统; 960m3/a; 雨污分流，依托厂区内雨水管网及污水排口. 供电系统; 40万度/年; 依托市政供电管网. 办公区; 80m2; 厂区西边，用作员办公. 餐厅; 20m2; 厂区西南，配送就餐，为员工提供就餐场所. 备件室; 20m2; 厂区西边，存放测量和修理等工具. 测量室; 20m2; 厂区西边，进行产品合格性检测. 环保工程; 废气; 油雾过滤器，收集效率90%，处理效率90% ，; —. 固体废弃物; 一般固废暂存处; 40m2; 生产厂房东南角，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求. 危险废物暂存处; 15m2; 生产厂房东南角，按《危险废物贮存污染控制标准》要求建设. 噪声; 消声、减振、隔声; —. 5、劳动定员及工作制度 职工人数：项目职工人数40人。 工作制度：年工作300天，每天一班制，每班工作8h，年工作时数为2400h。 6、项目建设与相关规划、环保政策等相符性 （1）与国家、地方产业政策相符性 项目属于机械零部件加工，主要生产的手指气爪组件、气缸腔体及组件、真空吸盘组件、皮带轮和模具，已经苏州市高新区经济发展和改革局备案。 表1-6 项目与相关产业政策相符性分析 产业政策、准入条件名称; 相关内容; 相符性. 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正）; 不在目录中的限制类; 符合. 《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（2013年修改）; 不在目录中的限制类; 符合. 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔015〕118号）; 不涉及淘汰设备; 符合. 《市场准入负面清单（2018年版）》; 不在负面清单中; 符合. 因此，本项目符合国家和地方的产业政策规定，与产业政策相符。 （2）与苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划的相符性 项目位于苏州高新区新亭路5号，建设项目用地为工业用地，不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录 （2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，也未列入省国土资源厅、省发改委、省经信委《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目，用地符合高新区土地利用规划。 （3）与“三线一单”的相符性 项目不涉及江苏省国家生态红线、江苏省省级生态红线；项目用地、用水、用电、排水等符合区域相关资源利用及资源承载力要求；项目污染物排放通过源头控制、污染物达标治理、区域削减、总量控制等，不违背区域环境质量整治及提升控制要求；不违背负面清单要求。 表1-7 项目与三线一单相符性分析 相关规划; 相关内容; 相符性. 生态红线; 《江苏省国家级生态保护红线规划》（2018）; 项目距离最近的生态红线为南侧的苏州白马涧风景名胜区，西侧苏州大阳山国家森林公园，直线距离约4.44km和5.43km，不违背生态红线管控要求。. 《江苏省生态红线区保护规划》（2013）. 资源利用上线; 根据苏州高新区规划水资源需求量预测结果，高新区地处水资源丰富的平原水网地区，河道生态需水量能得到保障，农田灌溉需水可通过河道取水解决。规划实施后，2030年高新区城市综合用水（包括综合生活用水、工业用水和市政、漏损及未预见用水）量将达到64.9万立方米/日（2.37亿立方米/年）。 根据《苏州市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（苏府〔2012〕279号），2030年苏州市全市用水总量控制在96亿立方米以内。高新区2030年的需水量均仅占苏州市用水总量控制指标的2.47%，因此，规划期内高新区的取用水总量能够得到保证。; 项目新鲜水用量为1200m3/a（4.0m3/d），占现有水厂供水规模的0.0000667%（新区二水厂规模60万m3/d），占全市总量控制目标值的0.0000000417%，区域水资源能承载项目建设，项目需水量不会对区域供水资源产生影响。. 高新区电源主要为望亭发电厂和500千伏苏州西变电站。华能热电厂2台60兆瓦机组通过110千伏接入公共电网；规划西部热电厂拟建2台200兆瓦机组通过220千伏接入公共电网。高新区属于太阳能可利用地区，将太阳能等可再生能源作为分布式能源系统的主要来源。; 项目所在地块区域供电系统配备齐全，能够满足要求。. 环境质量底线; 污水处理厂纳污河流京杭运河现状满Ⅳ类水标准。; 本项目单位面积排水量小于规划环评中相关控制要求，排污总量纳入白荡污水处理厂已批复总量内，不新增区域排污总量。. 项目所在地大气环境为二类区，区域执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。项目区域现状为不达标区，基本污染物中二氧化氮和细颗粒物超标。; 本项目使用的工艺为机加工，产生的颗粒物，非甲烷总烃最大落地浓度为109.15（ug/m3），贡献值极小，不会影响区域环境功能。. 负面清单; 园区规划环评提出的禁止、限制类产业; 项目不属于园区规划、规划环评禁止、限制类产业。. 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》; 未列入. 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》; 不违背. 《江苏省水污染防治工作方案》; 不违背. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》、《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》; 不违背. 《江苏省土壤污染防治工作方案》; 不违背. 《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）; 不违背. 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施》; 不违背. 长三角2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案; 不违背. 长江保护修复攻坚战行动计划; 不违背. 省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知; 不违背. 苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知; 不违背. （4）与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 项目位于太湖流域三级保护区内，从事机械零部件加工，无生产废水。生活污水接入白荡污水厂集中处理后达标排放，与《太湖流域管理条例》中“第二十八条”、“第三十条”和《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十三条”、“第四十六条”中在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及不得排放氮、磷等要求相符。符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的规定。 （5）其他相关文件或地方要求相符性 综上所述，建设项目符合产业政策导向，符合国家和地方产业政策及相关法律法规。 7、项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁苏州高新区新亭路5号厂房进行生产，该地块为工业用地，无历史遗留问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于苏州市高新区新亭路5号，属于规划工业用地范畴，具体地址见附图1：项目位置图。 苏州处于江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州苏州高新区位于苏州市区西侧，西临烟波浩渺的万顷太湖，交通十分便利，距上海港100公里、高水准建设的太湖大道横贯东西。 2、地形、地貌、地质概况 苏州高新区地处长江冲积平原，地势较高，地面标高在4.2-4.5米左右（吴淞标高），并有低山丘陵，如天平山、七子山、狮子山、何山等，区域海拔为：4.88m-5.38m。其地质特点：地质硬，地耐力强；地耐力：约18－24吨/平方米；地震设防：历史上属无灾害性地震区域；土质：以粘土为主。 从地质上来说，该区域位于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。 该处属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年（全新统）以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。 3、气候气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度38.8℃，历史最低温度-8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 4、水文 苏州位于长江下游三角洲太湖流域，河港纵横交叉，湖荡星罗棋布，形成天然的江南水网地区。苏州高新区内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有江南运河、大沦浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港、浒光运河、大白荡。其中江南运河为四级航道，马运河、金山浜、金枫运河、大白荡和浒光运河为通航河道，其他大多为不通航河道。 项目周边主要地表水体为纳污河流京杭运河。 5、植被与生物多样性 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。在浒通片区，现有植物主要为居民屋前宅后、道路、河道两旁以绿化为目的的人工种植的乔木、灌木和花卉。树木草丛之间已无大型野生哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹、河等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。总人口47.2万，其中常住人口28.5万人，暂住人口18.2万人，外籍人口0.5万人。下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇，下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区。 苏州高新区是市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快新区建设”的批复精神于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口地块，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年3月被国务院批准成立出口加工区，2003年12月被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。 开发建设以来，苏州高新区坚持聚集新产业、建设新城区和建立新体制的发展思路，大力建设高标准的基础设施和公共服务设施，同时构建精简、高效、规范的管理和服务体制，区域经济社会取得了健康、快速发展。现区内已引进外资项目700多个，其中500强项目30多个，合同利用外资50多个亿美元；已形成电子信息、精密机械、生物医药和新材料等主导产业；逐步建设和完善了以留学人员归国创业为特色的科技创新体系。努力建成“山川秀美、经济繁荣、科教兴达、生活宽裕”的湖滨新区。高新区西、北部工业区将紧紧抓住“二次创业”的有利时机，开拓创新，力争在最短时间内，将其建设成为具有带动效应的国内一流区工业。 苏州高新区开发建设规划（2015-2030年） 规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 规划年限：2015年～2030年。近期至2015年～2020年，远期2020年～2030年。 功能分区：规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间。本项目位于狮山组团。 产业规划：“4+2“产业规划，即新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械四大优先发展产业和电子信息、装备制造两大提升发展产业。 1、给水 高新区供水水源为太湖，自来水的日供水能力为75万吨，其中高新区自来水厂日供水20万吨，分别由Ф200mm、Ф1200mm、Ф1400mm、Ф1800mm、Ф2200mm管道通至地块边缘。 2、排水 苏州高新区规划共有五座污水处理厂，分别是苏州新区污水处理厂、苏州新区第二污水处理厂、白荡污水处理厂、浒东污水处理厂、镇湖污水处理厂。本项目生活污水最终经白荡污水处理厂处理后排入京杭运河。 白荡污水处理厂：位于出口加工区南白荡河边，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。设计处理能力为日处理污水4.00万立方米，污水处理工艺采用循环式活性污泥法，建成后日平均处理污水量为2.87 万立方米 3、供电。 电力主要由中国最大的供电系统华东电网提供，电力总容量为75KVA，拥有3个220KVA、7个110KVA和2个35KVA的变电站，使用电压等级分别有1万、3.5万、11万、22万伏。 供电质量：供电可靠率99.99%；电压稳定，波幅控制在±5%以内，频率为50Hz。 4、生态保护规划 加强区域内水资源保护，所有入园企业应提高水的重复利用率，做到清污分流，全部污水截流进入污水处理厂处理。 合理安排和使用土地，统筹规划，加强管理。 提高绿化覆盖率，达到绿化标准要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 本项目位于苏州市高新区新亭路5号，《2018年度苏州高新区环境质量状况公告》可知：2018年苏州市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均第95百分位数浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为8微克/立方米、48微克/立方米、65微克/立方米、42微克/立方米、1.2毫克/立方米和173微克/立方米。项目所在区域空气质量为不达标区。 表3-1 2018年苏州高新区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均; 8; 60; 13.3; 达标. 24小时平均第98 百分位数; /; 150; /; /. NO2; 年平均; 48; 40; 120; 不达标. 24小时平均第98 百分位数; /; 80; /; /. PM10; 年平均; 65; 70; 92.9; 达标. 24小时平均第95 百分位数; /; 150; /; /. PM2.5; 年平均; 42; 35; 120; 不达标. 24小时平均第95 百分位数; /; 75; /; /. CO; 年平均; /; /; /; /. 24小时平均第95 百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 年平均; /; /; /; /. 日最大8小时滑动平均的第90百分位数; 173; 160; 108.1; 不达标. 根据《2018年度苏州市环境质量状况公告》，苏州市PM2.5、NO2和O3超标，SO2、PM10和CO达标。2018年空气自动监测站的有效运行天数为365天。项目所在区域空气质量为不达标区。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，生态环境部《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》，《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》等持续实施，通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，大力推进VOCs的综合整治，对重点行业和重点企业进行综合整治，控制含VOCs溶剂的使用，加强区域工业废气的收集和处理，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，空气环境质量将逐渐得到改善。 2、地表水环境质量现状 为了解项目纳污水体京杭运河水体的环境质量现状，扩建项目委托江苏世科同创环境技术有限公司于2019年5月17日~5月19日对京杭运河与浒光运河交汇处下游500米的水质现状监测数据，报告编号：（2019）世科（环）字第（183）号。监测结果如下： 表3-2 京杭运河断面监测结果 断面名称; 监测时间; 监测项目（pH值无量纲，其余单位mg/L）. pH; COD; NH3-N; TP; SS. 京杭运河与浒光运河交汇处下游500米; 2019年5月17日; 7.25; 13; 0.72; 0.07; 11. 7.25; 12; 0.6; 0.07; 14. 2019年5月18日; 7.26; 14; 0.68; 0.06; 12. 7.25; 12; 0.61; 0.07; 12. 2019年5月19日; 7.25; 14; 0.61; 0.07; 14. 7.24; 14; 0.68; 0.07; 11. 标准限值; 6~9; 30; 1.5; 0.3; 60. 平均值/极值; 7.26; 13.2; 0.65; 0.068; 12.3. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 由监测数据可知，京杭运河pH、化学需氧量、氨氮、总磷均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，悬浮物可达到水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目位于苏州高新区新亭路5号，周边均为工业生产厂房及内部道路，公司委托江苏世科同创环境技术有限公司于2019年10月13日对项目的厂界昼间声环境本底进行监测，共设4个监测点，具体监测点位置和监测数据见监测报告。监测结果如下表3-3所示。 由表3-3可以看出，项目场界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准。 表3-3 噪声现状监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测点位; 环境功能; 监测时间; 监测结果. 项目所在地; 东场界 （N1）; GB3096-2008 3类; 2019.10.13昼间; 57.7. 南场界 （N2）; 2019.10.13昼间; 56.3. 西场界 （N3）; 2019.10.13昼间; 56.0. 北场界 （N4）; 2019.10.13昼间; 57.6. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目周边环境保护目标见下表。项目周围环境状况详见附图3。 表3-4 项目周边主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 坐标; 方位; 厂界距离; 规模; 环境功能. X; Y. 空气环境; 城市阳光员工之家; -312; 159; 西北; 333m; 1152人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 旭辉郎香郡; -440; 936; 西北; 695m; 3210人. 理想家园; 280; 339; 东北; 362m; 2793人. 长江花园三区; 295; 0; 正东; 286m; 3390人. 水环境; 京杭运河; 东北; 1380m; 全长15km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 项目周边200m范围内无声环境敏感目标; /. 生态环境; 大阳山国家森林公园; 西侧; 4.44km; 10.298km2; 自然与人文景观保护. 苏州白马涧风景名胜区; 南侧; 5.43km; 1.03km2; 自然与人文景观保护.

# 四、评价适用标准

环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目周边水体京杭运河水质要求达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准。其中，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）表3.0.1-1中的四级标准限值，具体标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 京杭运河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/m3; 30. 氨氮; 1.5. TP; 0.3. 《地表水资源质量标准》 （SL63-94）; 表3.0.1-1 四级; SS; mg/m3; 60. 2、环境空气质量标准 根据《苏州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》，项目所在区域为规划的二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的表1和表2中二级标准，具体标准值详见下表。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 小时; 24小时平均; 年均. 项目所在区域; 《环境空气质量标准》GB3095-2012; 表1和表2二级标准; SO2; µg/m3; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. O3; 200; 160 （日最大8小时平均）. CO; mg/m3; 10; 4; /. - 声环境质量标准 - 项目所在区域为3类标准适用区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 表号及级别; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 项目区域; 《声环境质量标准》GB3096-2008; 表1中3类; 65; 55.

污染物排放标准： 1、废水排放标准 （1）本项目无生产废水，仅有生活污水。生活污水经市政污水管网接管进白荡污水处理厂集中处理，项目厂区总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015)，污水厂排口执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2限值，其中SS排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 废（污）水排放标准 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水厂 接管口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015); /; COD; mg/L; 500. SS; 400. 氨氮; 45. TN; 70. TP; 8. 污水厂 排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）; 表2标准; COD; mg/L; 50. TP; 0.5. 氨氮; 5（8）*. TN; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级A标准; SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 （DB32/1072-2018）*; 表2; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：上表中括号外数值为水温大于>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； - 从2021年1月1日起执行新标准 - 2、废气排放标准 本项目机加工过程中削切液、矿物油挥发产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准。 表4-5 废气排放标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 周界外浓度最高点; 3.2. 颗粒物; 1.0. 《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》中其他涉VOCs行业工业企业有组织废气非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m3，其他有组织废气和无组织废气有机污染物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）浓度的80%。 3、噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准，具体见表4-5。 表4-6 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008); 3类; dB(A); 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及以及关于修订《危险废物贮存污染控制标准》有关意见的复函（环函[2010]264号）。

| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目选址位于“太湖流域”，所在地属于太湖流域三级保护区。 1、总量控制因子 根据全国《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物； 水污染物总量控制因子：COD、氨氮；考核因子：SS、TP。 2、总量控制指标 本项目建成后废水主要为生活污水，接入白荡污水处理厂。 表4-7 污染物排放总量控制指标表（t/a） 类别; 主要污染物; 产生量; 削减量; 接管量/排放量; 本次申请量. 废气; 非甲烷总烃; 0.543; 0.44; 0.103; 0.103. 颗粒物; 0.00243; 0.002187; 0.000243; 0.000243. 生活污水; 废水量（m3/a）; 960; 0; 960/960; 960. COD; 0.336; 0; 0.336/0.048; 0.048. SS; 0.288; 0; 0.288/0.010; 0.0096. 氨氮; 0.024; 0; 0.024/0.005; 0.0048. TN; 0.034; 0; 0.034/0.014; 0.0144. TP; 0.003; 0; 0.003/0.00048; 0.00048. 固体废物; 危险废物; 9.9; 9.9; 0; 0. 一般工业废物; 5.12; 5.12; 0; 0. 生活垃圾; 2; 2; 0; 0. 3、总量平衡方案 （1）废水：生活废水接入白荡污水处理厂处理，废水污染物总量在白荡污水厂批复总量内平衡； （2）废气：大气污染物总量在高新区内平衡； （3）固废：本项目固废均得到综合利用或处置，排放量为零，因此不需要申请固废排放总量指标； |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目中，削切液、研磨液和磨削液都是与水混合后使用，按照1:10的比例进行调配使用；矿物油用于整体设备的维护和保养，有两台平面磨床和一台卧式CNC使用液压油，在长期使用过程中，由于污染和挥发，需要定期更换；铝板主要制作气缸缸体及组件，只参与机加工，没有经过打磨工序。 1、手指气爪工艺： 图5-1 手指气爪生产工艺流程及产污节点图 ①开槽下料：钢板、铜板进入数控机床进行初步的切割加工，数控车床的车刀从对刀点（或机床固定原点）开始运动起，直至返回该点并结束，进给路线基本上都是沿其零件轮廓顺序进行，将金属板切割成所需的零件形状，钢板作为主要生产材料，铜板将加工成配件使用。 产污环节：设备运行产生的噪声N1-1；切割产生的边角料、废削切液S1-1；削切液挥发的少量非甲烷总烃G1-1。 ②打磨：利用磨床对原料进行一系列的加工，为工件进行宽度、厚度以及长度打磨，磨床打磨时用到磨削液，进行润滑、降温、清洗等，提高切削速度，磨削液循环使用，但在使用过程中，磨削液会因不断污染而变脏，需及时更换。 产污环节分析：打磨过程产生的设备运行噪声N1-2；产生的颗粒金属、废磨削液,、油泥等固废S1-2；打磨产生的少量粉尘G1-2。 ③机加工：利用数控机床处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，刀具切削将工件加工成半成品零件。过程中处于全封闭空间，用调配好的切削液使刀片冷却，且定期更换来补充消耗。 产污环节分析：机加工过程产生的设备运行噪声N1-3；产生的废金属、废削切液等固废S1-3；削切液挥发的少量非甲烷总烃G1-3。 ④热处理：本项目热处理工序外包处理，项目厂区不进行热处理工序，产品返厂后利用三坐标进行检测，合格产品进行下一步加工，不合格产品返回工厂重新进行热处理。 ⑤磨外形：利用磨床对热处理后的零件外形进行打磨。 产污环节分析：打磨过程产生的设备运行噪声N1-4；产生的颗粒金属、废磨削液、油泥等固废S1-4；打磨过程中产生的颗粒物G1-4。 ⑥研磨：通过振动研磨机对零件进行表面抛光、倒角、去除毛边、磨光、光泽打光处理，处理后不破坏零件的原有形状和尺寸精度，可消除零件内部应力，并提高了零件表面光洁度、精度。处理过程中用研磨液和润滑设备的矿物油需定期更换来补充消耗。 产污环节分析：研磨过程产生的设备运行噪声N1-5；产生的磨料灰、废研磨液、油泥等固废S1-5、研磨产生的粉尘G1-5。 ⑦成型磨加工：利用磨床对零件进行最后的打磨，使之成型。 产污环节分析：磨加工过程产生的设备运行噪声N1-6；产生的颗粒金属、废磨削液以及油泥S1-6以及磨加工产生的颗粒物G1-6。 ⑧清洁检验：利用2.5次元投影仪将产品产拍成产品照片并以jpeg的格式保存于电脑中，并将其于实时的影像同一画面中进行对比；图形也可输入到AutoCAD成为工程图，同时输入实时影像进入电脑中，令AutoCAD工程图与实际工件外形重叠进行对比，从而找出工件和工程图的区别，进行检测，合格产品进行包装出售，不合格产品进行返工处理，报废产品统一收集，做外卖处理。 产污环节分析：检验过程产生报废产品S1-7。 ⑨包装出售：对合格产品进行包装出售。 产污环节分析：包装过程产生废包装材料S1-8。 2、气缸缸体及组件、真空吸盘组件、皮带轮工艺 图5-2 气缸缸体及组件、真空吸盘、皮带轮工艺流程及产污节点图 本项目只进行简单的机加工，通过数控车床将原材料加工成产品出售，气缸缸体及组件主要材料为铝板；真空吸盘和皮带轮主要原料为尼龙棒；铜板加工成配件进行使用，随后利用2.5次元投影仪检测，合格产品进行包装出售，在加工过程中削切液挥发少量的非甲烷总烃G2-1；设备运行产生噪声N2-1；机加工产生的废金属颗粒、废塑料颗粒、废削切液S2-1和包装过程产生的报废产品S2-2、废包装材料S2-3。 3、模具生产工艺 图5-3 模具工艺流工艺流程及产污节点图 ①机加工：数控机床由数控加工语言进行编程控制，通常为G代码，数控加工G代码语言告诉数控机床的加工刀具采用何种笛卡尔位置坐标，并控制车刀从对刀点（或机床固定原点）开始运动起，直至返回该点并结束，进给路线基本上都是沿其零件轮廓顺序进行，将钢板、铜板切割成客户要求的模具形状。数控加工可以生产手动加工无法完成的具有复杂外形的零件。 产污环节 ：机加工过程产生的设备运行噪声N3-1；产生的废金属、废削切液等固废S3-1；削切液挥发的少量非甲烷总烃G3-1。 ②热处理：委外处理 ③打磨：通过磨床对加工完的模具进行清除底材表面的毛刺、浮锈、油污、灰尘；清除涂层表面的粗颗粒及杂质，获得平整表面。 产污环节：磨加工过程产生的设备运行噪声N3-2；产生的颗粒金属、废磨削液和油泥S3-2以及磨加工产生的颗粒物G3-2。 ④线切割：将打磨完的部件放入线切割机中，利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对材料进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型，使之成为后期装配所需的形状。线切割过程中会用到切削液，切削液约2周更换1次。 产污环节：切割过程产生的设备运行噪声N3-3；产生的颗粒金属、废削切液等固废S3-2以及切割工产生的金属粉尘G3-2。 ⑤检测：通过2.5次元投影仪对加工完成的部件进行检测。 产污环节分析：报废产品S3-4 ⑤组装：对切割好的平面部件组装成立体模具。

主要污染工序： 1、废污水 1.1废污水产生环节 （1）工艺废水 本项目无生产废水。 （2）生活污水 本项目建成后职工40人，年工作300天，生活用水量按照100升/（人·日），生活用水量1200t/a，排放量按照用水量80%计算，即960t/a，主要污染物COD≤350mg/L，SS≤300mg/L，氨氮≤25mg/L，TN ≤35mg/L，TP≤3mg/L。 1.2废污水处理方案及效果 图5-2 项目运营期水平衡图 生活污水经市政污水管网，接管白荡污水处理厂处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1太湖地区城镇污水处理厂主要污染物排放限值后排入京杭运河。 1.3废污水排放情况 本项目废水产生及排放情况见表5-1。 表5-1 水污染物产生及排放情况表 废水污染源; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 浓度mg/L; 产生量m3/a; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式和去向. 排放浓度mg/L; 排放量m3/a. 生活污水; 960; COD; 350; 0.336; /; 50; 0.048; 经白荡污水处理厂处理达标后排入京杭运河. SS; 300; 0.288; 10; 0.0096. 氨氮; 25; 0.024; 5; 0.0048. TN; 35; 0.034; 15; 0.0144. TP; 3; 0.003; 0.5; 0.00048. 2、废气 2.1、产污环节 本项目废气主要为切削液、矿物油、研磨液等挥发的有机废气以及打磨研磨过程中产生的粉尘 表5-2 废气产生环节一览表 产污环节; 编号; 主要污染物; 排放方式. 开槽下料; G1-1; 非甲烷总烃; 车间无组织. 打磨; G1-2、G3-2; 颗粒物. 机加工; G1-3、G2-1、G3-1; 非甲烷总烃. 磨外形; G1-4; 颗粒物. 研磨; G1-5; 颗粒物. 成型磨加工; G1-6; 颗粒物. 线切割; G3-3; 颗粒物. 2.2、废气治理措施及排放源强 本项目加工过程切削液、磨削液等会挥发产生废气，设备运行和维修会用到少量矿物油，挥发后无组织排放，以非甲烷总烃计。根据同行业类比（苏州工业园区旺周晟机电设备有限公司新建五金件、冲压件及各类金属的加工项目），切削液用量1.8t/a，研磨液、磨削液用量分别为1t/a、0.63t/a，矿物油使用量为1.8t/a，液压油使用量为0.2t/a，非甲烷总烃产生量约为0.543t/a，经油雾过滤器（收集效率90%，处理效率90%）处理后在车间无组织排放，无组织排放量为0.103t/a。 打磨切割过程中会产生粉尘：材料在打磨、切割过程中产生颗粒物大多为金属粉尘。金属粉尘比重较大，产生后大部分会自然沉降在设备附近，且磨床使用湿磨方式，可收集大部分粉尘，仅少量为无组织排放。类比同行业可知，产生的粉尘量约占原料总量的0.01%，据建设方提供资料，原料使用量为24.3t/a，则金属粉尘产生量约为0.00243t/a。考虑金属粉尘的比重较大，90%都能沉降在车间地面，仅有10%以无组织形式排放，总排放量为0.000243t/a。 表5-3 无组织废气排放源强 排放位置; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放源面积m2; 排放高度m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.103; 0.0429; 875; 5. 颗粒物; 0.000243; 0.000101.

3、噪声 项目的噪声主要来源于部分生产设备以及空压机等机械设备的工作噪声，根据类比，噪声强源在75~85dB（A）之间，具体噪声源强见表5-7。 表5-4 噪声排放情况 序号; 设备名称; 声级值dB（A）; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 距厂界最近位置（m）. 1; 立式磨床; 85; 隔声、减震; 30; N（0.9）. 2; 平面磨床; 85; 隔声、减震; 30; N（0.4）. 3; 立式CNC; 75; 隔声、减震; 30; E（0.7）. 4; 数控车床; 75; 隔声、减震; 30; E（0.7）. 5; 数控车铣复合机; 75; 隔声、减震; 30; E（0.7）. 6; 卧式CNC; 75; 隔声、减震; 30; E（0.7）. 8; 线割机; 85; 隔声、减震; 30; E（0.2）. 9; 振动研磨机; 85; 隔声、减震; 30; N（0.5）. 10; 空压机; 85; 隔声、减震; 30; E（0.2）. 项目针对不同噪声源的特点，采用先进的低噪声设备，同时安装基础减震设施；合理规划在厂区位置，利用建筑隔声降低噪声；充分利用厂房建筑和设备互相隔声等措施降低噪声的产生和传播。 4、固体废物 4.1 固体废物产生情况汇总 本项目产生的固体废弃物主要为报废产品、废塑料、废金属、废削切液、废矿物油、废液压油、废包装桶、废研磨液、废磨削液、油泥和生活垃圾。 （1）报废产品：本项目在生产过程中会产生不合格产品，产生量约为0.3t/a，统一收集外卖处置。 （2）废包装材料:产品进行人工包装外售，会产生一些废包装材料，产生量约为0.02t/a，统一收集作外卖处理。 （3）废塑料：真空吸盘和皮带轮生产中用到尼龙棒，需要对其进行简单的机加工，此过程中会产生一些塑料颗粒，在进行过滤处理后统一收集，产生量约为0.3t/a，做外卖处置。 （4）颗粒金属：本项目在打磨和加工过程中产生的一些废边角料及金属颗粒，主要成分为钢，钼、铜等，产生量约为4.5t/a，收集后作外卖处理。 （5）废削切液：项目的数控车床和线切割机在工作过程中会用到切削液，主要起润滑、冷却、防锈等功能；削切液循环使用，但在备设作业时部分被工件带走，并且使用时间过久会因污染变脏，影响使用效果，需定期更换，废切削液产生量为2.5t/a，委托有资质单位处理。 （6）废矿物油：本项目中矿物油用作润滑设备的作用，各生产设备都有用到，废矿物油产生量约为0.4t/a，委托有资质单位处理。 （7）废液压油：项目中两台平面磨床和一台卧式数控机床使用液压油进行抗磨，设备润滑、防锈。使用过程中会被污染，需定期清洗更换，产生量约为0.2t/a，委托有资质单位处理。 （8）废包装桶：盛放削切液，矿物油，磨削液等包装桶，产生量约为1.5t/a。 （9）废研磨液：震荡研磨机和磨床在使用过程中会使用磨削液和研磨液，长时间使用后将产生油泥和混入金属屑，需要更换，产生量为4t/a。 （10）废磨削液：磨床在打磨过程中使用磨削液，需要定期更换，产生量为1t/a。 （11）油泥：磨削液、研磨液在长期使用过程中会产生产生油泥，需要定期清理，产生量为0.3t/a。 （12）生活垃圾：本项目生活垃圾产生量约为2.0t/a，由环卫部门统一清运。 表5-5 项目固废产生情况一览表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 报废产品; 检验; 固态; 钢; 0.3; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》. 2; 废包装材料; 包装; 固态; 包装材料; 0.02; √; /. 3; 废塑料; 机加工; 固态; POM; 0.3; √; /. 4; 废金属; 机加工; 固态; 钢; 4.5; √; /. 5; 废切削液; 机加工、线切割; 液态; 油/水混合物; 2.5; √; /. 6; 废矿物油; 设备 润滑; 液态; 矿物油; 0.4; √; /. 7; 废包装桶; 削切液，矿物油等使用; 固态; 矿物油; 1.5; √; /. 8; 废液压油; 设备维护; 液态; 矿物油; 0.2; √; /. 9; 废研磨液; 研磨; 液态; 矿物油; 4; √; /. 10; 废磨削液; 打磨; 液态; 矿物油; 1; √; /. 11; 油泥; 打磨研磨; 固态; 矿物油; 0.3; √; /. 12; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 2; √; /. 4.2 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质。 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定，判定该固体废物是否属于危险废物。 本项目产生的固体废弃物主要为报废产品、废包装材料、废塑料、废金属、废削切液、废矿物油、废液压油、废包装桶、废研磨液、废磨削液、油泥和生活垃圾。 表5-6 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量. 1; 报废产品; 一般工业固废; 检验; 固态; 钢; 国家危险废物名录 (2016年); /; 86; /; 0.3t/a. 2; 废包装材料; 一般工业固废; 包装; 固态; 包装材料; /; 86; /; 0.02t/a. 3; 废塑料; 一般工业固废; 加工; 固态; POM; /; 86; /; 0.3t/a. 4; 废金属; 一般工业固废; 加工; 固态; 钢; /; 86; /; 4.5t/a. 5; 废切削液; 危险 废物; 切割、加工; 液态; 油/水混合物; T; HW09; 900-005-09; 2.5t/a. 6; 废矿物油; 危险 废物; 设备 润滑; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-214-08; 0.4t/a. 7; 废包装桶; 危险 废物; 削切液，矿物油等使用; 固态; 矿物油; T/In; HW49; 900-041-49; 1.5t/a. 8; 废液压油; 危险 废物; 设备 维护; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-218-08; 0.2t/a. 9; 废研磨液; 危险 废物; 打磨、研磨; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-200-08; 4t/a. 10; 废磨削液; 危险 废物; 打磨; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-200-08; 1t/a. 11; 油泥; 危险 废物; 打磨研磨; 固态; 矿物油; T，I; HW08; 900-200-08; 0.3t/a. 4.3 固体废物处置方式 表5-7 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式; 利用处置量. 1; 报废产品; 一般工业固废; 86; 0.3t/a; 外卖综合利用; 0.3t/a. 2; 废包装材料; 86; 0.02t/a; 0.02t/a. 3; 废塑料; 86; 0.3t/a; 0.3t/a. 4; 废金属; 86; 4.5t/a; 4.5t/a. 5; 废切削液; 危险废物; 900-005-09; 2.5t/a; 委托有资质单位处理; 2.5t/a. 6; 废矿物油; 900-214-08; 0.4t/a; 0.4t/a. 7; 废包装桶; 900-041-49; 1.5t/a; 1.5t/a. 8; 废液压油; 900-218-08; 0.2t/a; 0.2t/a. 9; 废研磨液; 900-200-08; 4t/a; 4t/a. 10; 废磨削液; 900-200-08; 1t/a; 1t/a. 11; 油泥; 900-200-08; 0.3t/a; 0.3t/a. 12; 生活垃圾; /; 99; 2t/a; 环卫清运; 2t/a.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  |  | 产生量 t/a |  | 排放 浓度 mg/m3 |  |  | 排放 速率 kg/h | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 |  | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.543 |  | / |  |  | 0.0184 | 0.103 |  | 大气 大气 |
|  |  |  | 颗粒物 | / |  |  | 0.00243 |  | / |  |  | 0.0022 | 0.000243 |  |  |
| 水污染物 | 类别 |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L |  |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L |  |  | 排放量 t/a |  |  | 排放 去向 |
|  | 生活污水 （960m3/a） |  | COD | 350 |  |  | 0.336 |  | 50 |  |  | 0.048 |  |  | 经白荡污水厂集中处理后，尾水达标排至京杭运河 |
|  |  |  | SS | 300 |  |  | 0.288 |  | 10 |  |  | 0.0096 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 |  |  | 0.024 |  | 5 |  |  | 0.0048 |  |  |  |
|  |  |  | TN | 35 |  |  | 0.034 |  | 15 |  |  | 0.0144 |  |  |  |
|  |  |  | TP | 3 |  |  | 0.003 |  | 0.5 |  |  | 0.00048 |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 分类 | 名称 |  |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般工业固废 | 报废产品 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |  | 0.02 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废塑料 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废金属 |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废液压油 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废研磨液 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废磨削液 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 油泥 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 分类 | 名称 |  |  |  | 所在车间/工段 |  |  |  | 等效声级 dB（A） |  |  | 距最近厂界位置 （m） |  |  |
|  | 生产设备 | 立式磨床 |  |  |  | 生产车间 |  |  |  | 85 |  |  | N（0.9） |  |  |
|  |  | 平面磨床 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  | N（0.4） |  |  |
|  |  | 立式CNC |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | E（0.7） |  |  |
|  |  | 数控车床 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | E（0.7） |  |  |
|  |  | 数控车铣复合机 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | E（0.7） |  |  |
|  |  | 卧式CNC |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | E（0.7） |  |  |
|  |  | 线割机 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  | E（0.2） |  |  |
|  |  | 振动研磨机 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  | N（0.5） |  |  |
|  | 公辅设备 | 空压机 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  | E（0.2） |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该项目运营期废气、废水以及固废通过治理后不会对周围环境带来明显影响，不会对区域的生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，租用已建的标准厂房，本项目没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只有一些安装的机械噪声，源强峰值可达85-100分贝，但是安装周期很短，对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）预测模式 根据大气导则的要求，本项目采用推荐模式中估算模式计算废气影响判定，详见表7-1~表7-3。 表7-1 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度 （m）; 矩形面源; 污染物; 排放速率 （kg/h）. X; Y; 长度; 宽度; 有效 高度. 矩形 面源; 120.52248; 31.343254; 3.0; 35.0; 25.0; 5.0; NMHC; 4.29×10-2. 颗粒物; 1.01×10-4. 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 774800. 最高环境温度; 40.9℃. 最低环境温度; -9.8℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 2. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表7-3 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 109.15; 5.458; /. 颗粒物; 450; 0.257; 0.057; /. 本项目Pmax最大值为5.458%，最大落地浓度为109.15（ug/m3），贡献值极小，不会影响区域环境功能。根据大气导则要求，本项目大气为二级评价，无需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）大气污染物无组织排放量核算 本项目仅有少量非甲烷总烃和颗粒物无组织排放，排放量核算见表7-4。 表7-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 (mg/m3). 1; —; 打磨加工; 非甲烷总烃; 油雾过滤器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放; 3.2; 0.103. 颗粒物; 车间通风换气; 1.0; 0.000243. 本项目各污染物排放量通过区域削减或减量替代，区域不增加污染物排放，符合环境质量改善目标，环境影响可以接受。 （3）大气环境防护距离 根据工程分析数据，对建项目建成后的非甲烷总烃和颗粒物为主要污染物排放进行估算，参照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式和推荐软件进行计算。计算参数和结果见大气环境防护距离计算参数和结果表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算参数和结果 污染源位置; 污染物名称; 面源高度m; 面源宽度m; 面源长度m; 源强 （t/a）; 评价标准 mg/m3; 计算结果. 生产 车间; 非甲烷总烃; 5; 25; 35; 0.103; 2; 无超标点. 颗粒物; 5; 25; 35; 0.000243; 0.45; 无超标点. 依据上述计算结果可知，由于污染物排放速率较低，厂界外无超标点，因此，建设项目不需要设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》GB/T13201-91的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算公式为： 式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cn——《环境空气质量标准》浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； γ——无组织排放源的等效半径，γ= Sπ ，m； L——安全卫生防护距离，m； 本项目无组织排放废气为颗粒物、非甲烷总烃。根据GB/T13201－91中的有关规定，可确定公式中A、B、C、D各参数。计算参数和计算结果见下表： 表7-6 卫生防护距离计算参数 污染源位置; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; L（m）; 卫生防护距离（m）. 车间; 非甲烷总烃; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.003; 50. 颗粒物; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.084; 0.016; 50. 根据上表计算结果，本项目卫生防护距离应设置为：以生产车间为界设置100米卫生防护距离，本项目周围100m范围内没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。同时在上述防护距离内应严格土地利用审批，将来也不得建设居民区等环境保护敏感目标。 2、地表水环境影响分析 项目仅有生活污水，经白荡污水处理厂集中处理达标后，尾水排至京杭运河。项目所在地位于污水厂收水范围，周边污水管网已铺设完成，具备接管条件，项目建成后厂内污水可接入市政管网排至污水处理厂；项目废水主要为生活废水，主要污染因子为COD、SS等，水质简单，经工程分析可知，项目废水符合污水厂的接管标准，接入不会对该污水处理厂产生冲击负荷，不会影响污水厂出水水质；白荡污水处理厂一期处理规模为2.87万t/d，项目建设完成后全厂废水排放量为960t/a（3.2t/d），仅占污水厂处理量的0.0001%。不会对污水厂水量造成冲击负荷。 综上所述，项目废水从污水输送条件、污水处理厂接纳水量、水质各方面均能满足接管白荡污水处理厂集中处理的条件，接管可行。项目废水接入污水处理厂，不会影响其出水水质，且项目废水均可实现达标排放，对纳污水体影响较小，不会改变其现有水环功能级别。 3、声环境影响分析 扩建项目运营期噪声境主要来源于平面磨床，立面磨床，立式CNC，数控车铣复合机，空压机等生产、公辅设备等运转时产生噪声等，噪声源强在75~85dB(A)。采取的具体措施如下： ①合理布局厂区车间，高噪声设备尽量远离厂界，对废气处理风机设置消声器。 ②在满足工艺生产的前提下，尽量选用加工高精度高、装配质量好、低噪声的设备，并在安装过程中采取隔声、减振措施； ③加强对各噪声设备保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度； 扩建项目各噪声设备经以上处理措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废弃物影响分析 4.1 固废类型及处置 本项目产生的固体废物主要包括报废产品、废包装材料、废塑料、废金属、废切削液、废矿物油、废包装桶，废液压油、废研磨液、废磨削液、油泥及生活垃圾等。固废分类收集，分类处置，处置情况见下表： 表7-7 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式; 利用处置单位; 利用处置量. 1; 报废产品; 一般工业固废; 86; 0.3t/a; 外卖综合利用; 外卖综合处置; 0.3t/a. 2; 废包装材料; 86; 0.02t/a; 0.02t/a. 3; 废塑料; 86; 0.3t/a; 0.3t/a. 4; 废金属; 86; 4.5t/a; 4.5t/a. 5; 废切削液; 危险废物; HW09; 2.5t/a; 委托有资质单位处理; 资质单位处置; 2.5t/a. 6; 废矿物油; HW08; 0.4t/a; 0.4t/a. 7; 废包装桶; HW49; 1.5t/a; 1.5t/a. 8; 废液压油; HW08; 0.2t/a; 0.2t/a. 9; 废研磨液; HW08; 4t/a; 4t/a. 10; 废磨削液; HW08; 1t/a; 1t/a. 11; 油泥; HW08; 0.3t/a; 0.3t/a. 12; 生活垃圾; /; 99; 2t/a; 环卫清运; 环卫部门清运; 2t/a. 4.2 危废贮存场所 项目中危废仓库独立、密闭，上锁防盗，仓库内有安全照明设施和观察窗口，危废仓库管理责任制上墙；仓库地面能够防渗，顶部防水、防晒；地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，门口要设置围堰；仓库内有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池），仓库门上张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，包装桶、袋上有标签；危废和一般固废没有混存，不同危废分开存放并设置隔断隔离。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存 场所; 危废 名称; 危废 类别; 危废 代码; 位置; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存处; 废切削液; HW09; 900-005-09; 厂区东南角; 储存在专用收集桶内; 15m2; 7d. 2; 废矿物油; HW08; 900-214-08. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08. 4; 废研磨液; HW08; 900-200-08. 5; 废磨削液; HW08; 900-200-08. 6; 油泥; HW08; 900-200-08. 7; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 堆放. 本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响；固废管理过程可能造成的环境影响如下： （1）固体废物的分类收集、贮存过程混放对环境的影响 危险废物若与一般工业固体废物或生活垃圾混放，会对其造成污染，受污染的固体废物若按照原有的处置方式进行处理（回收、填埋、堆肥、焚烧），可能会对大气环境、水环境以及土壤造成污染；若误将危险固废当做一般工业固体废物或生活垃圾进行处理，会对大气环境、水环境以及土壤造成污染。 （2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响 危险废物在包装、运输过程中发生散落、泄露时，若接触土壤或进入水体，则会对泄露处的水环境和土壤造成污染。 （3）堆放、贮存场所的环境影响 本项目危险废物若是堆放、贮存场所未按照要求严格做到防火、防雨、防扬散、防渗漏或堆场内的危险固废未得到及时清运，可能会造成泄露引发次生/伴生环境事故，从而造成对大气环境、水环境以及土壤的污染。 （4）综合利用、处理、处置的环境影响 本项目危险废物均委托有资质单位处置，各种危险废物若未做好分类收集、有效处理，可能会对大气、土壤和水环境造成二次污染。

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 油雾过滤器，收集效率90%，处理效率90% |  | 达标排放 |
|  |  | 颗粒物 | / |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、TN | / |  | 达到白荡污水厂接管标准 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 报废产品 |  | 外卖综合处置 | 100%处置 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  |
|  |  | 废塑料 |  |  |  |
|  |  | 废金属 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |  |
|  |  | 废研磨液 |  |  |  |
|  |  | 废磨削液 |  |  |  |
|  |  | 油泥 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 环卫清运 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 立式磨床 |  | 隔声、减震措施 | 项目各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准 |
|  |  | 平面磨床 |  |  |  |
|  |  | 立式CNC |  |  |  |
|  |  | 数控车床 |  |  |  |
|  |  | 数控车铣复合机 |  |  |  |
|  |  | 卧式CNC |  |  |  |
|  |  | 线割机 |  |  |  |
|  |  | 振动研磨机 |  |  |  |
|  | 公辅设备 | 空压机 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 项目租赁现有厂房进行生产，运营期执行严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 苏州特立可机密机械有限公司，租赁苏州高新区新亭路5号的厂房进行机械零部件和模具生产，占地面积为1100平方米。建设投产后年产手指气爪组件 10万套、气缸腔体及组件5万个（气缸缸体40000个、组件10000个）、真空吸盘组件5万个、皮带轮15万个、模具100套，项目总投资1000万元。现公司已于2018年8月8日取得苏州高新区经济发展和改革局的项目备案，备案项目代码为2018-320505-34-03-546826 。 2、项目建设与相关规划、环保政策等相符性 ①与《江苏省生态红线区域保护规划》相符 本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的生态红线区域范围内。距离南侧的苏州白马涧风景名胜区直线距离约4.44km，距离西侧的大阳山国家森林公园直线距离约5.43km。 ②与太湖流域管理条例的相符性 本项目厂区实行雨、污分流系统，并规范化设置雨污水排口，悬挂标志牌，项目无生产废水，生活污水接管至白荡污水处理厂集中处理，符合《太湖流域管理条例》规定。 ③与最新江苏省太湖水污染防治条例的相符性 据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年1月24日修订）规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目（太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代的除外）。 项目位于太湖流域三级保护区内，从事机械零部件加工，无生产废水。生活污水接入白荡污水厂集中处理后达标排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的规定。 因此，本项目建设符合国家及地方的相关规划、环保政策。 3、环境质量现状 本项目所在区域环境空气质量为不达标区，基本污染物中二氧化硫、细颗粒物超标。京杭运河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅳ类标准要求；项目区域声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准的要求。 4、项目各种污染物达标排放 ①废气：本项目气废主要为非甲烷总烃与颗粒物，颗粒物无组织排放，非甲烷总烃经油雾过滤器处理后无组织排放。污染物排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的排放限值。 ②废水：项目仅有生活污水，达标接管白荡污水处理厂集中处理，处理尾水达标排排至京杭运河。 ③噪声：项目在生产中尽量采用低噪声设备；加强隔声、减振措施；加强设备维修与日常保养、检修与润滑，保证设备良好运转。经上述噪声治理措施后，项目各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准。 ④固废：项目产生的一般工业固废经外卖综合处理；危险废物委托有资质单位处理，职工生活垃圾由环卫部门统一处理，项目固废利用/处置率达到100%，实现对环境零排放。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 ①大气环境：本项目废气主要为颗粒物与非甲烷总烃，颗粒物和非甲烷总烃在车间内无组织排放，排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的排放限值。因此，不会降低周边大气环境等级，可接受。 ②地表水环境：项目仅有生活污水，经市政污水管网接管进白荡污水处理厂集中处理，尾水达标排至京杭运河。 ③声环境：主要噪声源经采取隔声、减振、合理布局等措施，可使厂界外噪声达标，不会降低项目所在地现有声环境功能级别。 ④固废：项目固废排放量为零，不会对环境造成二次污染。 6、项目建设符合国家与地方的总量控制要求 （1）废水：本项目废水为生活废水，接管后经白荡污水处理厂处理，废水污染物总量在污水厂批复总量内平衡； （2）废气：废气为非甲烷总烃、颗粒物，总量在高新区内平衡； （3）固废：本项目所有固体废物经过妥善处理和处置后，实现零排放，不申请总量。 7、 “三本账”汇总表 本项目列“三本账”见表9-1 表9-1 项目污染物产生、削减、排放一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量/排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.543; 0.44; 0.103. 颗粒物; 0.00243; 0.00219; 0.000243. 生活 污水; 废水量（m3/a）; 960; 0; 960/960. COD; 0.336; 0; 0.336/0.048. SS; 0.288; 0; 0.288/0.0096. 氨氮; 0.024; 0; 0.024/0.0048. TN; 0.034; 0; 0.034/0.0144. TP; 0.003; 0; 0.003/0.00048. 固体废物; 一般工业废物; 报废品; 0.3; 0.3; 0. 废包装材料; 0.02; 0.02; 0. 废塑料; 0.3; 0.3; 0. 废金属; 4.5; 4.5; 0. 危险废物; 废切削液; 2.5; 2.5; 0. 废矿物油; 0.4; 0.4; 0. 废包装桶; 1.5; 1.5; 0. 废液压油; 0.2; 0.2; 0. 废研磨液; 4; 4; 0. 废研磨液; 1; 1; 0. 油泥; 0.3; 0.3; 0. 生活垃圾; 2; 2; 0. 9、“三同时”验收一览表 表 9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州特立可精密机械有限公司新建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 油雾过滤器； 收集效率90%，处理效率90%; 达标排放; 4; 与项目同时施工、同时建成、同时投入使用. 颗粒物; /. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TN、TP; /; 达到白荡污水处理厂接管标准; /. 噪声; 生产设备及公辅工程; 噪声; 隔声、减震措施; 厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准; 1. 固废; 生产; 一般工业固废; 一般固废堆场40m2，外卖综合利用; 零排放; 5. 危险废物; 危废暂时储存处15m2，委托有资质单位处理. 生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 绿化; /; /; /. 事故应急措施; /; /; /. 环境管理（机构、监测能力）; 建立环境管理和监测体系; 满足要求; /. 清污分流、排污口规范化设置; 雨污分流排水系统；建设完善的雨水管网，规范设置废气及废水排口、标志牌; /. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡 具体方案; 废水在苏州高新白荡污水处理厂内平衡；大气污染物总量在苏州市高新区内平衡；固体废弃物零排放; /. 区域解决问题; /; /. 卫生环境防护距离设置; 以生产车间为边界设100m卫生防护距离; /. 总计; —; 10; —. 10、综合结论 综上所述，本项目建设符合国家、江苏省产业政策；项目用地为规划的工业用地，卫生防护距离内无居民、学校等敏感目标，选址合理；项目建设符合地方规划；采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求。 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 对策建议及要求： （1）要求： ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 （2）建议： 建设项目建成后需要在以下几个方面加强管理： ①建设项目应加强环境管理，杜绝废水私排情况的发生。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 附图： （1）附图1：项目位置图； （2）附图2：项目厂区平面布置图； （3）附图3：项目周围状况图； （4）附图4：苏州市生态红线保护规划图； （5）附图5：本项目与高新区用地规划图位置关系图。 附件： （1）项目备案证； （2）营业执照； （3）土地租赁协议； （4）苏州高新区规划环评批复； （5）指标申请表； （6）建设项目环评审批基础信息表。