- 建设项目环境影响报告表

- （试  行）

| 项目名称： | 自动跟踪定位射流灭火装置、固定式消防炮共计1000套项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 江苏自强智能科技有限公司 |

- 编制日期:2019年7月

- 江苏省生态环境厅制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 自动跟踪定位射流灭火装置、固定式消防炮共计1000套项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏自强智能科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄自强 |  | 联系人 |  | 黄自强 |  |
| 通讯地址 | 苏州高新区雁荡山路206号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18118109119 | 传真 | / | 邮政编码 |  | 215151 |
| 建设地点 | 苏州高新区雁荡山路206号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 |  | 批准文号 | 2019-320505-35-03-535760 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C3595社会公共安全设备及器材制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1400 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 750 | 其中：环保投资 （万元） | 3 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 序号; 原辅料名称; 规格; 年耗量; 包装方式; 来源. 1; 固定式消防炮; 法兰; /; 200只; 纸箱装; 外购. 2; 固定环; /; 200只; 纸箱装; 外购. 3; 不锈钢接头; /; 400只; 纸箱装; 外购. 4; 铝接头; /; 200只; 纸箱装; 外购. 5; 推杆电机固定件; /; 200只; 纸箱装; 外购. 6; 三级探测器固定支架; /; 200只; 纸箱装; 外购. 7; 整流器; /; 200只; 纸箱装; 外购. 8; 柱雾转换器; /; 200只; 纸箱装; 外购. 9; 20L喷头; /; 200只; 纸箱装; 外购. 10; 喷头接头; /; 200只; 纸箱装; 外购. 11; 蘑菇片; /; 200只; 纸箱装; 外购. 12; 三级支架; /; 200只; 纸箱装; 外购. 13; 三级外壳; /; 200只; 纸箱装; 外购. 14; 90度限位开关座; /; 200只; 纸箱装; 外购. 15; 拉杆; /; 200只; 纸箱装; 外购. 16; 二级固定板; /; 200只; 纸箱装; 外购. 17; 主板盒固定板; /; 200只; 纸箱装; 外购. 18; PCB板; /; 200只; 纸箱装; 外购. 19; 焊锡丝; 无铅焊锡丝; 1kg; 0.5kg卷装; 外购. 1; 自动跟踪定位射流灭火装置; 法兰; /; 800只; 纸箱装; 外购. 2; 底座; /; 800只; 纸箱装; 外购. 3; 底板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 4; 齿轮; /; 2400只; 纸箱装; 外购. 5; 水平电机固定板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 6; 炮体侧面挡水板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 7; 炮体; /; 800只; 纸箱装; 外购. 8; 垂直电机固定板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 9; 限位铜块; /; 800只; 纸箱装; 外购. 10; 垂直限位开关固定板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 11; 垂直限位打板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 12; 接头; /; 800只; 纸箱装; 外购. 13; 5L喷头; /; 800只; 纸箱装; 外购. 14; 整流器; /; 800只; 纸箱装; 外购. 15; 二级探测器外壳; /; 800只; 纸箱装; 外购. 16; 二级侧面挡板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 17; PCB板; /; 800只; 纸箱装; 外购. 18; 焊锡丝; 无铅焊锡丝; 4kg; 0.5kg卷装; 外购. 表1-2 主要原辅料、产品及中间产品理化特性、毒性毒理等 名称及分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 锡; 银白色有光泽质软金属，分子量：118.71；相对密度7.28;熔点231.88℃；沸点2260℃；易溶于水，CAS号7440-31-5；; 本品不燃; 对呼吸道和皮肤有刺激作用. 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台套）; 产地. 1; 焊锡台; /; 1; 国内. 2; 台钻; /; 1; 国内. 3; 螺丝刀; /; 10; 国内. 4; 活动扳手; /; 10; 国内. 5; 振动测试仪; /; 1; 国内. 6; 烘箱; /; 1; 国内. 7; 水槽; /; 1; 国内. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 消耗量 |  | 名 称 |  | 消耗量 |  |
| 水（立方米/年） | 257 |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |
| 电（万度/年） | 2.47 |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |
| 燃煤(吨/年) | / |  | 其他 |  | / |  |
| 废水（工业废水□、生活废水√□）排水量及排放去向 工业废水：本项目测试环节用水为循环用水，定期补充不外排。 生活废水：本项目生活污水排放量为201.5立方米/年，接管新区镇湖污水处理厂处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 城镇污水处理厂Ⅱ及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排至浒光运河。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 江苏自强智能科技有限公司，租用索利门纳米净化科技有限公司北面车间2楼的厂房，位于苏州高新区雁荡山路206号，占地面积1400 m2，总投资750万人民币，年产自动跟踪定位射流灭火装置、固定式消防炮1000套。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部-部令第1号），本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我单位承担本项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定，编制本项目环境影响报告表。 2、地理位置及周围环境简况 ①地理位置 项目建设地点位于苏州高新区雁荡山路206号，具体见附图1。 ②周围环境简况 项目北侧为苏州锐盼电子有限公司；东侧为金沙江路；南侧为雁荡山路；西侧为苏州必世洁机电有限公司，项目地周围300米范围内无敏感目标，具体见附图2。 3、主体工程及产品方案 ①主体工程：自动跟踪定位射流灭火装置、固定式消防炮 ②产品方案：年产1000套自动跟踪定位射流灭火装置、固定式消防炮，具体产品方案见下表： 表1-4 新建项目主体工程及产品（含副产品）方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（套）; 年运行时数（h）. 1; 自动跟踪定位射流灭火装置 及固定式消防炮生产线; 自动跟踪定位射流灭火装置; 800; 1920. 2; 固定式消防炮; 200. 4、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程具体见下表。 表1-5 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备 注. 贮运工程; 原料仓库; 占地80 m2; 二楼. 成品仓库; 占地353 m2; 一楼、二楼. 公用工程; 给水; 564m3/a; 当地自来水管网. 排水; 生活污水403 m3/a; 经污水管网接管新区镇湖污水处理厂. 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水403 m3/a; 经污水管网接管新区镇湖污水处理厂. 废气处理; 焊锡废气; 补焊时所产生的废气通过移动式空气过滤装置过滤处理后在室内无组织排放，该废气产量较小; /. 5、劳动定员及工作制度 职工人数：21人。 工作制度：年生产运行240天，每班工作8小时，1班制，年工作1920小时。 生活设施：无食堂和浴室。 6、相符性分析 （1）产业政策相符性 本项目属于社会公共安全设备及器材制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订)（国家发展和改革委员会令第9号，2011年3月27日）中所规定鼓励、淘汰和限制类，为允许类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；且不属于苏州市人民政府文件中（《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》苏府[2007]129号）规定的限制、禁止和淘汰类，因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 （2）规划与用地相符性 本项目位于苏州高新区雁荡山路206号，租用苏州索利门纳米净化科技有限公司的厂房，建设项目用地为工业用地，不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录 (2012年本)》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，也未列入省国土资源厅、省发改委、省经信委《江苏省限制用地项目目录 (2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目，用地符合高新区土地利用规划。 （3）与《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 与《太湖流域管理条例》的相符性 本项目距离太湖2.9km，位于太湖一级保护区内，主要进行通用设备的研发加工及销售，项目用水为循环用水不外排，因此不属于《太湖流域管理条例》中第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；亦不属于该条例中第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场;（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭”的项目，因此本项目符合《太湖流域管理条例》文件的要求。 与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。”也不属于该条例中第四十四条“除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：（一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；（三）新建、扩建畜禽养殖场；（四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；（五）设置水上餐饮经营设施；（六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭。”。本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》文件的要求。 （4）三线一单相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于苏州高新区雁荡山路206号，对照江苏省人民政府发布的《江苏省生态红线区域保护规划》（苏府发[2013]113 号），本项目不在生态红线管控区范围内。因此，本项目符合生态红线区域保护规划。 ②环境质量底线 根据《2018年度苏州高新区环境质量状况公告》，高新区PM2.5、NO2超标，SO2、PM10、CO和O3达标。2017 年空气自动监测站的有效运行天数为365天，高新区环境空气质量优良率达 67.1%。项目所在区域空气质量为不达标区。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，生态环境部《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》，《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》等持续实施，通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，大力推进VOCs的综合整治，对重点行业和重点企业进行综合整治，控制含VOCs溶剂的使用，加强区域工业废气的收集和处理，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，空气环境质量将逐渐得到改善。项目纳污河道浒光运河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目地厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。总体来说，项目所在区域环境质量较为良好。 ③资源利用上线 本项目主要能源消耗为水电，物耗及能耗水平均较低。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本项目属于社会公共安全设备及器材制造C3595，未列入《苏州市产业发展导向目录》（2007 年本）等产业政策中限制类、淘汰类项目，符合当前国家及地方产业政策的要求。根据区域规划或规划环评审查意见，区域主导产业为高新技术产业、现代服务业、旅游休闲业。 （5）“两减六治三提升”相符性分析: 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目属于其他通用设备制造，使用清洁能源电、天然气，不使用煤炭，减少了区域煤炭使用量；项目生活污水接管至镇湖污水处理厂处理，冷却废水尾水排入浒光运河，不向太湖水体排放污染物，故项目不会降低太湖水环境质量；项目废气主要为颗粒物，产生量较少，对周边大气环境影响较小，因此本项目符合“两减六治三提升”的要求。 综上所述，建设项目符合产业政策导向，符合国家和地方产业政策及相关法律法规。 ## 7、租赁依托情况 ### 主体工程依托情况 本项目主体工程为新建自动跟踪定位射流灭火装置及固定式消防炮生产线，形成年产自动跟踪定位射流灭火装置800套，固定式消防炮200套的生产能力；项目租赁“苏州索利门纳米净化科技有限公司”约1400平方米的生产车间从事生产，项目租用车间范围详见本项目车间平面布置图。 根据车间平面布置图（见附图）可知，租用区域可满足项目设备布置及生产周转需求。 ### 公用及辅助工程依托情况 ⑴供电：本项目利用出租方“苏州索利门纳米净化科技有限公司”厂内现有供电、配电系统，现有供配电系统可满足本项目用电需求，不改变现有供配电系统。 ⑵给水：本项目利用出租方“苏州索利门纳米净化科技有限公司”厂内现有给水系统。本项目全年新鲜用水量564吨，厂内现有供水系统可满足于本项目用水需求。 ### 环保工程依托情况 ⑴雨、污水管网及排放口：“苏州索利门纳米净化科技有限公司”厂内已按雨污水分流原则建设管网，且雨污分流管网已覆盖整个厂区，厂内已设置雨水排放口和污水接管排放口各1个，位于南厂界处。 本项目员工日常生活污水依托厂内污水管网接入新区镇湖污水处理厂集中处理，不单独自建雨、污水管网和排污口，均依托“苏州索利门纳米净化科技有限公司”现有排污口。 |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目租用苏州索利门纳米净化科技有限公司的厂房，租用前为空置状态，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样化性等）： 1、地理位置、地质、地形地貌 苏州处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州高新区位于苏州市区的西部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处。 项目所在地位于苏州高新区雁荡山路206号，所在地块属于规划的工业用地（具体位置见附图1）。 项目所在区域为长江冲积平原，地势较高，地面标高在4.2-4.5米左右（吴淞标高），并有低山丘陵，如天平山、七子山、狮子山、何山等，区域海拔为：4.88m-5.38m。其地质特点：地质硬，地耐力强；地耐力：约18－24吨/平方米；地震设防：历史上属无灾害性地震区域 ；土质：以粘土为主。 从地质上来说，该区域位于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。 该处属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四纪以来，特别是最近一万年（全新统）以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文，苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。 2、气候气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度38.8℃，历史最低温度－8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 3、水文 苏州位于长江下游三角洲太湖流域，河港纵横交叉，湖荡星罗棋布，形成天然的江南水网地区。苏州高新区内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有江南运河、大沦浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港、浒光运河。其中江南运河为四级航道，马运河、金山浜、金枫运河和浒光运河为通航河道，其他大多为不通航河道。 京杭运河苏州段贯穿苏州全市，北起相城区望亭五七桥，南至江浙交界鸭子坝，全长81.8km，年货物通过量达5600余万吨，是苏州水上运输的大动脉，对苏州经济的发展具有极其重要作用。江南运河水文情况主要受长江和太湖水位的影响，河流水位比较低，流速缓慢，年平均水位2.82m，水面宽约70m，平均水深3.8m，枯水期流量为10～20m3/s，为西北至东南流向。江南运河主要功能为航运、灌溉、取水、纳污等，并兼游览观赏。项目所在地江南运河近50年平均水位2.76m（黄海高程系），百年一遇洪水位4.41m，近5年最高水位2.88m，最低水位1.2m。 4、自然资源 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。在浒通片区，现有植物主要为居民屋前宅后、道路、河道两旁以绿化为目的的人工种植的乔木、灌木和花卉。树木草丛之间已无大型野生哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲤鱼、鳊鱼、黑鱼、白鱼、鳝鱼等几十种，甲壳类有虾、蟹、河等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 介绍相关规划或规范情况，主要包括: 苏州国家高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）是苏州市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快高新区建设”的批复精神于1990年开发建设的，1992年由国务院正式批准了国家级苏州高新技术产业开发区，规划面积6.8km2。1994年规划面积扩大到52.06km2，成为全国重点开发区之一。2002年9月，苏州市委、市政府对苏州高新区、虎丘区进行了区划调整，行政区域面积由原来的52.06平方公里扩大到223km2。苏州高新区下辖浒墅关、通安、东渚3个镇和狮山、枫桥、横塘、镇湖4个街道，下设苏州浒墅关经济开发区、苏州科技城、苏州高新区综合保税区和苏州西部生态城。 《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》 规划范围：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 规划年限：2015年～2030年。近期至2015年～2020年，远期2020年～2030年。 功能分区：规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间。本项目位于科技城组团。 产业规划：“4+2“产业规划，即新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械四大优先发展产业和电子信息、装备制造两大提升发展产业。 《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》2016年10月由江苏省环境科学研究院编制完成。规划环评中确定的入区项目负面清单见表2-1。 表2-1 苏州高新区入区项目负面清单 序号; 产业名称; 限制、禁止要求. 1; 新一代信息技术; 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过49%）。. 2; 轨道交通; G60型、G17型罐车；P62型棚车；K13型矿石车；U60型水泥车；N16型、N17型平车；L17型粮食车；C62A型、C62B型敞车；轨道平车（载重40吨及以下）等。. 3; 新能源; 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。. 4; 医疗器械; 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。. 5; 电子信; 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 6; 装备制造; 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630普通车床。E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。. 7; 化工; 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、度性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业。. 高新区基础设施规划及建设情况 （1）供电 苏州高新区电力主要由中国最大的供电系统华东电网提供。电力总容量为75KVA，拥有3个220KVA、7个110KVA和2个35KVA的变电站，使用电压等级分别有1万、3.5万、11万、22万伏。 供电质量：供电可靠率99.99%；电压稳定，波幅控制在±5%以内，频率为50Hz。 （2）供水 水源：太湖；供水能力：75万吨/日；管径：Φ200mm、Φ1200mm、Φ1400mm、Φ1800mm、Φ2200mm，管道通至地块边缘；供水压力：不低于2KG。 （3）雨水、污水和固废处理 高新区污水处理规划原则为：一般工业企业的生产废水经过预处理后，达到城市污水管网接纳的水质标准，再排入城市污水管网，由城市污水处理厂集中处理。近期对于个别废水量特别大的工业企业，也可由单位自行处理，达到国家规定的水质标准后再排入运河。排水系统实行雨污、清污分流。 苏州高新区规划共建设5个污水处理厂，包括：第一污水厂、第二污水厂、白荡污水厂、浒东污水厂、镇湖污水厂，本项目在镇湖污水厂服务范围内。镇湖污水厂位于高新区松花江路259号，设计规模4万m3/d，实际处理规模1.35万m3/d，采用CAST处理工艺，尾水达到一级A标准后排入浒光运河。 固体废物可委托专业固废处理公司进行处理。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量： 本项目位于苏州高新区雁荡山路206号，由《2018年度苏州市环境状况公报》可知：2018年苏州市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均第95百分位数浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为8微克/立方米、48微克/立方米、65微克/立方米、42微克/立方米、1.2毫克/立方米和173微克/立方米。项目所在区域空气质量为不达标区。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，生态环境部《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》，《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》等持续实施，通过优化产业结构和布局，严格控制高耗能、高污染项目建设，严格控制污染物新增排放量，大力发展清洁能源，大力推进VOCs的综合整治，对重点行业和重点企业进行综合整治，控制含VOCs溶剂的使用，加强区域工业废气的收集和处理，以及严格要求和管理企业，减少移动污染源的排放，空气环境质量将逐渐得到改善。 表3-1 2018年苏州市区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均; 8; 60; 13.3; 达标. 24小时平均第98 百分位数; /; 150; /; /. NO2; 年平均; 48; 40; 120; 不达标. 24小时平均第98 百分位数; /; 80; /; /. PM10; 年平均; 65; 70; 92.9; 达标. 24小时平均第95 百分位数; /; 150; /; /. PM2.5; 年平均; 42; 35; 120; 不达标. 24小时平均第95 百分位数; /; 75; /; /. CO; 年平均; /; /; /; /. 24小时平均第95 百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 年平均; /; /; /; /. 日最大8小时滑动平均的第90百分位数; 173; 160; 108.1; 不达标. 2、地表水环境质量： 为了解项目纳污河道浒光运河水体的环境质量现状，本项目引用苏州国环环境检测有限公司出具的《苏州科技城管理委员会检测报告》（报告编号：（2017）苏国环检（环评）字第（0490）号）中地表水环境质量现状监测结果。检测时间为2017年11月2日至11月4日，监测因子为：pH、COD、NH3-N、总磷，监测结果如下： 表3-2 镇湖污水厂排污口下游1000米断面监测结果 断面名称; 河流名称; 监测项目（pH值无量纲，其余单位mg/L）. pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 镇湖污水厂排污口下游1000米; 浒光运河; 7.46; 15; 0.126; 0.132. III类标准限值; 6～9; 20; 1.0; 0.2. 结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由监测数据可知，浒光运河pH、化学需氧量、氨氮、总磷均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水环境质量较好。 3、声环境质量： 项目委托江苏世科同创环境技术有限公司于2019.7.19日对项目地厂界昼间和夜间声环境进行了监测，本次监测共布设4个监测点，具体监测点位置和监测数据见监测报告。监测结果如下表所示。 表3-3 声环境质量现状监测结果表（单位Leq：dB(A)） 监测日期; 2019.7.19. 测点位置; 东边界N1; 西边界N3; 南边界N2; 北边界N4. 昼间; 53.7; 55.1; 52.3; 51.6. 夜间; 40.4; 43.3; 44.6; 44.1. 标准; 3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A). 监测结果表明项目所在区域声环境质量达标，声环境状况较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 大气环境; 厂界四周; /; 300米内 无敏感点; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 水环境; 太湖; W; 2.9km; 大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 浒光运河; S; 4km; 中河. 声环境; 厂界四周; /; 200米范围内无敏感点; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 大阳山国家森林公园; E; 3.1 km; 10.298km2; 自然与人文景观保护. 太湖（高新区）重要保护区; W; 2.1km; 大湖; 自然与人文景观保护. 注：本项目距离太湖最近距离2.9km，位于太湖流域一级保护区范围内。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），项目最终纳污水体浒光运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准限值。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 浒光运河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅲ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 20. 氨氮; 1.0. TP; 0.2. TN; 1.0. 《地表水资源质量标准》 （SL63-94）; 表3.0.1-1 三级; SS; mg/L; 30. 2、环境空气质量标准 根据环境空气质量功能规划，项目所在地大气环境为二类区，SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1和表2中二级标准，锡及其化合物根据《大气环境标准工作手册》推荐公式计算环境质量标准（二级）一次值，具体标准限值见下表。 表4-2 环境空气质量标准限值表 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（二级）; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 锡及其化合物; 一次最高允许值; 0.06*; mg/m3. 注：*根据公式InCm=0.607InC生−3.166进行计算，其中C生取美国车间空气最高浓度限值2.0mg/m3 3、声环境质量标准 根据苏州高新区环境保护规划，本项目所在地块区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目所在区域; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 表1中3类; dB(A); 65; 55. |
| --- |
| 污染物排放标准： 1、废水排放标准 项目排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-96），新区镇湖污水厂尾水排放指标中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮执行下表标准： 表4-4 废水排放标准 排放口名称; 执行标准; 取值表号标准级别; 指标; 标准限值; 单位. 废水总排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-96）; 表4三级; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 氨氮*①; 45; mg/L. TP*①; 8; mg/L. TN*①; 70; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. LAS; 20; mg/L. 污水处理厂排放口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2007; 表2; COD; 50; mg/L. 氨氮; 5（8）*②; mg/L. TP; 0.5; mg/L. TN; 15; mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 表1 一级A标准; pH; 6~9; 无量纲. SS; 10; mg/L. 注：*①氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） *②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目补焊过程产生的废气中焊接烟尘（以颗粒物计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，具体排放标准限值见下表： 表4-5 无组织废气排放标准 执行标准; 污染物指标; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》; 颗粒物; 1.0. 锡及其化合物; 0.24. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准，具体限值见表4-6。 表4-6 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目各厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008); 表1中 3类; dB(A); 65; 55. |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目选址位于“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域一级保护区。 1、总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定项目总量控制因子。 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的废气污染物总量控制因子如下： 大气污染物总量控制因子为颗粒物，考核因子为锡及其化合物； 水污染物总量控制因子为COD、氨氮、总磷，考核因子为SS。 2、总量控制指标 表4-7 新建项目污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 类别; 主要污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.0001; 0.00005; 0.00005. 锡及其化合物; 0.00008; 0.00004; 0.00004. 废水; 厂区总排口废污水; 废水量; 201.5; 0; 201.5. COD; 400; 0; 0.08. SS; 200; 0; 0.04. 氨氮; 30; 0; 0.006. TP; 5; 0; 0.001. 固废; 废包装; 0.12; 0.12; 0. 生活垃圾; 5.04; 5.04; 0. 废铁边角料; 0.03; 0.03; 0. 3、总量平衡方案 （1）废水：本项目生活污水接管市政污水管网排入镇湖污水处理厂，处理达标后排入浒光运河。废水量及污染物指标在镇湖污水处理厂减排方案内平衡。 （2）废气：颗粒物、锡及其化合物在新区内平衡。 （3）固废：项目固废实现零排放。 |  |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目涉及两个产品，但两个产品的主要工艺基本相同，均为检测、组装等，故将流程图总结如下图所示： 图5-1 主要工艺流程 图5-2 配件开孔及修正 工艺流程及产污环节简述： （1）检测 将外购法兰、接头等原材料（具体材料见表1-1）进行检测，检测完成备用。将外购PCB板进行检测，合格产品备用，对不合格产品进行补焊。 （2）补焊 将上一部工序中检测出不合格的PCB板在焊锡台上加焊锡丝进行补焊。 产污分析：此工段产生焊锡废气G1。 （3）组装 将检测过的外购法兰、接头、PCB板等原材料进行组装。 （4）检测 将组装完成的产品进行检测 （5）测试 将检测完成的产品进行加水测试，将水加压至0.9MPa至1.0MPa之间测试三分钟。 产污分析：此工段测试用水在水槽内进行重复使用，定期补充，不对外排放。 （6）包装 将经过测试的产品包装后存储于仓库内。 产污分析：此工段产生废包装S1。 - 开孔及修正 部分待组装配件在组装之前需要用台钻在固定位置进行开孔，若开孔经检查不合格，还需要用台钻进行修正，此过程产生废铁边角料S2和废气颗粒物G2。 水平衡图： 图5-2 水平衡图 主要污染工序： 1、废污水 生产废水：本项目测试用水在水槽内进行重复使用，水槽为80m3，需定期补充新水，无废水外排。经核实，测试用水不更换，每两个月补充1次损耗，每次补充量1t左右，补充量5t/a（无循环设施，仅定期对水槽内补充新水，以满足测试要求）。 生活污水：本项目员工21人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），生活用水按50L/d·人算，年工作240d，则生活用水总量为1.05t/d（252t/a）。排污系数取0.8，生活污水排放总量为0.84t/d（201.5t/a）。主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等。 表5-1 废水产生及排放情况 种类; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 201.5; COD; 400; 0.08; 市政污水管网; 400; 0.08; 接入新区镇湖污水处理厂. SS; 200; 0.04; 200; 0.04. NH3-N; 30; 0.006; 30; 0.006. TP; 5; 0.001; 5; 0.001. 2、废气 2.1废气产生环节 项目废气污染工序及主要污染物见表5-2。 表5-2 废气污染工序及主要污染因子 编号; 名称; 产生工段; 主要污染物. G1; 焊接废气; 补焊; 颗粒物、锡及其化合物. G2; 钻孔废气; 钻孔及修正; 颗粒物. 本项目使用锡丝作为焊接材料。根据业主提供的数据，本项目补焊环节焊丝用量约为0.005t/a，参考苏州英威腾电力电子有限公司环评焊接烟尘产生量约为锡丝使用量的2%，锡及其化合物挥发量为16g/kg。补焊环节焊接烟尘产生量为0.0001t/a，锡及其化合物产生量为0.00008 t/a。本项目仅很少一部分配件需要钻孔，故废气颗粒物产生量极少，在此仅作定性分析。具体废气产生及排放情况见表5-3。 表5-3 项目无组织废气产生及排放情况 产生环节; 污染物因子; 产生量 t/a; 处理措施; 排放量 t/a; 面源宽度m; 面源长度m; 面源高度m; 排放方式. 补焊; 颗粒物; 0.0001; 移动式空气净化装置; 0.00005; 16.4; 30; 5; 无组织. 锡及其化合物; 0.00008; 0.00004. 3、噪声： 本项目主要噪声源来自台钻、焊锡台等设备；据类比调查，噪声源强在65~70dB（A）之间，具体噪声源强见表5-4。 表5-4 本项目噪声排放情况 序号; 生产线/设备名称; 数量 （台/条）; 声级值dB（A）; 所在车间; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 距最近厂界位置m. 1; 台钻; 1; 70; 生产车间; 隔声、距离衰减; 15; N，20. 2; 焊锡台; 1; 65; 隔声、距离衰减; 15; N，20. 3; 烘箱; 1; 65; 隔声、距离衰减; 15; N，15. 4; 测试环节; 1; 65; 隔声、距离衰减; 15; N，10. 4、固体废弃物 4.1固体废物属性判定 根据本项目生产工艺，主要固体废弃物为废包装、除尘灰、生活垃圾。 （1）废包装：包装过程中产生的废纸废板约为 0.12t/a，收集后外卖处理。 （2）生活垃圾：生活垃圾产生量以1kg/人*d计，约5.04t/a，由环卫部门进行清运。 （3）废铁边角料：修正尺寸过程中产生的废铁边角料约为 0.03t/a，收集后外卖处理。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）以及《国家危险废物名录》（2016 版）中固体废物的范围判定，本项目所产生的固废判定情况见表 5-4。 表5-4 项目固废属性判定 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 一般固废; 包装; 固体; 废包装; 0.12; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 5.04; √; /. 一般固废; 打孔; 固体; 废铁边角料; 0.03; √; /.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 | 污染物 名称 |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织排放 | 颗粒物 |  | / |  | 0.0001 |  | / | / |  | 0.00005 | 大气 环境 |
|  |  | 锡及其化合物 |  | / |  | 0.00008 |  | / | / |  | 0.00004 |  |
| 水污染物 | 类别 | 污染物名称 |  | 产生浓度 mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | / |  | 201.5 |  | / |  | 201.5 |  | 接管新区镇湖污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 400 |  | 0.08 |  | 400 |  | 0.08 |  |  |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.04 |  | 200 |  | 0.04 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 |  | 0.006 |  | 30 |  | 0.006 |  |  |
|  |  | TP |  | 5 |  | 0.001 |  | 5 |  | 0.001 |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 分类 |  | 名称 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般固废 |  | 废包装 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 5.04 |  | 5.04 |  |  |  | 0 |  |
|  | 一般固废 |  | 废铁边角料 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 利用厂房隔声和距离衰减等措施，可使厂界噪声达标排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该项目运营期废水、废气、固废通过治理后不会对周围环境带来明显影响，不会对区域的生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为租赁厂房，施工期仅进行设备安装和调试。在设备安装、调试过程中产生的噪声，冲洗地面时产生废水。装修过程污染物排放量小，时间短，施工期对环境影响很小。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表： 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 二类限区; 日均; 150.0(μg/m3); GB 3095-2012. 锡及其化合物; 二类限区; 日均; 2000.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）污染源参数 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度m; 矩形面源; 污染物; 排放速率kg/h. 经度; 纬度; 长度m; 宽度m; 有效高度m. 焊接台; 120.42384; 31.36540; 5; 16.4; 30; 5; 颗粒物; 0.000026. 锡及其颗粒物; 0.000021. （3）项目参数 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 1124000. 最高环境温度; 39.3 °C. 最低环境温度; -9.8 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. （4）评价等级确定及估算结果评价 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 焊锡台; 颗粒物; 450.0; 10.59; 0.035; /. 锡及其化合物; 2000.0; 16.94; 0.008; /. 本项目Pmax最大值出现为生产车间排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.106%，Cmax为21.17ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （5）废气排放量核算 本项目废气排放量核算见下表。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产车间; 补焊; 颗粒物; 移动式空气过滤装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1.0 (mg/m3); 0.00005. 2; 生产车间; 补焊; 锡及其化合物; 0.24 (mg/m3); 0.00004. 无组织排放总计. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.00005. 锡及其化合物; 0.00004. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.00005. 2; 锡及其化合物; 0.00004. 本项目各污染物排放量通过区域削减或减量替代，区域不增加污染物排放，符合环境质量改善目标。 （6）根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，废气监测项目及监测频次见下表。 表7-8 项目大气污染源监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 锡及其化合物. （7）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）进行判定，本项目属于三级评价，无需设置大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 针对生产区域排放的无组织废气（未收集的废气），本项目需要设置卫生防护距离： 根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》GB/T13201-91的有关规定，确定建设项目的卫生防护距离计算公式为： 式中：A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Cn——《环境空气质量标准》浓度限值，mg/Nm3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； γ——无组织排放源的等效半径，γ= Sπ ，m； L——安全卫生防护距离，m； 本项目无组织排放废气为颗粒物。根据GB/T13201－91中的有关规定，可确定公式中A、B、C、D各参数。计算参数和计算结果见下表： 表7-10 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物 名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm mg/Nm3; R （m）; Qc （kg/h）; L （m）; 取值 （m）. 生产区域; 颗粒物; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.15; 12.5; 0.000026; 0.002; 50. 锡及其化合物; 2.1; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.06; 12.5; 0.000021; 0.013; 50. 根据上表计算结果，本项目改建完成后设置的卫生防护距离为：以车间焊接区域的边界外扩100米设置卫生防护距离。该范围内没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。 （9）大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表7-11。 表7-11 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50 km□; 边长 5～50 km□; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10）; 包括二次 PM2.5□. 其他污染物（锡及其化合物）; 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 R; 附录D R; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2018年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的 污染源□; 其他在建、拟建 项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响 预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/ AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、NOx、SO2）; 包括二次 PM2.5 □. 不包括二次 PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 贡献值; 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、锡及其化合物）; 有组织废气监测£; 无监测□. 无组织废气监测R. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距 （ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; 颗粒物（0.00005）t/a; 锡及其化合物（0.00004）t/a; /; /; /. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、地表水环境影响分析 本项目生产运营期间无生产废水产生，职工生活污水产生量为201.5t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。生活污水接管新区镇湖污水处理厂处理达相应标准后排入浒光运河，为间接排放，预计对项目周边水体水质影响较小，可维持水环境现状。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目污水不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对接管可行性进行分析。 接管可行性分析： 镇湖污水处理厂设计规模4万m3/d，实际处理规模1.35万m3/d，有2.65万m3/d的余量，而本项目废水产生量为201.5t/a，在镇湖污水处理厂的剩余接纳量之内。因此，从水量上看，该污水处理厂完全有能力处理项目产生的废水。 本项目排放的废水水质简单，各污染物浓度在镇湖污水处理厂的设计进水水质范围内，因此，从水质上看，该污水处理厂完全有能力处理项目产生的废水。 根据现场踏勘，项目所在地已经有现状污水管网，因此项目产生的废水接入镇湖污水处理厂处理是可行的。 项目废水经污水处理厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 城镇污水处理厂Ⅱ及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体浒光运河水质影响较小。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表7-12。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染因子; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP; 间断排放，流量不稳定; /; 镇湖污水处理厂; /; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口处理设施排放. 本项目所依托的浒东污水处理厂废水间接排放口基本情况见表7-13。 7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 收纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; /; /; 0.02015; 浒东污水处理厂; 间断排放 流量不稳定; 浒东污水处理厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. TN; 15. TP; 0.5. 本项目废水污染物排放执行标准见表7-15。 表7-15 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定 商定的排放协议. 名称; 纳管浓度限值mg/L. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 500. 2; SS; 400. 5; 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级; 45. 7; TP; 8. （3）水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放信息见表7-16。 表7-16 废水污染物排放信息一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 年排放量(t/a). 1; DW001; 生活污水; COD; 400; 0.08. 2; SS; 200; 0.04. 3; 氨氮; 30; 0.006. 4; TP; 5; 0.001. （4）地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见表7-17。 表7-17 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵通道、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH□；热污染□；富营养化□；其他; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□，其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开放□；开发量40%以下□；开发量40%以上□; /. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; /; 监测断面或点位个数（-）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（-）km；湖库、河及近岸海域：面积（-）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□； 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（-）km；湖库、河及近岸海域：面积（-）km2. 预测因子; /. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求R 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或者减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响拼接、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; COD; 0.08; 400. SS; 0.04; 200. NH3-N; 0.006; 30. TP; 0.001; 5. 替代源排放情况; 污染物名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. /; /; /; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; /; （厂区总排口）. 监测因子; /; （pH、SS、COD、氨氮、总磷）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 本项目噪声主要由台钻和焊锡台操作时产生，属于偶发噪声，且持续时间不长，拟采取厂房隔声及距离衰减等措施进行降噪。声环境影响分析如下： （1）主要噪声源与噪声测点距离 项目拟采取厂房隔音，加上厂区合理布局，使高噪声的设备尽可能远离厂界，通过距离衰减降低噪声对厂界外环境的影响。 （2）噪声预测模式 当所有设备同时运转时，本项目厂界噪声按照以下公式进行计算： A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lpl——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB； LW——声源功率级，dB； Q——声源之指向性系数，2； R——房间常数，R=Sa1−a，取0.05（按照水泥墙进行取值）。 B：室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)= Lp1i(T)—（TLi+6） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL——建筑物隔声量。 C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级： Lw= Lp2 (T)+10lg S 式中：Lw—声源功率级，dB； Lp2 (T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB； S—透声面积，m2。 D：预测点位置的倍频带声压级： Lp (r)= Lw+Dc—A 式中：Lp (r)—预测点位置的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB。 E：噪声源叠加公式： LpT=10lg[i=1n(10Lpi10)] 式中：LPT ——总声压级，dB； Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 本项目厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声降噪量为25dB(A)。 噪声影响预测结果见表7-18。 表7-18 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 关心点; 噪声源; 数量/台; 单台声级值; 叠加噪声级值; 离厂界水平距离/m; 隔声降噪量; 距离衰减; 贡献值; 背景值; 叠加值. 东厂界; 台钻; 1; 70; 73.0; 35; 15; 30.9; 44.7; 51.7; 52.5. 焊锡台; 1; 65; 68.0; 57; 15; 35.1. 烘箱; 1; 65; 68.0; 39; 15; 33.4. 南厂界; 台钻; 1; 70; 73.0; 32; 15; 38.3; 35.5; 54.3; 55.6. 焊锡台; 1; 65; 68.0; 40; 15; 39.1. 烘箱; 1; 65; 68.0; 26; 15; 37.9. 西厂界; 台钻; 1; 70; 73.0; 36; 15; 37.6; 33.0; 53.1; 53.9. 焊锡台; 1; 65; 68.0; 28; 15; 37.8. 烘箱; 1; 65; 68.0; 17; 15; 38.0. 北厂界; 台钻; 1; 70; 73.0; 33; 15; 30.4; 43.6; 56.2; 57.8. 焊锡台; 1; 65; 68.0; 34; 15; 30.6. 烘箱; 1; 65; 68.0; 22; 15; 30.7. 企业仅昼间生产、夜间不生产，从上表中噪声预测值可知，当本项目所有设备运行时，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类声环境要求的噪声昼间排放限值，对周围环境影响较小。 为了进一步减少项目产生的噪声对周围环境的影响，本评价建议建设单位采取以下措施： ①优化厂区平面布置，使主要噪声源尽可能远离厂界，并合理利用厂区建筑物的隔声作用； ②生产设备均安装在封闭的建筑物内，对设备噪声具有阻隔作用； ③对高噪声源的动力设备，在采取必要的减振、隔声、消声等措施的基础上，需加强日常管理和维修，确保设备在正常情况下运行。 4、固体废弃物影响分析 本项目固体废物主要包括废包装材料、除尘灰、生活垃圾和废铁边角料。 废包装材料、除尘灰和废铁边角料收集外卖处理，员工生活垃圾由环卫部门清运；本项目设置一处一般固废暂存点，占地面积10m2，位于生产车间半成品仓库内。 表7-10 项目固废利用处置方式评价 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物类别; 产生量(t/a); 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废包装; 一般固废; 包装; /; 0.12; 外卖处理; 回收单位. 3; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 5.04; 环卫清运; 环卫部门. 4; 废铁边角料; 一般固废; 修正尺寸; /; 0.03; 外卖处理; 回收单位. 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目为Ⅳ类土壤环境影响评价项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间焊锡台 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化装置 | 达标排放 |
|  |  | 锡及其化合物 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 （201.5t/a） | COD、SS、NH3-N、TP | 接管镇湖污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装 |  | 收集外卖 | 零排放 |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 |  |
|  | 废铁边角料 |  | 收集外卖 |  |
| 噪声 | 隔声、距离衰减 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 项目租赁现有厂房进行生产，运营期执行严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 1、项目概况 江苏自强智能科技有限公司，租用索利门纳米净化科技有限公司北面车间2楼的厂房，位于苏州高新区雁荡山路206号，占地面积1400 m2，总投资750万人民币，年产自动跟踪定位射流灭火装置、固定式消防炮1000套。项目建设符合国家及地方的相关规划、环保政策。 2、项目建设与相关规划、环保政策等相符性 本项目位于苏州高新区，不在《江苏省生态红线区域保护规划》及《江苏省国家级生态红线规划》中规定的生态红线区域范围内；项目用地性质为工业用地，从事通用和专用设备制造，符合国家和地方的产业政策规定；项目位于太湖流域一级保护区内，从事通用和专用设备制造，不新增生活污水排放，与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符；项目配备高效集气装置、废气处理装置，与《两减六治三提升”专项行动方案》中要求相符。符合生态保护红线；本项目已取得苏州高新区（虎丘区）经济发展委员会备案通知书—批准文号2019-320505-35-03-535760。 因此，项目建设符合国家及地方的相关规划、环保政策。 3、环境质量现状 本项目所在区域大气环境除PM2.5、NO2外均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，所在区域空气质量为不达标区；纳污河流浒光运河各项污染物指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 4、项目各种污染物达标排放 ①废气：本项目无组织废气中颗粒物、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及其无组织排放监控浓度限值。 ②废水：本项目生产废水不对外排放，生活污水接管镇湖污水处理厂。 ③噪声：本项目台钻、焊锡台等设备产生的偶发噪声利用厂房隔声和距离衰减等措施，可使厂界噪声达标排放。 ④固废：本项目产生的废包装材料和废铁边角料收集外卖处理，生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。固废利用/处置率达到100%，实现对环境零排放。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 ①大气环境：补焊产生的废气通过移动式空气净化装置处理后进行无组织排放，对大气环境无明显影响，不会改变区域现有大气环境功能级别。 ②地表水环境：本项目污水主要为员工生活污水，排放量约为201.5t/a，其排水水质能够达到镇湖污水处理厂的接管标准。生活污水起经市政管网进入镇湖污水处理厂集中处理后达标排放。 ③声环境：本项目噪声厂界达标排放，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 ④固废：本项目所有固废零排放，不会对环境造成二次污染。 6、满足总量控制要求 （1）废水：本项目产生的生活污水废水量及污染物指标在镇湖污水处理厂减排方案内平衡。 （2）废气：颗粒物、锡及其化合物在新区范围内平衡。 （3）固废：本项目所有固体废物经过妥善处理和处置后，实现零排放，不申请总量。 7、“三同时”验收一览表 表 9-1 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 自动跟踪定位射流灭火装置、固定式消防炮共计1000套项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准及拟达要求; 环保投资(万元); 完成时间. 废气; 无组织废气; 焊锡台; 颗粒物; 移动式空气净化装置; 达标排放; 1.5; 与生产设备同时设计、同时施工、同时投入运行. 锡及其化合物. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TN; 接入镇湖污水处理厂处理; 达标排放; 1.5. 固废; 包装; 废包装; 收集外卖; 妥善处置，做到零排放; /. 生活; 生活垃圾; 环卫部门处理; /. 台钻; 废铁边角料; 收集外卖; /. 绿化; /; /; /. 环境管理（机构、监测能力）; 建立环境管理和监测体系; 满足管理要求; /. 雨污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流、排污口规范化设置; /; /. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡方案; 废水量及污染物指标在镇湖污水处理厂计划内平衡；废气在新区内平衡；项目所有固废均得到妥善处理和处置，固废排放为零。; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离设置（以设施或场界设置，敏感保护目标情况等）; 以车间焊接区域为边界设置100m卫生防护距离; /. 环保投资合计; 3; /. 8、综合结论 综上所述，本项目建设符合国家、江苏省产业政策；项目用地为规划的工业用地，卫生防护距离内无居民、学校等敏感目标，选址合理；项目建设符合地方规划；采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求。 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

本报告表附图、附件： 附图： （1）附图1：项目位置图； （2）附图2：项目周边状况图； （3）附图3：项目厂区平面布置图； （4）附图4：高新区规划图 （5）附图5：高新区生态红线保护规划图。 附件： （1）环评影响评价文件确认函； （2）苏州高新区（虎丘区）经济发展委员会备案通知书； （3）企业营业执照； （4）厂房租赁合同； （5）附录E 大气评价自查表；