横塘街道窑浜闸站改建工程

建设项目竣工环境保护验收调查报告

建设单位：苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处

编制单位：苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处

2019年11月

建设单位：苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处

电话：15906137653

传真：   /

地址：苏州市高新区晋源路58号

邮编：215002

目录

1前言	1

2综述	2

2.1编制依据	2

2.2调查目的	2

2.3调查原则	3

2.4调查方法	3

2.5调查对象、范围和因子	3

2.6项目敏感目标保护	4

2.7 验收指标及标准	4

2.8验收调查工作程序	6

3工程概况	7

3.1项目地理位置	7

3.2工程建设情况	7

3.3工艺流程简述	8

3.4 变动影响分析	10

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	11

4.1建设项目环境影响报告表的主要结论：	11

4.2审批部门审批决定	13

4.3项目在设计、施工建设和营运管理过程中应做好以下工作	14

5验收监测的质量控制和质量保证	15

6环境影响调查与分析	16

6.1水环境影响调查与分析	16

6.2大气环境影响调查与分析	17

6.3声环境影响调查与分析	17

6.4固体废物影响调查与分析	19

6.5生态环境影响调查与分析	19

7环境风险事故防范及应急措施调查	20

8环境管理与环境监测计划落实调查	20

8.1环境管理计划	20

8.2环境监测计划	20

9调查结论	21

9.1水环境影响调查结论	21

9.2大气环境影响调查结论	21

9.3声环境影响调查结论	21

9.4固体废弃物（含危废）影响调查	21

9.5生态影响调查结论	21

# 1前言

苏州高新区是苏州市的经济中心，也是人口最密集的区域，因此本区域规划排涝标准较高，力争达到在发生24小时250mm暴雨的情况下做到高新区不受淹（相当于50年一遇）。主要通过新建、改建、扩建现有闸站来降低内河水位。“十三五”期间，2017年高新区将重点开展研究高新区域外排工程的前期工程，实施龙塘港闸改造提升工程、龙惠片区排水防涝工程、黄区浜闸站改建、支津闸改窑浜闸改建、大船坊闸站、新北闸站、华侨闸改建、西浜闸站、阳山花苑河北闸站、阳山花苑东闸、南庄浜北闸、徐家河闸站改造等排涝泵站工程，着力提升高新区域向京杭运河的排洪能力，逐步提高高新区重点防护地区、人口集中的平原易涝常灾地区的防洪排涝总体能力。为提高高新区横塘街道排涝行洪能力，完善该区域防洪体系，改善城市生态环境，保障当地居民生活生产和区域发展建设需求，根据《2017年度全区河道清淤整治和圩区闸站工程建设计划任务》的通知，苏州市虎丘区横塘街道办事处在苏州市虎丘区横塘街道横塘运河西侧、西街南侧建设横塘街道窑浜闸站改建工程。

2017年12月，委托苏州清泉环保科技有限公司编制完成了《苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处横塘街道窑浜闸站改建工程项目环境影响报告表》。2017年12月29日，苏州国家高新技术产业开发区环境保护局出具了《关于对苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处横塘街道窑浜闸站改建工程项目环境影响报告表的审批意见》（苏新环项[2017]275号）。

项目于2017年8月10日进行公开招标，2017年9月开工建设。2018年1月建成，2018年12月投入使用，2019年08月成立验收小组，2019年10月委托江苏锦诚检测科技有限公司并于2019年10月11~12日对本项目周边环境噪声现状进行监测。在收集了本项目建设情况、环保设（措）施运行状况、工程建设对周围环境影响情况、环境保护管理以及环境噪声现状监测结果的基础上，编制了本报告。

# 2综述

## 2.1编制依据

2.1.1《中华人民共和国环境保护法》（2014年04月）；

2.1.2《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年07月16日中华人民共和国国务院第682号修订）；

2.1.3《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年09月）；

2.1.4《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》HJ/T394-2007 ；

2.1.5《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）；

2.1.6《建设项目竣工环保验收暂行办法》(中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号)

2.1.7《苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处横塘街道窑浜闸站改建工程项目环境影响报告表》，苏州清泉环保科技有限公司；2017年12月；

2.1.8苏州国家高新技术产业开发区环境保护局《关于对苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处横塘街道窑浜闸站改建工程项目环境影响报告表的审批意见》，苏新环项[2017]275号，2017年12月29日；

2.1.9横塘街道窑浜闸站改建工程项目的其他有关资料。

## 2.2调查目的

本次调查主要有以下几点目的：

（1）调查本项目在施工、管理等方面落实环境影响报告表所提出的环保措施的情况，以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况；

（2）调查本项目是否贯彻了“三同时”制度，环境影响报告表及其批复文件提出的各项环境保护措施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入试运行；

（3）调查本项目已采取的生态保护、水土保持及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监测与调查结果的评价，分析各项措施的有效性，针对本项目已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见；

（4）根据调查的结果，客观、公正地从技术上论证项目是否符合建设项目环境保护验收的条件。

## 2.3调查原则

本次环境影响调查坚持以下原则：

（1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定。

（2）坚持污染防治与生态保护并重的原则。

（3）坚持客观、公正、科学、实用的原则。

（4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则。

（5）坚持对闸站建设前期、施工期、运营期环境影响进行全过程分析的原则。

## 2.4调查方法

本次调查是在横塘街道窑浜闸站项目已经建成并实际投入运行后进行，考虑到工程的建设不同时期环境影响方式、程度和范围的差异，确定本次环境影响调查时段主要分为施工期、运行期两个阶段。调查方式主要采用资料调研、现场调查与实测相结合的方法。但在实际工作中，对不同的调查内容采用的技术手段和方法又有所侧重。

（1）本次调查所采取的分析和调查技术方法，按《建设项目竣工环境保护 验收管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范－生态影响类》中的要求执行；

（2）施工期环境影响调查以查阅工程监测报告为主，并核查有关施工设计的报告及相关文件，进行施工期的环境影响回顾分析；

（3）运营期环境影响调查以现场勘察、调查及现场监测为主；

（4）环境保护措施调查与有效性分析以现场调查、有关资料文件核实为主，通过综合分析，核查施工设计等环保措施落实情况并评判其有效性。

## 2.5调查对象、范围和因子

2.5.1调查对象

本调查以营运期的环境影响调查为主，兼顾施工期环境影响回顾调查及评价，对象各有侧重。

施工期：施工场地、弃土场的环境保护措施，施工期基坑排水、混凝土施工废水和生活污水的处理，扬尘、汽车尾气以及噪声的防治措施等。

营运期：闸站设备营运的噪声防治，临时用地恢复、生态环保工程落实维护，以及管理机构和体制的建立情况等。

2.5.2调查因子和调查范围

根据环境影响调查的要求，结合工程具体情况确定本项目各专题的调查因子见表2-1：

表 2-1各调查因子及其调查范围一览表

| 调查项目 | 调查范围 | 调查因子 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 施工道路、施工营地、取弃土场和修路等临时占地和永久占地 | 工程区植被区人工林木、耕地、天然灌木、草丛以及河道沿线植被的恢复 |
| 声环境 | 施工机械设备的固定、连续的噪声，移动断续的交通噪声 | 等效连续 A 声级 LAeq。 |
| 大气环境 | 施工期粉尘及交通扬尘、汽车尾气 | 颗粒物 |
| 水环境 | 坑基排水、混凝土施工废水、生活污水 | 施工期水体：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类。 |
| 固体废物 | 施工弃土、建筑垃圾、生活垃圾 | 施工弃土、建筑垃圾、生活垃圾去向 |

## 2.6项目敏感目标保护

表2-2声环境保护目标一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 最近距离（m） | 规模（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目东边界 | / | 1-200m | 项目边界 （京杭运河） |
| 2 | 晋源花园A区（拟建） | S | 100 | 800 |
| 3 | 益锦苑 | EN | 160 | 600 |
| 4 | 横塘西街新村 | N | 150 | 600 |

## 2.7 验收指标及标准

2.7.1外排废水评价标准

依据该项目环境影响报告表，外排生活废水执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准。具体执行标准值见表 2-3。

表2-3  废污水排放标准限值表

| 监测点位 | 项目 | 执行标准排放浓度限值（mg/L） | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水接管口 | pH（无量纲） | 6~9 | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）表4 三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
|  | 氨氮 | 45 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）表1B级标准 |

2.7.2大气污染评价标准

表2-4  废气排放标准限值表

| 类别 | 项目 | 标准限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 周界外最高浓度mg/m3 |  |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.40 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 氮氧化物 | 0.12 |  |
|  | 颗粒物 | 1.0 |  |
|  | 沥青烟 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |  |

2.7.3厂区噪声评价标准

依据该项目环境影响报告表，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，东边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，具体限值标准见表2-4。

表2-5  噪声排放标准限值表

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、西、北 厂界噪声 | ≤60dB（A） | ≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准 |
| 东厂界噪声 | ≤70 dB（A） | ≤55 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 4类标准 |

注：施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

## 2.8验收调查工作程序

验收调查工作可分为准备、初步调查、编制实施方案、详细调查、编制调查报告五个阶段。具体工作程序见图2-1。

图2-1验收调查工作流程图

# 3工程概况

## 3.1项目地理位置

本项目位于苏州市虎丘区横塘街道横塘运河西侧、西街南侧，北纬N31°16′31″，东经 E120°34′52″，具体地理位置见附图。本项目厂区东侧为京杭运河；南侧为晋源花园 A 区（拟建）；西侧为横塘西街住宅；北侧为空地。项目周边环境图见附图。

## 3.2工程建设情况

横塘街道窑浜闸站改建工程项目建设内容为：拆除现有闸站，新建排涝闸站一座，节制闸闸孔净宽6米，设计流量为4m³/s，双向抽排，配2台90kw的900QZ-160潜水轴流泵，建筑物有闸室、泵室、启闭机室以及上下游翼墙、U型槽等组成。闸站主体按三级设计，上下游翼等附属建筑按四级设计。项目建成后主要负责排涝引水工作、保证河道行洪畅通。

实际建设内容为排涝闸站一座，节制闸闸孔净宽6米，设计流量为4m³/s，双向抽排，配2台90kw的900QZ-160潜水轴流泵，建筑物有闸室、泵室、启闭机室以及上下游翼墙、U型槽等组成。闸站主体按三级设计，上下游翼等附属建筑按四级设计。本项目位置见附图1，周边现状图详见图3。塘街道窑浜闸站改建工程项目于2018年1月主体工程及其配套工程施工已完成。

表3-1 项目基本情况一览表

| 建设单位名称 | 苏州国家高新技术产业开发区横塘街道办事处 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程所处位置 | 苏州市虎丘区横塘街道横塘运河西侧、西街南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王华清 |  | 联系人 |  |  | 陈雪文 |  |
| 通讯地址 | 苏州市高新区晋源路58号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15906137653 | 传真 |  | / | 邮编 |  | 215002 |
| 工程总投资概算 | 500万元 |  | 其中环保投资概算 |  |  | 10万元 |  |
| 工程实际总投资 | 500万元 |  | 其中环保实际投资 |  |  | 3万元 |  |
| 环境影响评价单位及时间 | 苏州清泉环保科技有限公司2017.12 |  | 环境影响评价批复单位及时间 |  |  | 苏州国家高新技术产业开发区环境保护2017.12.29 |  |
| 项目开工建设时间 | 2017.9 |  | 通电试运行时间 |  |  | 2018.12 |  |
| 设计建设规模 | 闸站流量4m³/s |  | 实际建设规模 |  |  | 闸站流量4m³/s |  |
| 设计单位 | 悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司 |  | 监理单位 |  |  | 苏州市天和工程管理 咨询有限公司 |  |
| 施工单位 | 裕腾建设集团有限公司 |  | 监测单位 |  |  | 江苏锦诚检测科技有限公司 |  |

表3-2 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格、型号 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲於泵 | 立式离心泵 Q=50m3/h N=15kw | 1 | 1 |
| 2 | 自吸泵 | 25ZXL3.2-32 型小型自吸泵 Q=3.2m3/h N=1.5kw | 1 | 1 |
| 3 | 钢坝液压区启闭机 | 2*600kN-2.547m/孔,N=15KW | 1 | 1 |
| 4 | 平面闸门启闭机 | 双吊点暗杆式螺杆启闭机,QLD2*30KN,N=2.4KW | 3 | 3 |
| 5 | 潜水轴流泵 | 900QZ-160 潜水轴流泵, N=90KW | 2 | 2 |
| 6 | 排风扇 | N=1KW | 1 | 1 |
| 7 | 电手动蝶阀 | 蓄能器式液控缓闭止回蝶阀，液压站油泵电机功率 1.5KW | 2 | 2 |

## 3.3工艺流程简述

闸站主要承担坎区排涝和换水任务，工程运行服从上级管理部门要求；施工期主要工程为建设工程，包括施工截流、施工降排水、土方工程、砼及钢筋砼工程、设备安装等。

3.3.1施工截流

根据现场情况在建筑物上下游共施打施工截流围堰 1 道，其中下游（内河侧）施打施工围堰 1 道，位于京杭运河西侧；上游（外河侧）施打 1 道土质围堰，位于原闸站西侧。外河侧内河侧两道围堰均采用土质围堰。

3.3.2施工降排水

（1）施工初期排水

改建闸站工程位于苏州市虎丘区横塘街道横塘运河西侧、西街南侧，施工围填筑后闸站施工时，初期需排除围堰内的河水。经现场勘察和初步计算，初期排水量约 8000m3，采用 4 台 1.5kW 潜水泵抽排，降水速度不大于 0.5m/d。

底部淤泥处理：站身主体部位回填石灰土挤淤，作打桩平台；其余部位用泥浆泵水力冲挖，抽排后运至临时堆/弃土区，经沉淀后排入河道中。

（2）经常性基坑排水

本工程基坑明排水采用明沟结合集水坑排水，采用离心泵抽排至施工围堰以外的河道中。基坑内承压水采用管井降水，管井为φ50cm 的无砂砼管，井深 12m，共布置 3 口，抽排水历时 1 个月。

为了保证施工围堰安全，减小施工围堰背水坡渗流出逸比降，拟在上下游施工围堰背水坡各布设 2 套轻型井点降水。抽水历时 1 个月。

（3）雨水截流

雨水截流以开挖截流为主，集中抽排为辅。采用分层截流集中抽排，即在基坑顶部和底部均设置排水沟。基坑开挖线上口设置对外反水，并在上口 0.8m 设截水沟（埂），将地面径流雨水挡住，保护开挖边坡。对于坡体及基坑本身雨水采用基坑明排水。

3.3.3土方工程

本工程土方工程主要包括：基坑土方开挖、基坑土方回填、施工坝打拆、引河疏浚、进场道路和管理区平整。

土方工程施工顺序为：施打进、出水侧截流围堰→抽干河槽积水→原四米闸拆除→基坑土方开挖→建筑物施工→土方回填→施工坝拆除。

3.3.4砼及钢筋砼工程

现浇混凝土浇筑前，必须待该段护坡格埂完成、测量放线后，运用挖掘机反铲夯实，必要之处使用人工辅助修整、夯实，待坡度符合设计要求，经监理验收合格后，方可进行下道施工工序的实施（黄砂铺设―碎石铺设―现浇混凝土护坡）。

上下游翼墙混凝土采用搅拌站集中供应，由于在坡面浇注，将坍落度控制在 3-5cm，且和易性好，先用振捣梁或平板振动器振捣后，再用人工插钎振捣或平振、整平、人工收面三次，并保证原浆收面。

在整理好的坡面上摊铺模袋然后往袋内充灌砼至饱满即可。其工作内容包括：坡面理坡、模袋铺设、模袋内充砼。

填筑反滤层应在基底检验合格后进行。反滤层的位置、尺寸、材料级配、含泥量等应符合规定。铺筑时应使滤料处于湿润状态，以免颗粒分离，并防止杂物或不同规格的料物混入。相邻层面必须拍打平整，保证层次清楚，互不混杂；每层厚度不得小于设计厚度的 85%。分段铺筑时，应将接头处各层铺成阶梯状，防止层间错位、间断、混杂。滤层与混凝土或浆砌石的交界面应加以隔离（可采用牛皮纸），以防止砂浆流入。放水前，排水孔应清理，并灌水检查，孔道畅通后，用小石子填满。

3.3.5设备安装

主机泵、钢闸门及电气设备的埋设件随土建工程施工穿插进行，设备安装待具备条件时实施。机电设备和金属结构的购置与制作，通过施工招标方式，选择施工资质符合本工程规模和技术要求的、单位信誉和经营状况好的企业承担。

## 3.4 变动影响分析

表3-3  项目变动情况对照表

| 序号 | 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256号内容 | 项目对照情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能发生变化；主要开发任务发生变化 | 该项目主要功能、开发任务与环评设计情况一致 |
| 2 | 主要线路长度增加30%及以上。 | 不涉及 |
| 3 | 设计运营能力增加30%及以上。 | 涉及运行能力与环评一致 |
| 4 | 占地总面积（含陆域面积、水域面积等）增加30%及以上。 | 占地总面积与环评一致 |
| 5 | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 配套的仓储设施与环评一致 |
| 6 | 新增主要设备设施，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有主要设备设施规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 主要生产设备不变 |
| 7 | 项目重新选址。 | 不涉及 |
| 8 | 在原址附近调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 不涉及 |
| 9 | 线路横向位移超出200米的长度累计达到原线路长度的30%及以上。 | 不涉及 |
| 10 | 位置或管线调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区；位置或管线调整使得评价范围内出现新的环境敏感点。 | 不涉及 |
| 11 | 施工、运营方案发生变化，直接涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区等环境敏感区，且导致生态环境不利影响显著增加。 | 不涉及 |
| 12 | 施工期或运营期污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；施工期或运营期主要生态保护措施调整，导致生态环境不利影响显著增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 施工期或运营期污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式与环评一致，施工期或运营期主要生态保护措施与环评一致 |

根据以上分析，建设项目在实际建设过程中与环评设计一致。结合《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办（2015）256号进行综合分析，该项目的的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，未构成重大变动。

# 4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

## 4.1建设项目环境影响报告表的主要结论：

4.1.1项目概况

横塘街道窑浜闸站改建工程位于苏州市虎丘区横塘街道横塘运河西侧、西街南侧，占地面积 500㎡，主要建设内容为拆除现有闸站，新建排涝闸站一座，节制闸闸孔净宽6米，设计流量为 4m³/s，双向抽排，配2台 90kw 的 900QZ-160 潜水轴流泵，建筑物有 闸室、泵室、启闭机室以及上下游翼墙、U型槽等组成。

4.1.2产业政策及选址规划相符性

项目属于防洪除涝设施建设，属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修订）中“第二项水利”中第 23 条“农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵闸、泵站建设等）”；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（2013 年修正）限制类和淘汰类；不属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》限制类、禁止类和淘汰类；不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。因此本项目建设符合国家、地方产业政策。

本项目位于苏州市虎丘区横塘街道横塘运河西侧、西街南侧，所在区域不在《江苏省生态红线区域保护规划（2013）》范围内，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划（2013）》规划要求。本项目属于太湖流域三级保护区，依据《江苏省太湖水污染防治条例》，本项目属于防洪闸站建设，不含太湖流域三级保护区禁止内容，因此符合《江苏省太湖水污染防治条例》。本项目建设符合苏州高新区总体规划的要求。

4.1.3项目区域环境质量与功能相符

施工期车辆、设备排放废气经过污染防治措施的治理后对周边环境的影响已经降到最低，周边环境空气质量在施工期间能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。施工期粉尘及扬尘等无组织排放能够达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中二级标准。施工期废水分别经过沉淀池、沉砂池等设施的处理后，根据来源和用途，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的一级标准；施工期无生活污水外排，施工人员租用项目周边现有民房，生活污水排入城市排水系统。施工噪声经过治理后对周边环境影响较小，施工期间达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，营运期间噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 2 类标准。

固废均能够得到收集处理，对周边环境的影响较小。营运期间的生活垃圾通过垃圾池进行收集并由市政系统进行清运。

通过以上分析，项目施工及营运期间对周围的影响可以为周边环境所承受。

4.1.4项目各污染物排放达标可行性

该项目污染物排放主要集中在施工期间，包括废气、废水、噪声、固废等污染物的排放。项目在营运期间的污染物排放主要包括废水、噪声、固废等污染物的排放。

（1）废气污染物排放

废气污染主要来源于燃油废气、施工粉尘及交通扬尘，具有流动性、扩散性的特点，污染物包括 SO2、NOx、TSP 等。

燃油废气拟采取加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作；安装尾气排放净化器，使尾气达标排放；采用无铅汽油。

施工粉尘及交通扬尘采取加强洒水频次，对车辆定期清洗，对地面定期清扫等措施降低粉尘及扬尘对周边环境的污染。

（2）废水污染物排放

废水污染主要来源于施工期间基坑排水、混凝土施工废水、生活污水。

基坑排水对于因渗水或降水产生的可直接抽排，对因施工造成的经沉淀池沉淀处理后达标排放。混凝土施工废水经沉砂池沉砂处理后回用于道路及施工场地洒水。本项目无生活污水外排，施工人员租用项目周边现有民房，生活污水排入城市排水系统，经新区污水处理厂处理后达标排放。

（3）噪声排放

噪声污染主要来源于施工作业、交通运输时产生的噪声，在营运期间闸站设备运行时也会产生噪声。

施工作业时选用低噪声设备和工艺，加强设备的维护和管理，防止气动工具通风系统阀门漏气产生的噪音，对震动大的设备使用隔震机座。交通运输合理规划好运输路线，尽量避开生活区、办公区，并且加强车辆维护保养，加强道路两侧绿化。

闸站设备在安装时采取防震措施，并选用低噪声、工艺先进的设备。

（4）固体废弃物排放

固废污染主要来源于土方作业时产生的弃土、施工时的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及废水处理设施收集的淤泥等。在营运期间也会有一定量的生活垃圾产生。

土方作业时产生的弃土优先回填或就地铺设，剩余的运往指定的弃土区。建筑垃圾联系相关方用作道路垫层填筑或运往填埋场填埋。生活垃圾通过垃圾池收集，定期由市政清运系统进行清运。淤泥可运往弃土区进行放置。

4.1.5项目对周边生态环境相符性

项目所在陆地区域的植被组成为人工林木、耕地、天然灌木、草丛。工程施工期间需要防止弃土造成需要保护的植物和动物遭受破坏，施工结束后需要做好水土保持工作。通过科学的弃土处理方式以及完善的植被恢复措施，除永久占地外，其他地表生态环境均可恢复。

施工作业时附近水域 SS 含量增加，浊度加大，对浮游植物光合作用、滤食性动物的滤食与呼吸有不利影响。此外，由于围偃清淤等水下施工造成淤泥量减少，导致生物量有所下降，但影响范围较小。施工停止后水体生态环境短时间内即可恢复。

4.1.6总量控制

本项目属于市政基础设施建设工程项目，为非生产性建设项目，营运期无有组织废气和废水污染物外排，不需要申请总量控制指标。

4.1.7结论

综上所述，项目符合国家和苏州市相关产业政策要求，项目建设对横塘街道生态环境提升有促进作用，社会效益、环境效益显著。在项目的建设过程中会对所在区域的社会环境、生态环境、声环境、环境空气、水环境带来一定的不利影响。只要本项目在施工期和营运期严格执行国家有关环保法规及环境标准，落实本报告提出的各项污染防治对策及保护措施，可使项目建设对环境的影响降到最低限度。因此，本项目的建设从环境保护角度是可行的。

## 4.2审批部门审批决定

一、规划设计须考虑雨污分流,施工现场清洗废水须经沉淀、消毒达到排放标准后排入市政污水管网,不得随意排至周边水体,污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准。

二、施工期间尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境的污染程度,要加强施工现场管理,配置滞尘防护网对扬尘产生量大的部位尽可能采用喷水雾法降低扬尘、施工璐面及时酒水、运泥沙须采用封闭式车辆运输。现场不得进行沥青热制减少沥青烟污染。沥青烟、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

三、淘汰高噪声施工设备和落后工艺,尽可能使用低噪声施工机械设备,加强施工人员素质教育,尽量减少人为噪声,确保施工期间噪声排放达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)排放标准。

四、开挖的泥土及建筑垃极须及时清运,防止影响交通畅通。生活垃圾须分类收集,交环卫部门及时处置,防止产生蚁、蝇、恶臭等污染。

五、项目开工前须办理建筑施工噪声申报手续。

六、该项目竣工须经验收合格方可投入使用。

七、本批复自审批之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目的性质、规模、地点,采用的生产工艺或拟采用的防治污染措施发生重大变化的,你公司须重新报批该项目环境影响评价文件。

## 4.3项目在设计、施工建设和营运管理过程中应做好以下工作

一、燃油废气、施工粉尘及交通扬尘（施工期）降低 80%，可减轻施工场地对周边空气环境的影响，确保周边环境空气质量达《环境空气质量标准》二级标准。

二、基坑水及时抽排或沉淀处理；混凝土施工废水设沉砂池进行处理；生活污水进入市政管网。

三、施工弃土就地铺设，剩余运往弃土区。

四、建筑垃圾用于施工道路垫层填筑。

五、淤泥运往废土区。

六、生活垃圾集中收集进入城市垃圾收集系统。

七、施工作业选用低噪声设备；加强施工设备的维护管理，定期保养；对震动大的设备使用隔震设备；避免气动阀门漏气产生噪声。

八、交通运输车辆合理规划，避免路过办公区、生活区；车辆定期保养维护；主要道路两侧适当增加绿化。

九、闸站设备选用低噪声设备；设备保养，设置隔声屏。

# 5验收监测的质量控制和质量保证

5.1人员：承担监测任务的环境监测站通过资质认定，监测人员持证上岗。

5.2设备：监测过程中使用的仪器设备符合国家有关标准和技术要求。《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，经计量检定合格并在有效期内；不属于《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》里的仪器设备，校准合格并在有效期内使用。

5.3监测时的工况调查：监测期间，企业生产设备处于正常运行状态时，按照实际工况制定调查方案，列出实际工况下的调查内容，并应设置达到设计能力时的环境影响预测内容。

5.4采样：采样点位选取考虑了合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。水质采样现场采集10%密码样。噪声采样记录上反映监测时的风速，监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准，校准结果不超过 0.5dB 数据方认为有效。

5.5样品的保存及运输：样品采集后加保存剂保存并在保存期内测定。

5.6实验室分析：实验室具有良好的实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿等符合实验检测要求。分析现场采集的水质密码样。实验室水质分析能做平行双样的加测 10%以上平行样。有证环境标准样品的带有证环境标准样品进行分析。

5.7采样记录、分析结果，监测方案及报告严格执行三级审核制度。

5.8监测分析方法：各监测分析方法、分析仪器见表 5-1、表5-2。

表5-1验收监测分析方法一览表

| 类型 | 监测因子 | 分析方法 | 标准方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / |

表5-2验收监测仪器信息一览表

| 监测仪器型名称及型号 | 仪器编号 | 检定有效期 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式风向风速仪PH-1 | TES006 | 2019.11.26 | 风向、风速 |
| 多功能声级计AWA5688 | TES043 | 2020.09.17 | 厂界噪声 |
| 声校准器AWA6221B | TES048 | 2020.08.08 | / |

# 6环境影响调查与分析

## 6.1水环境影响调查与分析

本次水环境影响调查分施工期和运营期两个阶段，施工期水环境调查以调查资料为主，运营期水环境调查主要采用现场取样监测方法。

6.1.1施工期水环境影响调查与分析

本项目产生废水主要来自基坑排水、混凝土施工废水以及施工人员生活污水。

因基坑积水不能正常施工，所以基坑水必须及时抽排。对于基坑渗水和降雨积水可直接抽排入外河；混凝土浇筑养护等废水可在基坑外设一沉淀池，基坑水排入沉淀池经适当沉淀后用于灌溉。在施工中应加强监测，当排放废水不能满足要求时，应及时采取措施。如出现悬浮物超标，应延长废水在沉淀池中的静置时间，使悬浮物进一步沉淀。如pH值不能满足要求，可适当加酸中和，确保出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

图6-1 基坑积水处理工艺流程图

混凝土施工废水主要污染物为悬浮物。因悬浮物主要是细砂和泥浆，较易沉淀，可设沉砂池进行废水处理。根据出口处水质监测结果，调整沉淀时间。在主体工程区和拌和系统之间设矩形沉砂池1处，停留时间30min，沉沙池采用人工清理，运至弃土区填埋。出水回用于道路和施工场地洒水。

本项目无生活污水外排，施工人员租用项目周边现有民房，生活污水排入城市排水系统，经新区污水处理厂处理后达标排放。

6.1.2营运期水环境影响调查与分析

项目在营运期无生活污水外排，闸站设置1名管理人员，不设立厕所，附近公厕解决，生活污水排入城市排水系统，经新区污水处理厂处理后达标排放。

综上：项目经采取了相应的水环境影响减缓措施后，项目对影响区域内水环境影响很小，是可以被公众接受的。说明项目施工期水环境影响减缓措施是有效的。

## 6.2大气环境影响调查与分析

6.2.1施工期大气环境影响调查与分析

工程施工期间，对大气环境的污染主要来源于施工土方开挖、混凝土拌合、施工机械及机动车辆燃油排放的废气和施工、公路运输产生的粉尘,概括可以分为燃油废气、施工粉尘及交通扬尘。相应的大气污染防治措施包括：

6.2.1.1排气净化措施有：

①加强对燃油机械设备的维护保养，发动机应在正常、良好状态下工作；

②安装尾气排放净化器，使尾气达标排放；

③采用无铅汽油；

④加强道路建设，减少弯道和坡度，保持路面平整。

6.2.1.2车辆扬尘防护

本工程施工区车辆来往多，运量大，路面差，如不注意防治，扬尘污染将极为显著。车辆扬尘源于路面尘土，可采取如下措施：

①加强道路管理和养护，经常清扫，无雨天勤洒水；本工程考虑租用简易洒水车辆。

②对车辆勤清洗。

6.2.2营运期大气环境影响调查与分析

项目营运期无废气产生。

## 6.3声环境影响调查与分析

6.3.1施工期声环境影响调查与分析

该项目施工期间未发生污染扰民现象或纠纷，施工人员佩戴防护用具，项目施工对影响区域内环境影响较小，是可以被公众接受的。

6.3.2营运期声环境现状调查与分析

本项目运营期主要来源于水闸启闭机、排风扇以及泵等设备运作时产生的机械噪声，等效声压级为 75dB。均安装于闸站内，合理布局，经采用隔声、减振等措施设计隔声达 25dB（A）以上。

6.3.2.1噪声监测内容及频次

依据噪声监测原则，在窑浜闸站的东、南、西、北四个厂界处布设噪声监测点位各1个。昼、夜各监测一次，连续监测两天。

6.3.2.2噪声监测结果

噪声监测结果详见表6-1

表6-1厂界噪声监测结果表

| 点位 监测时间 |  | Z1* dB(A) | Z2 dB(A) | Z3 dB(A) | Z4 dB(A) | 标准dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.11 | 昼间 | 55.1 | 56.1 | 55.6 | 55.6 | 60 |
|  | 夜间 | 45.6 | 45.3 | 44.9 | 44.4 | 50 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 2019.10.12 | 昼间 | 56.4 | 54.0 | 54.4 | 54.3 | 60 |
|  | 夜间 | 43.4 | 45.0 | 42.9 | 43.8 | 50 |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 气象参数 |  | 2019年10月11日，昼间，阴，风速：<2.3m/s；夜间，阴，风速：<2.4m/s； 2019年10月12日，昼间，阴，风速：<2.4m/s；夜间，阴，风速：<2.3m/s。 |  |  |  |  |
| 监测工况 |  | / |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、噪声监测点位见监测点位附图6-2； 2、噪声测量值低于相应噪声排放限值的，以测量值直接评价。 3、Z1*点位噪声标准限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 |  |  |  |  |

图6-2 噪声监测点位图

由表6-1可知，验收监测期间，该项目闸站东侧厂界昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，该项目闸站南侧、西侧、北侧厂界昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

## 6.4固体废物影响调查与分析

6.4.1 施工期产生的固体废物的影响与分析

本项目产生的固体废物主要为施工弃土、建筑垃圾、生活垃圾。

（1）施工弃土：工程弃土占用土地，堆砌处置不当会造成较严重的水土流失；弃土对周围的土地会造成短暂的影响。土方工程施工时采用挖填结合，剩余土方定点堆放在弃土区；弃土依靠地方政府有计划地供应城市建设（道路、绿化建设）等措施进行有效控制。

（2）建筑垃圾：工程产生的建筑垃圾主要为建筑物拆除垃圾等，均为一般性建筑垃圾，可以用于施工道路垫层填筑，其余就近运往附近的城市建筑垃圾填埋场，施工结束后尽快恢复现场，建筑垃圾用于道路填筑或运往垃圾填埋场进行填埋。

（3）生活垃圾：施工区应设置垃圾堆放池，并设专人定时进行卫生清理工作。生活垃圾可以运往工程区附近的垃圾处理厂进行处理。在采取以上措施后，工程产生的生活垃圾应不会对周边环境造成污染。

（4）淤泥：淤泥运往指定的弃土区放置。

6.4.2 营运期产生的固体废物的影响与分析

主要是闸站管理人员产生的少量生活垃圾，进入城市垃圾收集系统。

## 6.5生态环境影响调查与分析

施工期间，施工道路、施工营地、取弃土场和修路等临时占地和永久占地会对植被、农田产生破坏，工程区植被组成为人工林木、天然灌木、草丛等，本工程的弃土区会造成对河道沿线植被的破坏。

在施工期，施工区附近水域 SS 含量将增加，浊度加大，对浮游植物光合作用、滤食性动物的滤食与呼吸有不利影响，浮游生物的数量将有所下降。 此外，由于围偃清淤等水下施工造成淤泥量减少，导致生物量有所下降，但影响范围较小。施工停止后水体生态环境短时间内即可恢复。

为了防止工程建设引起的水土流失，应采取以下工程措施和植物保护措施：

（1）工程建设中，取弃土要综合考虑，填挖应相互结合，以减少施工中的弃土量。石料场应采取相应的防护措施，弃土石渣应在指定地点堆放，分层夯实，及时种上树草，避免松散的弃土石渣产生新的水土流失。

（2）土料场开采完毕后应及时进行表土，以恢复植被，。

（3）修路等形成的裸露迹地，需及时覆盖；弃土、填土应结合填坑、筑路,进行恢复。

综上所述，只要建设单位强化施工期及营运期的环境管理，严格实施推荐的生态保护措施，可以把拟建项目对生态环境的负面、暂时、短期的影响减少到最小程度。

# 7环境风险事故防范及应急措施调查

据调查，本项目从设计施工至今，试运营状况良好，未出现重大环境风险事故。

# 8环境管理与环境监测计划落实调查

## 8.1环境管理计划

建设单位为实施环境管理工作，规范环保设施建设的管理行为，将沿线生态环境、水土保持、水环境、大气环境、噪声环境、对敏感目标的保护作为环保“三同时”制度的主要内容。通过对施工中的防噪防尘措施、水土保持和排水工程、绿化等环保设施的建设来预防或最大限度减少项目建设中对环境造成的不良影响，做到项目建设与环境保护协调发展。

## 8.2环境监测计划

本项目在施工期间，建设单位未委托有资质的监测部门对施工场地水源、大气、噪声等相关因素进行环境监测。

项目正在进行环保验收监测，并根据本报告的建议采取相应的环保措施。

# 9调查结论

## 9.1水环境影响调查结论

基坑水及时抽排或沉淀处理；混凝土施工废水设沉砂池进行处理；生活污水进入市政管网达到《污水综合排放标准》一级标准后外排或回用于道路及施工场地洒水。生活污水污水厂达标处理。

## 9.2大气环境影响调查结论

项目施工期间扬尘可降低 80%，可减轻施工场地对周边空气环境的影响，确保周边环境空气质量达《环境空气质量标准》二级标准。

## 9.3声环境影响调查结论

该项目施工期和运营期均采取了相应的声环境影响减缓措施，根据声环境影响调查、厂界噪声排放现状监测结果显示，项目施工期及运营期噪声对环境的影响较小，项目施工期间噪声排放满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准的要求，项目运营期厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，东边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准标准要求。证明该项目声环境影响减缓措施是有效的。

## 9.4固体废弃物（含危废）影响调查

项目产生的一般固废分类处置。施工弃土就地铺设，剩余运往弃土区；建筑垃圾用于施工道路垫层填筑；淤泥运往废土区；生活垃圾集中收集进入城市垃圾收集系统。不会产生大范围的水土流失，也防止产生生活垃圾污染。

## 9.5生态影响调查结论

经现场调查与资料分析，工程施工与运营阶段均采取了各项环境保护措施，对当地的生态环境、植被、野生动植物资源、绿地景观、水土流失及生物多样性等的影响很小。施工停止后水体生态环境短时间内即可恢复。证明该工程采取的生态环境影响减缓措施是有效和能够接受的。

综上所述，本项目在设计阶段、施工阶段和试运营阶段均采取了有效的的生态保护和污染防治措施，取得了显著效果，遗留的环境问题较少，建议予以环境保护竣工验收。