建设项目环境影响报告表

项目名称：苏州金房塑钢门窗有限公司年产钢化玻璃制品

共15万平方米项目（不涉及平板玻璃）

建设单位(盖章)：    苏州金房塑钢门窗有限公司

编制日期:  2020年12月

江苏省生态环境厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州金房塑钢门窗有限公司年产钢化玻璃制品共15万平方米项目（不涉及平板玻璃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州金房塑钢门窗有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邹** |  |  |  |  | 联系人 | 邹** |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市高新区浒关分区五图路99号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139****699 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 215129 |
| 建设地点 | 苏州市高新区浒关分区五图路99号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 苏浒新项备〔2020〕10号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | [C3051]技术玻璃制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3608.04 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1300 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 35 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.69% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2021年6月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目所用主要原辅材料及用量见表1-1；原辅材料、中间产品及产品理化性质见表1-2；主要设备见表1-3。 表1-1 主要原辅料消耗表 序号; 原辅料; 组分、规格，状态; 年用量; 仓储量; 仓储方式; 来源及运输. 1; 铝合金; ****; ****; ****; ****; 外购汽运. 2; 五金件; ****; ****; ****; ****. 3; 强磁; ****; ****; ****; ****. 4; 铝叶片; ****; ****; ****; ****. 5; 拉绳; ****; ****; ****; ****. 6; 玻璃原片; ****; ****; ****; ****. 7; 丁基胶片; ****; ****; ****; ****. 8; 硅酮胶; ****; ****; ****; ****. 9; PVB膜; ****; ****; ****; ****. 注：①本项目使用的硅酮胶属于本体型胶黏剂，其中VOC含量约为5%，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“表3本体型胶黏剂MS类VOC含量限值--其他 VOCs≤50g/kg”要求，属于（GB 33372-2020）4中的“低VOC型胶黏剂”。 ②本项目使用的丁基胶是异戊二烯和异丁烯的聚合物，属于本体型胶黏剂，聚合物常温下不挥发，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“表3本体型胶黏剂热塑类VOC含量限值--其他 VOCs≤50g/kg”要求，属于（GB 33372-2020）4中的“低VOC型胶黏剂”。 表1-2 主要原辅料、产品及中间产品理化特性、毒性毒理等 名称; CAS; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 丁基胶片; /; 黑色胶状固体，气密性好，耐臭氧、耐老化性能好，耐热性较高，长期工作温度可在130℃以下；能耐无机强酸（如硫 酸、硝酸等）和一般有机溶剂，吸振和阻尼特性良好。; 可燃; /. 二氧化硅; 14808-60-7; 透明无味的晶体或无定形粉末，熔点1710℃，沸点2230℃，饱和蒸气压1.33kPa(1732℃)，不溶于水、酸，溶于氢氟酸。; 不燃; /. PVB; 63148-65-2; 热塑性树脂，密度1.07g/cm3，软化温度60-65℃，玻璃化温度66-84℃，可以溶解于大多数醇/酮/醚/酯类有机溶剂，不溶于碳烃类溶剂，如汽油等石油溶剂，熔点：175℃。; 不燃; /. 碳酸钙; 19569-21-2; 白色固体状，无味、无臭。825～896.6℃分解，在约 825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点 1339℃，10.7MPa下熔点为 1289℃。难溶于水和醇。与稀酸反应，同时放出二氧化碳，呈放热反应。也溶于氯化铵溶液。几乎不溶于水。; 不燃; /. 聚二甲基硅氧烷; 9006-65-9; 无色无味油状液体，粘度：25°Ccp，熔点：-35 ℃，具有防水性和导热性; 可燃，闪点：300℃; /. 甲基三甲氧基硅烷; 1185-55-3; 无色透明液体，易吸湿，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、苯等有机溶剂中，遇水会水解交联，并产生甲醇。密度（20℃）：0.95-0.96g/cm3，沸点：102 ℃，折光率：1.367-1.370，PH：6.5~7; 高度易燃，闪点：11℃; /. 氨丙基三乙氧基硅烷; 919-30-2; 浅黄色液体，易水解，放出乙醇，生成相应的硅醇缩合物。溶于苯、乙酸乙酯，与水反应。沸点：217℃，相对密度：0.946，折射率：1.42; 可燃; 吸入有毒. 表1-3 主要设备一览表 类别; 工序; 名称; 规格、型号; 数量; 产地. 生产设备; 切割; 玻璃自动裁片机; /; 1台; 中国. 磨边; 磨边机; /; 6台. 清洗; 清洗机; /; 2台. 打孔; 打孔机; /; 2台. 钢化; 钢化炉; A2850U; 1台. 预压; 预压机; /; 1台. 夹胶; 高压釜; /; 1台. 中空; 中空线; HG-LINE-3008; 2台. 涂胶; 丁基胶涂布机; HJ-BTE-2008; 2台. 穿百叶; 帘片机; /; 1台. 公辅设备; 风机; 风量：5000m3/h; 1台. 空压机; 型号：15Sfbe-8A 容积流量：2.7m3/min 排气压力：0.8MPa; 2台. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（立方米/年） |  | 1170（新鲜水） |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | / |  |
| 电（度/年） |  | 50万 |  |  | 天然气（立方米/年） |  |  | 2400 |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  | 其它 |  |  | / |  |
| 废水（工业废水□、生活废水R）排水量及排放去向 工业废水：项目磨边、清洗产生的废水进入沉淀池沉淀，达到企业回用水水质要求后，全部回用于生产，不外排。 生活污水：项目生活污水（含食堂废水）产生量为896m3/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油。 排放去向：本项目生活污水（含食堂废水）经市政管网接至白荡水质净化厂处理，2021年1月1日前达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，其中SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入京杭运河；2021年1月1日起达《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知中“苏州特别排放限值”，其中SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排至京杭运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 经与业主核实，结合主要设备使用情况，本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 苏州金房塑钢门窗有限公司成立于2003年10月27日，位于苏州高新区浒关分区五图路99号，公司经营范围为：塑钢门窗及制品、装饰装潢材料、建筑材料的销售；玻璃制品、铝合金门窗及制品的生产和销售；承接市政工程；自有房屋租赁、机械设备租赁服务；道路普通货物运输（见附件3）。 公司原先为经销，不涉及生产，现企业根据公司发展战略及市场需求，拟投资1300万元利用位于苏州高新区浒关分区五图路99号的自有标准化厂房（5933.08m2）进行钢化玻璃制品生产。项目已取得苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会行政审批局备案—苏浒新项备〔2020〕10号（见附件2）；项目用地已取得土地证，性质为工业用地（见附件4）。 受建设单位委托，我单位承担公司本项目环境影响评价工作，编制环境影响报告表。我单位根据苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会行政审批局备案，并与苏州金房塑钢门窗有限公司确认，确定了本次评价内容为：利用自有的约5933.08平方米标准厂房进行生产，总投资1300万元，项目建成后年产钢化玻璃制品15万平方米新建项目（不涉及平板玻璃）。 2、项目概况 （1）地理位置：项目建设地点位于苏州高新区浒关分区五图路99号，中心地理位置坐标为东经120°49'08.91"，北纬31°36'19.15"，具体见附图1：项目地理位置图。 （2）周边环境简况：项目厂界东侧为五图路；南侧为阳山河；西侧为大唐快餐配送服务部；北侧为观山寺、苏州雅吉塑胶有限公司。距离项目厂界最近的环境保护目标为西北侧约55m处的江苏大阳山国家森林公园和东侧约166m的苏州市阳山中学。项目周边环境情况详见附图4。 （3）生产工况及职工人数：本项目定员40人，实行8h单班制，全年工作280天，年工作时数按2240h计； （4）厂内生活设施：本项目设有食堂、无宿舍。 3、主体工程： （1）主体工程： 项目利用自有的位于苏州高新区浒关分区五图路99号，约5933.08平方米标准厂房进行生产。厂区平面布置及厂房布置情况详见附图2和附图3。 表1-5 主体工程技术指标表 序号; 建/构筑物; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 建筑层数; 使用功能. 1; 1#厂房; 1005.5; 2011; 2; 中空、铝框切割、夹百叶. 2; 2#厂房; 1259.5; 2519; 2; 夹胶、中空. 3; 3#厂房; 1283; 1283; 1; 切割、磨边、清洗、打孔、钢化. 4; 4#厂房; 60.04; 120.08; 2; 办公. 总计; 3608.04; 5933.08; /; /. （2）产品方案： 表1-6 项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力（万方米/年）; 年运行时数（h）. 1; 生产车间; 钢化玻璃制品; 中空玻璃; 10; 2240. 2; 生产车间; 夹胶玻璃; 3. 3; 生产车间; 百叶玻璃; 2. 总计; 15; 2240. 4、公用及辅助工程 本项目公用及辅助工程情况见表1-7。 表1-7 本项目主要公辅工程内容一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 原料仓库; ****; ****. 成品仓库; ****; ****. 公用 工程; 给水工程; 生活用水; ****; ****. 生产用水; ****. 排水工程; 生活污水; ****; ****. 生产废水; ****; ****. 供电工程; ****; ****. 环保工程; 废气处理工程; 有机废气; ****; ****. 食堂油烟; ****; ****. 废水处理工程; 生活污水; ****; ****. 生产废水; ****; ****. 固废处置; 危废暂存间; ****; ****. 一般固废暂存间; ****; ****. 噪声; ****; ****. 5、项目建设与相关产业政策、相关规划、三线一单的相符性 （1）与产业政策相符性 本项目已经取得苏州市吴中区行政审批局备案，符合国家和地方的产业政策规定。 （2）与《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其规划环评、规划环评审查意见相符性 本项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，属于高新技术产业发展区，周围基础设施配套齐全，项目用地性质为工业用地，符合苏州高新区的规划。本项目建设充分依托苏州高新区的公用工程和基础设施，如水、电均由高新区集中供应；废水依托高新区管网排入白荡水质净化厂集中处理，符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的“三废”可得到有效的控制，环境影响较小。项目为技术玻璃制品制造生产项目，不属于高污染、高耗能、高风险产业及化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存项目，不违背高新区产业结构。 |

（3）与“三线一单”的相符性 本项目不违背江苏省国家级生态保护红线规划、江苏省生态空间管控区域规划；项目用地、用水、用电等符合区域相关资源利用及资源承载力要求；项目污染物排放通过源头控制、污染物达标治理、区域削减、总量控制等，不违背区域环境质量整治及提升控制要求；本项目不违背负面清单要求。 （4）与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（苏政发[2020]49号）相符性 ### 本项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件1江苏省环境管控单元图，本项目位于重点管控单元，项目建设与文件要求相符。

6、与挥发性有机物相关文件的相符性分析 （1）符合关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相关要求 - 符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相关要求 本项目从事技术玻璃制品制造，使用的硅酮胶、丁基胶和PVB膜均为低VOCs含量的辅材，车间内中空、涂胶、夹胶过程挥发产生的有机废气经工段上方集气罩负压收集（收集效率90%），“二级活性炭吸附”设备处理后（处理效率90%），15m高FQ-001高空排放。 ### 因此，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相关要求。 （3）符合《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》（苏高新管【2018】74号文）相关要求 （4）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 （5） 符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的的通知》、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求 本项目使用的硅酮胶、丁基胶和PVB膜均为低VOCs含量的辅材，其存放与转移过程均使用密闭容器；玻璃中空、涂胶、夹胶过程中产生的有机废气经集气罩负压收集后送至“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高FQ001排放，收集和处理效率可达90%，可有效减少VOCS无组织排放。 因此，符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求。 （6）符合省委省政府、苏州市政府《“两减六治三提升”专项行动方案》要求 对照《 “两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目属于技术玻璃制品制造行业，不使用煤炭，不属于化工企业，不在“两减”范围之内，符合相关要求；项目生活垃圾无害化处理率可达100%，满足“治理生活垃圾”的相关要求；生活污水由市政管网接入苏州白荡水质净化厂处理，不直接外排，符合太湖水环境治理的要求。项目使用的硅酮胶、丁基胶和PVB膜均属于低VOCs含量辅料，与方案中“全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂”相符合。夹胶、中空工序产生的VOCs通过车间集气罩负压收集经二级活性炭吸附装置处理达标后高空排放，并定期监测，与方案中“加强污染源VOCs监测监控。”相符合。本项目不在“三提升”范围之内，不涉及黑臭水体、畜禽养殖，符合相关要求。 综上所述，本项目符合“两减六治三提升”环保专项行动方案的相关要求。 （7）符合《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气（2020）33号）的要求 本项目使用的硅酮胶、丁基胶和PVB膜均为低VOCs含量的辅材，其存放与转移过程均使用密闭容器；项目产生的硅酮胶、丁基胶废包装内衬袋和废活性炭均密闭存放和转移，作为危废委托有资质单位进行处理；玻璃中空、涂胶、夹胶过程中产生的有机废气经集气罩负压收集后送至“二级活性炭吸附”装置处理后经15m高FQ001排放，收集和处理效率可达90%，可有效减少VOCs无组织排放。 因此，符合《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气（2020）33号）的要求。 7、与太湖流域相关条例、法规等的相符性 （1）符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求 本项目属于技术玻璃制品制造行业，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订）中规定的禁止建设项目之列。本项目生产过程中无含氮磷的生产废水排放，生活污水接市政污水管网，进入新区白荡水质净化厂处理达标后排入京杭运河。 因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》(2018年修订）的相关规定。 8、与危险废物污染防治相关文件相符性 本项目将危险废物产生及暂存纳入环境影响评价范围，对危险废物暂存提出要求；危废暂存间应作为污染防止措施纳入建设项目“三同时”验收；企业按规定申报危险废物产生、贮存、转移、处置等信息，制定年度管理计划，建立危险废物台账；企业按规定进行危险废物信息公开。 危险废物暂存间按照（苏环办[2019]149号）及（苏环办字[2019]82号）按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志；配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 本项目投产后，在运行过程中应加强自查自纠，对自查发现的问题，立即对照规范等要求进行整改。 综上，企业在落实各项危废存储、管理、处置的要求后，能够满足《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）等文件要求。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 企业于2005年9月22日在高新区环保局申报环境影响登记表，项目文件编号：苏新环项[2005]866号，项目内容为：年加工塑钢门窗12万平方米，铝合金门窗8万平方米，未建设。厂房建成后企业未从事生产活动，一直处于出租状态，租用方为苏州市润艳包装材料有限公司，公司主要从事加工、销售木、纸质包装材料，编织袋等，现原有租用企业的设备、原材料、产品已经清理完毕。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，项目地理位置图见附图1。 苏州位于长江三角洲中部、江苏省东南部。东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理位置坐标为北纬31°19′，东经120°37′。 苏州高新区在苏州市区西部，北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划面积约为223平方公里。高新区协调发展规划初步将高新区划分为中心城区、浒通片区、横塘片区、科技城片区、湖滨片区（苏州西部生态城）、阳山片区六部分。 2、地形、地貌及地质 项目所在地位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区。 苏州地处长江下游入海附近地区，属冲积平原，地势西高东低。根据地质分析，它可划分为四个工程地质分区：（1）基岩山丘工程地质区，其中还可分为坡度舒缓基岩山丘工程地质亚区和高营孤立基岩山丘工程地质亚区；（2）冲积湖平原工程地质区；（3）人工堆积地貌工程地质区；（4）湖、沼地工程地质区。地震基本烈度属6度设防区（即无地震区）地质条件。苏州高新区（虎丘区）基岩基本为山区工程地质区，区内地势高而平坦，大致呈西高东低，地面标高4.48～5.20米（吴淞标高）。西侧为山丘地，主要有狮子山、天平山、灵岩山等；南面有横山、七子山；远郊有洞庭东山、西山。项目厂房、办公楼等建筑满足6度地震防区要求。 3、气候气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。年平均最高温度为17℃，年平均最低温度为15℃，年平均温度为16℃。历史最高温度39.3℃，历史最低温度-8.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5h，日照率为53%，年最低日照数为1176h，日照率为40%，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45%。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 4、水文 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。 苏州境内有水域面积约1950km2（内有太湖水面约1600km2）。其中湖泊1825.83km2，占93.61%；骨干河道22条，长212km，面积34.38km2，占1.76%；河沟水面44.32km2，占2.27%；池塘水面46.00km2，占2.36%。苏州高新区（虎丘区）内河道一般呈东西和南北向，南北向河流主要有京杭运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，京杭运河升级为三级航道，其它为不通航河道。 项目纳污水体为京杭运河。京杭运河苏州段贯穿苏州全市，北起相城区望亭五七桥，南至江浙交界鸭子坝，全长81.8km，年货物通过量达5600余万吨，是苏州水上运输的大动脉，对苏州经济的发展具有极其重要作用。京杭运河水文情况主要受长江和太湖水位的影响，河流水位比较低，流速缓慢，年平均水位2.82m，水面宽约70m，平均水深3.8m，枯水期流量为10～20m3/s，为西北至东南流向。京杭运河苏州段主要功能为航运、灌溉、纳污等，并兼游览观赏。项目所在地京杭运河近50年平均水位2.76m（黄海高程系），百年一遇洪水位4.41m，近5年最高水位2.88m，最低水位1.2m。 5、植被与生物多样性 随着苏州新区的开发建设，农田面积日益减少，自然生态环境逐步被人工生态环境所代替，狮子山和何山是以建设风景区和公园为目的的人工造林绿化和营造人文景观，道路和河流二侧，居民新村、企事业单位以及村宅房前屋后以绿化环境为目的的种植乔、灌、草以及种花卉，由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型哺乳动物，仅有居民人工饲养的畜禽以及少量的鸟类、鼠类、蛙类、蛇类以及各种昆虫等小型动物。该地区家畜有猪、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等。恩古山已被采石作业挖平，部分地区位于周围平地以下。 项目所在区域由于人类开发活动，该区域的自然生态已为人工绿地生态所取代，天然植被已被转化为人工植被。除工业和道路用地外，主要是沿路绿化，未见特殊保护植物、古树名木及重点保护动物等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 苏州高新区位于苏州古城西侧，东临京杭大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。总人口47.2万，其中常住人口28.5万人，暂住人口18.2万人，外籍人口0.5万人。下辖枫桥、狮山、横塘、镇湖4个街道及浒墅关、通安、东渚3个镇，下设通安、东渚、浒墅关3个分区和苏州高新区出口加工区、江苏省苏州浒墅关经济开发区、苏州科技城、苏州高新区综合保税区、苏州西部生态城。 苏州高新区是市委、市政府按照国务院“保护古城风貌，加快新区建设”的批复精神于1990年11月开发建设的，1992年11月被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年3月被国务院批准成立出口加工区，2003年12月被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。 2019年，苏州高新区全年实现地区生产总值1377.24亿元，较上年增长5.5%，其中服务业增加值684.46亿元，占GDP比重49.7%，较上年末提升10.2个百分点。完成一般公共预算收入168.6亿元，较上年增长6.0%；完成规模以上工业产值3125.88亿元，其中新兴产业产值占规上工业产值比重60.5%，较上年提高2.4个百分点。完成全社会固定资产投资470.47亿元，较上年增长6.2%，其中工业投资71.467亿元，工业技术改造投资占工业投资比重79.8%。完成进出口总额419.78亿美元，其中出口额277.95亿美元。完成社会消费品零售总额307.04亿元，较上年增长5.8%。完成实际使用外资5.3亿美元，较上年增长21.8%。 2、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书 苏州高新区于1995年编制了《苏州高新区总体规划》，规划面积为52.06 km2，规划范围为当时的整个辖区范围。2002年区划调整后，苏州高新区于2003年适时编制了《苏州高新区协调发展规划》，规划面积为223 km2，规划范围为整个辖区。为进一步促进苏州高新区城乡协调发展，推进国家创新型园区建设，保障高新区山水生态格局，指导苏州高新区二次创业的城乡建设与发展，2015年苏州高新区对2003年的规划做了修订和完善，编制了《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，并委托江苏省环境科学研究院开展对本轮规划环境影响评价工作，规划环评于2016年11月29日通过了环保部审查（环审[2016]158）。 （1）规划范围 北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 （2）规划时段 本次规划年限为：2015年～2030年。规划近期至2020年，远期至2030年。 （3）规划结构 总体空间结构：“一核、一心、双轴、三片”。 一核：以狮山路城市中心为整个高新区的公共之“核”，为高新区塑造一个与古城紧密联系的展现魅力与活力的公共生活集聚区，成为中心城区“发展极”。 一心：以阳山森林公园为绿色之心，将山体屏障转化为生态绿环，作为各个独立组团间生态廊道的汇聚点。 双轴：①太湖大道发展主轴：是高新区“二次创业”的活力之轴，展现科技、人文、生态的融合。②京杭运河发展主轴：展现运河文化的精华，是城市滨河风貌的集中体现，是公共功能与滨水风光的有机融合。 三片：规划将苏州高新区划分为“三个功能相对完整，产居相对平衡，空间相对集中”的独立片区：中心城区片区、浒通片区、湖滨片区。 （4）功能分区 规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间，并对各组团的形态构建与功能组织进行引导。 ①狮山组团 以狮山城市中心为核心，是与古城紧密联系的集金融商贸、文化休闲和高品质居住于一体的综合性功能区域。 ②浒通组团 依托国家级出口加工区和保税物流园区，形成集生产、生活和生态相配套的现代化产业区和综合性城市功能区。 ③横塘组团 横塘街道增强社区服务功能，提升现有建材市场服务水平和环境质量，形成苏州市建材装饰市场服务区，将苏州国际教育园打造为以高等职业教育为主，高素质、应用型人才培养基地和融现代教育与山水人文为一体的文化旅游区。 ④科技城组团 形成融“科技、山水、人文和创新”特色于一体的一流研发创新高地和科技山水新城，构筑长江三角洲地区重要的现代科技服务中心 ⑤生态城组团 塑造集旅游休闲、度假会务、文化展示、高品质居住办公于一体的可感受、可测控、可持续的生态山水城。 ⑥阳山组团 充分发挥阳山、白马涧生态生态环境优势、民俗宗教文化资源优势，在阳山周边形成以历史、民俗、宗教文化活动为特色的生态型居住、度假、休闲基地。 （5）用地布局规划 规划工业用地3643.3公顷，占规划城市建设用地的25.31%。 规划形成6个工业片区，为高新区发展工业的重要集中区域。 ①枫桥工业区：面积约1539公顷。重点发展电子信息、精密机械产业。 ②浒通工业区：面积约1286公顷。重点发展电子产品及元件的制造和装配产业。其中包含出口加工区和保税物流园，面积分别为270公顷和50公顷。 ③浒关工业区：面积约762公顷。重点发展装备制造、化工。其中化工集中区面积279公顷，主要发展化工产业，包括专用化学品产业、日用化学品产业、新材料产业、生物技术及医药等。 ④苏钢工业区：面积约450公顷。结合企业转型形成金属零部件生产与设计中心。 ⑤通安工业区：面积约355公顷。重点发展电子信息产业。 ⑥科技城工业区：面积约717.6公顷。重点发展新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械研发与制造等。 （6）产业发展规划 产业发展定位：目前高新区转型主要为五个方面，一是加快从注重发展工业向先进制造业、高新技术产业和现代服务业协同发展转型；二是从偏重引进资金向重视引进先进技术、科学管理和高素质人才转型；三是从注重规模扩张向注重质量效益提升转型；四是从依靠政策优惠向提升综合服务功能转型；五是由消耗环境资源向环境友好型转型。 全国各地高新区围绕科技创新、生态循环、新兴产业等方面实施发展转型策略，打造各类示范园区。苏州高新区正在经历“二次创业”浪潮，并已成为全国首批国家生态工业园示范园区，同时，在历版苏州市总体规划中，太湖周边地区的发展策略已经开始由原来的“西控”走向“西育”。这也进一步指引了苏州高新区产业发展的动向。在产业政策方面，国家层面上有国家十大产业振兴计划，省域层面亦有相应产业调整规划，自身层面也制订了“4+2“产业规划（新一代信息技术、轨道交通、新能源、医疗器械四大优先发展产业和电子信息、装备制造两大提升发展产业）。新兴产业的培育、现代产业体系构建以及自身产业品牌的塑造必然是苏州高新区实现发展突破的关键。对于区内的化工集中区，主要发展专用化学品产业、日用化学品产业、新材料产业、生物技术及医药。 综合考虑以上因素，并结合苏州高新区目前自身的产业发展基础，将其未来的产业定位内容确定如下： 国家高新区产业持续创新和生态经济培育的示范区； 长三角和苏州城市现代服务业集聚区和重要的研发创新基地； 环太湖地区功能完备的国际高端商务休闲型旅游度假目的地。 （7）产业发展负面清单 ①高新区引入项目应符合国家和地方的产业政策，严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》、《苏州市调整淘汰部分工艺装备和产品指导意见》等产业指导目录进行控制，以上文件中限制或淘汰类的项目，一律禁止引入高新区。此外，高新区规划工业用地中禁止新建、改建、扩建制革、酿造、印染、电镀等项目，不新增含氮和磷等污染物排放的项目，原则上停止造纸新项目的引进。 ②属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区一级管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目。 ③属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目。 ④不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目。 ⑤不符合所在苏州高新区产业定位的工业项目； ⑥不符合化工集中区产业定位的化工项目； ⑦未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目； ⑧环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目； ⑨国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目。 苏州高新区入区企业负面清单详见表2-1。 表2-1 苏州高新区入区项目负面清单 序号; 产业名称; 限制、禁止要求. 1; 新一代信息技术; 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过49%）。. 2; 轨道交通; G60型、G17型罐车；P62型棚车；K13型矿石车；U60型水泥车 N16型、N17型平车；L17型粮食车；C62A型、C62B型敞车；轨道平车（载重40吨及以下）等。. 3; 新能源; 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。. 4; 医疗器械; 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。. 5; 电子信息; 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 6; 装备制造; 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630普通车床。E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。. 7; 化工; 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、度性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业。. （8）基础设施规划 ①给水 规划：太湖是高新区饮用水源，水源地为上山水源地、渔洋山水源地。规划上山水源地取水规模达到60.0万立方米/日。渔洋山水源地保留现状取水规模15.0万立方米/日，并为主城水源地。供应高新区饮用水的水厂主要有2座，即新宁水厂和高新区二水厂。新宁水厂原水取自太湖渔洋山水源地，保持现状规模15.0万立方米/日，用地仍按规模30.0万立方米/日控制为12.2公顷。高新区二水厂原水取自太湖上山水源地，现状规模30.0万立方米/日，规划进一步扩建至规模60.0万立方米/日，用地控制为20.0公顷。高新区内白洋湾水厂保留，继续为主城服务。横山水厂搬迁至高新区外、吴中区内灵岩山西南角、苏福路北部。 现状：苏州高新区供水水源为太湖，规划日供水能力为75万立方米，其中新宁水厂（原高新区自来水厂）位于竹园路、金枫路交叉口，已建日供水能力15万立方米；高新区第二水厂位于镇湖街道山旺村和上山村，规划总规模为日供水能力60 万立方米，目前已建日供水能力30万立方米。 ②排水 规划：高新区大部分地区雨水以自排为主；局部地区地势较低，汛期以抽排为主，有条件的可进行洼地改造，提高自排能力。排水制度仍采用雨污分流制。保留并充分利用现状污水主干管，结合道路新建及改造敷设污水主次干管，及时增设污水支管，提高各片区污水收集水平。高新区污水格局分为5片，各片污水分别由第一污水厂（即狮山水质净化厂）、第二污水厂（即枫桥水质净化厂）、白荡污水厂（即白荡水质净化厂）、浒东污水厂（即浒东水质净化厂）、镇湖污水厂（即科技城水质净化厂）集中处理。 现状：苏州高新区已实现雨、污水分流，排水系统实行雨污分流。雨水排放以分散就近排入河道为主。污水排放由各排污企业自行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后由污水管网汇集至污水处理厂集中处理。苏州高新区规划共建有5座污水处理厂，包括新区第一污水处理厂（即狮山水质净化厂）、新区第二污水处理厂（即枫桥水质净化厂）、白荡污水处理厂（即白荡水质净化厂）、浒东污水处理厂（即浒东水质净化厂）、镇湖污水处理厂（即科技城水质净化厂）。 本项目属于白荡水质净化厂服务范围，且项目所在区域污水管网已覆盖。白荡污水厂位于联港路与塘西路交叉口东南角，处理东北片（浒通片区）京杭运河西部综合污水，设计规模8万立方米/日，尾水达到一级A标准后排入大白荡后进入京杭运河。白荡水质净化厂目前实际建成规模4万立方米/日，现状处理规模为2.88万立方米/日，剩余处理能力1.12万立方米/日。 ③供电 规划：高新区电源主要为望亭发电厂和500千伏苏州西变电站。华能热电厂2台60兆瓦机组通过110千伏接入公共电网；规划西部热电厂拟建2台200兆瓦机组通过220千伏接入公共电网。高新区属于太阳能可利用地区，将太阳能等可再生能源作为分布式能源系统的主要来源。规划新建220千伏通安变、东渚变、永安变、滨湖变4座220千伏变电所，作为各组团主供电源。 现状：高新区现状电源主要为望亭发电厂和500千伏苏州西变电站，有220千伏狮山变、寒山变、阳山变、向阳变、建林变共5座220千伏变电所。 ④供热 规划：保留并扩建苏州华能热电厂，用足现有供热能力300吨/时，进一步扩建至供热能力500吨/时，主要供应西绕城高速公路以东地区用户，兼顾主城部分地区用户。在横塘片区规划新建一座热电厂，供热能力300吨/时，采用先进的燃气—蒸汽联合循环发电机组，减少对周边地区空气环境影响。 现状：华能苏州热电厂规模为3台240吨/小时循环流化床锅炉，配置2台6万千瓦抽凝供热发电机组。电厂年发电能力10.5亿千瓦时，年供汽能力160万吨。建有三条供热主管道，主要向苏州高新区和市区西部的纸业、化工、电子、制药等用热企业提供生产用汽，并向政府、商业、教育、医疗等公用设施提供采暖和制冷用汽。 （9）规划相符性 本项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，项目用地已取得土地证，用地性质为工业用地，符合苏州高新区土地利用规划，具体见附图6。项目属于技术玻璃制品制造行业，作为非金属矿物制品业，未列入高新区产业发展负面清单及苏州高新区入区项目负面清单中，不违背《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》环境影响报告书及其审查意见内容。项目配套基础设施建设齐全；满足规划中的环保要求。 综上，项目建设与《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》环境影响报告书及其审查意见内容相符。 3、规划环评及规划环评审查意见落实情况 《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》于2016年11月29日获得原国家环保部审查意见（环审[2016]158号），审查意见主要内容见附件5。本项目所在区域实际建设情况与与规划环评及规划环评审查意见相关要求相符性分析见下表2-2。 表2-2 区域实际建设情况与规划环评相符性分析 序号; 批复内容; 实际建设情况; 相符性. 1; 根据国家、区域发展战略，结合苏州市城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市及产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。; 根据国家、区域发展战略和苏州高新区的发展需求，区域已进一步优化产业定位，加强了与苏州市总体规划、土地规划的协调和衔接，对区域环境质量有一定改善。; 符合. 2; 优化区内空间布局。在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间，加强太湖流域保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地、 基本农田保护区等生态敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”等用地调整策略，优化区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。逐步减小化工、钢铁等产业规模和用地规模。对位于化工集中区外的29家化工企业逐步整合到化工集中区或转移淘汰。; 区域已进一步优化空间布局，加强了生态敏感区的环境管控，解决了部分居住与工业混杂问题，正逐步淘汰或整合重污染企业。; 符合. 3; 加快推进区内产业转型升级，制定实施方案，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。结合区域大气污染防治目标要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区产业的循环化水平。; 区域正推进产业转型升级，淘汰不符合发展定位的企业，提高了清洁能源使用率和技术发展水平。; 符合. 4; 严格入区项目环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平。; 区域正逐步引进工艺、技术、能耗等国际先进水平的项目。; 符合. 5; 落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、TP、TN、重金属等污染物的排放量，切实改善区域环境质量。; 区域已严格落实污染物排放总量控制，减少污染物的排水，区域环境已得到改善。; 符合. 6; 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风 险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控。; 区域已制定生态环境保护规划，加强了区内重要环境风险源的管控。; 符合. 7; 完善区域环境基础设施建设，加快推进建设热电厂超低排放改造工程、污水处理厂中水回用工程等；加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 区域已完善基础设施建设，并进一步推进热电厂、污水厂等工程改造。区域产生的固废集中处理，危废由有资质单位统一收集处置。; 符合. 8; 建立健全长期稳定的环境监测体系。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壌等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限责任主体等。做好高新区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果适时优化调整《规划》。; 已建立环境监测体系，明确环保投资、实施时限责任主体。对高新区内大气、水、土壤等环境进行长期跟踪监测与管理，对规划做出适当调整; 符合. 9; 在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》 修编时应重新编制环境影响报告书。; 规划环评实施未满五年，未开展跟踪性评价; /. 4、《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》 根据《江苏省国家级生态保护红线规划（2018）》，项目地周边最近的重要生态保护功能区为江苏大阳山国家森林公园。其生态红线区域的主导生态功能和保护范围见表2-3。 表2-3 江苏省国家级生态保护红线规划 生态保护红线名称; 类型; 红线区域范围; 区域面积（km2）; 本项目与其最近距离 （km/方位）. 江苏大阳山 国家森林公 园; 自然与人文景观保护; 阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东，区域内包括浒关分区、东渚镇、通安镇、阳山林场，涉及新民村、石林村、观山村、香桥村、树山村、青峰村、宝山村、阳山村; 10.3; 0.055/西侧. 综上，距离本项目最近的生态红线区域为其西侧的江苏大阳山国家森林公园，直线距离为55m，具体见附图5，本项目不在生态红线保护区的范围内，因此符合《江苏省国家级生态保护红线规划》相关要求。 5、与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目周边区域重要生态空间及其范围见表2-4。 表2-4 江苏省生态空间管控区域规划 生态管控区域名称; 主导生态功能; 管控空间范围; 生态空间管控区域面积（平方公里）; 本项目与其最近距离 （km/方位）. 江苏大阳山 国家森林公 园; 自然与人文景观保护; 阳山环路以西，兴贤路以南，太湖大道以北，阳山环路西线以东，区域内包括浒关分区、东渚镇、通安镇、阳山林场，涉及新民村、石林村、观山村、香桥村、树山村、青峰村、宝山村、阳山村; 10.3; 0.055/西侧. 综上，距离本项目最近的生态空间管控区域为其西侧的江苏大阳山国家森林公园，直线距离为55m，具体见附图5，本项目不在生态空间管控区域保护区的范围内，因此符合《江苏省生态空间管控区域规划》相关要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（大气环境、地表水、地下水、声环境、土壤环境、生态环境等） 1、大气环境影响评价等级及质量现状 本项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，依据《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号）及《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》，所在区域大气环境划为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 29 号）要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录 A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本项目Pmax最大值出现为1#厂房排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.9773%，Cmax为19.5450μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。应调查项目所在区域环境质量达标情况。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《2019年度苏州高新区环境质量状况公告》，苏州市高新区PM2.5和O3超标，超标倍数分别为0.14和0.02 ；SO2、NO2、PM10和CO达标。项目所在区域空气质量为不达标区。 达标规划：为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划 （2019-2024）》，苏州市以“到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降 25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标”为近期目标；以“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35g/m3左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%”，2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过采取如下措施：1）调整能源结构，控制煤炭消费总量（控制煤炭消费总量和强度、深入推进燃煤锅炉整治、提升清洁能源占比、强化高污染染料使用监管）；2）调整产业结构，减少污染物排放（严格准入条件、加大产业布局调整力度、加大淘汰力度）；3）推进工业领域全行业、全要素达标排放（进一步控制SO2、NOX和烟粉尘排放，强化VOCs污染专项治理）；4）加强交通行业大气污染防治（深化机动车污染防治、开展船舶和港口大气污染防治、优化调整货物运输结构、加强油品供应和质量保障、加强非道路移动机械污染防治）；5）严格控制扬尘污染（强化施工扬尘管控、加强道路扬尘控制，推进堆场、码头扬尘污染控制，强化裸地治理、实施降尘考核）；6）加强服务业和生活污染防治（全面开展汽修行业VOCs治理，推进建筑装饰、道路施工VOCs 综合治理，加强餐饮油烟排放控制）；7）推进农业污染防治（加强秸秆综合利用、控制农业源氨排放）；8）加强重污染天气应对等，提升大气污染精细化防控能力。届时，区域大气环境质量状况可以得到持续改善。 2、地表水影响评价等级及质量现状 本项目无生产废水排放；生活污水经市政管网接管苏州白荡水质净化厂集中处理后排入京杭运河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水属于间接排放，评价等级为三级B。按照导则要求，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。 本次评价地表水环境现状资料引用《2019年度苏州高新区环境质量公报》中的相关资料： 2个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为100%，重点河流水环境质量基本稳定。 （一）集中式饮用水源地 上山村饮用水源地年均水质符合Ⅲ类；金墅港饮用水源地年均水质符合Ⅲ类。 （二）省级考核断面 省级考核断面京杭运河浒关上游、轻化仓库年度水质达标率100%，年均水质符合Ⅳ类。 （三）主要河流水质 京杭运河（高新区段）：2020年水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅳ类，达到水质目标，总体水质有所改善。 胥江（横塘段）：2020年水质目标Ⅲ类，年均水质Ⅳ类，未达到水质目标，总体水质基本稳定。 浒光运河：2020年水质目标Ⅲ类，年均水质Ⅳ类，未达到水质目标，总体水质基本稳定。 金墅港：2020年水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质基本稳定。 由《2019年度苏州高新区环境质量公报》可知，本项目最终纳污水体京杭运河（高新区段）水质情况总体较好，满足Ⅳ类水质目标。 3、声环境影响评价等级及质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，并结合《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19 号）、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书和审查意见，项目所在区域为3类声功能区，建设项目周边200m范围内有一处声环境敏感目标，项目建成前后其噪声级增量小于3dB(A)。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4 2009），因此可判定本项目噪声评价等级为三级评价。 根据导则要求，项目应重点调查评价范围内主要敏感目标的声环境质量现状，可利用评价范围内已有的声环境质量监测资料，若无现状监测资料时应进行实测，并对声环境质量现状进行评价。本项目无现状监测资料，因此对项目厂界和敏感目标进行实测。 监测结果表明项目四周厂界所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求；苏州阳山中学声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。 4、土壤环境影响评价等级及质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“非金属矿物制品”中的“其他”类，为Ⅲ类土壤环境影响评价项目，项目占地面积为5933.08m2＜50000m2，为小型占地规模；项目厂界紧邻主要为城市道路、城市绿化以及工业用地，不存在土壤敏感目标，因此周边土壤环境敏感程度为不敏感。 表3-3 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 对照上表，确定本项目不需要开展土壤环境影响评价。 5、地下水环境影响评价等级确定及现状调查 项目从事钢化玻璃制品生产，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“玻璃及玻璃制品”中“其他”类别，属于Ⅳ类项目；根据导则中4.1，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。 6、生态环境影响评价等级确定及现状调查 本项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，占地面积约5933.08m2（2~20km2），区域内无珍稀濒危物种，影响范围内均不涉及各类自然保护区、水产种质资源保护区及风景名胜区等生态敏感区、国家级和省级生态红线管控区，属于一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态环境评价工作等级为三级，可充分借鉴已有资料进行说明，相关生态环境资料如下： 本地树木有麻栋、槲栎、白栎、古栎、黄檀、山槐、木荷、苦槠、青冈、柃林、监肤木、枫香、化香、冬青、马尾松、璎珞柏、侧柏、园柏、李、杏、枇杷、杨梅等多种果树和茶，还有引进的火炬松、湿地松、檫木、杉木等，灌木有乌饭、羊躅、映山红、山胡椒、胡枝子、淡竹、算盘子等。平地植被除栽培的农作物外还有水杉、柳树、刺槐、香樟、榉、榆、泡桐、冬青、女贞、桃、杏、桑、竹之属。草有燕麦、车前、蒲公英、狗尾草、羊毛 草、狗牙根、鸭舌头、野茨菇、三棱根等。江边、湖滩植被有芦苇、茭草、莎草等沼生植物。水产资源有淡水鱼、半咸水种、过河口种和近海种四大种类。鱼类以鲤科鱼为主，另外软体动物、甲壳类动物在渔业生产中也占有重要的位置。 项目所在区域由于人类开发活动，该区域的自然生态已为人工绿地生态所取代，天然植被已被转化为人工植被。除工业和道路用地外，主要是沿路绿化、农田生态系统，未见特殊保护植物、古树名木及重点保护动物等。项目区域生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目周边环境保护目标见下表3-4，项目环境保护目标见附图4。 表3-4 建设项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 保护内容（规模：人/户）; 方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 大气环境; 苏州市阳山中学; 250; 0; ****; 东; 166; 二类区. 地表水环境; 京杭运河; 中河; 东; 2400; IV类. 浒光运河; 中河; 北; 1500; Ⅲ类. 声环境; 苏州市阳山中学; 1161; 西; 166; 2类区. 生态空间保护区域; 江苏大阳山国家森林公园; 10.3km2; 西; 55; 《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）自然与人文景观保护. 江苏大阳山国家森林公园; 10.3 km2; 西; 55; 《江苏省国家级生态红线规划》（2018年版）森林公园的生态保育区和核心景观区. 注：以厂区中心为原点（0，0），具体见附图4。

# 四、评价适用标准

环境质量标准： 1、环境空气质量评价标准 根据《苏州市环境空气质量功能区划》（苏府[2004]40号）及《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》，项目所在区域为二类环境空气质量功能区。SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单表1中的二级标准；非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》标准。 2、地表水环境质量评价标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），本项目最终纳污水体京杭运河规划为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3038-2002)表1的Ⅳ类标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）表3.0.1-1中四级标准限值。 3、声环境质量评价标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，并结合《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定（2018年修订版）的通知》（苏府[2019]19 号）、《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）》及其环境影响报告书和审查意见，项目四侧厂界属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准；声环境敏感目标苏州市阳山中学属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。

| 污染物排放标准 1、废水排放标准 项目磨边、清洗产生的废水经沉淀池沉淀后回用于生产，主要污染物为COD、SS，处理设施为敞开式循环系统，定期向其中补充损耗的新鲜水。企业根据生产需要并结合《城市污水再生利用-工业用水水质》（GBT19923-2005）表1中洗涤用水标准，制定相应的回用水水质标准。 项目生活污水达到白荡水质净化厂接管标准后可接管至白荡水质净化厂处理，尾水排入京杭运河。项目厂区污水接管口COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准；2021年1月1日前苏州白荡水质净化厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，未列入污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准，2021年1月1日起污水厂尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知中“苏州特别排放限值”，未列入污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 2、废气排放标准 有组织排放废气： FQ-001排气筒：中空、涂胶、夹胶过程中产生的有机废气经集气罩负压收集至“二级活性炭吸附”装置处理后，通过15m高FQ-001排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度执行《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机物排放标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 无组织排放废气： 厂房外、厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值中的限值要求；厂界外非甲烷总烃执行《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机物排放标准限值要求；颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。 项目食堂拟设2个基准灶头，规模为小型，食堂油烟经静电式油烟净化器净化处理后通过专用烟道于食堂屋顶排放。油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483-2001）中相应“小型”规模要求。 3、噪声排放标准 项目四侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准。 4、固废污染控制标准 本项目所产生的一般工业废物、危险废物应执行以下标准： 2021年7月1日前执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改清单。 |  |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 本项目选址位于“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域三级保护区。 1、总量控制因子 根据《十三五生态环境保护规划》、《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）和《“十三五”生态环境保护规划》，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：VOCs、颗粒物； 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TN、TP；考核因子：SS、动植物油。 2、项目总量控制指标 表4-11 新建项目污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 类别; 主要污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 申请量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.39; 0.351; 0.039; 0.039. *VOCs; 0.39; 0.351; 0.039; 0.039. 无组织; 非甲烷总烃; 0.044; 0; 0.044; 0.044. 颗粒物; 0.0019; 0; 0.0019; 0.0019. *VOCs; 0.044; 0; 0.044; 0.044. 废水; 生活污水; 废水量（m3/a）; 896; 0; 896; 896. COD; 0.31; 0; 0.31; 0.31. SS; 0.18; 0; 0.18; 0.18. 氨氮; 0.018; 0; 0.018; 0.018. TP; 0.004; 0; 0.004; 0.004. TN; 0.031; 0; 0.031; 0.031. 动植物油; 0.09; 0.045; 0.045; 0.045. 注：本项目VOCs全为非甲烷总烃排放量。 3、总量平衡方案 （1）废水：水污染物总量指标在白荡水质净化厂已核批的总量内平衡； （2）废气：VOCs、颗粒物排放总量根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148 号）和《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）中相关要求平衡； （3）固废：本项目固体废物实现零排放，不需申请总量。 |

一、施工期 本项目施工期仅进行设备的安装和调试，在设备安装和调试过程中产生噪声，多为瞬时噪声。施工期对环境影响很小。 二、营运期 工艺流程及产污环节简述： ①切割：根据产品要求使用自动裁片机将玻璃原片切割成所需的形状和大小。玻璃属于脆性材料玻璃，切割不是传统意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片。过程中不产生粉尘。 产污环节：自动裁片机工作产生噪声N1、少量玻璃边角料S1。 ②磨边：将切割好的玻璃放在磨边机上将锋利的边角打磨光滑。为避免粉尘产生，项目使用水磨法进行，即在在磨边过程中，砂轮与玻璃接触部位冲水，废水经过导流槽进入沉淀池静置沉淀，处理后循环使用，不外排，沉淀下来的玻璃渣收集作外售处置。 产污环节：磨边机工作产生噪声N2、磨边废水W1、磨边废水进入沉淀池后沉淀产生少量废玻璃渣S2。 ③打孔、挖缺：将边缘打磨光滑的玻璃工件用打孔机在玻璃片上钻出孔洞或挖出缺口等，使玻璃工件更贴合产品的使用功能。 产污环节：打孔机工作产生噪声N3、玻璃边角料S3、微量粉尘颗粒物G1。 ④清洗：打孔、挖缺后的玻璃再次进入清洗机进行清洗，去除玻璃表面灰尘等杂质，清洗不添加洗涤剂，清洗废水进入沉淀池，处理后循环使用。 产污环节：清洗机工作产生噪声N4、清洗废水W2、清洗废水进入沉淀池后沉淀产生少量废玻璃渣S2。 ⑤钢化：清洗过的玻璃匀速通过钢化炉，一般加热时间为90s-360s，加热温度在600℃-700℃左右，刚好到玻璃的软化点，出炉经过鼓风机向两面吹送冷风，使之迅速、均匀的冷却，当冷却至室温，就形成高强度的钢化玻璃。 产污环节：钢化炉工作产生噪声N5。 ⑥预压：为缩短热压周期、提高胶合板的质量，在夹胶之前将PVB膜放置在两块钢化玻璃之间，使用预压机对两块钢化玻璃进行短时间的冷压，使之初步成型。 产污环节：预压机运行产生噪声N6。

# 五、建设项目工程分析

⑦夹胶：将预压后的胶合板送进高压釜内加热。高压釜是对胶片干法生产夹层玻璃进行热压处理，预压过后的PVB膜夹层玻璃置于高压釜中，使夹层玻璃中的PVB膜溶化，高压釜工作温度为130℃，工作压力为1.2Mpa，经冷却后使得PVB膜和玻璃紧密粘合成夹层玻璃成品。 产污环节：设备运行产生噪声N7、PVB膜加热后产生有机废气G2、边缘多余的PVB边角料S4。 ⑧涂胶：使用丁基胶涂布机将通过涂布机挤胶座加热融化后的丁基胶涂在两片钢化玻璃之间，起到阻隔气体的作用，涂胶时在后面预留小口，让干燥后的气体从小口溢出。涂布机的挤胶座温度为125℃±5℃。 产污环节：设备运行产生噪声N8、使用过后产生废丁基胶包装桶S5、废丁基胶包装袋S6、丁基胶加热挥发产生有机废气G3。 ⑨中空：将涂胶后的中空玻璃半成品用中空机挤压玻璃空隙间的空气，气体从预留的小孔排出，随即人工涂抹硅酮胶封口，制成中空玻璃。硅酮胶作为第二道密封，主要起粘结和隔气作用。 产污环节：设备运行产生噪声N9、使用过后产生废硅酮胶包装桶S7、废硅酮胶包装内衬袋S8、硅酮胶挥发产生有机废气G4。 ⑩穿百叶：人工将铝叶片通过拉绳串成百叶帘，再通过帘片机将百叶帘置入两层钢化玻璃之间，用五金件和铝合金人工封边制成百叶玻璃。 产污环节：设备运行产生噪声N10、产生铝框边角料S9、切割铝合金边框产生少量粉尘G5。 检测：人工检测夹胶玻璃、中空玻璃、百叶玻璃的残次程度，合格品入库存放。 产污环节：不合格品S10。 污染源强分析 1、废污水 1.1废污水产生环节 本项目车间地面清洁使用吸尘器，因此无地面清洁废水产生；本项目废水产生环节如下表所示： 表5-1 项目废水产生环节一览表 产生环节; 编号; 名称; 污染因子; 排放去向. 磨边; W1; 磨边废水; COD、SS; 收集进入沉淀池处理后全部回用. 清洗; W2; 清洗废水. 职工日常生活; /; 生活污水; COD、SS、氨氮、TN 、TP、动植物油; 接管进白荡水质净化厂. 1.2废污水源强 （1）生产废水 本项目磨边和清洗产生的废水2400m3/a，含少量玻璃渣，主要污染因子为COD50mg/L、SS100mg/L，废水经收集后进入沉淀池处理，处理后COD、SS浓度分别达到25mg/L、30mg/L，达到企业回用水质要求，处理后的废水循环使用，不外排。 （2）生活污水 项目投产后，员工人数为40人，建有食堂，年工作280天，员工生活用水按100L/人/d计，年使用量为1120m3，污水系数取0.8，则生活污水产生量为896m3/a，主要污染因子为COD、氨氮、SS、TP、TN、动植物油。污染物产生浓度分别为COD350mg/ L，SS 200mg/ L， 氨氮 20mg/ L，TP 4mg/ L、TN 35mg/L、动植物油50mg/L。 1.3废污水排放状况 本项目磨边、清洗产生的废水经收集后进入沉淀池沉淀，沉淀后循环使用，不外排；生活污水经市政管网接管至白荡水质净化厂集中处理，尾水达标排至京杭运河。 2、废气 2.1废气产生环节 本项目废气主要为夹胶、涂胶、中空、打孔、切割铝框环节产生的有机废气，具体见表5-3。 表5-3 废气产生环节一览表 产污环节; 编号; 污染因子; 收集及处理方式; 排放去向. 夹胶废气; G2; 非甲烷总烃; 集气罩负压收集+“二级活性炭吸附”装置; 15m高FQ-001排气筒高空排放. 涂胶废气; G3. 中空废气; G4. 打孔废气; G1; 颗粒物; /; 无组织排放. 切割废气; G5. 2.2废气排放源强 （1）有组织废气 夹胶废气：本项目夹胶工序使用PVB膜，其熔点175℃，热稳定性好，分解温度可达200℃，高压釜工作温度约为130℃，根据物料的理化性质分析，在此工艺温度下原料在熔融过程中基本不发生分解，只考虑部分未聚合单体的释放，以非甲烷总烃计。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐公式的塑料加工废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目PVB膜用量2.52t/a，则项目非甲烷总烃产生量为8.82E-4t/a。 涂胶废气：本项目涂胶过程中需要使用丁基胶片。丁基胶是异丁烯和异戊二烯的聚合物，常温下不挥发，加热过程中考虑少量未聚合单体的释放，主要污染物以非甲烷总烃计。根据《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020），废气产生量均按最大限值5%计算，本项目丁基胶用量5t/a，则丁基胶产生的废气量约为0.25t/a。 中空废气：硅酮胶中的挥发性有机物含量为5%，按其全部挥发计算，本项目硅酮胶用量为3.7t/a，则硅酮胶产生的废气量约为0.185 t/a。 夹胶、涂胶、中空工序均在无隔断厂房内进行，废气经工段上方集气罩负压收集后经过一套“二级活性炭吸附”装置通过15m高FQ-001排气筒排放，集气罩收集效率90%，“二级活性炭吸附”处理效率90%。因此，有组织废气排放总量约为0.039t/a。 （2）无组织废气 有机废气：项目夹胶、涂胶、中空产生的废气量分别为8.82E-4t/a、0.25t/a、0.185 t/a，产生的有机废气经“二级活性炭吸附”设备收集后，收集效率90%，未收集到的废气量分别为为8.82E-5t/a、0.025t/a、0.0185 t/a，车间内无组织排放，总量为0.044t/a。 颗粒物：铝合金型材在切割过程中有微量颗粒物产生，产生量约为铝合金型材用量的0.1‰，本项目铝型材用量约为15t/a，则颗粒物产生量约为0.0015t/a；打孔挖缺过程中产生的粉尘颗粒物按前法计算，结果为0.0004 t/a。由于铝框切割和打孔挖缺的粉尘产生量较小，车间内无组织排放即可。 （3）食堂油烟 本项目拟设食堂一座，为全体职工提供就餐。根据建设单位提供资料，预计食堂供应80人次/日用餐（午、晚两餐，每餐各40人次），年工作280天，每天运营时间约5小时。食堂使用天然气加热，设有2个基准灶头。根据类比调查，食堂食用耗油系数为0.035kg/人•餐，则本项目将消耗食油0.784t/a；烹饪过程油的挥发损失率约3%，估算得食堂油烟产生量为0.024t/a。 本项目食堂属于小型食堂规模，设置1台静电式油烟净化器作为排烟系统的油烟净化装置，装置配套风机风量为8000m3/h，油烟废气经净化处理后通过专用烟道于食堂屋顶排放，油烟去除率≥60%，则油烟排放量约为0.010t/a，排放浓度0.89mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准。 2.3废气治理方案及效果 （1）治理方案及效果 夹胶、涂胶、中空工序均在无隔断厂房内进行，车间设置抽风装置，夹胶、涂胶、中空废气通过工段上方集气罩负压收集引入“二级活性炭吸附”设施处理，最后通过15m FQ-001排气筒高空排放，集气罩收集效率达90%，活性炭吸附效率达90%。 （2）技术可行性分析 吸附操作的原理是：在气相中需要分离的气体组分（吸附质）可以选择性地与固体表面（吸附剂）相结合，通常吸附分为物理吸附（范德华力）和化学吸附两类，而有机废气的净化主要采用物理吸附方法。 常用的吸附剂有多孔炭材料、蜂窝状活性炭、球状活性炭、活性炭纤维、新型活性炭以及分子筛、沸石、多孔粘土矿石、活性氧化铝和硅胶等，在工业吸附过程中，活性炭是使用最为广泛的一种吸附剂，活性炭多呈粉末状或颗粒状。活性炭吸附设备简单、投资较小、操作方便，需经常更换活性炭，用于浓度低、污染物不需回收的场合。目前我国对于浓度较低的气相污染物的净化手段主要为吸附法，应用活性炭的强吸附性吸附污染物，且对有机废气质量浓度的动态变化有着较好的缓冲调节作用。 本项目有机废气采用蜂窝活性炭作为吸附材料，它具有吸附性能好的特点，活性炭吸附器内设有分层抽屉，使有机废气均匀的通过吸附材料，具有更好的吸附效果。 （3）经济可行性分析 本项目“二级活性炭吸附”处理装置一次性投入约为10万元，考虑废气处理装置成本、能耗、人工等其他运转成本，年运行费用约5万元。占总投资额比例较小，处于较低的水平，企业可以接受，经济合理。

3、噪声 项目生产过程中的噪声主要为设备的运行噪声。主要设备均安装在生产车间内，根据类比，噪声源强约在70-90dB（A）之间。 4、固体废弃物 4.1 固体废物产生情况汇总 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），建设项目产生的固体废物有废边角料（玻璃、PVB膜、铝框）、废玻璃渣、废包装桶（丁基胶、硅酮胶）、废内衬袋（丁基胶、硅酮胶）、不合格品、废活性炭等。 4.2 固体废物危险性判定 根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废内衬袋、废活性炭属于危险废物；切割、打孔产生的废边角料、废玻璃渣、不合格品主要成分为玻璃，夹胶产生的废边角料成分为PVB膜，穿百叶产生的边角料成分为铝合金，废包装桶为外包装桶，主要成分为塑料，没有沾染丁基胶和硅酮胶，未列入《国家危险废物名录》（2021版），且不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性，因此不属于危险废物。 4.3固体废物源强核算 （1）一般工业废物 废边角料（S1、S3、S4、S9）：切割玻璃和打孔时产生的玻璃边角料量约为40 t/a，夹胶后玻璃边缘剪裁下来的PVB膜产生量约为0.05 t/a，剪裁铝合金边框产生的废边角料产生量约为1.5 t/a； 废玻璃渣（S2）：项目磨边、清洗过程中产生的少量废玻璃渣，随着循环水进入沉淀池，沉淀后收集外售处置，产生量为2t/a； 废包装桶（S5、S7）：盛装丁基胶、硅酮胶的废包装桶，产生量为0.3t/a。 不合格产品（S10）：检测过程中出现不合格产品，不合格率约为2%，产生量10t/a； （2）危险废物 废内衬袋（S6、S8）：项目使用的丁基胶和硅酮胶均为桶装，桶内衬有内袋，产生的废内衬袋约为0.4t/a。 废活性炭：废气处理设施采用活性炭吸附有机废气，废气处理过程中产生废活性炭，活性炭吸附去除率以90%计，按照废气吸附量与活性炭使用量0.3 :1计算，总废气吸附量为0.351t/a，需使用活性炭使用量为1.17t/a，根据表5-4活性炭吸附装置参数知，活性炭填充量约为585kg。计算得每年需要更换2次，废活性炭（含吸附的有机废气）产生量约为1.521t/a； - 生活垃圾：项目职工40人，生活垃圾产生以0.5kg/人·d 计，年作业280d，则生活垃圾产生量为5.6t/a。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放 浓度mg/m3 | 排放 速率 kg/h |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ-001 |  |  | 非甲烷总烃 | 34 | 0.39 |  | 3.4 | 0.017 |  | 0.039 |  | 大气环境 |
|  | FQ-002 |  |  | 油烟 | 2.1 | 0.024 |  | 0.89 | 0.007 |  | 0.01 |  |  |
|  | 1#厂房 | 涂胶 |  | 非甲烷总烃 | / | 0.025 |  | / | / |  | 0.025 |  |  |
|  |  | 中空 |  |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 0.009 |  |  |
|  |  | 切割铝框 |  | 颗粒物 |  | 0.0015 |  |  |  |  | 0.0015 |  |  |
|  | 2#厂房 | 夹胶 |  | 非甲烷总烃 | / | 8.82E-5 |  | / | / |  | 8.82E-5 |  |  |
|  |  | 中空 |  |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 0.009 |  |  |
|  | 3#厂房 | 打孔 |  | 颗粒物 |  | 0.0004 |  |  |  |  | 0.0004 |  |  |
| 水污染物 | 类别 |  |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  |  |  | 排放去向 |
|  | 磨边清洗废水2400 m3/a |  |  | COD | 50 | 0.12 |  | 25 | / |  |  |  | 处理后全部回用于生产 |
|  |  |  |  | SS | 100 | 0.24 |  | 30 | / |  |  |  |  |
|  | 生活污水 896m3/a |  |  | COD | 350 | 0.31 |  | 350 | 0.31 |  |  |  | 接管至白荡水质净化厂 |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0.18 |  | 200 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 20 | 0.018 |  | 20 | 0.018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TP | 4 | 0.004 |  | 4 | 0.004 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TN | 35 | 0.031 |  | 35 | 0.031 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 100 | 0.09 |  | 50 | 0.045 |  |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 分类 |  | 名称 |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般固废 |  | 废边角料 |  | 41.55 | 0 |  |  | 41.55 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废玻璃渣 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 不合格品 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废包装桶 |  | 0.3 | 0 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |
|  | 危险废物 |  | 废内衬袋 |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 1.521 | 1.521 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 5.6 | 5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 分类 |  | 名称 |  | 所在车间/工段 |  | 等效声级dB（A） |  |  | 距最近厂界位置（m） |  |  |  |
|  | 生产和公辅设备 |  | 玻璃自动裁片机 |  | 生产车间 |  | 85 |  |  | N，5 |  |  |  |
|  |  |  | 磨边机 |  | 生产车间 |  | 80 |  |  | N，5 |  |  |  |
|  |  |  | 清洗机 |  | 生产车间 |  | 70 |  |  | N，5 |  |  |  |
|  |  |  | 打孔机 |  | 生产车间 |  | 85 |  |  | W，3 |  |  |  |
|  |  |  | 钢化炉 |  | 生产车间 |  | 90 |  |  | S，3 |  |  |  |
|  |  |  | 高压釜 |  | 生产车间 |  | 75 |  |  | S，4 |  |  |  |
|  |  |  | 中空线 |  | 生产车间 |  | 70 |  |  | N，5 |  |  |  |
|  |  |  | 丁基胶涂布机 |  | 生产车间 |  | 70 |  |  | N，4 |  |  |  |
|  |  |  | 帘片机 |  | 生产车间 |  | 75 |  |  | E，5 |  |  |  |
|  |  |  | 预压机 |  | 生产车间 |  | 73 |  |  | W，3 |  |  |  |
|  |  |  | 风机 |  | 生产车间 |  | 90 |  |  | S，3 |  |  |  |
|  |  |  | 空压机 |  | 生产车间 |  | 80 |  |  | E，5 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期设备装卸和安装过程中易产生机械噪声，混合噪声级约为75dB（A）。此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围环境声环境影响较小。 施工期固体废弃物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫局统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，项目施工期注意采取各项污染防治措施，影响随着施工期的结束而消失。

二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 # 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染源参数 表7-2 建设项目废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度; 内径; 温度; 流速. (m); (m); (℃); (m/s). FQ-001; 120.490695; 31.361658; 7.00; 15.00; 0.40; 25.00; 12.06; 非甲烷总烃; 0.017; kg/h. 表7-3 建设项目废气污染源参数一览表（面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 面源海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 长度; 宽度; 有效高度. 2#厂房; 120.490325; 31.361510; 7.0; 50m; 25m; 5m; 非甲烷总烃; 0.004; kg/h. 1#厂房; 120.491081; 31.361775; 7.0; 67 m; 15m; 5m; 非甲烷总烃; 0.01. 1#厂房; 120.491083; 31.361771; 7.0; 57m; 15m; 5m; 颗粒物; 0.0006. 3#厂房; 120.489464; 31.361167; 7.0; 26m; 17m; 5m; 颗粒物; 0.0002. （4）估算模型计算结果见表7-4。 表7-4 大气环境影响评价估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 774800. 最高环境温度/℃; 38.8. 最低环境温度/℃; -8.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线烟熏; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). FQ-001; 非甲烷总烃; 2000.0; 1.1926; 0.0596; /. 2#厂房; 非甲烷总烃; 2000.0; 7.9345; 0.3967; /. 1#厂房; 非甲烷总烃; 2000.0; 19.5450; 0.9773. 1#厂房; 颗粒物; 150; 1.4418; 0.3204; /. 3#厂房; 颗粒物; 150; 0.6447; 0.1433; /. 本项目Pmax最大值出现为1#厂房排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.9773%,Cmax为19.5450μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （5）大气污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算见表7-6。 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; FQ-001; 中空、涂胶、夹胶; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置; 0.039. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.039. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.039. 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 (mg/m3). 1; 2#厂房; 夹胶、中空; 非甲烷总烃; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6 （监控点处1h平均浓度值） 20 （监控点处任意一次浓度值）; 0.009. 2; 1#厂房; 中空; 非甲烷总烃; /; 0.009. 3; 1#厂房; 涂胶; 非甲烷总烃; /; 《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）; 3.2; 0.025. 4; 1#厂房; 切割铝框; 颗粒物; /; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值; 1.0; 0.015. 5; 3#厂房; 打孔挖缺; 颗粒物; /; 0.004. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.044. 颗粒物; 0.0019. （6）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定建设项目建成后大气环境防护距离，根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算建设项目大气环境防护距离，本项目无组织排放无超标点。因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB39499-2020）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中： ——污染物的无组织排放量，kg/h； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——卫生防护距离，m； R——生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——计算系数，从GB/T 3840-91中查取，风速取3.0m/s。 本项目无组织排放卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-9。 表7-8 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 表7-9 卫生防护距离计算结果表 污染源位置; 污染物名称; A; B; C; D; Cm mg/Nm3; R （m）; Qc （kg/h）; L （m）; 卫生防护距离 m. 2#厂房; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 19.8340; 19.95; 0.01; 0.179; 50. 1#厂房; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 19.5450; 17.04; 0.01; 0.204; 50. 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.1926; 17.04; 0.0006; 0.051; 50. 3#厂房; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.6447; 11.9; 0.0002; 0.019; 50. 注：非甲烷总烃为综合因子，卫生防护距离应该高一级，取值100m。 根据上表计算结果，本项目建成后全厂以1#、2#厂房外扩100m，3#厂房外扩50m形成的包络线范围设置卫生防护距离。根据现场踏勘，在项目卫生防护距离范围内无居民敏感点，满足卫生防护距离的设置。项目卫生防护距离范围内禁止新建居民、学校、医院等敏感目标。 （8）大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表7-10。 表7-10 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50 km□; 边长 5～50 km□; 边长=5 km£. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）; 包括二次 PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃）; 不包括二次 PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准 ; 附录D□; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2019年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 £ 现有污染源 □; 拟替代的 污染源□; 其他在建、拟建 项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响 预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/ AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他£. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5 □. 不包括二次 PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 贡献值; 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测R; 无监测□. 无组织废气监测£. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距 （/ ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 非甲烷总烃（0.083）t/a、颗粒物（0.0019）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，项目建成后产生的生活污水接管进白荡水质净化厂集中处理，为间接排放。 表7-11 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目污水不涉及到地表水环境风险，本次评价主要对接管可行性进行分析。 （2）接管可行性分析 ①接管空间可行 本项目在白荡水质净化厂服务范围内，目前项目周边污水管网已建成并投入使用，因此，本项目污水接管空间可行。 ②接管余量可行 项目建成后废水排放量为869m3/a，折3.2 m3/d（按年生产运营280d计），约占污水厂剩余日处理能力的0.029%（建成规模8万m3/d，实际建成规模4万m3/d，目前处理能力2.88万m3/d，剩余处理能力1.12万m3/d），因此排入白荡水质净化厂不会产生较大的冲击影响，从水量上分析废水接入污水厂处理可行。 ③接管水质可行 本项目废水污染因子主要为COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油等常规指标，水质简单，经污水源强分析可知，项目废水能够达到白荡水质净化厂的接管标准，接入不会对该污水处理厂产生冲击负荷，因此从水质方面看，项目排放的污水进入水质净化厂集中处理可行。 综上所述，项目废水从污水输送条件、水量、水质各方面均能满足进白荡水质净化厂集中处理的条件，接管可行。项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表 2 城镇污水处理厂Ⅱ及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小。 项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表7-12。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染因子; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油; 连续排放流量不稳定; /; 隔油池; 隔油; DW001; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间 口处理设施排放. 2; 生产废水; COD、SS; 连续排放流量不稳定; /; 沉淀池; 沉淀; /; /; /. 项目所依托的白荡水质净化厂废水间接排放口基本情况见表7-13。 7-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 收纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; DW001; 120.492037; 31.362067; 0.0896; 白荡水质净化厂; 连续排放 流量不稳定; 白荡水质净化厂; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 动植物油; 1.0. 项目废水污染物排放执行标准见表7-14。 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定 商定的排放协议. 名称; 纳管浓度限值mg/L. 1; DW001（接管标准）; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 500. 2; SS; 400. 3; 动植物油; 100. 4; 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级; 45. 5; TP; 70. 6; TN; 8. （3）水污染物排放量核算 项目废水污染物排放信息见表7-15。 表7-15 废水污染物排放信息一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 年排放量(t/a). 1; DW001; 生活污水; COD; 350; 0.31. 2; SS; 200; 0.18. 3; 氨氮; 20; 0.018. 4; TP; 4; 0.004. 5; TN; 35; 0.031. 6; 动植物油; 50; 0.045. （4）地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见表7-16。 表7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵通道、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH□；热污染□；富营养化；其他; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□，其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季；夏季；秋季；冬季; 生态环境保护主管部门R；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开放□；开发量40%以下□；开发量40%以上□; /. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; /; 监测断面或点位个数（-）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（-）km；湖库、河及近岸海域：面积（-）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2019年）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季；秋季；冬季. 评价结论; 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区R； 不达标区£. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（-）km；湖库、河及近岸海域：面积（-）km2. 预测因子; /. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求R 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或者减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响拼接、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; COD; 0.31; 350. SS; 0.18; 200. 氨氮; 0.018; 20. TP; 0.004; 4. TN; 0.031; 35. 动植物油; 0.045; 50. 替代源排放情况; 污染物名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. /; /; /; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施R；其他□. 监测计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; /; （厂区总排口）. 监测因子; /; （COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、声环境影响分析 项目噪声主要为玻璃裁片机、磨边机、打孔机、钢化炉等设备，噪声源类型为固定噪声源。根据资料收集，设备噪声强度在70-90dB（A）。采取一些降噪措施，如加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声，平时生产时加强对机械设备的维修与保养；加强生产管理，减少人为因素造成的噪声；合理安排生产，同时在项目四周加强绿化。声环境影响分析如下： （1）主要噪声源与噪声测点距离 项目拟采取隔音等措施，加上厂区合理布局，使高噪声的设备尽可能远离厂界，通过距离衰减降低噪声对厂界外环境的影响。 （2）噪声预测模式 当所有设备同时运转时，改建项目厂界噪声按照以下公式进行计算： A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lpl——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB； LW——声源功率级，dB； Q——声源之指向性系数，2； R——房间常数，R=Sa1−a，取0.05（按照水泥墙进行取值）。 B：室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)= Lp1i(T)—（TLi+6） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL——建筑物隔声量。 C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级： Lw= Lp2 (T)+10lg S 式中：Lw—声源功率级，dB； Lp2 (T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB； S—透声面积，m2。 D：预测点位置的倍频带声压级： Lp (r)= Lw+Dc—A 式中：Lp (r)—预测点位置的倍频带声压级，dB； Lw—倍频带声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； A—倍频带衰减，dB。 E：噪声源叠加公式： LpT=10lg[i=1n(10Lpi10)] 式中：LPT ——总声压级，dB； Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 改建项目厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声降噪量为25dB(A)。 噪声影响预测结果见表7-17。 表7-17 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 苏州市阳山中学. 贡献值; 19.3; 35.5; 38.4; 45.2; 5.0. 现状值; 昼; 56.6; 56.4; 56.7; 56.6; 54.3. 叠加值; 昼; 56.6; 56.4; 56.8; 56.9; 54.3. 增量; 昼; 0; 0; 0.1; 0.3; 0. 标准值; 昼; 65; 65; 65; 65; 60. 注：企业夜间不生产。 （3）预测结果分析 由上表可见，本项目产生的噪声通过厂房隔声和距离衰减后，四侧厂界贡献值分别19.3 dB（A）、35.5 dB（A）、38.4 dB（A）、45.2 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间3类标准限值；与厂界现有噪声背景值叠加后，昼间噪声在56.4dB（A）~56.9dB（A），满足《声环境质量标准》昼间3类标准值，未改变声功能现状。敏感点与现有噪声背景值叠加后，昼间噪声为54.3dB（A），增量为0dB（A），满足《声环境质量标准》昼间2类标准值，未改变声功能现状。 为了进一步减少项目产生的噪声对周围环境的影响，本评价建议建设单位采取以下措施： ①优化厂区平面布置，使主要噪声源尽可能远离厂界，并合理利用厂区建筑物的隔声作用； ②生产设备均安装在封闭的建筑物内，对设备噪声具有阻隔作用； ③对高噪声源的动力设备，在采取必要的减振、隔声等措施的基础上，需加强日常管理和维修，确保设备在正常情况下运行。 4、固体废弃物 4.1 固体废弃物产生情况及其分类 本项目产生的固体废物有废边角料、废玻璃渣、不合格品、废包装桶、废内衬袋、废活性炭及生活垃圾等。 固废分类收集，分类处置，处置情况见下表。 表7-18 项目固体废物利用处置方式 序号; 固废 名称; 固废 代码; 属性; 产生工序 及装置; 产生量(t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废边角料; /; 一般工业固废; 切割、打孔、夹胶、穿百叶; 41.55; 外售综合利用; 回收单位. 2; 废玻璃渣; /; 沉淀池清渣; 2. 3; 不合格品; /; 检测; 10. 4; 废包装桶; /; 涂胶、中空拆包; 0.3. 5; 废活性炭; 900-039-49; 危险废物; 废气处理; 1.521; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 6; 废内衬袋; 900-041-49; 涂胶、中空拆包; 0.4. 7; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 5.6; 环卫部门清理; 环卫部门. 本项目固体废物处置率100%，对周围环境无直接影响。 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①选址可行性分析 本项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，地质结构稳定，地震烈度为6度；危废房底部高于地下水最高水位，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单相关要求。 ②危废贮存设施（危废暂存间）贮存能力分析 本项目危险废物产生量约为0.568t/a，计划每三个月清运一次危险废物，每次需要清运量约0.142t，设置5m2的危废暂存间总储存能力约2t，可以满足危废暂存所需。 ③贮存过程环境影响分析 a、大气影响分析 项目废包装内衬袋、废活性炭等危险废物贮存过程可能产生少量有机废气，采用袋装密闭贮存；危废房满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求，对大气环境影响较小。 b、地表水影响分析 根据本项目工程分析，不存在液体/半固体危废，项目危险废物均密闭分区贮存，底部设托盘，危废房地面、墙裙设防腐防渗，不会对地表水产生影响。 c、地下水及土壤影响分析 危废间底部高于地下水最高水位，按照《危废废物贮存污染控制标准》及重点防渗区相关要求建设，地面、墙裙使用防腐防渗，其基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），并进行0.4m厚的混凝土浇筑，最上层为2.5mm的环氧树脂防腐防渗涂层，渗透系数≤10-10cm/s等。可有效防控危险废物贮存过程发生渗透，避免对土壤及地下水产生影响。 d、环境敏感目标 各危废均密闭贮存，对周围环境影响较小。 （2）运输过程环境影响分析 项目危废均暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置，厂区内危废采用叉车运输，厂外运输由处置单位负责。运输过程可能由于操作不当或者事故发生抛洒,对项目周边、沿线环境造成影响。本次评价要求企业委托具有运输资质单位进行危废运输，强化管理制度，尽量避免运输过程污染事件发生。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 （3）委托利用或处置的环境影响分析 本项目危险废物种类为HW49（900-041-49、900-039-49），本次评价根据周边有资质的危险废物处置单位分布情况、处置能力、资质类别等，给出以下委托处置途径建议： 苏州新区环保服务中心有限公司位于苏州高新区中峰街61号，经营设施地址为苏州新区铜墩街47号（焚烧、污泥）；苏州新区中锋街61号（电路板）。该公司已取得危险废物经营许可证，具有相应的处置能力。核准经营范围含焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、无机氰化物（HW33）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49（仅小于20L包装容器））、废催化剂（HW50，仅900-048-50）合计9900吨/年；预处理表面处理废物（HW17，仅废水处理污泥）、含铜废物（HW22，仅304-001-22使用硫酸铜进行金属法镀铜产生的废水处理污泥、321-102-22铜火法冶炼电除雾除尘产生的废水处理污泥、397-005-22使用酸进行铜氧化处理产生的废水处理污泥、397-051-22铜板蚀刻过程中产生的废水处理污泥）、含锌废物（HW23，仅限900-021-23使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废水处理污泥）、含镍废物（HW46，仅394-005-46镍氢电池生产过程中产生的废水处理污泥）共计50400吨/年（铜墩路47号）；处置、利用其他废物（HW49，仅900-045-49）5000吨/年（中峰街61号）。 本项HW49（900-041-49）在苏州新区环保服务中心有限公司处置资质范围内，目前苏州新区环保服务中心有限公司尚有较大的合同余量处置此固废。 5、环境风险分析 5.1 环境风险识别 （1）物质危险性识别 项目从事中空玻璃等技术玻璃的生产，原料主要为玻璃原片和硅酮胶，工艺主要为切割、磨边、清洗和钢化等。产生的固废主要有危险废物（废内衬袋、废活性炭）和一般工业废物（废玻璃、废包装桶）以及生活垃圾等。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》（以下简称“风险技术导则”）附录B，结合风险案列，本项目不涉及危险物质，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此项目环境风险评价等级为简单分析。 表7-19环境风险评价工作等级划分 /; 评价工作等级. 对应环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 大气; 一; 二; 三; 简单分析. 地表水; 一; 二; 三; 简单分析. 地下水; 一; 二; 三; 简单分析. （2）生产系统危险性识别 项目生产系统包括主要生产装置、储藏设施及环保设施，具体如下： 生产设施：钢化（温度600℃-700℃）、夹胶使用的高压釜（工作温度为130℃、压力1.2Mpa）； 储藏设施：硅酮胶存放区、丁基胶存放区、固废房、危废房等； 环保设施：二级活性炭吸附处理装置、废水处理装置等。 对照环境风险技术导则附录C-表C.1，本项目钢化过程属于高温危险工艺系统。 表7-20 风险单元及事故类型、后果分析表 构筑物名称或单元名称（风险源）; 风险物质; 潜在的风险类型; 贮存场所事故类型; 触发因素; 伴生和次生事故及有害产物; 危害后果. 钢化; 硅酮胶; 爆炸; 燃烧; 高温; 爆炸、CO排放; 大气、地表水、地下水. 原料仓库; 硅酮胶、丁基胶; 燃烧; 燃烧; 高温; 毒气、消防水; 大气、地下水. 危废房; 废活性炭; 燃烧; 燃烧; 高温; 毒气、消防沙; 大气. 5.2环境影响途径识别 项目生产过程中的环境风险主要风险来自于： ①硅酮胶、丁基胶遇火源引发火灾事故。发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放。燃烧的环境影响有两种：燃烧伴生的毒性气体对大气环境的影响，以及伴有泄漏物料的消防水可能造成的对外部环境的影响。 丁基胶和硅酮胶中的有机物燃烧会分解成碳氢化合物，充分燃烧后的产物为CO2和水，不充分燃烧可能会产生少量CO。 废活性炭遇高热或者持续明火引燃后可能发生火灾，可能产生有毒气体CO，并产生伴生污染物消防沙。 ②钢化炉设施爆炸，有毒有害燃烧废气迅速释放至大气环境，影响到周边大气环境；同时产生火灾消防液、消防土及燃烧废气等次生/伴生污染，进而影响周围地表水、地下水、大气环境。 5.3 环境敏感目标调查 项目位于苏州市高新区浒关分区五图路99号，项目周围环境风险敏感目标见表7-21。 表7-21 环境风险敏感目标 序号; 调查对象; 属性; 方位; 相对厂界距离/m. 1; 苏州市阳山中学; 学校; 东; 166. 2; 江苏大阳山国家森林公园; 江苏省生态空间管控区域; 西; 55. 3; 华通第四社区; 居民区; 西北; 2120. 4; 华通花园1-4区; 居民区; 西北; 1880. 5; 中铁诺德誉园; 居民区; 西北; 2620. 6; 禹洲 嘉誉山; 居民区; 西北; 2860. 7; 正荣悦岚山花园; 居民区; 西北; 2700. 8; 通安中学; 居民区; 西北; 2540. 9; 荣华花苑; 居民区; 西北; 2260. 10; 通安小学; 居民区; 西北; 2000. 11; 通安幼儿园; 居民区; 西北; 2180. 12; 阳山花苑1-6区; 居民区; 东北; 880. 13; 阳山实验小学; 居民区; 东北; 550. 14; 浒墅人家三区; 居民区; 东北; 2300. 15; 浒墅人家一区; 居民区; 东北; 2000. 16; 熙和悦花园; 居民区; 东北; 1700. 17; 文星小学; 居民区; 东北; 2280. 18; 苏悦湾; 居民区; 东北; 1900. 19; 红叶花园一区; 居民区; 东北; 2410. 20; 洛克公园; 居民区; 东北; 2600. 21; 弘阳上熙; 居民区; 东北; 2540. 22; 华龙一村; 居民区; 东北; 2420. 23; 保卫新村; 居民区; 东北; 2370. 24; 南津社区; 居民区; 东北; 1680. 25; 旭辉悦庭; 居民区; 东; 1260. 26; 旭辉玺悦; 居民区; 东; 1310. 27; 文昌花园; 居民区; 东; 1300. 28; 鸿运花园; 居民区; 东; 1400. 29; 鸿锦新苑; 居民区; 东南; 1500. 30; 水岸逸景花园; 居民区; 东南; 1600. 31; 洪福花苑; 居民区; 东南; 1200. 32; 新港名墅花园; 居民区; 东南; 1370. 33; 鸿文雅苑; 居民区; 东南; 1830. 34; 文昌实验小学; 居民区; 东南; 2000. 35; 华美花园; 居民区; 东南; 1620. 36; 旭辉上河郡; 居民区; 东南; 1930. 37; 弘阳上水; 居民区; 东北; 1780. 38; 金辉 浅湾雅苑; 居民区; 东北; 2270. 39; 苏大附二院; 居民区; 东北; 2500. 40; 惠丰花园; 居民区; 东; 2300. 41; 名佳花园; 居民区; 东北; 510. 42; 闽信 名筑; 居民区; 东南; 2140. 43; 梧桐树花园; 居民区; 东南; 2580. 44; 新区云锦城; 居民区; 东南; 2670. 5.4环境风险分析 ①对大气环境影响 硅酮胶、丁基胶虽不属于环境风险物质，但其遇火源仍有可能发生火灾燃烧。发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。燃烧的环境影响是燃烧伴生的毒性气体对大气环境的影响。 根据同类项目类别，发生火灾燃烧事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。硅酮胶、丁基胶燃烧会使其有机成分分解为碳氢化合物，充分燃烧后的产物为CO2和水，即便伴生有少量的CO、烟尘和携带少量未燃尽的物料，在消防水的洗涤下，也不会对环境产生很大的影响。 废活性炭遇高热或者持续明火引燃后可能发生火灾，可能产生有毒气体一氧化碳，必须及时用消防沙或者二氧化碳灭火器灭火，若在室内则需要立即通风。 ②对地表水和地下水环境影响 项目不使用液体/半液体原辅料，不会发生泄漏事件；发生火灾时使用的消防水经过收集处理后排放，基本不会对地表水和地下水产生较大影响。 5.5环境风险防范措施及应急要求 ①危险品在贮存方面，必须放置在指定位置，保持贮存场所的封闭、通风；禁止敞开式或露天堆放。 ②加强贮存场所和车间集中通风系统，通风系统进风口应设在室外空气洁净处，不得设在车间内，此外禁止使用工业电风扇代替集中通风系统或进行降温。 ③根据物质的性质，对车间分别考虑防火、防爆，耐腐蚀及排风的要求。所有的化学品容器，使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。 ④使用危险化学品的过程中，操作人员对现场的化学品等进行检查，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ⑤各车间消防灭火设施配备和布置情况应委托有资质的单位进行设计。 ⑥针对危险品的性质，采取相应的管理措施并制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。 5.6 应急预案 企业应按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求编制突发环境事故应急预案，并定期进行演练。企业应设立事故警戒线，一旦发生环境风险事故，应启动应急预案，并按照《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 5.7 分析结论 综上所述，项目环境风险潜势为I，在采取相应风险防范措施的前提下，环境风险为可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容汇总如下： 表7-22 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州金房塑钢门窗有限公司年产钢化玻璃制品共15万平方米项目（不涉及平板玻璃）. 建设地点; 苏州市高新区浒关分区五图路99号. 地理坐标; 经度; E120.490891; 纬度; N31.361915. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 发生火灾燃烧事故时，硅酮胶、丁基胶燃烧会使其有机成分分解为碳氢化合物，充分燃烧后的产物为CO2和水，即便伴生有少量的CO、烟尘和携带少量未燃尽的物料，在消防水的洗涤下，也不会对环境产生很大的影响。 存放在原料仓库中的硅酮胶、油墨和存放在危废间的废活性炭存在火灾隐患，遇高温会燃烧，释放出毒气，使用消防水和消防沙，不会对大气、地表水和地下水产生很大的影响。. 风险防范措施要求; 规范设计原料仓库，硅酮胶和丁基胶存放区设围堰、地面防腐防渗，加强管理。. 表7-23 环境风险评价自查表表 工作内容; 完成情况. 风险 调查; 危险物质; 名称; /; /; /; /; /; /. 存在总量/t; /; /; /; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5 km范围内人口数_____人. 每公里管段周边200 m 范围内人口数（最大）; _____人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 R. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 R. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 R. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 R. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 R. 地表水; E1 □; E2 □; E3 R. 地下水; E1 □; E2 □; E3 R. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I R. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析 R. 风险 识别; 物质危险性; 有毒有害 □; 易燃易爆 □. 环境风险类型; 泄漏 □; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 £. 影响途径; 大气 R; 地表水 £; 地下水 £. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 R. 风险 预测 与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_____ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 ______m. 地表水; 最近环境敏感目标______ ，到达时间_____ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间_____ d. 最近环境敏感目标______ ，到达时间_____ d. 重点风险防范措施; 建立专门的环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担环保工作； 风险物质操作岗位操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施； 加强对设备设施的日常维护和检修，及时排查事故安全隐患；加强管理，严格落实定期检测制度，杜绝风险物质泄漏现象的发生。. 评价结论与建议; 环境风险可接受。. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“_____”为内容填写项. 6、环境管理和监测计划 （1）环境管理 要求企业设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括： 1）定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 2）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 3）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 4）制定各类环保规章制度 制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。 （2）环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业-66、玻璃制品制造305-其他”，应实行排污登记管理。项目建成后，应按照各环境影响评价技术导则、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942 2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，清查本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响（即企业污染源以及周边环境质量影响），制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据和信息，依法向社会公开监测结果。本项目实施后，应当制定污染源日常监测制度，制定监测计划，委托有资质的社会监测机构对企业污染源进行定期监测，并将监测成果存档管理，必要时进行公示。 （3）污染源监测 ①监测机构 企业按照监测计划可自行或委托第三方有资质的监测单位定期监测。 ②监测计划 染源监测计划如下： 表7-24 污染源监测计划一览表 监测类别; 监测点; 监测内容; 监测频率. 废气; FQ-001排气筒; 非甲烷总烃; 1年/次. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物. 厂房外、厂区内; 非甲烷总烃. 废水; 污水总排口; COD、氨氮、TN、TP 、SS、动植物油; 1次/季度. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 注：监测污染物执行的排放标准见表4-5至4-10。 企业环保管理人员可根据单位实际情况，制定其它污染物监控计划，并建立污染监测数据档案，如发现数据异常，及时跟踪分析，找出原因并采取相应对策。如监测工作受到单位人员的限制无法进行，可委托有资质的环境监测单位实施，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

# 八、建设项目拟采取有防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | FQ-001 |  | 非甲烷总烃 | 集气罩负压收集+二级活性炭吸附装置 | 收集率90%，处理效率90% |
|  | FQ-002 |  | 油烟 | 油烟净化器 | 去除效率≥60% |
| 水污染物 | 清洗废水 |  | COD、SS | 沉淀池静置沉淀 | 废水经沉淀池处理后达到企业回用水标准限值后，全部回用于生产，零排放。 |
|  | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油 | 食堂污水经隔油池处理 | 去除率50%，达标后接管进白荡水质净化厂，尾水排入京杭运河 |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 |  | 外售综合利用 | 全部合理处理处置 |
|  |  | 废玻璃渣 |  |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废内衬袋 |  | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 由环卫部门回收处理 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 玻璃裁边机 |  | 消声、减震、隔声 | 厂界噪声达GB12348-2008中3类标准排放 |
|  |  | 磨边机 |  |  |  |
|  |  | 清洗机 |  |  |  |
|  |  | 打孔机 |  |  |  |
|  |  | 钢化炉 |  |  |  |
|  |  | 高压釜 |  |  |  |
|  |  | 中空线 |  |  |  |
|  |  | 丁基胶涂布机 |  |  |  |
|  |  | 帘片机 |  |  |  |
|  |  | 预压机 |  |  |  |
|  |  | 空压机 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 苏州金房塑钢门窗有限公司成立于2003年10月27日，位于苏州高新区浒关分区五图路99号，主要从事塑钢门窗及制品、装饰装潢材料、建筑材料的销售；玻璃制品、铝合金门窗及制品的生产和销售；承接市政工程；自有房屋租赁、机械设备租赁服务；道路普通货物运输。公司原先为经销，不涉及生产，现企业根据自身发展需要，投资1300万元，利用自有标准厂房共计5933.08m2建设苏州金房塑钢门窗有限公司年产钢化玻璃制品共15万平方米项目（不涉及平板玻璃）。项目建成后，预计年产钢化玻璃制品15万平方米。项目职工人数为40人，年生产280天，单班制，每班工作8个小时，年工作2240小时。 2、项目建设与相关规划、环保政策等相符性 本项目位于苏州高新区浒关分区五图路99号，项目用地已取得土地证，用地性质为工业用地；项目不涉及江苏省国家生态红线、江苏省生态空间管控区；用地、用水、用电、排水等符合区域相关资源利用及资源承载力要求；污染物排放通过源头控制、污染物达标治理、区域削减、总量控制等，不违背区域环境质量整治及提升控制要求；本项目不违背负面清单要求。 本项目已取得苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会行政审批局备案文件，符合国家和地方的产业政策规定；项目使用低VOCs含量的胶黏剂，物料全部密封储存、运输，生产过程产生的有机废气经集气罩负压收集后通过“二级活性炭吸附”装置处理后15mFQ-001排气筒高空排放，与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《区管委会关于印发苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案的通知》苏高新管[2018]74号、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《“两减六治三提升”专项行动方案》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的的通知》、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符。本项目位于太湖流域三级保护区内，无生产氮、磷废水排放，与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符。本项目危废存放、管理、处理与《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）等文件要求相符。 3、项目周围环境质量现状 大气环境：项目所在区域为不达标区，PM2.5、O3 超标， PM2.5的主要来源为钢铁、道路扬尘、施工扬尘和电力，臭氧作为典型的二次产物，其形成机制较为复杂。通过进一步优化产业结构，减少煤炭使用量，控制扬尘污染、机动车尾气污染防治，可以有效的改善大气环境质量状况； 地表水环境：项目纳污水体京杭运河水质规划为IV类水体，总体水质良好，满足IV类水质目标。 声环境质量：项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、项目污染防止措施及各种污染物达标排放 项目实施过程中，通过各项污染物防治措施，可有效的控制污染物的排放，实现污染物达标排放的目的。 ①废气：夹胶、涂胶、中空过程产生的有机废气经过工段上方集气罩负压收集、“二级活性炭吸附”设备处理后排放浓度满足《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有机物排放标准后通过FQ-001排气排放，未捕集有机废气达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）标准，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准后在车间无组织排放，不会改变周边区域现有大气环境功能等级。 ②废水：磨边、清洗废水经处理后回用于生产，满足企业回用水质要求；生活污水接入白荡水质净化厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2限值，其中SS、动植物油达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排至京杭运河，不会降低京杭运河环境质量等级。 ③噪声：项目噪声主要为设备运行噪声，在有针对性的采取合理布置、隔声和距离衰减等措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中3类标准，不会降低项目所在地声环境功能等级。 ④固废：项目产生的一般工业固废经外卖综合处理；危险废物委托有资质单位处理；项目固废利用/处置率达到100%，实现对环境零排放。 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 大气环境：本项目废气达标排放，不会改变项目所在区域大气环境功能现状。 地表水环境：本项目生活污水接管市政管网，排入白荡水质净化厂，不会对该水质净化厂产生冲击影响，废水经污水厂处理后，尾水达标排京杭运河；生产废水经沉淀池沉淀后全部回用于生产，不外排，不会对周边地表水环境产生影响。 声环境：项目噪声达标排放，经预测，项目设备噪声与四周厂界现有噪声背景值叠加后满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准限值，与敏感点背景值叠加后满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准限值，不会降低项目所在区域声环境功能级别。 固废：本项目固废实现零排放，不会对周边环境产生影响。 6、污染物总量控制 废水：本项目生活污水经污水管网排入白荡水质净化厂进行处理，其总量在白荡水质净化厂内平衡。 废气：VOCs、颗粒物排放总量根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148 号）和《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）中相关要求平衡。 固废：本项目所有固体废物经过妥善处理和处置后，实现零排放，不申请总量。 7、“三本账”汇总表 本项目污染物产生、削减、排放情况见表 9-1。 表9-1 本项目污染物产生、削减、排放一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.39; 0.351; 0.039. 无组织; 非甲烷总烃; 0.044; 0; 0.044. 颗粒物; 0.0019; 0; 0.0019. 废水; 清洗废水; 水量（m3/a）; 2400; 2400; /. COD; 0.12; 0.12; /. SS; 0.24; 0.24; /. 生活污水; 水量（m3/a）; 896; 0; 896. COD; 0.31; 0; 0.31. SS; 0.18; 0; 0.18. 氨氮; 0.018; 0; 0.018. TP; 0.004; 0; 0.004. TN; 0.031; 0; 0.031. 动植物油; 0.09; 0.045; 0.045. 固废; 一般固废; 53.85; 53.85; 0. 危险废物; 0.168; 0.168; 0. 生活垃圾; 5.6; 5.6; 0. 7、“三同时”验收一览表 表 9-2 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州金房塑钢门窗有限公司年产钢化玻璃制品共15万平方米项目（不涉及平板玻璃）. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准; 环保投资(万元); 完成 时间. 废气; FQ-001; 非甲烷总烃; 1套“二级活性炭吸附”设备，风量5000m3/h; 收集效率90%，处理效率90%，达到《苏州高新区工业挥发性有机废气整治提升三年行动方案》（苏高新管[2018]74号）中有机物排放标准后排放; 10; 与项目同时施工、同时建成、同时投入使用. FQ-002; 油烟; 油烟净化器，风量8000 m3/h; 去除效率≥60%，达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放; 3. 废水; 清洗废水; COD、SS; 一座10m3沉淀池; 沉淀回用，达《城市污水再生利用-工业用水水质》（GBT19923-2005）表1中洗涤用水标准和企业回用水水质标准; 4. 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油; 一座3m3隔油池; 达白荡水质净化厂接管标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 2. 噪声; 生产设备及公辅工程; 噪声; 消声、减震、隔声; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类; 2. 固废; 生产; 危险废物; 5m2危废暂存处; 全部得到有效的处理处置，零排放; 10. 一般固废; 10m2一般固废暂存处. 生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 绿化; /; /; /. 事故应急措施; /; /; /. 环境管理（机构、监测能力）; 建立环境管理和监测体系; 满足要求; 2. 清污分流、排污口规范化设置; 雨污分流，设置一个污水排口，两个雨水排口，排口附近醒目处应树立环保图形标志牌。固废暂存处也应该醒目处应树立环保图形标志牌。; 满足要求; 2. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡 具体方案; 本项目水污染物总量指标在白荡水质净化厂已核批的总量内平衡；VOCs、颗粒物排放总量根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148 号）和《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）中相关要求平衡；固废零排放。; /. 区域解决问题; /; /. 卫生环境防护距离设置; 本项目建成后全厂以1#、2#厂房外扩100m，3#厂房外扩50m形成的包络线范围设置卫生防护距离。在该范围内目前无学校、居民等敏感点，将来也不得建设居民、学校等环境保护敏感点。; /. 环保投资合计; 35. 8、综合结论 综上所述，本项目建设符合国家、江苏省产业政策；项目用地性质为工业用地，卫生防护距离内无居民、学校等敏感目标，选址合理；项目建设符合地方规划；采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求。 通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 对策建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策。 （2）加强环境监测工作，定期对外排的废气、废水、噪声等进行监测，确保达标排放。 （3）加强管理，强化企业职工自身的环保意识，及时清理固体废物。 （4）加强各项污染物的处置措施，严格控制各类污染物的排放量，尽量减轻对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图： 附图1：项目地理位置图； 附图2：项目厂区平面布置图； 附图3：生产区域平面布置图 附图4：项目周边状况图； 附图5：本项目与江苏省省级生态管控区域位置关系图 附图6：本项目与高新区规划关系图。 附件： 附件1：环境影响评价文件确认函 附件2：备案证 附件3：企业营业执照； 附件4：土地证； 附件5：《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见； 附件6：污水接管许可证； 附件7：声环境质量现状检测报告； 附件8：建设项目环评审批基础信息表。