- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：苏州梅克兰循环科技有限公司年产防静电包装制品、周转箱、脆盘2400万件、净化零部件5400万件及净化包装材料12600万片建设项目

建设单位（盖章）：苏州梅克兰循环科技有限公司

编制日期：        2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	46

附表	47

建设项目污染物排放量汇总表       单位：t/a	47

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边环境状况图

附图3   项目平面布置图

附图4   生态红线规划图

附图5   区域规划图

附件

附件1  备案证、登记信息单

附件2  营业执照、法人身份证

附件3  房屋租赁合同、土地证、规划许可证、施工许可证、房产证情况说明

附件4  现状监测报告

附件5  环评委托合同

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苏州梅克兰循环科技有限公司年产防静电包装制品、周转箱、脆盘2400万件、净化零部件5400万件及净化包装材料12600万片建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-320505-89-01-464692 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨理涵 | 联系方式 | 13771932208 |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 苏州 市 高新 县（区） 通安镇乡（街道）华金路266号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 经度：120 度 27 分 44.806 秒， 纬度：31 度 23 分4.902 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制造业 29，53 塑料制造业292，其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 苏州高新区（虎丘区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 苏高新项备[2021]203号 |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2021.8-2021.9 |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5204.05 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州高新区通安镇总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》 召集审査机关：原环境保护部 审査文件名称及文号：关于《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》的审査意见（环审[2016]158号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 经查《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本企业用地不属于国家和江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。根据苏新国用（2010）第025547号（详见附件3）可知，本项目所在地块用地性质为工业用地，因此本项目用地与相关用地政策相符，根据《苏州高新区通安镇总体规划》可知，本项目占地为一类工业用地，与规划相符。 2、规划环评符合性分析 产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》（以下简称《规划环评报告书》）审查会。有关部门代表和专家等16人组成审查小组对《规划环评报告书》进行了审查，提出来审查意见（环审[2016]158号）。本项目与苏州高新区（虎丘区）总体规划环评及主要审查意见的相符性见表1-1。 表1-1 本项目与园区规划环评及审查意见的相符性 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1; 逐步减少化工、钢铁等产业规模和用地规模，对位于化工集中区外的29家化工企业逐步整合到化工集中区域或转移淘汰。; 本项目不属于化工、钢铁企业; 相符. 2; 加快推进区内产业转型升级，制定实施方案，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业; 符合区域发展定位和环境保护要求; 相符. 3; 严格入区项目环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平。; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均达到同行业国际先进水平; 相符. 4; 落实污染物排放总量控制要求。采取有效措施减少二氧化碳、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属等污染物的排放量，切实改善区域环境质量。; 大气污染物经有效处理后在高新区内平衡；生活污水进入白荡水质净化厂，COD、氨氮、总氮等指标在污水厂内平衡。; 相符. 5; 建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控。; 不属于重要环境风险源; 相符. 6; 完善区域环境基础设施建设，加快推进建设热电厂抄底排放改造工程等；加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 生活垃圾由环卫部门统一收集处理处置，对有回收利用的一般工业固废进行外售综合利用，对危险废物委托有资质单位处理; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 苏州梅克兰循环科技有限公司属于有限责任公司，主要从事防静电包装制品、周转箱、脆盘及净化包装材料的生产，行业类别属于C2926塑料包装箱及容器制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造， 本项目所在地浒通组团未来主要引导产业：电子信息、装备制造、精密机械、新材料、化工、现代物流、商业服务、金融保险。本项目位于苏州高新区通安镇华金路266号，在苏州高新区通安镇内（附图4），项目所在区域土地规划为一类工业用地。本项目产品广泛用于新材料及现代物流产业中，符合该组团相关产业规划。 本项目未被列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》，未被列入《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类，未被列入《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018)中限制、淘汰和禁止类，也未被列入《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》中的限制类、禁止类和淘汰类，属于允许类项目；对照《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不在文中所列限制类和淘汰类，项目生产产品未在文中所列有能耗限额产品中，符合要求。因此，本项目符合国家和地方的相关产业政策。 2、与“江苏省太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”政策相符性 本项目厂区距离太湖直线距离约5.3km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号文），本项目厂区属于太湖三级保护区，应当严格贯彻落实《太湖流域管理条例》（国务院令第 604 号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中的相关条例。 表1-2 政策相符性分析 序号; 相关文件; 要求; 相符性分析. 1; 《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）; 二十八条规定：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 本项目厂区属于太湖三级保护区，西侧最近距太湖5.3km，本项目仅产生生活污水和纯水制备废水，不属于《太湖流域管理条例》禁止设置项目，也不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中太湖流域一、二、三级保护区禁止行为。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省人大常委会公告第71号）的相关规定。. 2; 《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省人大常委会公告第71号）; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、技改化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动。. 3、“三线一单”符合性分析 ①生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），建设项目附近主要江苏省生态红线区域见表1-3： 表1-3 项目与附近江苏省生态空间管控区域相对位置及距离 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 方位/距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏大阳山国家森林公园; 自然与人文景观保护; 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育去和核心景观区等）; —; 10.3; ——; 10.3; 南 1.8km. 太湖（高新区）重要保护区; 湿地生态系统保护; —; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1km生态林带范围。; ——; 126.62; 126.62; 西 4.3km. 距离本项目位于苏州市高新区通安镇华金路266号，离本项目最近的国家级生态保护红线区域为项目南侧1.8km的江苏大阳山国家森林公园，本项目不在其生态保护红线区域范围内，离本项目最近的生态空间管控区域为项目西侧4.3km的太湖（高新区）重要保护区，本项目不在其生态空间管控区域内，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）要求。 对照《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号），本项目位于通安镇，属于重点管控单元，具体生态环境准入清单相符性分析见表1-4。 表1-4 苏州市重点管控单元生态环境准入清单及符合性 重点管控单元生态环境准入清单; 本项目情况; 符合性. 空间 布局 约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和倍息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 对照《鼓励外商投资产业指导目录（2020年）》，本项目不属于鼓励类项目，对照《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》，本项目未被列入负面清单，未被列入《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018)中限制、淘汰和禁止类; 符合. （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。; 本项目位于通安镇，未来引导产业为“电子信息、装备制造、精密机械、新材料、化工、现代物流、商务服务、金融保险”，本项目主要从事防静电包装制品、周转箱、脆盘净化零部件和净化包装材料的生产（C2926塑料包装箱及容器制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造），属于精密机械等的配套行业，符合浒通组团的功能定位。; 符合. （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目外排废水仅有生活污水、纯水制备浓水，经市政管网接入白荡水质净化厂，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）要求。; 符合. （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目不在阳澄湖保护区范围内。; 符合. （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第 89号），本项目不属于其禁止准入类。; 符合. （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目属于C2926塑料包装箱及容器制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上级环境准入负面清单中的产业。; 符合. 污染 物排 放管 控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目产生的非甲烷总烃满足相关地方污染物排放标准。. （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。; 本项目生活污水经厂区内污水管网接入市政污水管网，接管至白荡水质净化厂进行处理，水污染物总量在白荡水质净化厂削减总量内平衡；大气污染物总量在苏州高新区内平衡；项目实施后固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零。; 符合. （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目产生的废气经过“活性炭”处理后经过排气筒进行 排放，达到排放要求。; 符合. 环境 风险 防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。; 加强应急物资装备储备，定期开展演练。; 符合. （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生事故。; 本项目严格执行风险防控措施，按照园区要求执行。; 符合. （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 园区强化污染物的控制与治理，最大限度减少污染物排放；按照园区规划环评提出的总量控制要求严格控制园区污染物排放总量。; 符合. 资源 开发 效率 要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。; 本项目采用高利用率原辅料，采用高生产效率的工艺及设备，单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。; 符合. （2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其他高污染燃料。; 本项目不涉及禁止销售使用 的“Ⅲ类”（严格）燃料。; 符合. ②环境质量底线 a、根据《2020年度苏州市高新区环境质量公报》，2020年，苏州高新区环境空气质量持续完善，全年空气质量（AQI）优良率为83.3%。 根据《2020年苏州高新区环境质量公报》，苏州高新区细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，臭氧（O3）年均值未达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准。因此，苏州高新区环境质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 为了改善苏州市环境空气质量，苏州市政府印发《苏州市空气质量改善达标规划》（2019-2024年），通过优化产业布局、严控“两高”行业产能等，大幅减少主要大气污染物排放总量，力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%； 根据苏州高新区（虎丘区）生态环境局发布的《2020年度高新区环境质量状况公告》，2020年，苏州高新区水环境质量总体保持稳定。2个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为100%，重点河流水环境质量基本稳定； 昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 b、根据预测情况，评价区域各大气污染物对保护目标影响较小，均不会出现超标现象；项目对厂界噪声的影响很小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 综上，本项目的建设未超出环境质量底线。 ③资源利用上线 区域环保基础设施较为完善，用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的用水要求；用电由市供电公司电网接入。项目优先选用低能耗设备等节能减排措施，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，未超过上线。 ④环境准入负面清单 本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》等进行说明，具体见表1-5。 表1-5 本项目与国家及地方产业政策和负面清单相符性分析 序号; 相关文件; 相符性分析. 1; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018); 经查《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018)，本项目不属于其中的限制、淘汰和禁止类，符合该文件要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 5; 《市场准入负面清单（2020年版）》; 经查《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 6; 《苏州高新区通安镇总体规划》; 不属于高污染、高耗能、高风险产业，本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国际先进水平。符合文件要求。. 7; 长江经济带发展负面清单指南; 根据分析，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》要求. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性 表1-6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性 内容; 序号; 相关要求; 企业情况; 相符性分析. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; (一); VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目加热过程废气经集气罩收集（收集效率90%）后一起进入活性炭处理; 相符. VOCs无组织排放废 气收集处理系统要求; (一); 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs 废气收集处理系统，与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行。; 相符. (二); 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs 废气进行分类收集。; 本项目加热过程废气经集气罩收集处理; 相符. (三); 废气收集系统排风罩（集气罩）的 设置应符合GB/T16758 的规定。; 本项目废气收集系统的设置符合GB/T 16758 的规定。; 相符. (四); 废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行。; 企业废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。; 相符. (五); 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 收集的废气中NMHC初始排放速率＜2 kg/h，配置活性炭装置。; 相符. (六); 吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。排气筒高度不低于15m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外）。; 企业VOCs 废气设置活性炭处理，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。排气筒高度为15m。; 相符. 其他要求; (一); 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液PH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业正式运营后，应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 相符. 5、与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办【2019】36号）相符性分析 表1-7 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办【2019】36号）相符性分析 ### 序号; ### 建设项目环评审批要点内容; ### 相符性分析. ### 1; 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目从事防静电包装制品、周转箱、脆盘、净化零部件及净化包装材料的制造，选址、布局、规模均符合环保法律法规和相关法定规划；项目拟采取的污染防治措施可确保污染物达标排放，满足环境质量改善目标管理要求. ### 2; 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目从事防静电包装制品、周转箱、脆盘、净化零部件及净化包装材料的制造，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业，不涉及优先保护类耕地集中区域。. ### 3; 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 项目在审批前会进行污染物的总量申请. ### 4; 四、（1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目符合：《苏州高新区通安镇总体规划》；项目从事防静电包装制品、周转箱、脆盘及净化包装材料的制造，污染较小，项目所在区域同类型项目未出现破坏生态严重、环境违法违规现象多发等环境问题；项目拟采取的污染防治措施可确保污染物达标排放，满足环境质量改善目标管理要求；项目用地不在生态保护红线范围之内. ### 5; 五、严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。; 项目不涉及. ### 6; 六、禁止新建燃煤自备电厂。在重点地区执行《江苏省化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》。燃煤电厂2019年底前全部实行超低排放。; 项目不涉及新建燃煤自备电厂. ### 7; 七、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等. ### 8; 八、一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 项目不属于化工行业，且不涉及新建危化品码头. ### 9; 九、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 项目用地不在生态保护红线内. ### 10; 十、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目有危废废活性炭产生，产生后可与第三方有资质危废单位签订协议处置。. ### 11; 十一、（1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。（2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。（3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。（4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。（5）禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。（6）禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。（7）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（10）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 不涉及码头项目和过长江通道项目；不在禁止区域范围内；项目从事防静电包装制品、周转箱、脆盘、净化零部件及净化包装材料的制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目. 6、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》相符性分析 表1-8 项目与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》相符性分析 序号; 负面清单要求; 项目情况; 相符性. （一）; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 相符. （二）; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 相符. （二）; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于饮用水水源保护区范围内; 相符. （三）; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 相符. （四）; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 相符. （六）; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及生态保护红线和基本农田; 相符. （七）; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于长江干支流1公里内，不属于高污染项目; 相符. （八）; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及; 相符. （九）; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备[2021]127），符合国家和地方产业政策; 相符. （十）; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（苏高新项备[2021]127），符合国家和地方产业政策; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景：本项目年产防静电包装制品、周转箱、脆盘2400万件、净化零部件5400万件及净化包装材料12600万片，根据《中国人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第 16 号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制造业”中“53塑料制造业”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此编制报告表。苏州梅克兰循环科技有限公司委托江苏国升明华生态技术有限公司完成项目的环境影响评价工作。评价单位接到委托后，根据项目建设单位提供的相关资料和国家有关的环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目的所在地特点，编制了该环境影响报告表。 1、产品方案 表2-1 企业产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万件/年）; 型号、尺寸; 用途; 年运行时数 （h/a）. 1; 一楼、四楼车间; 防静电包装制品; 2400; 50; 长：5-800mm 宽：5-110mm 厚：5-150mm; 包装; 3600. 2; 周转箱; 200; 长：300-600mm 宽：200-450mm 厚：250-450mm. 3; 脆盘; 2150; 长：100-600mm 宽：100-600mm 厚：5-100mm. 4; 三楼、四楼车间; 净化零部件; 5400; 5-150g. 5; 净化包装材料; 12600; 长：100-600mm 宽：100-600mm 厚：5-100mm. 2、原辅材料 2-2 主要原辅材料表 序号; 类别; 名称; 重要组分; 规格; 年耗量（t/a）; 最大存储量（t）; 包装/存储方式; 来源及运输. 1; 原材料; PET片材卷料; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 卷材，厚度从0.5~1.4mm不等，颜色有透明和有色; 150; 5000; 栈板堆放; 外购、公路运输. 2; PS片材卷 料; 聚苯乙烯; 卷材，厚度从0.5~1.4mm不等，颜色有黑色，白色等; 40. 3; PP片材卷料; 聚丙烯; 卷材，厚度从0.5~1.7mm不等，颜色有黑色，白色等; 50. 4; PVC片材卷料; 聚氯乙烯; 卷材，厚度从0.5~1.0mm不等，颜色有黑色，白色等; 5. 5; 脆盘(PET材质); 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 厚度:0.5mm-1.4mm; 40000. 6; 脆盘(PS材质); 聚苯乙烯; 厚度:0.5mm-1.4mm; 2000. 7; 脆盘(PP材质); 聚丙烯; 厚度:0.5mm-1.7mm; 1000. 8; 脆盘(PVC材质); 聚氯乙烯; 厚度:0.5mm-1.2mm; 200. 9; 铁支架; 铁+钢; 66g; 10. 10; 铝支架; 铝+钢; 66g; 10. 12; 塑料零件（PET）; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 厚度:0.5mm-1.4mm; 200. 13; 辅助材料; 栈板; 木制; 15KG,1.0*1.4m; 6; 60; 仓库堆放. 16; PE包装袋; 聚乙烯; T:0.2-0.8mm; 2; 0.5; 栈板堆放. 17; PE包装缠绕膜; 聚乙烯; 透明; 2; 0.5. 表2-3 主要原辅材料理化性质表 序号; 名称; 成分; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; PET片材卷料、脆盘(PET材质)、塑料零件（PET; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 乳白色固体，不溶与水，熔点/凝固点（℃）：265，相对密度（水=1）：1.38; 分解温度（℃）：250-255; 无资料. 2; PS片材卷料、脆盘(PS材质); 聚苯乙烯; 白色固体，不溶于水，熔点/凝固点（℃）：240，相对密度（水=1）：1.04—1.13; 分解温度（℃）：280，; 皮肤腐蚀/刺激：类别2，急性吸入毒性：类别4. 3; PP片材卷料、脆盘(PP材质); 聚丙烯; 黄褐色至白色固体，不溶与水; 分解温度（℃）：350; 无资料. 4; PVC片材卷料、脆盘(PVC材质); 聚氯乙烯; 白色固体，相对密度（水=1）：1.04; 分解温度（℃）：170; 无资料. 5; PE包装袋、PE包装缠绕膜; 聚乙烯; 白色固体，不溶与水，熔点/凝固点（℃）：85—140，相对密度（水=1）：0.91—0.96; 分解温度（℃）：341; 无资料. 3、水及能源消耗量 表2-4 水及能源消耗情况表 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 8000; 燃油（吨/年）; 无. 电（万千瓦时/年）; 300; 燃气（标立方米/年）; 无. 燃煤; 无; 蒸汽; 无. 4、主要设备 表2-5 项目生产设备一览表 序号; 类型; 名称; 规模型号; 数量（台/套）. 1; 生产设备; 负压热成型吸塑打样机; TJ-8; 1. 2; 高速负压热成型吸塑机; HYX-1220S; 1. 3; 全自动负压热成型吸塑机; HYX-F7185; 1. 4; 全自动正负压热成型吸塑机; HYX-ZF7185; 1. 5; 裁断机; HW-40T; 1. 6; 镭射机; TL-20WCO2; 1. 7; 红外灭菌设备; 非标; 1. 8; 自动化水洗清洗线; 非标; 1（条）. 9; 自动化风干设备; 非标; 1. 10; 专业打包机; 非标; 2. 11; 皮带流水线; 非标; 5（条）. 12; 风洗除尘机; 非标; 3. 13; 公辅设备; 空压机; 非标; 4. 14; 冷水机; 日本大金; 2. 15; 影像识别机; 非标; 1. 5、公用及辅助工程 表2-6 本项目公用及辅助工程设施 内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原辅料仓库; 2000m2; 存放原辅材料. 成品仓库; 1500m2; 存放产品. 耗材室; 200m2; 存放其他材料. 一般固废暂存仓库; 50m2; 存放一般固废. 危废仓库; 10m2; 存放危废. 公用工程; 给水（t/a）; 管网; 8000; 市政供水. 排水（t/a）; 生活污水; 2400; 接管市政污水管网，入白荡水质净化厂. 纯水制备废水; 4620. 雨水; 接入雨水管网. 供电（万千瓦时/年）; 300; 新区统一供电. 绿化; 厂区绿化面积; /; 依托租赁方. 环保工程; 废气 处理; 有组织废气; 挤出废气经集气罩收集，通过管道收集后进入活性炭吸附装置处理，风量10000m3/h。; 达标排放. 无组织废气; 加强车间通风; 厂界达标. 废水 处理; 生活污水; 接管市政污水管网，入白荡水质净化厂; 依托现有厂区内管网. 纯水制备废水. 生产废水; 无生产废水; /. 噪声处理; 合理布局、距离衰减、隔声、绿化吸声; 厂界达标. 固废 处理; 一般固废; 收集外卖; 零排放. 危废仓库; 暂存危废仓库，委托资质单位处置. 6、工作制度 本次项目职工人数100人，年工作300天，实行班1班制，每班12小时，年运行3600小时。厂内设有就餐区，就餐通过外卖解决。 7、平面布置 企业租赁苏州荣发光电科技有限公司位于苏州市高新区通安镇华金路266号的厂房。本项目利用租赁厂房进行生产，占地面积为5204.05m2。一楼主要为就餐区，栈板存放区域，危废、固废暂存区和加热成型车间；二楼为原辅料和耗材存放区域；三楼为清洗区域和办公区域；四楼为生产车间和成品仓库。建成后，年生产防静电包装制品、周转箱、脆盘2400万件、零部件5400万件及净化包装材料12600万片。本项目具体位置见附图1，项目周边情况图见附图2。 表2-7 厂房信息一览表 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 建筑层数; 高度（m）; 耐火等级; 火灾危险类别; 备注（用途等）. 厂房（局部办公楼）; 5204.05; —; 4; 22; 一级; 丙类; —. 1楼; 5204.05; 5204.05; —; 5.5; 加热成型、栈板存放、固废和危废存放、就餐. 2楼; —; 5124.93; —; 5.5; 原辅料、耗材存放. 3楼; —; 5124.93; —; 5.5; 清洗车间、办公. 4楼; —; 5124.93; —; 5.5; 生产车间、成品仓库. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-1 防静电包装制品、周转箱、脆盘生产工艺流程图 图例：S-固废 N-噪声 W-废水 工艺流程说明： 加热：将外购的材料通过陶瓷板电辅助加热使材料软化（正常辅热温度在60~100摄氏度），加热时间为3-4秒，过程中有非甲烷总烃G1噪声N1产生； 热成型：使用高速负压吸塑机，将全辅热软化后的材料进入模具腔体中通过空气真空成型，过程中有噪声N2产生； 裁切：热成型后使用裁断机冲床对产品进行裁切，裁切过程中有边角料S1、残次品S2和噪声N3产生； 打孔：裁切后约有5%的产品使用镭射打孔机对产品进行打孔，过程中有边角料S3和噪声N4产生； 打包：裁切或打孔后，使用专业打包机将生产完的包装材料进行打包，过程中有噪声N5产生； 图2-2 净化零部件、净化包装材料生产工艺流程图 工艺流程说明： 外购包装材料：本公司为客户提供洁净度较高的包装材料（主要包装电子产品及食品），目前采用外购包装材料到厂内进一步净化加工的方式； 办理入库：将拉回的待清洁净化包装材料登记入库； 外观检测：使用影像识别机对包装材料进行外观检测，检测过程中有残次品S4产生； 纯水水洗/风吹清洁：少部分包装材料放入风洗除尘机中，通过风吹将材料表面的粉尘去除，大部分包装材料放入自动清洗机中通过喷淋方式进行清洗，包装材料表面仅含少量SS，不含N、P等物质，本项目主要使用水喷淋的方式对包装材料进行清洗，本项目使用自来水制备的纯水进行清洗，不添加任何清洗剂，此过程有纯水制备废水W1和噪声N6产生，风吹清洁过程产生的颗粒物极少，此处忽略不计； 烘干：使用自动化风干设备将清洗后的包装材料进行电加热烘干，烘干温度为50℃，时间1min，过程中有噪声N7产生； 功能测试：根据客户的需要，对产品进行功能检验，如进行尺寸测试，静电阻抗测试等，测试完成后使用红外灭菌设备对产品进行灭菌处理，过程中有残次品S5产生； 外观检验：根据客户的需要，使用影像识别机对产品进行外观检验，检查项目比如破损，毛边，外观变形，异物等，过程中有残次品S6产生； 抽检：对净化加工处理后的包装材料进行抽检，抽检比例为千分之一的产品，通过影像识别机检测包装材料洁净度是否合格，合格标准为每片包装材料≤3粒灰尘，检测出不合格品回到清洗机重新清洗； 打包：使用专业打包机将净化后的包装材料进行打包，过程中有噪声N8产生。 表2-8 项目产污情况一览表 项目; 产污工序; 名称; 污染物. 废气; 1、辅热; G1; 废气; 非甲烷总烃. 废水; 制备纯水; W1; 纯水制备废水; PH、COD、SS. 清洗废水; W2; 纯水水洗; PH、COD、SS. 职工生活; W3; 生活污水; PH、COD、SS、NH3-N、TP. 固废; 1、裁切; S1; 边角料; PET、PS、PP、PVC. S2; 残次品; PET、PS、PP、PVC. 1、打孔; S3; 边角料; PET、PS、PP、PVC. 2、外观检验; S4; 残次品; PET、PS、PP、PVC、铁、铝. 2、功能测试; S5; 残次品; PET、PS、PP、PVC、铁、铝. 2、外观全检; S6; 残次品; PET、PS、PP、PVC、铁、铝. 员工生活; S7; 生活垃圾; 纸、塑料等. 栈板更换; S8; 废弃栈板; 木质. 废气处理; S9; 废活性炭; 有机物. 噪声; 生产设备和辅助设备的运行. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 大气环境质量（区域）现状评价 本报告采用《2020年度苏州高新区环境质量公报》数据。 根据2020年苏州区环境质量公报，苏州高新区环境空气质量持续改善，全年空气质量（AQI）优良率为83.3%。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为34微克/平方米，达到国家二级标准（35微克/立方米）。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为51微克/立方米，达到国家二级标准（70微克/立方米）。二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，达到国家二级标准（40微克/立方米）。二氧化硫（SO2）年均浓度为6微克/立方米，优于国家一级标准（20微克/立方米）。臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为166微克/立方米，超过国家二级标准（160微克/立方米）。一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为1.1毫克/立方米，优于国家一级标准（4毫克/立方米）。 苏州市高新区2020年的大气环境质量现状中常规污染物的现状数据如下表所示： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 平均时间; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 单位; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 97.1; ug/m3; 达标. PM10; 年均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. NO2; 年均浓度; 32; 40; 80; 达标. SO2; 年均浓度; 6; 60; 10; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数浓度; 166; 160; 103.8; 超标. CO; 日平均第95百分位数浓度; 1.1; 4; 27.5; mg/m3; 达标. 由上表可知，苏州高新区细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）指标年均值达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准，臭氧（O3）年均值未达到国家《环境质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中年均值的二级标准。因此，苏州高新区环境空气质量不达标，项目所在区域属于不达标区。 根据《苏州市空气质量改善达标规划2019-2024》，苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标。 具体如下表： 表3-2 苏州空气质量达标规划指标（ug/m3） 序号; 环境质量指标; 2017年现状值; 2018年现状值; 2019年现状值; 目标值; 国家空气质量标准. 近期2020年; 中远期2024年. 1; SO2年均浓度; 14; 8; 6; ≤15; ≤60. 2; NOX年均浓度; 48; 48; 43; ≤40; ≤39; ≤40. 3; PM10年均浓度; 66; 65; 56; ≤70; ≤60; ≤70. 4; PM2.5年均浓度; 42; 42; 39; ≤39; ≤35; ≤35. 5; CO日平均第95百分位数浓度; 1.4; 1.2; 1.1; ≤2; ≤4. 6; 空气质量优良天数比率（%）; 71.5; 73.7; 77.8; ≥75; ≥80; /. 市政府在《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》中提出了综合治理大气污染的7项措施，到2024年苏州市PM2.5浓度达到35ug/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家危机标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 2、水环境质量现状 本项目仅生活污水和纯水制备废水排放。 按照《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省人民政府苏政复[2003]29号文）的规定，京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。 2020年，苏州高新区水环境质量总体保持稳定。2个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为100%，重点河流水环境质量基本稳定。 （一）集中式饮用水源地 上山村饮用水源地水质达标率为100%；金墅港饮用水源地水质达标率为100%。 （二）省级考核断面 省级考核断面京杭运河浒关上游、轻化仓库年度水质达标率100%，年均水质符合Ⅲ类。 （三）主要河流水质 京杭运河（高新区段）：2020年水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅳ类，达到水质目标，总体水质有所改善；胥江（横塘段）：2020年水质目标Ⅲ类，年均水质Ⅳ类，未达到水质目标，总体水质基本稳定；浒光运河：2020年水质目标Ⅲ类，年均水质Ⅲ类，达到水质目标，总体水质基本稳定；金墅港：2020年水质目标Ⅳ类，年均水质Ⅲ类，优于水质目标，总体水质基本稳定。 根据苏州高新区（虎丘区）生态环境局发布的《2020年度高新区环境质量状况公告》，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，委托江苏润吴检测服务有限公司对项目边界处进行昼、夜间声环境监测，共布设4个监测点。监测时间：2021年6月26日。监测时环境状况为：昼间，多云，风向南，风速2.3m/S；夜间，多云，风向南，风速2.8m/S，监测期间周边企业正常运行。项目地为声环境功能3类区，故本项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准。监测点位如图3-1所示，监测结果见表3-2。 N1 N2 N4 N3 图3-1噪声环境质量现状监测位置图 表3-3 项目地声环境质量现状数据 等效声级：Leq dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. N1东厂界外1m处; 57.4; 65; 达标; 51.7; 55; 达标. N2南厂界外1m处; 58.0; 65; 达标; 50.8; 55; 达标. N3西厂界外1m处; 55.2; 70; 达标; 52.0; 55; 达标. N4北厂界外1m处; 59.6; 65; 达标; 52.4; 55; 达标. 从上表可以看出，项目所在地噪声环境现状能够达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准，说明项目地声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 大气环境保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 荣尚花苑; 226; -68; 居民; 605户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东南; 236. 注：坐标原点经纬度（厂区中心）：E：120°27′44.806″，N：31°23′4.902″。 表3-5 声、地下水、生态环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 规模; 方位; 距离（m）; 环境保护目标（功能要求）. 声环境; 厂界外50m内无声环境敏感目标; 厂界四周《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准. 地下水; 厂界外500m内无地下水环境敏感目标; /. 生态环境; 江苏大阳山国家级森林公园; 10.3km2（国家级生态保护红线）; 南; 1800; 《江苏省生态空间管控区域规划》; 自然与人文景观保护. 太湖（高新区）重要保护区; 126.62km2（生态空间管控区域）; 西; 4300; 湿地生态系统保护. 水环境; 区间河; 小河; 东; 255; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准. 金墅港; 中河; 西; 620. 京杭运河; 中河; 东北; 3300. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目生活污水和纯水制备废水接管市政污水管网，排入白荡污水净化厂处理，处理后尾水排入京杭运河。 项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准；废水经污水厂处理后，尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》苏州特别排放限值标准和《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）一级A标准后外排。水污染物排放标准见表3-6。 表3-6污水排放标准限值表 种类; 执行标准; 标准级别; 指标; 浓度（mg/L）. 总排口; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）; 表4 三级标准; pH; 6-9. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015); 表1 B等级; NH3-N; 45. TP; 8. 污水厂排放口; 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》; 苏州特别排放限值标准; COD; 30. NH3-N; 1.5（3）*. TP; 0.3. 《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）; 一级A标准; SS; 10. pH; 6~9(无量纲). 备注：1、括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目生产过程中有非甲烷总烃产生。 本项目非甲烷总烃废气执行《大气污染物排放标准》(DB32/4041-2021)排放标准，具体见表3-7。 表3-7 废气排放标准限值 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/ m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 无组织排放监测浓度限值（mg/ m3）; 标准来源. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 60; 3.0; 15; 厂房外; 监控点处1h平均浓度值; 6.0; 《大气污染物排放标准》(DB32/4041-2021)表1、表2排放标准. 监控点处任意一次浓度值; 20. /; /; /; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物排放标准》(DB32/4041-2021)表3排放标准. 3、噪声排放标准 - 表3-8 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; dB(A); 65; 55. 4、固体废弃物 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单（2013年）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据国务院关于印发的《“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）、本项目的排污特点，确定本项目污染物总量控制因子为： 水污染物接管总量控制因子：COD、NH3-N、TP 水污染物接管总量考核因子：SS 大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃 2、总量控制指标 本项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 本项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 申请指标. 废水; 生活 污水; 水量; 2400; 0; 2400; 2400. COD; 1.2; 0; 1.2; 1.2. SS; 0.96; 0; 0.96; 0.96. 氨氮; 0.108; 0; 0.108; 0.108. 总磷; 0.0192; 0; 0.0192; 0.0192. 纯水制备废水; 水量; 4620; 0; 4620; 4620. COD; 2.31; 0; 2.31; 2.31. SS; 1.848; 0; 1.848; 1.848. 废气; 有组织; VOCs; 0.419; 0.3771; 0.0419; 0.0419. 无组织; VOCs; 0.0465; 0; 0.0465; 0.0465. 固废; 一般固废; 206; 206; 0; 0. 危险废物; 1.977; 1.977; 0; 0. 生活垃圾; 30; 30; 0; 0. 3、平衡方案 本项目生活污水经厂区内污水管网接入市政污水管网，接管至白荡污水净化厂进行处理，水污染物总量在白荡污水净化厂削减总量内平衡；大气污染物总量在苏州高新区内平衡，实施后固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零。因此，本项目不需要申请固体废物排放总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房，无土建工程，主要为设备安装、调试。施工期环境影响主要为设备更新过程产生的一些机械噪声。预测源强峰值可达85dB（A）左右，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强分析 辅热废气：项目在加热工序（吸塑）中会对材料进行加热，加热过程中会有废气非甲烷总烃产生，集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后，通过1根15米高排气筒排放，集气罩收集率为90%，处置效率为90%。 辅热工序过程中使用的材料为片材卷料（PET、PS、PP、PVC），使用量一共为245t/a，参考《工业源系数手册—292塑料制品行业系数手册》可知，本项目属于“塑料包装箱及容器制造行业”，故加热工序（吸塑）非甲烷总烃的产污系数为1.9，单位为kg/t（产品）。 本项目片材卷料（PET、PS、PP、PVC）用量为245t/a，因此项目非甲烷总烃产生量为0.4655t/a，故有组织产生量为0.419t/a，无组织产生量为0.0465t/a。 本项目废气收集、处理、排放流程见图4-1，项目有组织废气源强见表4-1，无组织废气源强见表4-4。 图4-1 本项目废气收集、处理、排放流程图 表4-1 废气产生情况表 产生环节; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 收集效率; 排放形式; 收集量; 污染治理设施; 排放源名称. 污染防治设施名称; 工艺; 是否为可行性技术. 加热; 非甲烷总烃; 0.4655; 90%; 有组织; 0.419; 集气罩收集; 活性炭吸附装置; 本项目产生废气经集气罩收集后，通过活性炭吸附装置处理后经P1排气筒排放，风量5000 m3/h内径为0.5m，排气筒能够满足要求。; P1排气筒. 表4-2 有组织废气产排情况 排放源名称; 污染物名称; 风量m3/h; 产生情况; 污染防治设施工艺; 去除效率; 排放情况; 执行标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. P1; 非甲烷总烃; 5000; 23.28; 0.116; 0.419; 活性炭吸附装置; 90%; 2.238; 0.0116; 0.0419; 60; 3.0. 表4-3 有组织废气排放口情况 排放源 名称; 排气筒底部地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 排放时间 （h）; 排放类型. X; Y. P1; 120.462446; 31.384695; 15; 0.5; 2.5; 25; 3600; 一般排放口. 表4-4 无组织废气排放情况 编号; 名称; 面源中心地理坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 生产车间; /; /; 56; 45; 90; 2; 3600; 正常; 0.0129. （2）废气可行性分析 非甲烷总烃 非甲烷总烃集气罩收集后，经活性炭吸附装置处理后，通过15m高的P1排气筒排放，集气罩收集率90%，去除效率90%，P1排气筒内径为0.5m，风量为5000 m3/h，排气筒能够满足要求，废气处理设施技术参数见表4-5。 表4-5 活性炭吸附装置技术参数表 指标名称; 设计参数. 设备规格; 2000*1500*1500mm. 本体材质; 碳钢烤漆. 活性炭类型; 柱状活性炭. 比面积; ＞800m2/g. 废气过流截面积; 3m2. 装置内部风速; 0.46m/s. 活性炭碘值; 800mg/g. 活性炭填充量; 400kg. 活性炭更换频次; 一个月一次. 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），要求“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s。”本项目流速约为0.46m/s，符合要求。 活性炭吸附：采用活性炭吸附材料－蜂窝状活性炭，其与粒（棒）状相比具有优势的热力学性能，低阻低耗，高吸附率等，极适用于大风量下使用拥有优良的吸附性能，其结构为多孔蜂窝状，具有孔隙结构发达，比表面积大，流体阻力小等优点，该产品特别适用于大风量，低浓度工厂有机废气净化治理。 在用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集其上，此现象称为吸附。活性炭是应用最早、用途较广的一种优良吸附剂。它是由各种含炭物质如煤、木材、石油焦、果核等炭化后，再用水蒸汽或化学药品进行活化处理，制成孔穴十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700-1500m2/g范围内，具有优异的吸附能力，故活性炭常常被用来吸附处理空气中的有机溶剂和恶臭物质。固体表面吸附了吸附质后，一部分被吸附的吸附质可从吸附表面脱离，此现象称为脱附。而当吸附剂进行一段时间的吸附后，由于表面吸附质的浓集，使其吸附能力明显下降而不能满足吸附净化的要求，此时可更换吸附剂，以恢复吸附剂的吸附能力。吸附器的压力降一般为1000-1500Pa。 吸附箱采用碳钢制作，内部装有一定量的活性炭，并设置高温检测装置，当含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层（整齐堆放），有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内；吸附箱体外壳采用Q235 t=3mm钢板制成，外部连续焊接，无气泡、夹渣等，现象，整体美观； 1）、活性炭吸附装置安装压差表，可监控设备的饱和程度，饱和时及时更换活性炭，保证废气达标排放、保护风机的运行。 2）、当发生活性炭处理效率降低或饱和的情况时，必须立即停止生产，及时更换活性炭，确保处理装置正常运行。 3）、活性炭的吸附能力为1kg活性炭可吸附0.25kg有机废气，为保证吸附效率，本项目活性炭总填充量为0.4t，每三个月更换一次，加上吸附的有机废气0.377t/a，产生废活性炭约1.977t/a。活性炭装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)各项要求进行设计施工。为保证废气能稳定达标排放，建设单位应加强对废气防治系统的维护与管理，定期对活性炭系统进行检查，对饱和的活性炭及时进行更换和维护，更换下来的废活性炭均作为危险废物委托有资质的单位处置。 （3）环境影响分析 1）估算结果 废气正常工况估算结果汇总见表4-6。 表4-6 废气正常工况估算汇总表 排气筒; 污染物; 质量标准（mg/m3）; 最大落地浓度出现距离(m); 最大落地浓度（mg/m3）; 最大占标率（%）. P1排气筒; 非甲烷总烃; 2.0; 277; 0.0008319; 0.04. 无组织废气; 非甲烷总烃; 2.0; 47; 0.01699; 0.85. 由上表可知，正常工况下本项目排放废气最大落地浓度远小于质量标准，最周边大气环境影响较小。 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中的规定，对无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决，卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积 S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，t/a。 根据上述计算公式，无组织废气的卫生防护距离计算结果见下表。 表4-7 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; A; B; C; D; Cr (mg/Nm3); Qc (kg/h); 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.5; 0.1; 0.160; 50. 根据GB/T13201-91的规定，当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别，该工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，项目以厂房边界为起点设置100米卫生防护距离，目前该卫生防护距离内（见附图2）无敏感点，将来也不能建设敏感点。 由此可见，正常情况下，项目实施后排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变大气环境功能现状。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目运营期废气监测计划见表4-8。 表4-8 运营期废气监控计划一览表 采样位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; P1排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 1次/年. 厂房外监控点*; 1次/年. 2、废水 （1）废水源强分析 生活污水： 本项目建成后共计员工100人，生活用水量按照100L/（d·人）计算，年工作日为300天，则生活用水总量为10t/d（3000t/a），排污系数为0.8，年排放量为8t/d（2400t/a）。 废水主要污染物为：COD、SS、NH3-N、TP，生活污水进入污水管网，收集后排入白荡水质净化厂处理，处理达标后排入京杭大运河。 纯水制备废水： 在生产过程使用自来水RO（反渗透）制备纯水，并且RO膜使用一段时间，会使用自来水对其进行反冲洗，保持RO膜洁净，自来水使用量为16.67t/d（5000t/a），年排放量为15.4t/d（4620t/a）。 废水主要污染物为：COD、SS，纯水制备废水进入污水管网，收集后排入白荡水质净化厂处理，处理达标后排入京杭大运河。 清洗废水： 在生产过程中有使用到纯水，在纯水制备过程中需要使用到自来水，使用量为12.5t/d（3750t/a），循环使用量为26.25t/d（7875t/a），年产生废水量为18.75t/d（5625t/a）。 产生的清洗废水经RO过滤后循环使用，不外排。 图4-2 本项目水平衡图（t/a） 表4-9 废水产排情况 工序; 废水类型; 水量t/a; 污染物; 产生情况; 处理 措施; 去除率 %; 排放情况; 排放 去向; 接管/排放标准. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 员工生活; 生活污水; 2400; COD; 500; 1.2; /; /; 500; 1.2; 白荡水质净化厂; 500. SS; 400; 0.96; 400; 0.96; 400. NH3-N; 45; 0.108; 45; 0.108; 45. TP; 8; 0.0192; 8; 0.0192; 8. 纯水制备; 纯水制备废水; 4620; COD; 500; 2.31; 500; 2.31; 500. SS; 400; 1.848; 400; 1.848; 400. 表4-10 废水污染治理设施情况 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施能力; 污染治理设施工艺; 是否为可行性技术; 编号. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 直接排放; 白荡水质净化厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; /; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 2; 纯水制备废水; COD、SS. 表4-11 项目废水排放口情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 国家或地方污染物 排放标准名称b; 污染物种类; 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.462427; 31.384673; 0.63; 白荡水质净化厂; 连续排放 流量不稳定; 全天; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准; pH（无量纲）; 6~9. SS; 10. 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》苏州特别排放限值标准; COD; 30. NH3-N; 1.5（3）. TP; 0.3. （2）RO处理清洗废水可行性分析 项目在清洗过程中，使用制备好的纯水对产品进行清洗，清洗过程中有清洗废水产生，为达到水的充分利用，清洗废水通过三级RO系统，预计回收率可以做到85%，占总水量15%， RO淡水进入回用水池，回到车间进行使用，过滤产生的RO浓水收集后排入白荡水质净化厂处理，处理达标后排入京杭大运河。 （3）接管可行性分析 ①污水管网铺设情况 苏州通安镇华金路266号，在白荡水质净化厂管网辐射范围之内，目前已经具备完善的污水管网。白荡水质净化厂位于出口加工区南白荡河边，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。污水处理厂现已建成处理规模4万吨/日，采用循环式活性污泥法处理工艺。出水COD、氨氮、总氮和总磷污染物指标执行苏州特别排放限值标准，其他污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入大白荡。 根据调查，项目地周围的道路均已铺设污水截流管道。因此，本项目产生的废水可接入白荡水质净化厂的污水管网，经过该污水管网送往白荡水质净化厂进行集中处理是可行的。 ②水质、水量情况 本项目污水主要为生活污水和纯水制备废水，各项水质指标浓度均低于白荡水质净化厂的接管标准，运营产生的废水经市政污水管网进入白荡水质净化厂处理达标后尾水排入白荡河，对项目周边水体水质影响较小，可维持水环境现状。从水量上看，白荡水质净化厂已投入运行，目前实际处理量基本维持在2.88万吨/日，本项目废水排放量21t/d，不会对污水厂负荷产生影响。 综上，项目投产后，废水进入白荡水质净化厂是可行的。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目运营期废水监测计划见表4-12。 表4-12 废水监测要求 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废水; DW001; 废水排放口; pH、COD、NH3-N、SS、TP; 1次/年; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 3、噪声 （1）项目噪声源强及降噪措施 新增噪声源主要是高速负压吸塑机、裁断机冲床、空压机等，噪声源强在为70～85dB之间。按照设备安装要求正确安装后，经减振、隔声处理后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-13 项目噪声污染源情况 序号; 噪声源; 数量 （台）; 声级值 dB（A）; 所在车间; 降噪措施; 排放强度 dB（A）; 距厂界位置m; 持续时间. 1; 负压热成型吸塑打样机; 1; 75; 4楼生产车间; 隔声、减震 （隔声量≥25dB(A)）; 63.8; 西，1; 昼间. 2; 高速负压热成型吸塑机; 1; 75; 67.8. 3; 全自动负压热成型吸塑机; 1; 75; 68.9. 4; 全自动正负压热成型吸塑机; 1; 75; 68.9. 5; 裁断机; 1; 80; 68.9; 南，1. 6; 冷水机; 2; 78; 71.4; 北，5. 7; 镭射机; 1; 79; 63.8; 北，1. 8; 红外灭菌设备; 1; 78; 3楼生产车间; 67.8; 南，5. 9; 自动化水洗清洗线; 1（条）; 75; 72.1; 西，3. 10; 自动化风干设备; 1; 80; 67.8; 西，3. 11; 专业打包机; 2; 85; 72.3; 西，3. 12; 皮带流水线; 5（条）; 86; 72.3; 南，5. 13; 风洗除尘机; 3; 83; 70.6; 南，5. 14; 影像识别机; 1; 70; 59.5; 北，5. 15; 空压机; 4; 81; 室外; 68.9; 北，1. （2）达标分析 本次预测，采用宁波市环境保护科学研究设计院研制开发的噪声环评助手预测软件预测得出。 表4-14 建设项目噪声影响预测结果 Leq：dB(A) 方位; 测点号; 测点位置; 贡献值; 标准（昼间）; 达标情况. 东; N1; 厂界外1米; 43.1; 65; 达标. 南; N2; 厂界外1米; 54.5; 65; 达标. 西; N3; 厂界外1米; 46.6; 65; 达标. 北; N4; 厂界外1米; 42.3; 65; 达标. 由上表预测结果可以看出，经过一系列的隔声降噪处理后，设备正常运转的情况下，项目夜间不生产，厂界昼间噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类，由此可知本项目对区域声环境质量影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目运营期噪声监测计划见表4-16。 表4-15 噪声监测要求 监测位置; 监测项目; 监测频次. 厂界外1米; 厂界噪声Leq(A); 1次/季度. 4、固体废物 （1）固体废物产生、贮存、处置情况 表4-16 运营期一般工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物 类别; 产生量 t/a; 利用处理 方式. 1; 残次品; 一般废物; 检测; 固态; PET、PS、PP、PVC、铁、铝; 07; 100; 收集外售. 2; 边角料; 裁切、打孔; 固态; PET、PS、PP、PVC; 06; 100. 3; 废弃栈板; 栈板更换; 固态; 木质; 99; 6. 4; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 有机物; HW49 772-039-49; 1.977; 委托有资质单位回收处置. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸、塑料等; 99; 30; 环卫部门处置. 注：加工过程中，产生的PET边角料、PET残次品大部分重新加工，此处为外售边角料、残次品。 表4-17 本项目营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.977; 废气处理; 固态; 有机物; 有机物; 三个月; /; 委托有资质单位回收处置. 企业设置了一个10m2的危险废物仓库，危废仓库设在一楼北侧，危险废物按规定存放，并且张贴了标签；危废仓库外张贴了危废标志，张贴了管理制度、管理人员等；危废仓库内外设置监控，实行双锁制度。危险废物仓库的设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）有关要求。 本项目产生危险废物为废活性炭1.977t/a，委托有资质单位回收处置，无其他危险废物。 表4-18 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 分区名称; 危险废物名称; 占地（m2）; 最大贮存量（t）; 相符性分析. 1; 危废仓库（10平方米）; HW49其他废物; 废活性炭; 1; 6; 该区设置9m2，暂存周期为半年，可以满足暂存要求. 2; 内部通道等; 1; /; 危废仓库设置1m2区域作为内部通道. 综上分析，项目设置10m2危废暂存库能够满足贮存周期内危废最大暂存量，因此危废仓库设置规模可行。 （2）管理要求 ①贮存场所（设施）污染防治措施 1）一般固废污染防治措施 残次品、边角料、废弃栈板属于一般固体废物，回收利用或外卖处理，这样不但处理了废弃物，还在一定程度上实现了“循环经济”；生活垃圾委托环卫部门清理。本项目采取以上处理措施后，一般固废均得到合理处置，同时建议采取以下措施加强管理，尽量减少或消除一般固废对环境的影响。 A、对一般固废从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理。 B、加强一般固废规范化管理，一般固废暂存区在车间内部划分，分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，有防渗漏设施，贮存场所设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。 C、一般固废要及时清运，避免产生二次污染。 2）危险废物污染防治措施 本项目设置10m2的危险废物暂存库，同时做好危险废物的记录。危险废物暂存场所应严格按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《苏州市危险废物贮存规范管理化专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）、《苏州市危险废物贮存规范管理化专项整治工作方案》（苏环办字[2019]82号）及《苏州市生态环境局关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）等文件的要求规范建设和维护使用。做好该堆场防雨、 防风、防渗、防漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： A、在危险废物暂存场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别，并在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 B、从源头分类：企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。拟贮存的废活性炭不属于易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物。 C、项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，按要求做到防风、防雨、防晒， 避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角用坚固、防渗的材料建造；有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，有耐腐蚀的 硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≦10-10cm/s。 D、本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必 须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 ②运输过程的污染防治措施 A、本项目产生的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危险废物仓库的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。 B、本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 C、负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 D、危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。 ③对环境及敏感目标的影响 危废易燃易爆分析：项目建设完成后产生危废中，无易燃易爆风险物质，通过规范危废密封储存，如废活性炭收集在专用防渗袋中密封储存，放置防渗托盘，远离高温明火，为保证安全运行，建议企业在危废仓库配备黄沙、干粉灭火器等应急物质。 对大气、水、土壤可能造成的环境影响：公司危废储存场所采取防渗、防雨、防晒、防风、防火等措施，基本不会对外环境产生影响。公司危险废物储存于危废暂存区，委托有资质单位处置。 对环境敏感保护目标可能造成的环境影响：距离本项目最近的敏感目标为西南侧170m处的朗沁花园，不在卫生防护距离内，项目危废无易燃易爆风险，不会对敏感目标产生影响。 ④危险废物运输过程的环境影响分析 根据在危险废物的清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废抛洒遗漏而导致污染物扩散，保证在运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泻、翻出。 ⑤危险废物处置单位情况分析 本项目需委外处置的危险废物主要为废活性炭HW49（900-039-49），项目危废可委托有资质单位处理。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。 5、地下水、土壤 本项目为“C2926塑料包装箱及容器制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，对照“N 轻工-116、塑料制品制造”中“其他”，为“Ⅳ类”，不开展地下水环境影响评价。 本项目为“C2926塑料包装箱及容器制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，对照“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，为“III类”，项目周边污染影响敏感程度为“不敏感”，本项目占地面积为小于5hm2，为“小型”，项目不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险 （1）环境风险潜势分析 本项目不涉及风险物质，仅需对项目环境风险展开简单分析。 （2）环境风险识别 ①原辅料在储存、使用与转运过程中，遇明火发生火灾，可能引发次生环境事故，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险； ②厂区废气处理设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染； ③废气处理设施若操作不当引起火灾，可能引发次生环境事故。 （3）环境风险防范措施及要求 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施：原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风的仓库中，远离火种、热源，防止阳光直射。搬运时轻装轻卸，划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 ②废气事故排放防范措施发生事故的原因主要由以下几个： a废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； d废气温度过高引起活性炭火灾； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c在活性炭吸附装置两端设置压差计，及时更换活性炭； d在活性炭吸附箱上安装温控计，监控废气温度。 ③危废库房防范措施：危废仓库应防风防雨防渗漏防流失，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。 ④废水/废液事故排放防范措施： 污染事件类型：消防尾水未得到妥善处置进入周边水体污染水环境。 防治措施：因项目不涉及风险物质，也不涉及液态原辅材料，且危废（废活性炭）为固态物质，因此发生火灾时的消防尾水中污染物主要为悬浮物，为了尽可能的防止消防尾水对周边水体的影响，建议在雨污水总排口装有应急切断阀门，目前出租方未设置雨污水应急阀与应急事故池，企业应与出租方协商安装雨污水应急阀并设置一个148.98m3的应急事故池。 ⑤管理方面的防范措施 平时加强对操作人员的安全培训，制定严格的操作规程，操作人员需进行必要的安全培训后方可上岗。 （4）环境风险评价结论 建设单位应加强风险管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，建设项目环境风险是可控的，对周围环境影响较小。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州梅克兰循环科技有限公司年产防静电包装制品、周转箱、脆盘2400万件、净化零部件5400万件及净化包装材料12600万片建设项目. 建设地点; （江苏）省; （苏州）市; （高新）区; 通安镇; 华金路266号. 地理坐标; 经度; 120度27分44.806秒; 纬度; 31度23分4.902秒. 主要危险物质及分布; 本项目无危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 厂区废气处理设施若发生故障，废气未经处理直接排放至大气，对周围大气环境造成污染；遇明火发生火灾，可能引发次生环境事故，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险。. 风险防范措施要求; ①原辅料不得露天堆放，储存于阴凉通风的仓库中，远离火种、热源，防止阳光直射。 ②加强废气处理设施的管理； ③危废仓库应防风防雨防渗漏防流失，远离火种、热源； ④在污水接管口及雨水接管口安装截流阀，并设置事故池； ⑤制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行操作。. 本项目采取完善的危险废物管理制度，项目建设、运行过程中环境风险可接受。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1排气筒 | 非甲烷总烃 | 管道收集，风量5000m3/h，收集效率90%，处理效率90%。 | 达《大气污染物排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物排放标准》(DB32/4041-2021)表2、表3排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水（制备纯水废水） | COD、SS、NH3-N、 TP | 接入市政污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4 三级和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015) 表1B等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A 声级 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类和4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 残次品、边角料、废弃栈板 | 收集外售 | 不产生二次污染 |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 委托有资质单位回收处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废仓库按要求做到防渗、防漏、防雨淋、防晒，放置危废仓库中贮存的危险废物渗透污染土壤、地下水，同时应做好厂区的绿化工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 主要包括：完善各级安全生产责任制；对职工要加强职业培训和安全教育；生产车间和储存间严禁烟火，并配备消防灭火设施；硅油、防静电液放置在防泄漏托盘上，发生泄漏事故时可防止外泄；在生产车间配置灭火器材和火灾报警系统等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设立环境管理的机构，设置专业环境管理人员。 雨污分流，按照《江苏省排污口设置及规范管理办法》的规定，污水收集点附近醒目处应树立环保图形标志牌。大气排气口附近醒目处也应树立环保图形标志牌。固废暂存处也应该醒目处应树立环保图形标志牌。 建设后需以全厂边界为起点设置100m的卫生防护距离， 目前该卫生防护距离内无敏感点，将来也不能建设敏感点。 |  |  |  |

- 六、结论

苏州梅克兰循环科技有限公司年产防静电包装制品、周转箱、脆盘2400万件、净化零部件5400万件及净化包装材料12600万片建设项目符合国家、地方产业政策；其厂址符合当地总体规划和环保规划要求；污染物达标排放；固体废物全部得到有效利用或妥善处置；项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实现达标排放，项目所需大气污染物总量向当地环保部门申请，在苏州高新区范围内平衡。因此，在建设单位履行其承诺，认真落实全部环保措施，并确保环保设施正常运行的情况下，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表       单位：t/a

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 0.0419 | 0.0419 |
|  | 无组织 | VOCs（以非甲烷总烃计 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.0465 | 0.0465 |
| 废水 |  | 生活污水量 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.108 |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0 | 0.0192 | 0.0192 |
|  |  | 纯水制备废水 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 4620 | 4620 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 2.31 | 2.31 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 1.848 | 1.848 |
| 一般工业 固体废物 |  | 残次品 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  |  | 废弃栈板 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 206 |
| 危险废物 |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 1.977 | 1.977 |
| 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①